Zał. nr 3

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa zamówienia: 		Wykonanie  i  wymiana 144 szt o łącznej pow. 284,34 m2

starej  stolarki  okiennej  drewnianej  nietypowej  na  nową  z  PCV

Lokalizacja:	w 55 lokalach komunalnych administrowanych przez ZGKiM w Policach

Zakres robót w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach wspólnych:

- warsztatowe wykonanie nietypowej stolarki okiennej z profili PCV,

- demontaż istniejącej stolarki (wykucie ościeżnic, parapetów drewnianych wewnętrznych, parapetów blaszanych zewnętrznych),

- obsadzenie wykonanej stolarki z PCV,

- obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,

- naprawa tynków ościeży wewnętrznych i ścian przy otworach okiennych                             z przeszpachlowaniem gładzią gipsową,

- naprawa tynku zewnętrznego uszkodzonego podczas wymiany stolarki.

Podstawa wyceny robót – dowolna metoda stosowana przez Wykonawcę.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Transport nowych okien na budowę i wywiezienie zdemontowanej stolarki na wysypisko.

- Pomiary sprawdzające stolarki.

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda – z lokali mieszkalnych i klatek schodowych, w których wykonywane będą prace.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy.

- Do przedstawionych wykazów stolarki z szacunkowymi obmiarami wykonawca, przed przystąpieniem do warsztatowego wykonania stolarki, powinien dokonać obmiaru sprawdzającego.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Lokale i budynki, w których wymieniana będzie stolarka są zamieszkałe.

- Umówienie się z lokatorami na termin wykonania montażu stolarki – w gestii wykonawcy.

- Pracownicy, którzy będą wykonywać roboty w mieszkaniach lokatorskich, powinni posiadać identyfikator z fotografią, imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy.

- Wykonawca dostarczy instruktaż dotyczący użytkowania i konserwacji stolarki każdemu najemcy lokalu, w którym wymieniono stolarkę i uzyska od lokatora podpis potwierdzający, że nie ma zastrzeżeń dot. montażu stolarki i że otrzymał instruktaż.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania materiałów z rozbiórki – należy odpowiednio zabezpieczyć transport materiałów i gruzu .

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

- Okna powinny być dowożone bezpośrednio do lokali.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych.

Wymagania dot. stolarki okiennej:

- wymagany profil minimum pięciokomorowy,

- każde okno powinno posiadać min. 1 skrzydło otwierano-uchylne,

- wymagane okucia obwiedniowe np. winkhaus, roto, sigenia lub inne o podobnych parametrach,

- w każdym oknie w pokojach skrzydło powinno posiadać system wentylacji (mikrowentylacji),

- okna kuchenne i łazienkowe muszą spełniać wymagania określone w prawie budowlanym dla stolarki okiennej - okna w kuchniach i łazienkach muszą mieć wbudowane kanały wietrzące, aby nie dopuścić do zawilgocenia tych pomieszczeń - i ta funkcja musi być spełniona. Stosowanie jedynie mikrouchyłów nie jest wystarczające. Rodzaj stosowanego nawietrzaka często zależy od profilu pcv - Zamawiający pozostawia to do wyboru Wykonawcy. (Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania zapewniające prawidłową wentylację - m.in. urządzenia typu climabox, aereco, ventair, listwy wentylacyjne wbudowane w ramę skrzydła lub w szybie zespolonej). Zalecamy stosowanie rozwiązań niekosztownych - standardowych),

- szklenie szkłem zespolonym 4/16/4 z wypełnieniem argonem o wsp. U=1,0 – 1,1,

- parapety wewnętrzne – komorowe z PCV z zakończeniami - średnia szerokość 0,30 m,

- parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej – średnia szerokość 0,20-0,30 m.

- w budynkach, które obecnie nie są ocieplone należy przewidzieć montaż okien w taki sposób, aby w przyszłości na ościeżach w celu ich docieplenia możliwe było ułożenie styropianu grubości 2-3 cm

Oferowana stolarka musi być dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie, powinna posiadać:

- trwałe oznakowanie: logo producenta lub oferowanego systemu,

- certyfikat na znak bezpieczeństwa – szkło,

- certyfikat higieniczny – profile pcv,

- aprobatę techniczną – gotowy wyrób - okna,

- certyfikat zgodności wyrobu z AT.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawić oferowaną technologię wykonania stolarki: rodzaj zastosowanych profili PCV, szkła, okuć.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania stolarki określają aprobaty techniczne ITB.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót murowych (montażu) zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie wymiany stolarki         i otrzymania instruktażu j.w.,  podpisane przez najemcę.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM i Urzędu Miejskiego..

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: montaż okien, działanie okuć, solidność wykonania obróbki ościeży, uszczelnienie parapetów od spodu,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, elementów wietrzących, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu i wszelkich zanieczyszczeń mających związek z wykonanymi robotami.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, pokwitowanie przez lokatorów, dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................