Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Rozbiórka części budynku gospodarczego wyłączonego z eksploatacji

i remont zabezpieczający pozostałej części budynku

z pomieszczeniem kotłowni i pomieszczeniem konserwatora

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budynek gospodarczy znajdujący się na terenie Filialnej Szkoły Podstawowej w Niekłończycy  przy ul. Kasztanowej 36.

II.  Zakres zamówienia

Zakres prac przewidzianych w ramach zamówienia:

- Rozbiórka części budynku gospodarczego wyłączonego z eksploatacji wg kolejności wykonania:

- rozebranie pokrycia dachu z dachówki,

- rozebranie więźby dachowej,

- rozebranie podłóg ślepych, stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych, belek stropowych,

- rozebranie ścianek z cegły, ścianek z luksferów, murów zewnętrznych,

- rozebranie ścianek działowych z desek,

- rozebranie posadzek z lastriko, rozebranie podłoża betonowego,

- rozebranie fundamentów z cegły,

- wywiezienie gruzu na wysypisko i utylizacja odpadów,

- uporządkowanie terenu,

- nawiezienie ziemi urodzajnej, rozścielenie, wyrównanie, posianie trawy.

- Wykonanie nowej ściany szczytowej po rozbiórce części budynku:

- wykonanie ławy fundamentowej z betonu, zbrojonej,

- wykonanie fundamentu z bloczków betonowych,

- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z papy zgrzewalnej,

- wymurowanie ściany szczytowej z cegły budowlanej pełnej na zaprawie cem-wapiennej,

- otynkowanie nowej ściany - tynk kat. III, malowanie farbą akrylową.

- Remont pozostałej części budynku:

- przemurowanie komina na całej długości z cegły budowlanej pełnej, otynkowanie ścian zewnętrznych komina, wykonanie czapki zbrojonej z betonu,

- rozebranie istniejącego pokrycia dachu z dachówki zakładkowej cementowej, rozebranie rynien i rur spustowych, rozebranie elementów więźby dachowej,

- częściowa wymiana krokwi, częściowe wzmocnienie krokwi,

- ułożenie folii dachowej paroprzepuszczalnej,

- ołacenie dachu,

- ułożenie pokrycia dachu z blachy powlekanej dachówkopodobnej,

- wykonanie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, wiatrownic, opierzenia komina kotłowni, gąsiorów z blachy powlekanej,

- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy cynk-tytan,

- wykonanie iniekcji krystalicznej ścian kotłowni,

- wykonanie izolacji pionowej lepikiem asfaltowym z wyprawą cementową z dodatkiem środka wodoszczelnego, z uprzednim odkopaniem ścian,

- uzupełnienie opaski betonowej po robotach izolacyjnych,

- remont pomieszczenia konserwatora: skucie istniejącej posadzki, ułożenie podkładu betonowego, izolacji p-wilgociowej z papy i izolacji cieplnej z płyt styropianowych, ułożenie folii podposadzkowej, wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko wraz z cokolikami,

- odbicie istniejących tynków na ścianach i stropach, wykonanie nowych tynków wewnętrznych kat. III, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi,

- Uzupełnienie ogrodzenia po robotach rozbiórkowych:

- wykonanie cokołu betonowego,

- montaż słupków ogrodzeniowych stalowych,

- montaż ogrodzenia z profili zamkniętych

- malowanie proszkowe elementów metalowych.

- Transport materiałów, wywóz materiałów z rozbiórki, utylizacja gruzu i złomu.

Informacje uzupełniające dot. zakresu prac:

Obecne zamówienie stanowi I etap robót przewidzianych projektem budowlanym opracowanym przez BP MILO-7, nie przewiduje robót dociepleniowych.

Zamawiający posiada pozwolenie na rozbiórkę części budynku gospodarczego, wydane przez Starostwo Powiatowe w Policach.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym dopuszcza pełną dowolność sporządzenia wyceny, na podstawie ogólnodostępnej baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Przedmiar robót (zał. nr 3) stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Projekt budowlany, na postawie którego należy wykonać roboty stanowi zał. nr 10.

Informacje o terenie budowy:

Organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – w uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego - z pobliskich obiektów.

- Materiały z rozbiórki wykonawca przewiezie na wysypisko śmieci, w części do skupu złomu, na co przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dokument.

- Wszelka korespondencja pomiędzy wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

Ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i planem BIOZ. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia plan BIOZ najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy.

- Przed rozpoczęciem robót obiekt przeznaczony do rozbiórki należy odłączyć od mediów (energii elektrycznej, wody, gazu).

- Wszystkie roboty na wysokości należy wykonywać z rusztowania.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy (możliwe jest udostępnienie pomieszczeń w obiektach na terenie Szkoły).

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenie

- Organizacja ruchu pieszego znajduje się poza terenem budowy. Jednakże ze względu na możliwość przebywania w tym miejscu osób postronnych, należy przewidzieć zabezpieczenie miejsca wykonywania robót i oznakować w sposób trwały zgodnie                     z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- beton B-150 na fundament,

- bloczki betonowe o wym. 38×25×14 i 38×12×14 cm,

- papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej - na izolacje,

- płyty styropianowe gr. 5 cm na izolację posadzki na sucho,

- cegła budowlana pełna klasy 150 na ściany, do przemurowania kominów,

- tynki cem-wapienne kat. III wewnętrzne i zewnętrzne,

- farba akrylowa np. isopton do zewnętrznego malowania tynków,

- farba emulsyjna biała do wewnętrznego malowania tynków,

- drewno nasycone na elementy dachu,

- blacha powlekana dachówkopodobna w kolorze cegły na pokrycie dachu,

- blacha powlekana płaska na obróbki blacharskie,

- elementy prefabrykowane z blachy cynk-tytan na rynny Ø 150 i rury spustowe Ø 120 mm,

- ogrodzenie z przęseł ogrodzeniowych z profili zamkniętych kwadratowych 50×50 mm                            o wysokości 1,50 m, długości 2,0 m, słupki z profili zamkniętych kwadratowych 50×50 wys. 1,50 m w rozstawie co 2,0 m.

Materiały użyte do wbudowania w ramach zamówienia publicznego muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (zał. nr 10), niniejszą specyfikacją              i przedmiarem robót będącym zał. nr 3 do SIWZ.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą roboty wykonywane i warunki wykonywania robót oraz roboty ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Szkoły               w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość i estetykę wykonanych robót, usunięcie pozostałych materiałów niewbudowanych i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie przyległego terenu.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                   i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały, dostarczenie dowodu przekazania materiałów z rozbiórki, wypełniony dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................