Warunki wykonawstwa robót

Przedmiot zamówienia: 	Wykonanie grobu murowanego dwukomorowego

Wykonanie grobu murowanego czterokomorowego

Lokalizacja:		 	Police, ul.  Tanowska – Cmentarz Komunalny

Ogólna charakterystyka obiektów:   wg zał. rysunków – zał. nr 8

Ogólna charakterystyka robót:

- Wykopanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odl. do 1 km (miejsce wskaże zamawiający),

- Zabezpieczenie wykopu – w zależności od rodzaju gruntu,

- Wypoziomowanie wykopu i ułożenie belek żelbetowych,

- Montaż elementów grobu murowanego (tzw. komory izolacyjne) składającego się z:

- czterech segmentów wysokości 80 cm i dwóch segmentów wysokości 60 cm przy budowie grobu czterokomorowego,

- dwóch segmentów wysokości 80 cm i jednego segmentu wysokości 60 cm przy budowie grobu dwukomorowego,

- Wykonanie izolacji abizolem,

- Wykonanie posadzki betonowej,

- Wybiałkowanie ścian wewnętrznych,

- Włożenie płyt stropowych do wnętrza grobu:

- szesnastu płyt (cztery płyty dla każdego poziomu) - przy budowie grobu czterokomorowego

- ośmiu płyt (cztery płyty dla każdego poziomu) - przy budowie grobu dwukomorowego,

- Przykrycie grobu:

- ośmioma płytami - przy budowie grobu czterokomorowego,

- czterema płytami - przy budowie grobu dwukomorowego,

- ułożenie folii, zalanie betonem,

- Zasypanie wykopu i wyrównanie terenu.

Podstawa wyceny – kalkulacja indywidualna.

Materiały – zakupi Wykonawca

Sprzęt – wartość pracy sprzętu należy wkalkulować w cenę grobu.

Organizacja robót:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego – po zgłoszeniu telefonicznym (potwierdzonym zleceniem pisemnym) realizacja w ciągu 48 godz.

- Ze względu na osypujący się grunt w wyznaczonym miejscu, prace muszą być wykonane szybko, tzn. w ciągu kilku do kilkunastu godzin od wykonania wykopu.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Koszt organizacji placu budowy należy uwzględnić w cenie grobu.

- Po zakończeniu robót, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

..................................................

(data i podpis zamawiającego)