Załącznik nr 2 do siwz

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz 
z robotami towarzyszącymi, powierzchnia docieplenia około 3439m2.

Lokalizacja:			Police, ul. Zamenhofa 1-1a-1b, Bankowa 6a-6b.

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej nr 014, administrowany przez ZGKiM, pięcioklatkowy, pięciokondygnacyjny, z dachem płaskim krytym papą, dach w stanie technicznym dobrym po remoncie,

- Stolarka okienna w pomieszczeniach w lokalach komunalnych - wymieniona na nową z profili  PCV.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie termomodernizacji budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Audytorską Jacek Stępień z Ostrowca Św. Projekt stanowi zał. nr 11 do SIWZ.

Zakres robót:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego,

- remont balustrad balkonowych z wykonaniem tynku mineralnego cienkowarstwowego, malowanie tynku oraz elementów metalowych balustrad,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku poniżej terenu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm wraz z wykonaniem impregnacji grzybobójczej i izolacji pionowej przeciwwodnej, z licowaniem ścian płytkami klinkierowymi, z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 10 cm, z przygotowaniem powierzchni (w tym impregnacja grzybobójcza),

- wzmocnienie połączeń między elementami prefabrykowanymi ścian zewnętrznych - wiercenie otworów i osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących na ścianie osłonowej i szczytowej,

- ocieplenie ścian powyżej cokołu płytami styropianowymi gr. 12 cm, z przygotowaniem powierzchni, położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi,

- ocieplenie ościeży okien i drzwi płytami styropianowymi gr. 2 cm z przygotowaniem powierzchni, położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi,

- wykonanie obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych, opierzenia murów ogniowych,

- wykonanie zadaszenia balkonów pokrytych blachą dachówkopodobną z wykonaniem obróbek blacharskich

- wykonanie napisów adresowych,

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót, zał. nr 3 i projektu budowlanego, zał. nr 11 .

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez zamawiającego.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia ludzi do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do budynku należy wykonać daszek zabezpieczający,

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy, wejście do klatek od strony ulicy. Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Bloczki z betonu komórkowego,

- Styropian gr. 12 cm na ścianach i 2 cm na ościeżach powyżej cokołu EPS-70 
o współczynniku λ ≤ 0,031

- polistyren ekstrudowany na cokół i poniżej cokołu XPS 300, o współczynniku λ ≤0,035

- Kotwy HWB M22x190 na ścianie osłonowej oraz kotwy HWB M-28x210 na ścianie szczytowej

- Tynk mineralny o strukturze „baranek” na siatce z włókna szklanego, tynk gr. 2,5mm na ścianach, 2mm na balkonach,

- Farba silikonowa zawierającą kwarc, hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowania tynków,

- Blacha powlekana na parapety zewnętrzne i obróbki o grubości minimum 0,55mm w kolorze RAL 8016 lub zbliżone,

- Daszki nad balkonami o lekkiej konstrukcji stalowej, przykryte blachą dachówkopodobną powlekaną, grubość blachy minimum 0,75mm kolor RAL 8016 lub zbliżony

- Płytki klinkierowe – okładziny cokołu o wym. 25*6 cm na klej,

- Drzwi wejściowe do klatek schodowych aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone (szyba VSG bezpieczna, dołem panel w kolorze drzwi, dodatki: próg, samozamykacz, stopka, zamek z wkładką patentową, komplet kluczy, elektrozaczep)

- Drzwi wejściowe do piwnicy jednoskrzydłowe stalowe pełne,

- Okna z profili PCV minimum pięciokomorowe, szklenie szkłem zespolonym 4/16/4 
o współczynniku U ≤ 1,1 W/m²K,

- Kostka brukowa typu cegła grubości 6cm (6*10*20cm).

Zamawiający wymaga aby materiały zastosowane do docieplenia były jednego systemu wybranego przez wykonawcę.

Materiały użyte do docieplenia, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz płytki klinkierowe powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót zostało udzielone pozwolenie na budowę decyzja Nr 1076/2009.

Roboty należy wykonać zgodnie z udzielonym pozwoleniem.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawiciela UM Police w obecności wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu i portali wejściowych, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................