Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach przy ul. Dworcowej 5.

Budynek mieszkalny stanowiący wyłączną własność Gminy administrowany przez ZGKiM w Policach, jednoklatkowy, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dach kryty dachówką ceramiczną dwuspadowy. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z dachówki ceramicznej karpiówki o powierzchni około 234m2.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie starych kominów ponad dachem i wykonanie nowych z cegły klinkierowej pełnej, |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i murów adaptacji), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| 3. | Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie), przedłużenie połaci dachowej z płyty budowlanej wodoodpornej OSB, częściowa wymiana deskowania dachu, przybicie kontrłat i łat, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych, |
| 4. | Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej– wiatrownica i obróbki ścian lukarn, rynna koszowa, |
| 5. | Wykonanie nowych obróbek z blachy cynkowo tytanowej – opierzenia kominów, pasy nadrynnowe, |
| 6. | Rynny dachowe półokrągłe śr. 15cm, rur spustowych śr. 12 cm wykonanie z blachy cynkowo-tytanowej, wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem, wymiana czyszczaka rury spustowej o śr. 12cm. |
| 7. | Ułożenie ekranu z folii dekarskiej wysokoparoprzepuszczalnej o gramaturze minimum 120g/m2, |
| 8. | Ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki z otworami z przykręceniem wkrętami z zastosowaniem dachówek krawędziowych, ułożenie gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej, |
| 9. | Montaż ław kominiarskich z elementów, masztów antenowych wys. 2 m mocowanych do konstrukcji dachu, montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem, |
| 10. | Montaż okna wyłazowego typu FAKRO z otwieraniem bocznym o wym. 54*75cm |
| 11. | Docieplenie lokalu mieszkalnego poddasza: wymiana podłogi nad adaptacją, izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej typu ROCKWOOL gr. 15cm, izolacja z folii polietylenowej, podsufitka z płyt pilśniowych z zagruntowaniem i pomalowaniem. |
| 12. | Dach nad lokalem mieszkalnym poddasza: rozebranie pokrycia z papy, pokrycie dachu papą termozgrzewalną na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS dwuwarstwowe, |
| 13. | Docieplenie ścian bocznych poddasza: przygotowanie podłoża, ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką z wykonaniem tynku mineralnego cienkowarstwowego i pomalowaniem farbą silikonową, |
| 14. | Wywiezienie gruzu, papy, starych obróbek blacharskich i drewna wraz z utylizacją papy. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników) – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- płyta OSB wodoodporna grub. 18mm,

- opierzenia kominów, pasy nadrynnowe - z blachy cynkowo tytanowej grubości minimum 0,60mm,

- wiatrownice i obróbki ścian lukarn, rynna koszowa – z blachy powlekanej grubości minimum 0,60mm koloru zbliżonego do dachówki,

- rynny Ø 150 mm i rury spustowe Ø 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej,

- rury deszczowe żeliwne,

- czyszczaki rury spustowej Ø 120 mm,

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna o gramaturze minimum 120g/m2 oraz folia bud. polietylenowa gr. 0,2 mm,

- dachówka karpiówka wraz z elementami wykończeniowymi tego samego systemu - w kolorze ceglanym lub podobnym,

- płotki (zapory śniegowe), ławy kominiarskie z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zbliżonym do dachówki,

- okna dachowe wyłazowe typu FAKRO o wym. 54*75 cm – z otwieraniem bocznym,

- wełna mineralna typu ROCKWOOL gr. 15cm, o współczynniku λ≤0,040 W/mK,

- papa termozgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa gr. 4,2 mm, nawierzchniowa 
gr. 5,2 mm

- płyty styropianowe grubości 14cm EPS-70 o współczynniku λ≤0,040 W/mK,

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia, drewno, papa oraz okna, preparaty grzybobójcze itp.) muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, w obecności przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................