Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego NR 1

CALINECZKA w Policach.

Lokalizacja:		              Police, ul.  TRAUGUTTA 13-15

Ogólna charakterystyka obiektów:

- Przedszkole składa się z dwóch budynków (nr 13 i 15) trzykondygnacyjnych, całkowicie podpiwniczonych, z dachami czterospadowymi krytymi dachówką zakładkową.

- Między obydwoma budynkami znajduje się parterowa dobudówka częściowo podpiwniczona, z płaskim dachem.

- Budynek Nr 13 jest trwale połączony z budynkiem Nr 11 należącym do wspólnoty mieszkaniowej.

Opis stanu istniejącego i technicznego obiektów zawarty jest w inwentaryzacji budowlanej opracowanej przez inż. Ewę Leszczyńską-Penno w maju 2011, z której wyciąg stanowi zał. nr 11c do SIWZ.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkola na podstawie przedmiaru robót, będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz Projektu ocieplenia budynków Przedszkola Publicznego Nr 1 w Policach, opracowanego przez Pracownię Projektową HALMARK ze Szczecina w grudniu 2007 roku, z której wyciąg stanowi zał. nr 11a,b do SIWZ.

Zakres robót:

- wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynków, ogrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących okien i drzwi,

- remont dachów papowych na przybudówkach i nad wejściem do budynku II: rozebranie istniejącego pokrycia papowego (2 warstwy), rozebranie obróbek blacharskich, zamontowanie nowego krawędziaka, do którego zamocowane będą obróbki, przygotowanie podłoża, docieplenie dachów płytami styropianowymi laminowanymi papą grubości 15 cm, jednokrotne krycie papą wierzchniego krycia,

- rozebranie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej oraz opaski betonowej wzdłuż ścian budynków,

- wykonanie wykopów wzdłuż ścian budynków w celu odsłonięcia ścian poniżej terenu na głębokość do 0,9 m,

- oczyszczenie ścian poniżej terenu, zmycie, usunięcie starej zaprawy, naprawienie murów,

- wykonanie izolacji pionowej murów, ocieplenie płytami styropianowymi wodoodpornymi grubości 10 cm z zastosowaniem dybli plastikowych, zabezpieczenie siatką dolnej krawędzi płyt styropianowych przed odwarstwieniem od ściany fundamentowej, przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym ociepleniu, zaizolowanie powłoką bitumiczną, zasypanie wykopów,

- ustawienie rusztowań ramowych przyściennych wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, z osłonami z siatki,

- rozebranie rur spustowych (z odzyskiem materiału),

- przygotowanie ścian zewnętrznych budynków pod docieplenie (naprawa tynków, uzupełnienie tynków, odbicie tynków ościeży, wykucie wszystkich zakotwionych w elewacji elementów), oczyszczenie istniejącej elewacji i zmycie,

- wyrobienie spadków podokiennych pod parapety zewnętrzne,

- jednokrotne zagruntowanie ścian przed dociepleniem,

- zamocowanie listwy startowej - cokołowej,

- przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm na ścianach, grubości 3 cm na ościeżach, z zastosowaniem kleju i dybli plastikowych,

- montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe podokienne, nadokienne i międzyokienne,

- przyklejenie kątowników aluminiowych na narożnikach wypukłych,

- przyklejenie warstwy siatki na całości (na ścianach i ościeżach), a ponadto dodatkowej warstwy siatki na wysokości parteru,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego gr. 2 mm na ścianach i ościeżach,

- malowanie wykonanego tynku farbą silikonową wg kolorystyki przedstawionej na rysunku wg załącznika 11b do SIWZ,

- wykonanie napisów adresowych na ścianach budynków,

- malowanie farbą olejną istniejącej podbitki drewnianej gzymsu,

- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej wg kolorystyki opisanej w zał.                nr 11a do SIWZ,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej: pasy nadrynnowe, gzymsy na elewacji, opierzenia murów na styku dachów z ociepleniem, wiatrownice, mury ogniowe,

- montaż rur spustowych (w części z materiałów z rozbiórki) po wykonaniu docieplenia            i rynien przy nowo wykonanych daszkach,

- obłożenie płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej cokołu, murków przy wejściach                   i ościeży drzwi wejściowych po uprzednim przygotowaniu powierzchni, naprawie tynków                   i ociepleniu płytami styropianowymi grubości 12 cm i zabezpieczeniu siatką,

- naprawa schodów wejściowych: uszczelnienie powierzchni płynną folią, wykonanie okładziny z płytek kamionkowych gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych na zaprawie klejowej, z zastosowaniem płytek stopnicowych i wykonaniem cokolików,

- wykonanie i zamontowanie metalowych nakryw do studzienek piwnicznych,

- wykonanie opaski betonowej wzdłuż ścian budynków,

- odtworzenie chodników i placów z kostki betonowej polbruk,

- malowanie z przygotowaniem powierzchni szafki energetycznej,

- zamontowanie drobnych nowych elementów: uchwytów do flag (2 szt), tabliczki adresowej                         z numerem budynku (1 szt), opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi (3 szt),

- zakup i zamontowanie nad drzwiami wejściowymi daszków (2 szt) wykonanych z profili aluminiowych z pokryciem z płyty poliwęglanowej,

- naprawa zadaszenia nad wejściem do budynku I,

- obrobienie styków kominów stalowych biegnących po elewacji bez ich demontażu,

- wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizacja rozebranej papy bitumicznej.

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. nr 3 do SIWZ.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektów przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego,

- dowóz i magazynowanie materiałów.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

Organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót                  - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- W okresie wykonywania prac dociepleniowych przedszkole będzie nieczynne, jednakże należy umożliwić dostęp do budynków osobom upoważnionym.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Z uwagi na fakt, że remontowana część budynku (nr 13) bezpośrednio graniczy                                      z zamieszkaną częścią budynku nr 11, należy zabezpieczyć zarówno wejście do budynku nr 11, jak i ewentualnie sąsiadujące okna i elewację budynku nr 11.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

Ochrona środowiska

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko i zutylizowanie papy.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ będącym elementem projektu budowlanego

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)                     – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia ludzi do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do budynków należy wykonać daszki zabezpieczające (pozycje ujęte w przedmiarach).

Ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nr I stanowi część wspólną budynku - usytuowany jest bezpośrednio przy chodniku, nieopodal wejścia do budynku nr 11. Dotyczy to również wejścia od strony ogrodów.  Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- styropian gr. 15 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach powyżej cokołu ESP-75,

- styropian gr. 12 cm na cokół EPS-100,

- płyty styropianowe wodoodporne HYDROMAX gr. 10 cm na ocieplenie ścian poniżej terenu,

- dyble plastikowe do mocowania płyt styropianowych długie w ilości 6 szt/m2,

- profile elewacyjne - do odtworzenia jak obecnie istniejące,

- Tynk mineralny gr. 2 mm o strukturze „baranek” na siatce z włókna szklanego,

- Farba silikonowa hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowana tynków w kolorach zgodnych z przedstawioną na rysunku (zał. nr 11b) kolorystyką - wg wzornika NCS firmy DEKORAL,

- Blacha powlekana na parapety zewnętrzne w kolorze grafitu,

- blacha cynk-tytan na obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,

- Płytki klinkierowe – okładziny cokołu i portali drzwiowych - o wym. 25x6 cm na zaprawie klejowej, w kolorze szarym,

- Płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne o wym. 30x30 cm, w kolorze szarym, cokoliki i płytki stopnicowe dopasowane,

- Napisy adresowe: TRAUGUTTA 13 i TRAUGUTTA 15 - litery wysokości 30 cm,.

Materiały użyte do docieplenia, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz płytki klinkierowe                  i gresowe  powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta wybranego systemu docieplenia oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Przedszkola oraz przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, portali wejściowych                              i schodów, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynków.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                    i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację papy są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................