Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz 
z robotami towarzyszącymi, powierzchnia docieplenia około 476m2.

Lokalizacja:			Police, ul. Mazurska 4

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej nr 089, administrowany przez ZGKiM, jedno-klatkowy, dwukondygnacyjny podpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, dach w stanie technicznym dobrym po remoncie,

- Stolarka okienna w pomieszczeniach w lokalach komunalnych - wymieniona na nową z profili  PCV.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie termomodernizacji budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Audytorską Jacek Stępień z Ostrowca Św. Projekt stanowi zał. nr 11 do SIWZ.

Zakres robót:

- wymiana drzwi wejściowych do piwnicy,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku poniżej terenu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm wraz z wykonaniem impregnacji grzybobójczej i izolacji pionowej przeciwwodnej, z licowaniem ścian płytkami klinkierowymi, z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- przedłużenie połaci dachowej – rozebranie pokrycia z dachówki, wykonanie przedłużenia połaci na szczytach, ułożenie dachówki,

- zerwanie istniejącego docieplenia z płyt styropianowych z utylizacją styropianu,

- ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 10 cm, przygotowanie powierzchni (w tym impregnacja grzybobójcza),  dwie warstwy siatki,

- licowanie płytkami klinkierowymi cokołu budynku, wejście do piwnic, wejście do budynku,

- remont wejścia do piwnic budynku z uzupełnieniem brakujących stopni, uzupełnienie krat prostych,

- ocieplenie ścian powyżej cokołu płytami styropianowymi gr. 12 cm, z przygotowaniem powierzchni, położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi,

- ocieplenie ościeży okien i drzwi płytami styropianowymi gr. 2 cm z przygotowaniem powierzchni, położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi,

- wykonanie obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych,

- rur spustowe – demontaż starych, montaż nowych z blachy cynkowo-tytanowej,

- wykonanie napisów adresowych, montaż tablic z numerami budynku, uchwytów flagowych,

- wymiana opraw żarowych,

- wykonanie daszku nad drzwiami wejściowymi,

- naprawa balkonu – demontaż i montaż balustrady, rozebranie i wykonanie nowych  posadzek wraz z izolacją, obróbki blacharskie,

- ustawienie i rozebranie rusztowań,

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót, zał. nr 3a i projektu budowlanego, zał. nr 11a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego. Zamawiający wskaże miejsce podłączenia energii i wody, a wykonawca zobowiązany jest do wykonania podłączenia we własnym zakresie wraz z zamontowaniem podliczników, które będą plombowane przez zamawiającego. Rozliczenie zużytych mediów nastąpi po zakończeniu budowy wg wskazań podliczników.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć,

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez zamawiającego.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia ludzi do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do budynku należy wykonać daszek zabezpieczający,

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy, wejście do klatek od strony ulicy. Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Styropian gr. 12 cm na ścianach powyżej cokołu i 2 cm na ościeżach EPS-70 
o współczynniku λ ≤ 0,038,

- Polistyren ekstrudowany na cokół i poniżej cokołu XPS 300, o współczynniku λ ≤0,038,

- Farba gruntująca CT 16 lub podobna o zbliżonych parametrach w zależności 
od przyjętego systemu,

- Folia polietylenowa gr. 0,2 mm,

- Kątowniki aluminiowe z siatką,

- Siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145g/m2,

- Tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0mm,

- Farba silikonowa zawierającą kwarc, hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowania tynków,

- Drzwi wejściowe do piwnicy jednoskrzydłowe stalowe pełne z ościeżnicą,

- Blacha powlekana na parapety zewnętrzne o grubości minimum 0,55mm w kolorze RAL 8017 lub zbliżonym,

- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm i rury spustowe okrągłe śr. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej,

- Daszek z poliwęglanu dwukomorowego na profilach aluminiowych malowany proszkowo,

- Płytki klinkierowe mrozoodporne o wym. 25*6 cm,

- Kostka brukowa betonowa typu cegła grubości 6cm,

Zamawiający wymaga aby materiały zastosowane do docieplenia były jednego systemu wybranego przez wykonawcę.

Materiały użyte do docieplenia, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz płytki klinkierowe powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości 
z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów 
i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Zamawiający złożył 
w Starostwie Powiatowym zamiar wykonywania prac w dniu 07.03.2012r.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawiciela UM Police w obecności wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu i portali wejściowych, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................