Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi, powierzchnia docieplenia około 327m2.

Lokalizacja:			Police, ul. Konopnickiej 9

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej nr 196, administrowany przez ZGKiM, jedno-klatkowy, dwukondygnacyjny z dachem jednospadowym z mansardom kryty dachówką, dach w stanie technicznym dobrym

- Stolarka okienna w pomieszczeniach w lokalach komunalnych - wymieniona na nową 
z profili  PCV.

- Budynek przylega ścianą od strony południowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 7, działka nr 137/2. Zamawiający posiada zgodę właściciela działki i budynku nr 7 na wejście wykonawcy robót i postawienie rusztowania na terenie ww. działki oraz na połaci dachowej w celu docieplenia ściany szczytowej budynku.

Ogólny opis  robót:

- Wykonanie termomodernizacji budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Audytorską Jacek Stępień z Ostrowca Św. Projekt stanowi zał. nr 11 do SIWZ.

- Wymiana przyłącza - linii napowietrznej 3-fazowej prowadzonej przewodem nieizolowanym zasilającym w energię elektryczną budynek mieszkalny przeznaczony do termomodernizacji na linię prowadzoną przewodem izolowanym 3-fazowym, mocowanym na budynku za pomocą długiego haka.

Zakres robót:

| Lp. | Opis robót |
| --- | --- |
| 1 | wymiana linii elektroenergetycznej napowietrznej zasilającej budynek – 1 przyłącz |
| 2 | ustawienie i rozebranie rusztowań dookoła budynku wraz z zabezpieczeniem połaci dachowej budynku sąsiadującego (działka nr 137/2), |
| 3 | docieplenie ścian zewnętrznych budynku poniżej terenu płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm wraz z wykonaniem impregnacji grzybobójczej i izolacji pionowej przeciwwilgociowej z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz opaski betonowej – ok. 30 m2 |
| 4 | docieplenie ścian zewnętrznych na cokole budynku płytami styropianowymi gr. 5 cm wraz z wykonaniem impregnacji grzybobójczej z przyklejeniem dwóch warstw siatki – ok. 13 m2 |
| 5 | licowanie ścian płytkami klinkierowymi na cokole budynku oraz przy wejściu do klatki schodowej – ok. 14 m2 |
| 6 | docieplenie ścian budynku powyżej cokołu płytami styropianowymi gr. 14 cm, z przygotowaniem powierzchni, przyklejenie siatki (do wysokości 2,5 m dwie warstwy siatki), położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi – ok. 264 m2 |
| 7 | ocieplenie ościeży okien i drzwi płytami styropianowymi gr. 2 cm z przygotowaniem powierzchni, położenie tynku strukturalnego oraz malowanie farbami silikonowymi – ok. 20 m2 |
| 8 | rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich, |
| 9 | wykonanie i zamontowanie parapetów zewnętrznych, |
| 10 | rozebranie i montaż rur spustowych, |
| 11 | wykonanie napisów adresowych, montaż tablic z numerami budynku, uchwytów flagowych, wycieraczki do obuwia, |
| 12 | wykonanie i montaż daszku z poliwęglanu na profilach aluminiowych, |
| 13 | wymiana opraw żarowych, |
| 14 | naprawa schodów betonowych wejściowych do klatek schodowych z wykonaniem okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES z montażem listew wykończeniem – ok. 3m2 |
| 15 | renowacja drzwi wejściowych, |
| 16 | wykonanie i montaż rury spalinowej dwuściennej z blachy nierdzewnej – ok. 9m |

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót, zał. nr 3a, 3b i projektu budowlanego, zał. nr 11.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Zabezpieczenie połaci dachu budynku przyległego do ściany szczytowej południowej nad którym będą wykonywane prace dociepleniowe.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy.

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć,

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony 
do poprzedniego stanu.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy 
i zatwierdzonym przez zamawiającego.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia ludzi do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do budynku należy wykonać daszek zabezpieczający,

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy, wejście do klatek od strony podwórka. Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Styropian gr. 14 cm na ścianach powyżej cokołu oraz gr. 2 cm na ościeżach EPS-70 
o współczynniku λ ≤ 0,038

- Styropian gr. 5 cm na cokole budynku EPS-100 o współczynniku λ ≤ 0,038,

- Polistyren ekstrudowany gr. 5 cm poniżej terenu budynku,

- Farba gruntująca CT 16 lub o podobnych parametrach zależności od przyjętego systemu,

- Folia polietylenowa gr. 0,2 mm,

- Kątowniki aluminiowe z siatką,

- Siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145g/m2,

- Tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0mm,

- Farba silikonowa zawierającą kwarc, hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowania tynków,

- Blacha powlekana na parapety zewnętrzne o grubości minimum 0,55mm w kolorze RAL 8016 lub zbliżonym,

- Daszek z poliwęglanu dwukomorowego na profilach aluminiowych malowanych proszkowo,

- Płytki na cokół klinkierowe mrozoodporne o wym. 25*6 cm,

- Płytki na schody kamionkowe GRES mrozoodporne, antypoślizgowe, ryflowane,

- Blacha na obróbki powlekana w kolorze RAL 8016 lub podobnym, grubość blachy minimum 0,60 mm,

- Płyty chodnikowe 50x50x6cm.

- Materiał na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 3b (ślepy kosztorys) lub równoważne.

Zamawiający wymaga aby materiały zastosowane do docieplenia były jednego systemu wybranego przez wykonawcę.

Materiały użyte do docieplenia, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz płytki klinkierowe powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawiciela UM Police w obecności wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu i portali wejściowych, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................