Załącznik nr 3 do siwz

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:              Roboty zduńskie:

- postawienie 13 szt. pieców kaflowych,

- przestawienie 13 szt. pieców kaflowych,

Lokalizacja:		              Police

- wg szczegółowego wykazu - zał. Nr 2a, 2b.

## Mieszkania lokatorskie w budynkach mieszkalnych

## administrowanych przez ZGKiM Police,

## budynki  1 - 3 kondygnacyjne, bez wind.

Zakres robót:

|  | rozebranie 13 szt. pieców kaflowych z pozostawieniem istniejących fundamentów |
| --- | --- |
|  | postawienie 13 szt. pieców (wg zestawienia) z całkowitą wymianą osprzętu piecowego, z nowych kafli, z wypełnieniem płytkami i cegłami szamotowymi – materiał nowy w 100 % |
|  | przestawienie 13 szt. pieców kaflowych z wymianą osprzętu piecowego (ruszta, drzwiczki, rura spalinowa, blacha przedpiecowa) i z wbudowaniem kafli rozbiórkowych i częściowo materiałów szamotowych rozbiórkowych pełnowartościowych. |
|  | Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko. |

W zakresie wykonawstwa dopuszcza się możliwość zamiany adresu, ilości pieców                          – w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego – do wysokości ustalonej w umowie maksymalnej szacunkowej kwoty wynagrodzenia.

Szczegółowy zakres robót –  zgodnie z przedmiarem (nakłady na 1 piec o obj. 0,74 m3) – zał.                       Nr  4a, 4b  i wykazem - zał. Nr 2a, 2b, .

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

W kalkulacji należy podać szczegółowo rodzaje materiałów,  których wykonawca użyje do robót zduńskich.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Transport materiałów zduńskich do lokali mieszkalnych,

- Ustalenie z lokatorami terminu wykonania prac.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Roboty prowadzone będą w mieszkaniach lokatorskich – termin wykonania robót należy uzgodnić z lokatorem.

- Wywóz gruzu po rozbiórce pieców – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze robót). Zabrania się składowania gruzu na trawnikach czy zieleńcach przydomowych.

- Wykonawca dowozi materiały do lokalu mieszkalnego bezpośrednio przed wykonaniem robót – w uzgodnieniu z lokatorem.

- Zamawiający nie zapewnia miejsca (magazynu) do składowania materiałów oraz transportu materiałów.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- W czasie wykonywania robót zduńskich wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed zabrudzeniem podłogę i meble znajdujące się w pobliżu.

- Pracownicy, którzy będą wykonywać roboty w mieszkaniach lokatorskich, powinni posiadać identyfikator z fotografią, imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy.

- Wykonawca pouczy użytkowników o sposobie użytkowania nowych pieców i na tę okoliczność uzyska podpisy lokatorów.

ochrona środowiska

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w zakresie robót wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów na postawienie i przestawienie pieców określone są w opisie pozycji w przedmiarach  - zał. Nr 4a, 4b,

Wszystkie materiały do postawienia pieców powinny być nowe.

Przy przestawieniu pieców – kafle z odzysku (należy przewidzieć nowe kafle wbudowane                 w miejsce uszkodzonych w trakcie przestawiania pieców). Dopuszcza się również wbudowanie płytek i cegieł szamotowych z rozbiórki – pełnowartościowych (ocena przydatności materiałów szamotowych w obecności inspektora nadzoru.

Zamawiający wymaga, aby do wypełnienia pieców użyte były cegły i płytki  szamotowe.

Materiały powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Materiały - zakupi Wykonawca.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania robót zduńskich określa:

- PN-71/B-40151 – Piece i trzony kuchenne.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zduńskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu podpisane przez lokatorów protokóły odbioru lokatorskiego (potwierdzenie wykonania pieca i pouczenia o sposobie użytkowania nowego pieca).

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót, odpowiednie wbudowanie kafli, paleniska, drzwiczek, blachy, usunięcie materiałów z rozbiórki i wszelkich zanieczyszczeń.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie protokółów lokatorskich, certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.