Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Remont, ocieplenie i kolorystyka elewacji budynku sali gimnastycznej z przybudówką wraz z odprowadzeniem wody opadowej z pionów rur spustowych

Lokalizacja:		            Niekłończyca, ul.  Kasztanowa 34

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Szkoła składa się z dwóch połączonych budynków: budynku głównego i sali gimnastycznej wraz z przybudówką. Obecne zamówienie stanowi I etap robót termomodernizacyjnych i dotyczy remontu budynku sali gimnastycznej wraz                                   z przybudówką.

Opis stanu istniejącego i technicznego obiektów zawarty jest w inwentaryzacji budowlanej opracowanej przez Biuro Projektów MILO-7, z której wyciąg stanowi zał. nr 11 do SIWZ.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej i odwodnienie liniowe na podstawie przedmiaru robót, będącego załącznikiem nr 3a,b do SIWZ oraz Projektu ocieplenia budynków Szkoły Podstawowej w Niekłończycy (w części dotyczącej sali gimnastycznej z przybudówką), opracowanego przez Pracownię Projektową MILO-7 ze Szczecina w 2012 roku, z której wyciąg stanowi zał. nr 11do SIWZ.

Zgodnie z ekspertyzą Oceny Stanu Technicznego Zarysowanych Elementów Konstrukcyjnych w budynku Sali Gimnastycznej wraz z Opracowaniem Sposobu Naprawy, wykonaną przez mgr inż. Janusza Nowakiewicza w czerwcu 2011 roku przed przystąpieniem do prac związanych                 z ociepleniem budynku, należy wykonać następujące prace naprawcze:

1) wieniec ściany zewnętrznej podłużnej (sali gimnastycznej)

• usunąć istniejącą obróbkę blacharską

• skuć odparzony tynk i skruszone fragmenty zaprawy betonowej na całej długości wieńca

• w przypadku odsłonięcia prętów zbrojenia należy je oczyścić z rdzy do stopnia czystości Sa 2,5 wg DIN

• zabezpieczyć mineralną powłoką antykorozyjną firmy (Deiterman) Weber, Schomburg

• wykonać warstwę sczepną i uzupełnić ubytki wieńca przy użyciu specjalistycznej zaprawy do napraw żelbetu (naprawę należy wykonać przy użyciu systemu naprawczego jednego producenta)

• (w trakcie prac przewidzianych w niniejszym opracowaniu) przedłużyć okap nad wieńcem oraz zabezpieczyć całość obróbką blacharską tak, aby w przyszłości zapobiec zamakaniu ściany

...........

3) połączenie stropodachu (sali gimnastycznej) ze ścianą budynku dydaktycznego

• zdemontować obróbkę blacharską

• sprawdzić przez opukanie połączenie tynku z murem części wyższej, odbić miejsca głuche, ubytki uzupełnić nowym tynkiem

• zamontować nową obróbkę blacharską z wywinięciem jej na ścianę (po ułożeniu projektowanych warstw izolacji termicznych i przeciwwilgociowcyh, zgodnie z niniejszym projektem).

Istniejącą instalację odgromową należy zdemontować a po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zamontować ponownie w pierwotnej lokalizacji.

Nie projektuje się zmian w istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Przewiduje się demontaż i ponowny montaż przewodów liniowych w karbowanych rurach ochronnych                        z tworzywa (tzw. peszlach), w bruzdach ściennych. Przed przystąpieniem do montażu ściennej izolacji termicznej przewody w bruzdach należy zabezpieczyć siatką z tworzywa, otynkować                 i wyrównać z pozostałą powierzchnią ściany. Ponadto należy przenieść inne elementy instalacji zewnętrznych tj. dzwonki, włączniki światła, punkty świetlne itp. na płaszczyznę projektowanej izolacji termicznej.

Zakres robót:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących okien,

- remont dachu papowego na budynku sali gimnastycznej i przybudówki:

- rozebranie 1 warstwy istniejącego pokrycia papowego, rozebranie rynien i rur spustowych bez odzysku, rozebranie obróbek blacharskich,

- wstawienie łat z papy termozgrzewalnej, przygotowanie podłoża - zagruntowanie lepikiem asfaltowym, zamontowanie krawędziaka pod montaż obróbek blacharskich, pokrycie dachów warstwą papy wentylacyjnej,

- docieplenie dachów płytami styropianowymi grubości 20 cm z użyciem długich dybli plastikowych, dwukrotne krycie papą podkładową i wierzchniego krycia,

- wykonanie obróbek muru ogniowego z papy termozgrzewalnej,

- wykonanie obróbek pasów nadrynnowych, okapów, wiatrownic, opierzenia muru ogniowego, gzymsów z blachy cynk-tytanowej,

- montaż nowych rynien o śr. 15 cm i rur spustowych o śr. 12 cm z blachy cynk-tytanowej,

- ocieplenie ścian fundamentowych:

- rozebranie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej oraz opaski betonowej wzdłuż ścian budynków,

- wykonanie wykopów wzdłuż ścian budynków w celu odsłonięcia ścian poniżej terenu na głębokość do 0,9 m,

- oczyszczenie ścian poniżej terenu, zmycie, usunięcie starej zaprawy, naprawienie murów,

- wykonanie izolacji pionowej murów, ocieplenie płytami styropianowymi wodoodpornymi grubości 10 cm z zastosowaniem dybli plastikowych, zabezpieczenie siatką dolnej krawędzi płyt styropianowych przed odwarstwieniem od ściany fundamentowej, przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym ociepleniu, zaizolowanie powłoką bitumiczną, zasypanie wykopów,

- wykonanie iniekcji - przepony poziomej na głębokości poniżej posadowienia parteru,

- ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu:

- ustawienie rusztowań ramowych przyściennych wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, z osłonami z siatki,

- przygotowanie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej i przybudówki pod docieplenie - naprawa pęknięć w ścianach, naprawa tynków, uzupełnienie tynków, odbicie tynków ościeży, wykucie wszystkich zakotwionych w elewacji elementów), oczyszczenie istniejącej elewacji i zmycie,

- jednokrotne zagruntowanie ścian przed dociepleniem,

- wyrobienie spadków podokiennych pod parapety zewnętrzne,

- zamocowanie listwy startowej - cokołowej,

- przyklejenie płyt styropianowych grubości 12 cm w celu wyrównania ścian pomiędzy pilastrami, grubości 15 cm na ścianach, grubości 2 cm na ościeżach, z zastosowaniem kleju i dybli plastikowych,

- przyklejenie kątowników aluminiowych na narożnikach wypukłych,

- przyklejenie warstwy siatki na całości (na ścianach i ościeżach), a ponadto dodatkowej warstwy siatki na wysokości parteru,

- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego gr. 2 mm na ścianach i ościeżach,

- malowanie wykonanego tynku farbą silikonową wg kolorystyki przedstawionej na rysunku wg załącznika 11 do SIWZ,

- wykonanie napisu adresowego na ścianie budynku,

- ocieplenie cokołu i obłożenie płytkami klinkierowymi:

- przygotowanie powierzchni, naprawa tynków,

- ocieplenie cokołu płytami styropianowymi grubości 10 cm i zabezpieczenie siatką,

- obłożenie płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej cokołu i ościeży drzwiowych,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych nad cokołem w celu wentylowania przestrzeni podpodłogowej,

- naprawa schodów wejściowych i opasek:

- zagruntowanie podłoża, uszczelnienie powierzchni płynną folią,

- osadzenie wycieraczki do obuwia,

- wykonanie okładziny z płytek kamionkowych gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych na zaprawie klejowej, z zastosowaniem płytek stopnicowych i wykonaniem cokolików,

- wykonanie i zamontowanie metalowej balustrady,

- wykonanie opaski betonowej wzdłuż ścian budynków,

- odtworzenie chodników i placów z kostki betonowej polbruk,

- wymiana instalacji odgromowej:

- wymiana wsporników, złączy, przewodów z płaskownika lub pręta, dokonanie pomiarów instalacji,

- zamontowanie drobnych nowych elementów: uchwytu do flagi, tabliczki adresowej                         z numerem budynku, oprawy oświetleniowej nad drzwiami wejściowymi,

- wymiana drzwi wejściowych do przybudówki:

- demontaż starych drzwi  i montaż nowych drzwi z profili metalowych pełnych ocieplanych,

- zamontowanie drobnych nowych elementów:

- uchwytu do flagi, tabliczki adresowej z numerem budynku, oprawy oświetleniowej nad drzwiami wejściowymi,

- wywiezienie materiałów z rozbiórki, utylizacja rozebranej papy bitumicznej,

- odwodnienie liniowe:

- rozebranie chodnika z polbruku (z odzyskiem materiału), wykucie bruzd pod odwodnienie             w nawierzchni betonowej, wykonanie wykopu w gruncie,

- zamontowanie elementów odwodnienia o śr. 150 mm, np. typu MARLEY,

- naprawa chodnika i nawierzchni betonowej,

- wywiezienie gruzu z rozbiórki, opłata za wysypisko.

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. nr 3 do SIWZ.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektów przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego,

- wykonanie zabezpieczeń, ogrodzenia,

- dowóz i magazynowanie materiałów.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

Organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót                  - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja papy – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte                           w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- W okresie wykonywania prac dociepleniowych szkoła będzie nieczynna, jednakże należy umożliwić dostęp do budynków osobom upoważnionym.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

Ochrona środowiska

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko i zutylizowanie papy.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ, opracowanym przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)                     – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia ludzi do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do budynku należy wykonać daszek zabezpieczający.

Ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy chodniku.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- wszystkie materiały do wykonania elewacji powinny być z jednego systemu ociepleń (wybór systemu należy do Wykonawcy),

- styropian gr. 15 cm na ścianach (12 cm na warstwę wyrównawczą) i 2 cm na ościeżach powyżej cokołu ESP-75,

- styropian gr. 10 cm na cokół EPS-100,

- płyty styropianowe wodoodporne HYDROMAX gr. 10 cm na ocieplenie ścian poniżej terenu,

- dyble plastikowe do mocowania płyt styropianowych długie w ilości 6 szt/m2,

- płyty styropianowe gr. 20 cm do izolacji dachu,

- tynk mineralny gr. 2 mm o strukturze „baranek” na siatce z włókna szklanego,

- farba silikonowa hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowana tynków w kolorach zgodnych z przedstawioną na rysunku (zał. nr 11) kolorystyką - wg wzornika NCS firmy DEKORAL,

- blacha ocynkowana na parapety zewnętrzne,

- blacha cynk-tytan na obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,

- drzwi zewnętrzne metalowe pełne ocieplane,

- płytki klinkierowe – okładziny cokołu i portali drzwiowych - o wym. 25x6 cm na zaprawie klejowej, w kolorze wg projektu kolorystyki,

- płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne o wym. 30x30 cm, cokoliki i płytki stopnicowe dopasowane,

- balustrada stalowa i prętów ocynkowanych, z pochwytem stalowym,

- napis adresowy: KASZTANOWA 34 - litery wysokości 30 cm,

- system odwodnienia liniowego śr. 150 mm typu MARLEY lub równoważny o zbliżonych parametrach.

Materiały użyte do docieplenia, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz płytki klinkierowe                  i gresowe  powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta wybranego systemu docieplenia oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Szkoły oraz przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo           i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, portali wejściowych i schodów, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, usunięcie materiałów                z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynków.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                    i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację papy są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................