Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym 
w Policach przy ul. Przęsocińskiej 11.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM 
w Policach, jednoklatkowy, jednopiętrowy, dach kryty dachówką ceramiczną. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z dachówki ceramicznej karpiówki o powierzchni około 390 m2. Dach po pożarze.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Roboty rozbiórkowe: - rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, - rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie, - rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie, - rozbiórka wyłazów dachowych, - rozebranie ołacenia dachu, - rozebranie stolarki okiennej, - rozebranie desek antresoli, - rozebranie elementów stropów drewnianych – polepy, ślepe pułapy, |
| --- | --- |
| 2. | Roboty ciesielskie: - ociosanie części nadpalonych konstrukcji drewnianej dachu, - przywrócenie sztywności węzła, - przywrócenie sztywności osłabionego podparcia elementu, - przywrócenie osłabionego przekroju poprzecznego, - wykonanie deskowania - montaż deski czołowej, - uzupełnienie podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm na antresoli, |
| 3. | Impregnacja: - oczyszczenie konstrukcji drewnianej stropu i dachu, - impregnacja grzybo i owadobójcza konstrukcji drewnianej stropu i dachu, przez powlekanie powierzchni preparatem Fungosil NW - 2 lub równoważnym, - impregnacja ognioodporna konstrukcji drewnianej stropu i dachu, przez dwukrotnie powlekanie preparatem Fobos M4 lub równoważnym |
| 4. | Pokrycie dachu: - przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 120g/m2, - pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę z zastosowaniem dachówki krawędziowej, |
| 5. | Montaż elementów komunikacji: - stopnie kominiarskie, - ławeczki kominiarskie, - wyłazy dachowe fabrycznie wykończone typu "Fakro" 54x75 – lub równoważne, |
| 6. | Obróbki blacharskie: - obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk 0,55 mm, - obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan - cynku - pasy nadrynnowe / - rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan cynk 0,60 mm, |
| 7. | Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone wraz z podokiennikami, |
| 8. | Docieplenie stropu – podłoga na strychu: - przybicie do podłóg płyt OSB gr. 20 mm mocowanych do belek drewnianych - ułożenie podłogi strychu, - podłoga z desek struganych grubości 25 mm - podest klatki schodowej, - ułożenie izolacji z wełny mineralnej gr.18 cm z płyt układanych między belkami stropowymi, - ułożenie paroizolacji, |
| 9. | Tynki na kminach i ścianach w części strychowej: - wykonanie rusztowania przy kominach, - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na murach trzonów kominowych, - tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, na kominach i ścianach w pomieszczeniach wewnętrznych |
| 10. | Akcesoria dachowe: - maszty antenowe, - zabezpieczenia przeciwśnieżne z płotkiem, |
| 11. | Prace porządkowe: - wywiezienie gruzu, |
| 12. | Budynek gospodarczy: - rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - wykonanie nowych rynien 100mm i rur spustowych 75mm z blachy tytan-cynk, - uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - dachówka z rozbiórki, - uzupełnienie gąsiorów ceramicznych - materiał z odzysku - oczyszczenie i ułożenie w stosy dachówki pochodzącej z rozbiórki bez względu na rodzaj z transportem do 10 km, |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników) – w zakresie robót wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna o gramaturze minimum 120g/m2,

- folia budowlana gr. 0,2mm,

- rynny Ø 100 mm, rury spustowe Ø 75 mm z blachy tytan-cynk,

- pasy nadrynnowy, wiatrownice z blachy tytan-cynk,

- płotki (zapory śniegowe), ławy i stopnie kominiarskie z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,

- dachówka karpiówka wraz z elementami wykończeniowymi tego samego systemu w kolorze ceglanym lub podobnym,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- okna dachowe wyłazowe typu FAKRO o wym. 54*75 lub równoważne

- okna drewniane wzmocnione, szyba o współczynniku U=1,1

- wełna mineralna typu ROCKWOOL lub równoważna gr. 18cm, λ=0,040 W/mK

- płyta OSB wodoodporna grub. 22 mm

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia, drewno oraz okna, preparaty grzybobójcze) muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, oraz przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót 
i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................