Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym 
w Trzebieży przy ul. Kościuszki 26.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police administrowany przez ZGKiM 
w Policach, jednoklatkowy, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dach kryty dachówką ceramiczną. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z dachówki ceramicznej karpiówki o powierzchni około 264 m2 oraz rozebranie i wykonanie pokrycia dachu z papy na przybudówce około 25 m2.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem i wykonanie nowych z nowej cegły klinkierowej pełnej z wykonaniem czapki kominowej, |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i murów adaptacji), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| 3. | Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych dachu (krokwie), przedłużenie połaci dachowej z płyty budowlanej wodoodpornej OSB, łacenie połaci, impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych, dwukrotne malowanie farbą olejną podbitki na szczytach i wzdłuż okapu, |
| 4. | Ułożenie ekranu z folii dekarskiej wysokoparoprzepuszczalnej o gramaturze minimum 120g/m2, |
| 5. | Ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki z zastosowaniem dachówek krawędziowych, ułożenie gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjnej, |
| 6. | Wykonanie z blachy powlekanej nowych obróbek blacharskich kominów, attyka + kosze, osłony boczne – wiatrownice, pasy nadrynnowe okapy, |
| 7. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm oraz nowych rur spustowych śr. 12 cm, |
| 8. | Uzupełnienie rur wentylacyjnych z blachy tytan-cynk śr. 18 cm |
| 9. | Montaż okna dachowego wyłazowego typu FAKRO WSZ z otwieraniem bocznym 54*75 lub równoważne, |
| 10. | Montaż okien dachowych typu FAKRO FTS-V U2 STANDARD z nawiewnikiem o wymiarach 78*140 lub równoważne, |
| 11. | Montaż ław kominiarskich, masztów antenowych mocowanych do konstrukcji dachu, montaż płotków przeciwśnieżnych, |
| 12. | Rozebranie i wykonanie nowego pokrycia z papy na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS dwuwarstwowe – przybudówka, |
| 13. | Docieplenie ścian bocznych oraz klatki schodowej styropianem gr. 14 cm z wykonaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego malowanego farbą silikonową, |
| 14. | Docieplenie połaci dachowej w części mieszkalnej: roboty rozbiórkowe, wykonanie paroizolacji, izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej typu ROCKWOOL (lub równoważny) gr. 15cm, λ=0,040 W/mK, wymiana elementów ślepych podłóg z desek nie struganych o grubości 25 mm, obicia z płyt OSB wraz z malowaniem, |
| 15. | Wywiezienie i utylizacja papy, gruzu, starych obróbek blacharskich i drewna. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa 
z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta 
w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników) – 
w zakresie robót wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna o gramaturze minimum 120g/m2 oraz folia bud. polietylenowa gr. 0,2 mm, folia paroizolacyjna gr. 0.2mm,

- rynny Ø 15 cm i rury spustowe Ø 12 cm z blachy tytan - cynk,

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej (attyka + kosze, osłony boczne – wiatrownice, pasy nadrynnowe okapy),

- płotki (zapory śniegowe), ławy z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,

- dachówka ceramiczna karpiówka wraz z elementami wykończeniowymi tego samego systemu - w kolorze ceglanym lub podobnym,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- papa termozgrzewalna podkładowa z dodatkiem SBS gr. 4,2 mm,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa z dodatkiem SBS gr. 5,2 mm,

- okno dachowe wyłazowe typu FAKRO WSZ z otwieraniem bocznym 54*75 lub równoważne,

- okna dachowe typu FAKRO FTS-V U2 STANDARD z nawiewnikiem o wymiarach 78*140 lub równoważne,

- wełna mineralna typu ROCKWOOL gr. 15cm, λ=0,040 W/mK,

- płyta OSB wodoodporna grub. 18mm.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia, drewno, papa oraz okna dachowe, preparaty grzybobójcze) muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie 
i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, oraz przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót 
i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................