Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Termomodernizacja budynku i remont klatki schodowej:

### ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi,

- remont klatki schodowej, wejścia, konstrukcji zewnętrznych.

Lokalizacja:		               Police, ul.  GRUNWALDZKA 4

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek objęty jest ochroną konserwatorską

- Nr ewid. działki   280/45

- Budynek mieszkalny

- 2 kondygnacyjny,  z częściowo zamieszkałym poddaszem

- Budynek   podpiwniczony,

- Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, układ ścian konstrukcyjnych podłużny

- Składa się z głównej części wysokiej i przybudówki

- Posiada 1 klatkę schodową,

- Odprowadzenie wód opadowych – rzygacze

Dane ogólne

- rok budowy  1922

- powierzchnia  zabudowy  73,6 m2

- kubatura  803 m3

- powierzchnia użytkowa mieszkań 128,15 m2

- ilość lokali ogółem : 3

- podział budynku na grupę wysokości - niski

Opis stanu istniejącego budynku

- konstrukcja budynku:

- fundamenty - z cegły

- ściany zewnętrzne: z cegły pełnej otynkowane

- ściany wewnętrzne: nośne i działowe z cegły pełnej

- stropy -  drewniano-belkowe, w piwnicy strop ceglany

- wykończenie budynku: tynki - cementowo-wapienne

- wykończenie ścian wewnętrznych - malowanie ścian emulsją, farbami olejnymi, tapety

- stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) - drewniana, PCV,

- podłogi i posadzki - drewniane, na strychu i w piwnicy posadzka betonowa

- obróbki blacharskie - blacha cynk-tytanowa

- instalacje budynku:

- wentylacja - grawitacyjna,

- instalacje - kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe, instalacja telefoniczna.

Ocena stanu technicznego

- stropy – stan techniczny dobry

- pokrycie dachu: stan techniczny dobry, część główna mansard dachówka i papa

- obróbki blacharskie - stan techniczny dobry

- stolarka okienna -  PCV stan dobry, drewniana stan techniczny lichy

- stolarka drzwiowa  - stan techniczny dobry.

Z uwagi na przemarzanie, zawilgocenie, brak odpowiedniej izolacyjności ścian budynek nie spełnia wymagań dotyczących ochrony cieplnej.

Ogólny opis robót:

W części pn. "ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi" roboty wykonywane będą na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową MILO-7 z czerwca 2011r., stanowiącego załącznik nr 11a do siwz oraz niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3a1. W części pn. "remont klatki schodowej, wejścia, konstrukcji zewnętrznych roboty wykonywane będą na podstawie niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3a2 do siwz.

Zakres robót:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, wykonanie ogrodzenia placu budowy,

- ustawienie rusztowania ramowego z osłonami z siatki - wysokości do 16 m, wraz                            z wykonaniem instalacji odgromowej,

- wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń gospodarczych

- drzwi stalowe pełne ocieplane, wraz z uzupełnieniem tynków na ościeży,

- naprawa - lakierowanie drzwi wejściowych do klatki schodowej,

- wymiana stolarki okiennej:

- wymiana 4 szt okien piwnicznych, 9 szt starych okien drewnianych na nowe z pcv i 2 szt starych okien z pcv na nowe z pcv - z zachowaniem dzielności i wyglądu okien nawiązujących do okien historycznych, zgodnie z projektem architektonicznym, wraz z uzupełnieniem tynków ościeży,

- zabezpieczenie folią okien,

- przygotowanie ścian zewnętrznych budynku i docieplenie:

- wyrównanie ściany szczytowej oficyny, rozbiórka fragmentów ścian pozostałych po rozebranych komórkach, uzupełnienie tynku w murze odgradzającym posesje, wraz z wykonaniem czapki zbrojonej,

- przemurowanie górnej warstwy muru, naprawienie uszkodzeń w murze, przemurowanie pęknięć w murze, naprawa tynków, wykucie wszystkich zakotwionych w elewacji elementów,

- oczyszczenie istniejącej elewacji i zmycie, jednokrotne zagruntowanie ścian przed dociepleniem,

- wyrobienie spadków podokiennych pod parapety zewnętrzne,

- zamocowanie listwy startowej - cokołowej,

- przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm na ścianach, grubości 3 cm na ościeżach, z zastosowaniem kleju i dybli plastikowych,

- przyklejenie warstwy siatki na całości (na ścianach i ościeżach), a ponadto dodatkowej warstwy siatki na wysokości parteru i na ościeżach okiennych,

- przyklejenie kątowników aluminiowych na narożnikach wypukłych,

- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej wg kolorystyki opisanej w zał.                nr 11a do SIWZ,

- montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe podokapowe,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego gr. 2 mm na ścianach i ościeżach,

- malowanie wykonanego tynku farbą silikonową wg kolorystyki przedstawionej na rysunku wg załącznika 11a do SIWZ,

- przemurowanie ścian studzienek przy okienkach piwnicznych:

- odkrycie ścian, rozebranie istniejących ścian z cegieł, wykonanie murków studzienek z bloczków betonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wyrobienie dna studzienek, zamontowanie nakryw na studzienki z elementów stalowych,

- docieplenie ścian poniżej terenu wraz z opaską betonową:

- rozebranie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej oraz opaski betonowej wzdłuż ścian budynków i placu z płyt żelbetowych,

- wykonanie wykopów wzdłuż ścian budynków w celu odsłonięcia ścian poniżej terenu na głębokość do 1,0 m,

- oczyszczenie ścian poniżej terenu, zmycie, usunięcie starej zaprawy, naprawienie murów,

- wykonanie izolacji pionowej murów, ocieplenie płytami styropianowymi wodoodpornymi grubości 10 cm z zastosowaniem dybli plastikowych, zabezpieczenie siatką dolnej krawędzi płyt styropianowych przed odwarstwieniem od ściany fundamentowej, przyklejenie warstwy siatki na przygotowanym ociepleniu, zaizolowanie powłoką bitumiczną, zasypanie wykopów,

- odtworzenie chodników i placów z kostki betonowej polbruk i z betonu,

- wykonanie cokołu budynku i ościeży drzwiowych:

- obłożenie płytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej cokołu i ościeży drzwi wejściowych po uprzednim przygotowaniu powierzchni, naprawie tynków i ociepleniu płytami styropianowymi wodoodpornymi grubości 10 cm i zabezpieczeniu siatką,

- naprawa schodów wejściowych:

- zagruntowanie i wyrównanie powierzchni schodów i ścianek bocznych schodów, wykonanie okładziny z płytek kamionkowych gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych na zaprawie klejowej, z zastosowaniem płytek stopnicowych i wykonaniem cokolików, obłożenie płytkami klinkierowymi ścian bocznych schodów, zamontowanie metalowej wycieraczki do obuwia,

- Przedłużenie połaci dachowych i przełożenie rynny na szczytach:

- rozebranie rynien z odzyskiem materiału, rozebranie pasów nadrynnowych, przedłużenie elementów konstrukcyjnych dachu, uzupełnienie deskowania, wymiana deski okapowej,  wykonanie nowych obróbek z blachy cynk-tytan, ponowne założenie rynien z blachy cynk-tytan, uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną,

- przełożenie rur spustowych

- demontaż, a po wykonaniu docieplenia montaż rur spustowych z blachy cynk-tytan z uzupełnieniem brakujących elementów - kolanek, klap burzowych,

- pozostałe roboty:

- wymiana skrzynki gazowej,

- malowanie z przygotowaniem powierzchni szafki energetycznej,

- zamontowanie drobnych nowych elementów: uchwytów do flag, tabliczki adresowej                         z numerem budynku, opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi,

- wykonanie napisu adresowego na ścianie budynku,

- zakup i zamontowanie nad drzwiami wejściowymi od strony zaplecza daszka wykonanego                z profili aluminiowych z pokryciem z płyty poliwęglanowej,

- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. nr 3a1 do SIWZ.

2.  Remont klatki schodowej, wejścia, konstrukcji zewnętrznych:

- przygotowanie powierzchni sufitów i ścian przed malowaniem,

- naprawa - uzupełnienie brakujących tynków,

- wzmocnienie sufitów na trzcinie - gruntowanie, przyklejenie siatki, wykonanie gładzi gipsowych na sufitach,

- dwukrotne malowanie powierzchni gipsowych sufitów farbami emulsyjnymi,

- wymiana podokiennika,

- wymiana ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,

- uzupełnienie drewnianych stopnic,

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym,

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian (powyżej lamperii) farbami emulsyjnymi,

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian (lamperii) farbami olejnymi,

- zerwanie starej wykładziny z pcv na posadzce,

- malowanie olejne z uprzednim przygotowaniem powierzchni drewnianych: balustrady schodowej, policzków biegów schodowych, ścianek drewnianych, podestów, stopni i podstopni,

- olejne malowanie listew podłogowych i cokołów wzdłuż biegów schodowych, z uprzednim uzupełnieniem brakujących lub zniszczonych listew,

- olejne malowanie rur wodnych i gazowych,

- malowanie wapienne tynków korytarzy piwnicznych i ścian na strychu.

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. nr 3a2 do SIWZ.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako pomocnicze.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektów przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego,

- dowóz i magazynowanie materiałów.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

- obiekt jest posadowiony bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 114 (działka nr ew.280/45). Wykonawca musi przewidzieć opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót termomodernizacyjnych na elewacji od strony ulicy.

Organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót                  - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- W okresie wykonywania prac dociepleniowych i malarskich budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - ze względu na usytuowanie budynku bezpośrednio przy chodniku uczęszczanym przez mieszkańców Polic, należy wykonać wzdłuż ściany budynku daszek zabezpieczający.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

Ochrona środowiska

- Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko i zutylizowanie papy.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z planem BIOZ, który Wykonawca opracuje w dniu przekazania placu budowy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)                     – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - ze względu na usytuowanie budynku bezpośrednio przy chodniku uczęszczanym przez mieszkańców Polic, należy wykonać wzdłuż ściany budynku daszek zabezpieczający.

Ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt usytuowany jest bezpośrednio przy chodniku. Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- styropian gr. 15 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach powyżej cokołu ESP-75,

- styropian gr. 10 cm na cokół EPS-100,

- płyty styropianowe wodoodporne HYDROMAX gr. 10 cm na ocieplenie ścian poniżej terenu,

- dyble plastikowe do mocowania płyt styropianowych długie w ilości 6 szt/m2,

- tynk mineralny gr. 2 mm o strukturze „baranek” na siatce z włókna szklanego,

- farby silikonowe odporne na glony do malowania tynków,

- blacha powlekana na parapety zewnętrzne w kolorze białym,

- blacha cynk-tytan na obróbki blacharskie, elementy uzupełniające rynien i rur spustowych,

- stolarka okienna z profili pcv, biała, o wyglądzie i dzielności zgodnie z istniejącą stolarką, nawiązująca do okien historycznych,

- drzwi wejściowe do pomieszczeń gospodarczych stalowe pełne ocieplane,

- płytki klinkierowe – okładziny cokołu i portali drzwiowych - o wym. 25x6 cm na zaprawie klejowej, w kolorze dachówki,

- płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne o wym. 30x30 cm, w kolorze cokołu budynku, cokoliki i płytki stopnicowe dopasowane,

- napis adresowy: GRUNWALDZKA 4 - litery wysokości 25-30 cm,

- farby, gładzie, szpachlówki użyte do robót malarskich - ogólnego stosowania,

Materiały użyte do docieplenia i malowania, (styropian, kleje, wyprawy, farby) oraz drzwi,  płytki klinkierowe i gresowe  powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta wybranego systemu docieplenia oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar realizacji robót). Pismem z dnia 8.02.2012 Starostwo Powiatowe nie wnosi sprzeciwu.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli UM Police i przedstawiciela administracji budynku. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, portali wejściowych                              i schodów, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, jakość wymalowanych sufitów i ścian, elementów drewnianych i metalowych w klatce schodowej,  usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynków.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                    i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót                   i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................