Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi, powierzchnia docieplenia około 585m2.

Lokalizacja:		              Police, ul.  Odrzańska 18

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek administrowany przez ZGKiM w Policach dwukondygnacyjny, ze strychem częściowo zaadaptowanym na lokal mieszkalny, z dachem pokrytym dachówką ceramiczną zakładkową.

- Dach w dobrym stanie technicznym (po remoncie  kapitalnym wykonanym).

- Ściany adaptacji nie są ocieplone.

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych, klatce schodowej, strychu i piwnicach wymieniona  na nową z profili PCV.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową ,,MILO-7'' ze Szczecina .Projekt stanowi  zał. Nr 11b do SIWZ.

Zakres robót – na podstawie przedmiaru robót, będącego zał. Nr 3b i projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 11b.

| 1 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą (w tym powierzchnie ścian adaptacji), |
| --- | --- |
| 2 | Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm (na ościeżach gr 3 cm) z przygotowaniem powierzchni ścian, |
| 3 | Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki (do wysokości parapetu podwójnie), montaż listwy cokołowej, profili narożników wypukłych, |
| 4 | Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z wykonaniem spadków podokiennych, |
|  | Wykonanie kolorystyki elewacji (tynk mineralny gr. 2 mm malowany farbami silikonowymi hydrofobowymi i paroprzepuszczalnymi) zgodnie z projektem architektonicznym, |
| 5 | Balkony: - Demontaż balustrad balkonowych i montaż nowych stalowych ocynkowanych - ( balkon mieszkania nr 6) - Obróbki blacharskie balkonów, - Malowanie balustrad balkonowych – balustrada istniejąca, |
| 6 | Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 10 cm (styropian ekstrudowany) wraz z wykonaniem okładziny płytkami klinkierowymi na cokole i na ościeżach przy drzwiach wejściowych, |
| 7 | Przedłużenie ocieplenia ścian cokołu poniżej terenu z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej |
| 8 | Remont schodów zewnętrznych: uzupełnienie brakujących stopni – wejście główne do budynku |
| 9 | Położenie płytek gresowych na stopniach i podeście zewnętrznym – wejście główne do budynku -(z uprzednim przygotowaniem powierzchni ) |
| 10 | Zamontowanie wycieraczki do obuwia. |
| 11 | Malowanie olejne drewnianych drzwi wejściowych zewnętrznych. |
| 12 | Wykonanie napisu (informacji adresowej) na ścianie szczytowej budynku, |
| 13 | Demontaż, a po wykonaniu robót dociepleniowych montaż istniejących rur spustowych i czyszczaków na rurach. |
| 14 | Wykonanie nowej opaski betonowej wokół budynku . |
| 15 | Uło Likwidacja zejścia do piwnicy od strony ogródków . |
| 16 | Mal Malowanie olejne elementów drewnianych: podbitki dachu, gzymsów, okapów. |
| 17 | Ma Malowanie olejne szafki elektrycznej – z przygotowaniem powierzchni. |
| 18 | Wy Wymiana skrzynki gazowej z tworzywa sztucznego. |
| 19 | Osadzenie uchwytów do flag, tablic, opraw żarowych. |
| 20 | Zamontowanie nad drzwiami wejściowymi daszka z poliwęglanu. |
| 20 | Wykonanie i rozebranie rusztowań. |
| 21 | W Wywiezienie gruzu. |

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń, przejść.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego (ENEA).

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w zakresie obowiązków wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający.

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez oznaczenie taśmami ostrzegawczymi i tablicami oznajmiającymi o wykonywaniu prac,

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy – wejście do budynku od strony frontowej.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Styropian gr. 15 cm na ścianach powyżej cokołu oraz gr. 3 cm na ościeżach EPS-70 
o współczynniku λ ≤ 0,038

- Kątowniki aluminiowe z siatką,

- Siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145g/m2,

- Tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0mm,

- Farba silikonowa zawierającą kwarc, hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowania tynków,

- Blacha powlekana na parapety zewnętrzne o grubości minimum 0,55mm

- Daszek z poliwęglanu dwukomorowego na profilach aluminiowych malowanych proszkowo,

- Płytki na cokół klinkierowe mrozoodporne,

- Płytki na schody kamionkowe GRES mrozoodporne, antypoślizgowe, ryflowane,

- Blacha na obróbki powlekana grubość blachy minimum 0,60 mm,

- Balustrady balkonowe proste z pochwytem, stalowe ocynkowane,

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR wraz 
z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót termomodernizacyjnych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................