Załącznik nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym 
w Policach przy ul. Drzymały 10.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM 
w Policach, jednoklatkowy, jednopiętrowy, dach kryty dachówką ceramiczną. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z dachówki ceramicznej karpiówki o powierzchni około 152 m2.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Roboty rozbiórkowe: - rozebranie pokrycia z dachówki, - rozebranie ołacenia dachu, - rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - / wiatrownice , pasy nadrynnowe , kominy i opierzenia murów adaptacji / - rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, - rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, |
| --- | --- |
| 2. | Roboty ciesielskie: - przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm, - wzmocnienie jętki przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm, - wykonanie podbitki gzymsu z płyty budowlanej wodoodpornej OSB o grub.18 mm - / przedłużenie połaci na szczytach /, - jednokrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - deski i płyty, |
| 3. | Obróbki blacharskie: - obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan - cynku - pasy nadrynnowe - obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - /kominy/ - rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan cynk min. 0,60 mm, - rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy tytan cynk min. 0,60 mm, |
| 4. | Rynny i rury spustowe: - rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej tytan cynk min. 0,60 mm, - rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy tytan cynk min. 0,60 mm, - wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem, - wymiana czyszczaka , |
| 5. | Pokrycie dachu: - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 120g/m2, - pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę z zastosowaniem dachówki krawędziowej, - montaż gąsiorów z zastosowaniem taśmy, |
| 6. | Akcesoria dachowe: - maszty antenowe, - zabezpieczenie przeciwśnieżne z płotkiem, - ławy kominiarskie, |
| 7. | Docieplenie lokalu mieszkalnego poddasza: - rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm, - izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm układanymi między legarami ułożonymi na stropie, - wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm, - izolacja z folii polietylenowej wełny ułożonej na podłodze strychu, |
| 8. | Kominy: - wykonanie rusztowania przy kominach, - rozebranie kominów wolnostojących, - przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 ponad dachem z cegły klinkierowej, - nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm z cegły klinkierowej, - przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 w części strychowej – cegła budowlana pełna, - tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, na kominach i ścianach w pomieszczeniach wewnętrznych, - dwukrotne malowanie farbą wapienną kominów ręcznie, |
| 9. | Okna: - okna dachowe wyłazowe z otwieraniem bocznym typu "FAKRO" WSZ 54x75 (lub równoważne), - okna dachowe "FAKRO" uchylno–obrotowe 78x118 (lub równoważne), |
| 10. | Prace porządkowe: - wywiezienie gruzu, |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników) – w zakresie robót wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna o gramaturze minimum 120g/m2,

- folia budowlana gr. 0,2mm,

- rynny Ø 150 mm, rury spustowe Ø 120 mm z blachy tytan-cynk,

- pasy nadrynnowy, wiatrownice z blachy tytan-cynk,

- płotki (zapory śniegowe) oraz ławy kominiarskie systemowe w kolorze dachówki,

- dachówka karpiówka wraz z elementami wykończeniowymi tego samego systemu w kolorze ceglanym lub podobnym,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- okna dachowe wyłazowe z otwieraniem bocznym typu "FAKRO"  WSZ 54x75 (lub równoważne),

- okna dachowe "FAKRO" uchylno–obrotowe 78x118 (lub równoważne),

- wełna mineralna ROCKWOOL lub równoważna gr. 18cm, λ=0,040 W/mK

- płyta OSB wodoodporna grub. 18 mm,

- cegła klinkierowa pełna oraz cegła budowlana pełna,

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia, drewno oraz okna, preparaty grzybobójcze) muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, oraz przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót 
i przyjęcia faktury od wykonawcy. Certyfikaty na wbudowane materiały oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć wraz 
z pisemnym zgłoszeniem do odbioru.

..................................................................