Załącznik nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:         Roboty ogólnobudowlane:

Wykonanie grobów murowanych dwukomorowych 
i czterokomorowych.

Lokalizacja:		             Cmentarz Komunalny przy ul. Tanowskiej w Policach.

Ogólna charakterystyka obiektów:   wg zał. rysunków – zał. nr 3 do siwz.

Ogólna charakterystyka robót:

- Wykopanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odległość: do 1km (miejsce zostanie wskazane przez zamawiającego),

- Zabezpieczenie wykopu – w zależności od rodzaju gruntu,

- Wypoziomowanie wykopu i ułożenie belek żelbetowych,

- Montaż elementów grobu murowanego (tzw. komory izolacyjne) składającego się z:

- czterech segmentów wysokości 80 cm i dwóch segmentów wysokości 60 cm przy budowie grobu czterokomorowego,

- dwóch segmentów wysokości 80 cm i jednego segmentu wysokości 60 cm przy budowie grobu dwukomorowego,

- Wykonanie izolacji środkiem typu abizol lub równoważnym,

- Wykonanie posadzki betonowej,

- Wybiałkowanie ścian wewnętrznych,

- Włożenie płyt stropowych do wnętrza grobu:

- szesnastu płyt (cztery płyty dla każdego poziomu) - przy budowie grobu czterokomorowego

- ośmiu płyt (cztery płyty dla każdego poziomu) - przy budowie grobu dwukomorowego,

- Przykrycie grobu:

- ośmioma płytami - przy budowie grobu czterokomorowego,

- czterema płytami - przy budowie grobu dwukomorowego,

- Ułożenie folii, zalanie betonem,

- Zasypanie wykopu i wyrównanie terenu.

Podstawa wyceny: kalkulacja własna, ogólnodostępna baza katalogów.

Organizacja robót

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Zamawiający nie zapewnia miejsca (magazynu) do składowania materiałów oraz transportu materiałów.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego - po zgłoszeniu telefonicznym (potwierdzonym zleceniem pisemnym) realizacja w ciągu 48 godz.

- Ze względu na osypujący się grunt w wyznaczonym miejscu, prace muszą być wykonane niezwłocznie, tzn. w ciągu kilku do kilkunastu godzin od wykonania wykopu.

- Po zakończeniu robót, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

Ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania materiałów z rozbiórki przez okna – należy zabezpieczyć transport materiałów.

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w zakresie robót wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

Groby należy wykonać z elementów prefabrykowanych żelbetowych zgodnie załączonymi rysunkami stanowiącymi załącznik nr 3 do siwz.

Materiały użyte do wykonania robót muszą być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie 
i muszą posiadać atesty.

Materiały zakupi wykonawca.

Sprzęt

Wartość pracy sprzętu należy wkalkulować w cenę wykonania grobu.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

- Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”.

- Roboty należy wykonać z należytą starannością i z zachowaniem estetyki.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów TT oraz TK ZGKiM w Policach.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

.....................................................