Załącznik nr 2b do siwz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na  „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, remontem klatki schodowej oraz robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 ”

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:             	Gmina  Police 
				ul. Stefana Batorego 3
				72-010 Police

Wykaz robót  budowlanych Wspólny Słownik Zamówień:

45213316

45320000

45410000

45420000

45430000

45440000

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Polic.

# SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Zakres robót

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Materiały

- Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

### Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:

- Wymiana instalacji elektrycznej  w częściach wspólnych:

### Remont klatki schodowej, wejścia, konstrukcji zewnętrznych:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn:

„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, remontem klatki schodowej oraz robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Tadeusza Kościuszki 32” w tym:

### elewacja zewnętrzna i termomodernizacja – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku o powierzchni około 500m2, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi,

- wymiana instalacji technicznych w częściach wspólnych (instalacja elektryczna),

- remont klatki schodowej,  wejścia, konstrukcji zewnętrznych.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar realizacji robót). Starostwo Powiatowe nie wnosi sprzeciwu.

- Ogólna charakterystyka obiektu:

  - Dane ogólne:

- budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 na działce nr ewid. 2727/10,

- Budynek nie jest objęty  ochroną konserwatorską,

- Budynek mieszkalny wielorodzinny,

- Budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym,

- Budynek podpiwniczony częściowo,

- Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

- Posiada 1 klatkę schodową,

- Odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej.

- rok budowy 1905r.,

- powierzchnia zabudowy  246,87 m2

- kubatura  1.670,00 m3

- powierzchnia użytkowa mieszkań 405,15 m2

- ilość lokali ogółem 6,

- podział budynku na grupę wysokości – niski,

  - Opis stanu istniejącego budynku:

    - Konstrukcja budynku:

- fundamenty - z cegły i kamienia

- ściany zewnętrzne - z cegły pełnej otynkowane i nieotynkowane, ściana szczytowa ocieplona styropianem,

- ściany wewnętrzne - nośne i działowe z cegły pełnej,

- stropy -  typu Kleina oraz drewniane ze ślepym pułapem,

- tynki – cementowo-wapienne, cegła pełna nieotynkowana, docieplone styropianem z tynkiem (tarabona),

- wykończenie ścian wewnętrznych - malowanie ścian emulsją, farbami olejnymi,

- stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) - drewniana, PCV,

- podłogi i posadzki - drewniane,  w piwnicy posadzka betonowa,

- obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej,

- Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, instalacja
elektryczna, gazowa, ogrzewanie piece kaflowe i dwufunkcyjne kotły gazowe, instalacja telefoniczna, tv, wentylacja – grawitacyjna,

    - Ocena stanu technicznego

- stropy – stan techniczny zadowalający,

- pokrycie dachu - dachówka zakładkowa ceramiczna stan techniczny dobry,

- obróbki blacharskie - stan techniczny zadowalający,

- stolarka okienna - stan techniczny średni, częściowo do wymiany,

- stolarka drzwiowa zewnętrzna  - stan techniczny niezadowalający do wymiany,

Z uwagi na przemarzanie, zawilgocenie, brak odpowiedniej izolacyjności ścian budynek nie spełnia wymagań dotyczących ochrony cieplnej.

- Zakres robót:

  - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:

Roboty wykonywane będą na podstawie projektu architektoniczno–budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową MILO-7 z czerwca 2011r. stanowiącego załącznik nr 16b do SIWZ

| L. p. | Zakres robót |
| --- | --- |
|  | Zabezpieczenie placu budowy: - wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, wykonanie ogrodzenia placu budowy, |
|  | Opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót: - przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie celem uzyskania decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót budowlanych (załatwienie wszelkich formalności w tym jeżeli jest wymagane opracowanie projektu i uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień), - opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót, |
|  | Rusztowania: - ustawienie rusztowania, - wykonanie osłony z siatki, - wykonaniem instalacji odgromowej, Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć protokół odbioru rusztowania. |
|  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: - wymiana okien drewnianych zespolonych oraz okien PCV na okna uchylne i uchylno-rozwierne z profili PCV, - wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz do piwnicy, - uzupełnienie tynków po wymianie stolarki, |
|  | Przygotowanie ściany szczytowej pod docieplenie: - zerwanie istniejącego docieplenia, - rozbiórka fragmentów ścian – pozostałości po rozbiórce prześwitu bramowego, - uzupełnienie i przemurowanie ścianek, - naprawa uszkodzeń i uzupełnienie tynków, |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych - bez cokołu: - osłona okien folią, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, gruntowanie emulsją, - zamocowanie listwy cokołowej, - przyklejenie płyt styropianowych do ścian i ościeży, - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli, - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach (na wysokość parteru dwie warstwy siatki), - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany i ościeża, - malowanie elewacji farbą silikonową, |
|  | Spadki podokienne i parapety zewnętrzne: - wykonanie spadków pod parapety, - wykonanie parapetów z blachy powlekanej, |
|  | Przedłużenie warstwy docieplenia na cokole poniżej terenu: - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową, - rozebranie nawierzchni betonowej, - wykonanie wykopów, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, gruntowanie emulsją, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej, - przyklejenie warstwy siatki na ścianach – obrobienie dolnej krawędzi, - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych wodoodpornych, - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli, - przyklejenie warstwy siatki, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej, - zasypanie wykopów, - wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, - wykonanie opaski betonowej przy budynku (w tym również przy przybudówce), |
|  | Cokół budynku oraz ościeża drzwi wejściowych do budynku i piwnic: - wykonanie docieplenia płytami styropianowymi gr 10 cm, - zejście do piwnicy (niedocieplone) – zgruntowanie oraz wyrównanie powierzchni ścian zaprawą wyrównującą, - wykonanie okładzin z płytek klinkierowych na cokole budynku powyżej terenu wraz z ościeżami wokół drzwi wejściowych do budynku i zejściowych do piwnicy oraz ściany zejściowe do piwnicy, |
|  | Balustrady - (schody do budynku od strony podwórka): - demontaż balustrady od strony podwórka, - wykonanie i montaż balustrady stalowej ocynkowanej na schodach wejściowych do budynku oraz do piwnicy, |
|  | Wejście do budynku - remont schodów betonowych: - rozbiórka schodów zewnętrznych od strony ulicy wraz z wykonaniem nowych betonowych, - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gresowych – oczyszczenie, zagruntowanie środkiem gruntującym, wykonanie warstwy wyrównawczej, - ułożenie płytek gresowych na schodach stopniach, podstopniach i podestach wraz z wykonaniem cokolika, - wykonanie wycieraczki do obuwia, |
|  | Przedłużenie połaci dachowych (40cm) od lica ściany - (ściana frontowa i od podwórka): - rozbiórka części pokrycia z dachówki, - rozebranie i ponowny montaż rynien (rynny do odzysku), - rozebranie obróbek blacharskich, - przedłużenie krokwi, - wymiana łacenia dachu wraz z uzupełnieniem na przedłużeniu krokwi, - wymiana deski czołowej, - wykonanie podbitki drewnianej na całym budynku, - wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy bcynkowo-tytanowej, - odtworzenie pokrycia dachu z dachówki wraz z uzupełnieniem na przedłużeniu krokwi, |
|  | Rury spustowe i obróbki blacharskie: - rozebranie rur spustowych (rury do odzysku), - montaż rur spustowych wraz z wymianą stojaków i montażem klapy burzowej, - dach przybudówki – pokrycie jednokrotne dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich, |
|  | Remont zejścia do piwnicy: - rozebranie nawierzchni betonowych, - roboty ziemne - wykonanie odkrywki ścian przy zejściu do piwnicy, - rozebranie ścian, - rozebranie posadzek, - wykonanie ścianek z bloczków betonowych, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych, - wykonanie posadzek, - zasypanie wykopów, - wykonanie rolek z cegieł klinkierowych na murku, |
|  | Roboty pozostałe: - malowanie podbitki na przedłużeniu połaci dachowej, - malowanie szafki energetycznej, - obsadzenie tablic z numerami budynku, - wykonanie napisu adresowego na budynku, - zamontowanie uchwytów do flag, - wymiana skrzynek gazowych, - wymiana opraw żarowych, - zakup i zamontowanie daszka systemowego nad drzwiami wejściowymi do budynku od strony podwórka, |
|  | Wywóz gruzu: - wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia w/w robót budowlanych. |

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  stanowiącego załącznik nr 3.1b do SIWZ.

  - Wymiana instalacji elektrycznych w częściach wspólnych

| L. p. | Zakres robót |
| --- | --- |
|  | Wymiana wewnętrznej linii zasilającej, |
|  | Wymiana tablic rozdzielczych, administracyjnych wraz z ogranicznikami mocy, |
|  | Wymiana obwodów administracyjnych klatki schodowej wraz z wymianą osprzętu, |
|  | Wymiana obwodów administracyjnych piwnic, strychu oraz WC wraz z wymianą osprzętu, |
|  | Wykonanie oświetlenia administracyjnego – „numer adresowy”, |
|  | Wykonanie oświetlenia przed drzwiami wejściowymi do budynku od strony frontowej oraz podwórza, |
|  | Wykonanie uziomu, |
|  | Wykonanie pomiarów, |
|  | Zgłoszenie do Zakładu energetycznego rozplombowanie i plombowanie liczników (na koszt wykonawcy) |
|  | Roboty demontażowe wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki i gruzu. |

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  stanowiącego załącznik nr 3.2b do SIWZ.

  - Remont klatki schodowej, wejścia, konstrukcji zewnętrznych:

| L. p. | Zakres robót |
| --- | --- |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach sufitach i posadzkach, |
|  | Uzupełnienie tynków, |
|  | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi (ściany i sufity), |
|  | Ochrona narożników wypukłych kątownikami aluminiowymi, |
|  | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, |
|  | Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i stropach, |
|  | Wymiana podokienników, |
|  | Malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów z gruntowaniem, |
|  | Wykonanie lamperii olejnych, |
|  | Uzupełnienie cokołów drewnianych, |
|  | Malowanie farbami olejnymi listw podłogowych, cokołów, stopni i podstopni, podestów, policzków biegów, ścianek drewnianych, balustrad itp. wraz z uzupełnieniem ubytków, |
|  | Malowanie olejne rur wodociągowych i gazowych, |
|  | Malowanie wapienne korytarzy piwnicznych oraz strychu, |
|  | Roboty przygotowawcze i porządkowe w tym – zabezpieczenie podług folią, mycie po robotach malarskich, wywiezienie gruzu, |

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3.3b do SIWZ.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Załatwienie wszelkich formalności związanych z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót,

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

- Nieruchomość graniczy z drogą wojewódzką nr 114 (działka nr ewid. 2722) – na czas prowadzonych robót w części frontowej budynku należy uzyskać zezwolenie właściwego zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót budowlanych w tym ponieść koszty zajęcia pasa oraz uzgodnień przewidzianych stosownymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729). Koszty uzyskania zezwolenia oraz uzgodnień ujęto w przedmiarze robót.

  - Organizacja robót budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyskać pisemną zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki  lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych dociepleniowych, elektrycznych i remontowych na klatce schodowej budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - ze względu na usytuowanie budynku bezpośrednio przy chodniku uczęszczanym przez mieszkańców Polic, należy wykonać wzdłuż ściany budynku daszek zabezpieczający.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Przy wykonywaniu robót elektrycznych należy z wyprzedzeniem powiadamiać mieszkańców budynku o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez zamawiającego.

  - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - ze względu na usytuowanie budynku bezpośrednio przy chodniku uczęszczanym przez mieszkańców Polic, należy wykonać wzdłuż ściany budynku daszek zabezpieczający.

  - Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac (pozycja ujęta w przedmiarze robót).

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni:

- Obiekt usytuowany jest bezpośrednio przy chodniku. Zabezpieczenie jw.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

- Materiały:

  - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:

- Styropian gr. 15cm na ścianach powyżej cokołu EPS-70 o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/(m*K),

- Styropian gr. 3cm na ościeża okienne i drzwiowe EPS-70 o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤ 0,040 W/(m*K),

- Styropian wodoodporny (hydrofobowy) gr. 10cm na cokole oraz poniżej cokołu o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/(m*K),

- Siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145g/m2,

- Tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0mm,

- Farba silikonowa zawierającą kwarc, hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowania tynków (odporna na glony i porosty),

- Okna z profili PCV białe, o wyglądzie i dzielności zgodnie z istniejącą stolarką, minimum pięciokomorowe, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤1,4W/(m2*K), szyba U=1,1W/(m2*K),

- Balustrady stalowe wysokości 1,10m ocynkowane,

- Blacha grubości minimum 0,6mm powlekana na parapety zewnętrzne,

- Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubości minimum 0,6mm,

- Drzwi wejściowe do budynku od strony drogi należy wykonać drewniane termoizolacyjne, z naświetlem szklonym szkłem bezpiecznym na wzór istniejących i wyposażyć w zamek patentowy oraz 6 kompletów kluczy, szyba o współczynniku U=1,1W/(m2*K).

- Drzwi wejściowe od podwórza należy wykonać aluminiowe termoizolacyjne z naświetlem szklonym szkłem bezpiecznym w kolorze komponującym się z odcieniem cokołu i wyposażyć w zamek patentowy oraz 6 kompletów kluczy, szyba o współczynniku U=1,1W/(m2*K).

- Drzwi wejściowe do piwnicy należy wykonać stalowe pełne ocieplone i wyposażyć w zamek patentowy oraz 6 kompletów kluczy.

- Wszelkie zaprawy klejące, spoinujące, wyrównujące itp. (do płytek, do styropianu itp.) muszą być mrozoodporne,

- Papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa,

- Płytki klinkierowe mrozoodporne na cokół budynku, wejściu do piwnicy oraz  na opasce wokół drzwi,

- Płytki GRESOWE mrozoodporne i antypoślizgowe na schodach i podestach,

- Daszek nad drzwiami wejściowymi do budynku od strony podwórka należy wykonać jako poliwęglanowy na profilach aluminiowych zgodnie z projektem,

- Dachówka ceramiczna karpiówka – na przedłużenie połaci dachowej,

- Cegła budowlana pełna,

- Cegła klinkierowa pełna,

- Bloczki betonowe na ściany zejścia do piwnicy,

- Tarcica (deski, krawędziaki, listwy) zgodnie z normami katalogowymi (KNR)

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania docieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

  - Wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych:

- liczniki energii elektrycznej – należy zamontować istniejące,

- oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu,

- oprawy oświetleniowe w piwnicy i na strychu – kanałowe na żarówkę do 60W  z kloszem i siatką ochronną ,

- „numer adresowy” - oprawy hermetyczne z czujnikiem zmierzchu,

- oprawa przed klatką schodową typu reflektor z wbudowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu,

- skrzynki, tablice, rozdzielnie należy wykonać jako prefabrykowane zamykane drzwiczkami z możliwością zamknięcia na kluczyk ewentualnie kłódkę,

  - Remont klatki schodowej:

- kątowniki ochronne aluminiowe,

- farba olejna nawierzchniowa – kolor do ustalenia z zamawiającym,

- farba emulsyjna do stosowania w budynkach użyteczności publicznej - kolor do ustalenia z zamawiającym,

- siatka z włókna szklanego,

- podokienniki prefabrykowane z PCV,

UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych dociepleniowych, elektrycznych i remontowych klatki schodowej powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące wybranej technologi wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. W/w informacje należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- Warunki dostawy, magazynowanie:

  - Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

  - Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur.

  - Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.

  - Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C.

  - Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

### Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi:

### Roboty należy wykonać na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię  Projektową MILO-7 z czerwca 2011r., stanowiącego załącznik nr 16b do SIWZ oraz niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3.1b do SIWZ.

### Warunki szczegółowe:

    - Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

    - Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu wykonania  obróbek blacharskich i uszczelnień.

    - Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.

    - Podłoże pod docieplenie powinno być czyste, suche i płaskie. Należy oczyścić powierzchnię ścian szczotkami lub metodą strumieniową. Odparzone tynki lub zwietrzałe należy skuć i uzupełnić. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Po naprawie tynków oraz ich oczyszczeniu należy zagruntować całą powierzchnię elewacji preparatem gruntującym,

    - Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża.  Próbki materiału izolacyjnego (styropian) o wymiarach 10x10 cm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej rozprowadzić na całej powierzchni próbki. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada odpowiednią wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania styropian ulegnie rozerwaniu.

    - Klejenie warstwy izolacyjnej styropianu - płyty styropianowe należy układać poziomo do podłoża z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Masę klejową nakłada się na płytę styropianu metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. W ilości 4-6 placków. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40 % powierzchni płyty. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.

    - Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników (dyble plastikowe "z grzybkami") – do wykonania dodatkowego mocowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejenia płyt. Ilość łączników nie mniej niż 6 szt. na 1 m2. Długość łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w ścianie wynosiła co najmniej 6 cm. Miejsca pod łączniki należy wyfrezować, a następnie po wykonaniu mocowania łącznikiem uzupełnić styropianem (zaślepki) grubości minimum 2 cm,

    - Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m.

    - Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie usunąć.

    - Warstwę zbrojoną należy wykonywać na dokładnie wyrównanej i odpylonej powierzchni. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej należy bardzo dokładnie wtopić siatkę zbrojącą. Siatka po zatarciu powinna być całkowicie niewidoczna. Paski siatki zbrojącej przykleja się na zakład o szerokości około 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (około 20x30 cm) części parterowej budynku oraz na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub. tzw. siatkę pancerną.

    - Nakładanie warstwy tynkarskiej - masę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Przed rozpoczęciem nakładania masy tynkarskiej należy położyć na warstwie zbrojonej warstwę masy podkładowej. Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii.

- Wymiana instalacji elektrycznej  w częściach wspólnych:

  - Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, schematu instalacji elektrycznej uzgodnionego i sprawdzonego przez ENEA Operator stanowiącego załącznik nr 17b do SIWZ oraz w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3.2b do SIWZ.

### Remont klatki schodowej, wejścia, konstrukcji zewnętrznych:

### Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiary robót, stanowiącego załącznik nr 3.3b do SIWZ.

  - Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi.

  - Roboty malarskie (ściany i sufity) należy wykonywać na dokładnie wyrównanej i odpylonej i zagruntowanej powierzchni.

  - Malowanie powierzchni należy wykonać w taki sposób aby nie było jakichkolwiek przebarwień, prześwitów, łączenia kolorów należy równo odciąć. Roboty należy wykonać z należytą starannością i z zachowaniem estetyki.

  - Wzmocnienie tynków należy wykonać poprzez wtopienie siatki podtynkowej
z włókna szklanego - może to być siatka stosowana w systemach dociepleń budynków lub inna zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli UM Police i przedstawiciela administracji budynku. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, portali wejściowych i schodów, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, sprawność instalacji elektrycznej, jakość wymalowanych sufitów i ścian, elementów drewnianych i metalowych w klatce schodowej, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

### Projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię  Projektową MILO-7 z czerwca 2011r. - załączniki nr 16b, 1do SIWZ.

### Schemat instalacji elektrycznej – załącznik nr 17b, do SIWZ.

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami),

# ..................................................