| miejsce/data | Szczecin / 12.2012 | tom / teczka | I |
| --- | --- | --- | --- |

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Budowa budynku gospodarczego

adres inwestycji :

ul. Kopernika 3 w Policach na działce nr 479 , obręb Police 1

inwestor :

Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

branża :

# ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane  , projektanci i sprawdzający oświadczają , że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| autor / projektant | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura projektant | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| architektura opracował | mgr inż. arch. Anna BOCZAR |  |  |  |  |  |
| konstrukcja projektował | mgr inż. Bernard BIELENIS upr. bud. nr 71/Sz/79 |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |
| INWESTORA |  | URZĘDU 2 | NADZORU | WYKONAWCY |  |  |

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA:

- STRONA TYTUŁOWA.

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

- PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

- OPIS TECHNICZNY

- INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

- ZAŁĄCZNIKI:

zał.nr1	Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika)

zał.nr2	Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu – plansza podstawowa i wymiarowa | 1:500 |
| 2 | Rzut przyziemia | 1:50 |
| 3 | Rzut dachu | 1:50 |
| 4 | Przekrój A-A | 1:50 |
| 5 | Elewacje i kolorystyka budynku | 1:75 |
| 6 | Zestawienie okien i drzwi | ----- |
| 7/K | Rzut fundamentów | 1:50 |
| 8/K | Rzut konstrukcji dachu | 1:50 |
| 9/K | Szczegóły zbrojenia elementów konstrukcji | 1:20 |

3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawą opracowania jest zlecenie:

Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora.

- obowiązujące przepisy i normy

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji: Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach na  działce nr 479 , obręb Police 1.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. 	Dane ogólne, przedmiot i cel inwestycji

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Budowa budynku gospodarczego

- Adres inwestycji – ul. Kopernika 3 w Policach na  działce nr 479 obr. Police 1.

- Stadium – projekt budowlany

- Inwestor i zleceniodawca - Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach na  działce nr 479 obręb Police 1. Celem niniejszego opracowania jest budowa budynku gospodarczego.

  - Dane techniczne dotyczące zagospodarowania i budynku

Dane techniczne zagospodarowania działki:

| - | Powierzchnia działki | około 1996 m2 |
| --- | --- | --- |
| - | Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego | 49,92 m2 |
| - | Powierzchnia zabudowy istniejącej | około 211 m2 |
| - | Trawniki | około 1735 m2 |

Zagospodarowanie działki zostało zaprojektowane zgodnie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

|  | ZAŁOŻENIA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej = 25% | (1735/1996)x100 = 86% | około 86% > 25% WARUNEK SPEŁNIONY |

Dane techniczne budynku:

| - | Przeznaczenie budynku | budynek gospodarczy |
| --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | - brak |
| - | Ilość kondygnacji nadziemnych | - 1 |
| - | Grupa wysokości budynku | - niski (N) |
| - | Powierzchnia zabudowy | 49,92 m2 |
| - | Powierzchnia użytkowa | 40,25 m2 |
| - | Powierzchnia wewnętrzna | 41,93 m2 |
| - | Powierzchnia całkowita | 49,92 m2 |
| - | Kubatura budynku | 174,97 m3 |
| - | Wysokość budynku do kalenicy | 4,08 m |
| - | Szerokość budynku | 4,00 m |
| - | Długość budynku | 12,48 m |

Budynek został zaprojektowany zgodnie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

|  | ZAŁOŻENIA DECYZJI: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Wysokość zabudowy do 12,0m |  | WARUNEK SPEŁNIONY |
| - | Dach o nachyleniu nie mniejszym niż 35o |  | WARUNEK SPEŁNIONY |

Przeznaczenie – budynek gospodarczy;

Program użytkowy – pomieszczenia gospodarcze;

Forma architektoniczna – budynek zwarty, na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. Budynek został zaprojektowany zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Funkcja – budynek gospodarczy;

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń – stan projektowany:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | pow. użytkowa [m2] | pow. netto [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| nr 0.1 | Komórka lokatorska nr 1 | 8,05 | 8,05 |
| nr 0.2 | Komórka lokatorska nr 1 | 8,05 | 8,05 |
| nr 0.3 | Komórka lokatorska nr 1 | 8,05 | 8,05 |
| nr 0.4 | Komórka lokatorska nr 1 | 8,05 | 8,05 |
| nr 0.5 | Komórka lokatorska nr 1 | 8,05 | 8,05 |
| SUMA: |  | 40,25 | 40,25 |

4.3.  Stan istniejący

4.3.1. Zagospodarowanie terenu

Działka inwestycyjna jest zabudowa budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, zagospodarowana niską zielenią nieuporządkowaną. Na działce są wykonane niezbędne przyłącza do zewnętrznej sieci infrastruktury technicznej.

4.4.  Stan projektowany

4.4.1. Zagospodarowanie terenu

Projektuje się budowę budynku gospodarczego.

4.4.2. Opis budynku

###### FUNDAMENTY

- Ława fundamentowa z betonu B20, zbrojona 4#12 AIII (34GS), strzemiona 6 A0 (St0s) co 25cm

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych,

###### ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- projektowane ściany zewnętrzne nośne – murowane np. z bloczków z betonu komórkowego lub pustaków z ceramiki ciepłej gr. 24 (25)cm  18,8cm

###### ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- projektowane ścianki działowe – murowane np. z bloczków z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych gr. 11,5 (12)cm

###### WIEŃCE I NADPROŻA

- wieńce żelbetowe wylewane, z betonu B20, zbrojone 4#12 AIII (34GS), strzemiona 6 co 30cm – wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym

- nadproża żelbetowe wylewane, z betonu B20, zbrojone dołem 4#12 i górą 2#12 AIII (34GS), strzemiona 6 co 15cm – wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym

###### PODŁOGA NA GRUNCIE

Projektowana podłoga na gruncie z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej:

- farba do posadzki z betonu

- wylewka betonowa gr.5cm zbrojona siatką posadzkową

- folia przeciwwilgociowa (poślizgowa) np. firmy ROCKWOOL

- styropian twardy gr.5cm

- 2x papa termozgrzewalna

- beton gr.10cm

- piasek zagęszczony

###### DACH

Dach w konstrukcji drewnianej, z drewna konstrukcyjnego, wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym konstrukcji.

Zmiana pokrycia dachowego z papy na dachówkę – dachówka z rozbiórki, materiał inwestora – pozostały materiał dostarcza wykonawca.

KOMINY

- Wentylacja – wywietrzaki dachowe w systemie z rur stalowych Spiro średnicy 15cm. Kominki wentylacyjne zakończone ponad dachem systemowymi kominkami z tworzywa przeznaczonymi do stosowania na pokryciach bitumicznych. Kominki w kolorze pokrycia dachowego.

###### RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE

- rynny szer. 100 mm prostokątne – z blachy tytanowo-cynkowej

- rury spustowe szer. 75 mm prostokątne – z blachy tytanowo-cynkowej

- obróbki blacharskie – z blachy tytanowo-cynkowej

###### IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

- podłoga na gruncie – twarde płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 5cm

- dach – styropian twardy gr. 5cm, na deskowaniu pełnym

###### IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

##### Poziome

- podłoga na gruncie – 2x papa termozgrzewalna

- ściany fundamentowe – 2x papa asfaltowa na lepiku

- izolacje termiczne podłóg – folia PE przeciwwilgociowa (poślizgowa) np. firmy Rockwool

- izolacja termiczna dachu od wewnątrz – papa paroizolacyjna samoprzylepna np. VEDAGARD SK

- pokrycie dachu – papa podkładowa samoprzylepna np. VEDATOP SU

- pokrycie dachu – papa wierzchniego krycia termozgrzewalna np. VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5

##### Pionowe

- ściany fundamentowe – powłokowa izolacja przeciwwilgociowa i klej do styropianu np. Superflex10 lub równoważne.

###### DRZWI I OKNA

##### Okna

Okna na profilach z tworzywa w okleinie drewnopodobnej, szklone zestawem dwuszybowym. Szklenie szkłem przeźroczystym, zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Okno o współczynniku U≤2,6W/m2K;

##### Drzwi

- drzwi wejściowe – drzwi pełne, stalowe, wzmocnione, wyposażone obustronnie w klamkę z szyldem i zamek patentowy. Drzwi o współczynniku U≤2,6W/m2K;

###### PARAPETY I PODOKIENNIKI

- parapety wewnętrzne – z tworzywa, w kolorze ślusarki okiennej

- podokienniki zewnętrzne – z blachy tytanowo-cynkowej

###### POSADZKI

- pomieszczenia gospodarcze – farba do posadzki z betonu odporna na ścieranie w kolorze jasnopopielatym np. SoproLak-s

###### TYNKI

- tynki wewnętrzne – tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm;

- tynki zewnętrzne – tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm;

###### POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym) np. Stalochron firmy Nobiles lub równoważne.

- Elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom, rozwojowi owadów i ogniochronnemu np. OGNIOCHRON  lub równoważne

- Ściany – wodorozcieńczalna, farba lateksowa o powierzchni głęboko matowej i dużej siły krycia. Farba w kolorze białym np. farba lateksowa do ścian i sufitów SUPER WHITE firmy Tikurilla  lub równoważne

- Lamperia o wysokości h=2,0m ścian wewnętrznych - emalia akrylowa, którą można stosować wewnątrz pomieszczeń np. EVERAL AQUA w kolorze jasno beżowym np. NCS S1005-G90Y firmy Tikurilla lub równoważne.

###### INSTALACJE

- Instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe z projektowanego budynku gospodarczego odprowadzane będą na własny teren działki .

WYKOŃCZENIE ELEWACJI

- ściany zewnętrzne  i dach – kolorystyka zgodnie z rysunkiem

- opaska wokół budynku szerokości 30 cm – z kostki brukowej;

- okna i drzwi przeszklone – na profilach z tworzywa w kolorze białym;

- podokienniki – z blachy tytanowo-cynkowej

- obróbka blacharska – z blachy tytanowo-cynkowej

- rynny i rury spustowe – z blachy tytanowo-cynkowej

4.4.3. Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku

Dane ogólne:

- przeznaczenie budynku – budynek gospodarczy

- długość budynku –  12,48 m, szerokość budynku – 4,00 m

- wysokość budynku – 4,08m

- powierzchnia zabudowy – 49,92 m2

- powierzchnia wewnętrzna – 41,93 m2

- ilość kondygnacji – 1 nadziemne

- kubatura budynku – 174,97  m3

Budynek zalicza się ze względu na :

- grupę wysokości – budynek niski ( N ),

- kategoria zagrożenia ludzi – PM

- klasa odporności pożarowej – E

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna – nie określa się,

- konstrukcja dachu – nie określa się,

- stropy – nie określa się,

- ściany zewnętrzne w pasach między-kondygnacyjnych i połączeniach ze stropem – nie określa się,

- ściany wewnętrzne – nie określa się;

- przekrycie dachu – nie określa się,

Powyższe wymagania będą spełnione;

- Stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku: NRO - wymaganie jest spełnione.

- Budynek nie wymaga wyposażenia w hydranty wewnętrzne.

- Długości i parametry przejść i dojść ewakuacyjnych w budynku odpowiadają wymaganiom WT.

4.5. Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji  robót, inne uwagi

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |
| konstrukcja projektant: |  | mgr inż. Bernard BIELENIS upr. nr 71/Sz/79 |

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

| miejsce/data | Szczecin / 12.2012 | tom / teczka | I |
| --- | --- | --- | --- |

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Budowa budynku gospodarczego

adres inwestycji :

ul. Kopernika 3 w Policach na działce nr 479 , obręb Police 1.

inwestor :

Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

| autor / projektant | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował: | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |
| INWESTORA |  | URZĘDU 2 | NADZORU | WYKONAWCY |  |  |

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Budowa budynku gospodarczego

- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U. Nr 13, poz. 93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

5.2.	ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy

- w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty rozbiórkowe:

- brak

Roboty budowlano-montażowe:

- roboty betoniarskie, murowanie

- roboty ciesielskie

- montaż ślusarki drzwiowej i okiennej;

- wykonanie nowych instalacji wewnętrznych

- roboty wykończeniowe

UWAGA: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

5.3.  WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

- budowa budynku gospodarczego

5.4.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTORE MOGĄ STWARZAC ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- nie projektuje się

5.5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim przedmiotem oraz praca na wysokości

5.6.	SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Opracował:

mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005

6. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

| miejsce/data | Szczecin / 12.2012 | tom / teczka | I |
| --- | --- | --- | --- |

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Budowa budynku gospodarczego

adres inwestycji :

ul. Kopernika 3 w Policach na działce nr 479 , obręb Police 1.

inwestor :

Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

| autor / projektant | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował: | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |
| INWESTORA |  | URZĘDU 2 | NADZORU | WYKONAWCY |  |  |

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Budowa budynku gospodarczego

- Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów z dnia 25.04.2012.

- badanie podłoża gruntowego metodą uproszczoną

6.2. DANE OGÓLNE , PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dane ogólne, przedmiot i cel inwestycji

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji - Budowa budynku gospodarczego

- Adres inwestycji – ul. Kopernika 3 w Policach na  działce nr 479 obr. Police 1.

- Stadium – projekt budowlany

- Inwestor i zleceniodawca - Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek gospodarczy przy ul. Kopernika 3 w Policach na  działce nr 479 obręb Police 1. Celem niniejszego opracowania jest budowa budynku gospodarczego.

6.3. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu stwierdzono proste warunki posadowienia.

6.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowany obiekt należy do I kategorii geotechnicznej posadowienia.

6.5. OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu i ich wyników stwierdzam , że warunki posadowienia umożliwiają przeprowadzenie planowanej inwestycji i nie ma konieczności opracowania projektu odwodnień budowlanych.

Opracował:

mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005