- Załącznik nr 6 do SIWZ

................................................................

(pieczęć wykonawcy)

- OPIS FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO

- Marka, typ, model …………………………………………………………………

| Wymagane minimalne parametry techniczne i wyposażenie | Podać parametry oferowane lub potwierdzić TAK |
| --- | --- |
| Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 (nie dopuszcza się części używanych ) |  |
| Moc ciągnika: 60 – 100 KM |  |
| Norma emisji spalin: STAGE/TIER 4 lub STAGE/TIER 3 |  |
| Silnik: diesel, chłodzony cieczą |  |
| Sprzęgło: suche |  |
| Skrzynia biegów: synchronizowana, manualna lub automatyczna |  |
| Napęd na dwie osie: oś napędowa główna tylna, dozwolone automatyczne załączanie osi przedniej, obie osie z mechanizmem różnicowym |  |
| Ciągnik wyposażony w tylny wał odbioru mocy (WOM): standard 540 obr/min |  |
| Podnośnik hydrauliczny: Pojazd wyposażony w tylny trzypunktowy układ zawieszania (TUZ) kategoria II, udźwig podnośnika minimum 2000 kg, wydajność pompy hydraulicznej minimum: 45l/min., szybkozłącza min. 2 szt. |  |
| Zaczep rolniczy: regulowany |  |
| Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| Kabina: bezpieczna, komfortowa z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją |  |
| Układ hamulcowy roboczy: mokry tarczowy sterowany hydraulicznie lub mechanicznie |  |
| Układ hamulcowy postojowy: ręczny |  |
| Układ hamulcowy do przyczep: pneumatyczny na 1 szybkozłącze |  |
| Układ wydechowy skierowany do góry |  |
| Koła pojazdu osłonięte błotnikami |  |
| Opony: bieżnik roboczy |  |
| Lampa ostrzegawcza: typ LED |  |
| Wycieraczka szyby przedniej i tylniej oraz spryskiwacze szyb elektryczne |  |
| Lampy robocze: minimum 2 z przodu i minimum 2 z tyłu pojazdu |  |
| Pojazd przystosowany do montażu ładowacza czołowego zamontowanego z przodu pojazdu, sterowanie za pomocą joysticka lub dźwigni, udźwig minimum 1500 kg na wysokość min. 3 m, mocowanie osprzętu na szybkozłącze |  |
| Pojazd wyposażony w licznik motogodzin i paliwomierz |  |
| Wykonawca wyraża zgodę na montaż przez Zamawiającego monitoringu pojazdu Finder bez utraty gwarancji |  |
| Zbiornik paliwa minimum 80 litrów z zamknięciem na kluczyk |  |
| Pojazd wyposażony w radioodbiornik z głośnikami i anteną |  |
| Kolor ciągnika – do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów standartowych przedstawionych w ofercie |  |
| Serwis stacjonarny gwarancyjny i pogwarancyjny ciągnika w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego |  |
| Dostawca zapewnia bezpłatne przeglądy w całym okresie gwarancji (materiały eksploatacyjne opłaca Zamawiający) |  |
| Dostawca zapewnia bezpłatny serwis w całym okresie gwarancji, w tym - w przypadku unieruchomienia pojazdu – bezpłatne naprawy u Zamawiającego, bądź transport na koszt Dostawcy do najbliższej siedziby serwisu |  |
| Dokumenty: DTR, instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych w języku polskim |  |
| Pojazd musi posiadać dokumenty umożliwiające rejestracje pojazdu na terenie kraju |  |
| Dostawa pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa na adres Zamawiającego: 72 – 010 Police, ul. Dębowa 2 |  |

Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem:

1. Książka lub karta gwarancyjna.

2. Wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu.

3. Pojazd musi odpowiadać warunkom technicznym, przepisom BHP i Ustawy Prawo

o ruchu drogowym.

4. Świadectwo homologacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja i serwis pogwarancyjny:

Nazwa najbliższego serwisu stacjonarnego na terenie Polski, adres, nr telefonu i faxu

…………………………………………………………………………………………………

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych               w okresie gwarancyjnym w przeciągu do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia. Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych).

..............................., dn. ...............................		            ...............................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)