#### DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Inwestor:                Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50

72 – 010 Police

Adres:   Trzebież, Uniemyśl, Drogoradz, Niekłończyca, Wieńkowo,

Osiedle Jasienica

Grupa robót:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót:

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategoria robót:

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Spis zawartości dokumentacji:

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Przedmiary robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

Opracował:	                                                      Zatwierdził:

POLICE, wrzesień 2015

## SZCZEGÓŁOWA ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OPRACOWANIA

## I.   Część opisowa

## 1.0.   Podstawa opracowania

2.0.   Zakres opracowania

3.0.   Rozwiązanie techniczne

  - Technologia wykonawstwa robót

4.0.   Uwagi końcowe

### II. Część rysunkowa

1. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Osadników 40 		     - rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Osadników 40		     - rys. nr 2

3. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Osadników 38	  	     - rys. nr 3

4. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. WOP 3   		     - rys. nr 4

5. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Łączna 5  		     - rys. nr 5

6. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Police, ul. Sosnowa 2	          	     - rys. nr 6

7. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Kościuszki 29    	     - rys. nr 7

8. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Kościuszki 53		     - rys. nr 8

9. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Kościuszki 16		     - rys. nr 9 10. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Drogoradz 14 			   - rys. nr 10

11. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemyśl 61				   - rys. nr 11

12. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemyśl 64 		               - rys. nr 12

13. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Drogoradz 7			   - rys. nr 13

14. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Drogoradz 12			   - rys. nr 14

15. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Niekłończyca 6			   - rys. nr 15

16. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Police, ul. Piotra i Pawła 32 	   - rys. nr 16

17. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemyśl 16a			   - rys. nr 17

18. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemyśl 23	 			   - rys. nr 18

19. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemyśl 51		 		   - rys. nr 19

20. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemysl 57				   - rys. nr 20

21. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Wieńkowo, ul. Podgórna 3	   - rys. nr 21

22. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza – Wiekowo, ul. Sikorskiego 8	   - rys. nr 22

23. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Drogoradz 69			   - rys. nr 23

24. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemyśl 17				   - rys. nr 24

25. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Uniemyśl 67				   - rys. nr 25

26. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Wieńkowo, ul. Sikorskiego 12	   - rys. nr 26

27. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Wieńkowo, ul. Sikorskiego 14 	   - rys. nr 27

28. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. WOP 19 		   - rys. nr 28

29. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Rybacka 9		   - rys. nr 29

30. Plan sytuacyjny przebiegu przyłącza - Trzebież, ul. Boczna 5 		   - rys. nr 30

III. Przedmiary robót

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Osadników 40

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Osadników 40

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Osadników 38

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. WOP 3 (cześć 1 i część 2)

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Łączna 5

- Przedmiar robót, Police, ul. Sosnowa 2

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Kościuszki 29

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Kościuszki 53

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Kościuszki 16

- Przedmiar robót, Drogoradz 14

- Przedmiar robót, Uniemyśl 61

- Przedmiar robót, Uniemyśl 64

- Przedmiar robót, Drogoradz 7

- Przedmiar robót, Drogoradz12

- Przedmiar robót, Niekłończyca 6

- Przedmiar robót, Police, ul. Piotra i Pawła 32

- Przedmiar robót, Uniemyśl 16a

- Przedmiar robót, Uniemyśl 23

- Przedmiar robót, Uniemyśl 51

- Przedmiar robót, Uniemyśl 57

- Przedmiar robót, Wieńkowo, ul. Podgórna 3

- Przedmiar robót,  Wiekowo, ul. Sikorskiego 8

- Przedmiar robót, Drogoradz 69

- Przedmiar robót, Uniemyśl 17

- Przedmiar robót, Uniemyśl 67

- Przedmiar robót, Wieńkowo, ul. Sikorskiego 12

- Przedmiar robót, Wieńkowo, ul. Sikorskiego 14

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. WOP19

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Rybacka 9

- Przedmiar robót, Trzebież, ul. Boczna 5

IV. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

- Wymagania ogólne (ST-01.00),

- Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej (ST-02.00),

- Roboty ziemne (ST-03.00).

## OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej

1.0. Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie:

- Uchwały nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia z dnia 27.05. 2015 r

w sprawie uchwalenia zasad partycypacji Gminy Police w roku 2015

w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- Umów na wykonanie zawartych z poszczególnymi benificjentami

przedsięwzięcia.

2.0. Zakres opracowania

Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież, Uniemyśl, Drogoradz, Niekłończyca, Wieńkowo, Police – Osiedle Jasienica

3.0. Projektowane rozwiązanie techniczne

Projektowane przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych o średnicy 160 mm PVC-U z uszczelką ze ścianką litą i jednorodną o sztywności obwodowej minimum SN = 8kN/m2, SDR34 łączonych wg rozwiązań systemowych             na uszczelki osadzane fabrycznie, Rury układać ze spadkiem minimum1,5%. Włączenie kanalizacji za pomocą wlotów w istniejących studniach rewizyjnych (o rzędnych naniesionych na załączonych planach sytuacyjnych) i przejść szczelnych w przypadku braku wlotu. Rzędne zagłębienia kanalizacji - wyjście z budynków ustalić na budowie.                    Na zmianie kierunku zamontować kompletne studnie rewizyjne rozdzielcze      Ø 400 przykryte włazami – pokrywami żeliwnymi szczelnymi o nośności dostosowanej do miejsca ich usytuowania. Trasa kanalizacji wg załączonych planów sytuacyjnych. Po wykonaniu w/w zakresu robót przyłączany budynek nie może mieć połączenia z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki. Likwidacja potwierdzona w protokole odbioru częściowego.

3.1. Technologia wykonania robót

Wykonanie w technologii tradycyjnej w wykopie otwartym, mechanicznie        i ręcznie. Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane na całym odcinku wykonywanych robót. Przewody w wykopie otwartym należy ułożyć w suchym wykopie na zagęszczonej 10 cm podsypce, która z obsypką 30cm nad wierzchem przewodu stanowi strefę posadowienia przewodu. Układanie rurociągów zgodnie z instrukcją producenta. Przewody należy zasypywać warstwami h=30cm z jednoczesnym zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia:

Is=1,0 w strefie podsypki, obsypki (30cm powyżej wierzch rury)

Is=1,0w strefie zasypki w terenie utwardzonym

Is=0,97 w strefie zasypki w terenie zielonym

Przestrzeganie reżimu technologicznego w obrębie strefy rury daje gwarancję przyszłej bezawaryjnej pracy kanału. Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie przewód podlega odbiorowi technicznemu.

Roboty ziemne w wykopach otwartych należy wykonać wyłącznie ręcznie      w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej.

W przypadku wystąpienia wody należy przewidzieć odwodnienie powierzchniowe wykopów. Po zakończeniu robót należy bezwzględnie przywrócić teren do poprzedniego stanu.

4.0.  Uwagi końcowe

- Przed rozpoczęciem robót wykonać kontrolne przekopy w celu

dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-ENV 1046:2007,

PN- EN1610 i Instrukcją producenta,

-  Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aktualną aprobatę

techniczną dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oświadczenie

o zgodności z obowiqzującą Polską Normą,

-  Prace odbiorowe należy realizować zgodnie wymaganiami technicznymi

COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ''Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych.

-    Przyłącza przed zasypaniem zgłosić do uprawnionego geodety celem

wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz do odbioru technicznego,

Opracował: