Załącznik nr 2 b

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach”

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

Wspólnota Mieszkaniowa nr 165 nieruchomości wspólnej przy ul. Portowej 4, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18,

72-010 Police

OPRACOWAŁ:							ZATWIERDZIŁ:

Wykaz robót  budowlanych Wspólny Słownik Zamówień:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

# SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Zakres robót

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Materiały

- Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącym.

- Remont klatki schodowej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.:

„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Portowej 4 w Trzebieży wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach”

- Ogólna charakterystyka obiektu:

  - Dane ogólne:

- budynek zlokalizowany w Trzebieży przy ul.  Portowej 4 na działce ewid. Nr 442/2

- budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków,

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

- budynek 1 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym,

- budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

- posiada  1 klatkę schodową,

- kubatura budynku istniejąca 912,49 m3,

- powierzchnia użytkowa 180,61 m2,

- powierzchnia zabudowy 155,13 m2

- podział budynku na grupę wysokości – niski,

  - Opis stanu istniejącego budynku:

    - Opis elementów konstrukcji i wykończenia budynku głównego:

- fundamenty – w technologii tradycyjnej,

- ściany zewnętrzne – z cegły pełnej otynkowane,

- stolarka okienna (zewnętrzna) – PCV i drewniana

- stolarka drzwiowa drewniana

- obróbki blacharskie – blacha stalowa cynkowo-tytanowa, powlekana

- dach dwuspadowy na więźbie drewnianej pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

- rynny i rury spustowe cynkowo-tytanowe,

- instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, gazowa, instalacja telefoniczna, wentylacja – grawitacyjna,

    - Opis elementów konstrukcji i wykończenia budynku dobudowanego:

- fundamenty – w technologii tradycyjnej,

- ściany zewnętrzne – z cegły pełnej otynkowane

- stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) – PCV,

- obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana,

- dach dwuspadowy na więźbie drewnianej pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej

- instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, gazowa, instalacja telefoniczna, wentylacja – grawitacyjna,

    - Ocena stanu technicznego:

- pokrycie dachu – stan techniczny dobry

- obróbki blacharskie – stan techniczny dobry,

- stolarka okienna – stan techniczny dobry – 2 okna do wymiany

- stolarka drzwiowa zewnętrzna historyczna – stan techniczny  średni, do renowacji,

- Zakres robót:

| L. p. | Ogólny zakres robót |
| --- | --- |
| 1 | Zabezpieczenie placu budowy: - wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku oraz nad ciągiem pieszym, - wykonanie ogrodzenia placu budowy, |
| 2 | Rusztowania: - ustawienie rusztowania, - wykonanie osłony z siatki, - wykonaniem instalacji odgromowej, Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć protokół odbioru rusztowania wraz ze szkicem. |
| 3 | Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu: - osłona okien folią, - odbicie i uzupełnienie odparzonych tynków, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie, impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, - naprawa ścian nośnych metodą zszywania objętych ekspertyzą techniczną - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, - zamocowanie listwy cokołowej, - przyklejenie płyt styropianowych do ścian i ościeży, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli wraz z wykonaniem zaślepek styropianowych na dyble w części docieplenia styropianowego, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach (na wysokość 2,0 m dwie warstwy siatki), - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany i ościeża, - malowanie elewacji farbą silikonową, - licowanie płytkami klinkierowymi cokołu budynku ościeży okien piwnicznych oraz wokół drzwi wejściowych do budynku, |
|  | Obróbki blacharskie: - demontaż rur spustowych, - wykonanie niezbędnych przeróbek i montaż rur spustowych z czyszczakiem, - wykonanie spadków pod parapety oraz montaż parapetów z blachy powlekanej, |
|  | Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych: - wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji wraz z robotami towarzyszącymi, - wykonanie przepony poziomej dla ścian fundamentowych |
|  | Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu: - wykonanie wykopów, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - uzupełnienie ubytków, - impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej docieplenie ścian poniżej terenu – styropian ekstrudowany lub hydrofobowany– przyklejenie płyt za pomocą masy bitumiczno-kauczukowej, - wykonanie izolacji z folii kubełkowej, - zasypanie wykopów, |
|  | Opaska betonowa: - wykonanie podbudowy, - wykonanie opaski z płyt chodnikowych obramowanych obrzeżem |
|  | Roboty pozostałe: - obsadzenie tablic z numerami budynku, - wykonanie napisu adresowego na budynku, - zamontowanie uchwytów do flag, - malowanie elementów metalowych, - malowanie elementów drewnianych podbitki, - wykonanie ocieplenia stropu poddasza w brakującej części - ułożenie przewodów winidurowych (peszle) pod wykonywanym dociepleniem z każdego mieszkania ponad dach w celu montażu przewodów antenowych wraz z kablem antenowym, - montaż oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu i zmierzchu, - montaż podświetlanego numeru administracyjnego wraz z numerem, - montaż kratek wentylacyjnych w części cokołowej - remont stolarki drzwiowej historycznej, - remont balustrad schodowych wejściowych - wymiana 2 szt. okien w ścianie szczytowej strona północno - zachodnia - remont podestów wejściowych - montaż stojaka antenowego, - montaż daszków nad wejściami do budynku - wykonanie drenażu przy budynku dla rozsączenia wód opadowych, - wykonanie wyprofilowania terenu od szczytu budynku, |
|  | Roboty porządkowe i wywóz gruzu: - wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia ww. robót budowlanych wraz z utylizacją, |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez „Inżynierska Obsługa Inwestycji” – Tomasz Świątek, Al. Wyzwolenia 8/7, 70-552 Szczecin stanowiącego załącznik nr 15, oraz pomocniczo na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

  - Organizacja robót budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie lub wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyskać zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do stanu poprzedniego.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych dociepleniowych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku - należy wykonać nad wejściem do budynku daszek zabezpieczający.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia na budynku gniazd gatunków ptaków prawnie chronionych należy zamontować budki lęgowe. Budki lęgowe zostaną zlecone oddzielnym zamówieniem po przedstawieniu oferty przez wykonawcę robót.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

  - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku – należy wykonać nad chodnikiem oraz wejściem do budynku daszek zabezpieczający.

  - Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni:

- Zabezpieczenie jw.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

- Materiały:

- styropian samogasnący EPS gr. 15 cm na ścianach powyżej cokołu o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/(m*K)

- styropian EPS gr. 3 cm na ościeża okienne i drzwiowe o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,031 W/(m*K)

- styropian XPS lub hydrofobizowany gr. 10 cm na cokole i gr. 5 cm poniżej cokołu o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,029-0,031 W/(m*K)

- okna z profili PCV białe 500*850, o wyglądzie i dzielności zgodnie z istniejącą stolarką, minimum pięciokomorowe, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤1,3W/(m2*K),

- masa bitumiczno-kauczukowa do wykonania izolacji oraz przyklejania płyt ekstrudowanych lub hydrofobizowanych poniżej cokołu,

- siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145 g/m2,

- podkład tynkarski zgodnie z normami (struktura piasku),

- tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0 mm,

- farba elewacyjna silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na glony i porosty,

- blacha grubości minimum 0,6 mm powlekana na parapety zewnętrzne w kolorze ustalonym z zamawiającym,

- wszelkie zaprawy klejące, spoinujące, wyrównujące itp. (do płytek, do styropianu itp.) muszą być mrozoodporne,

- płytki klinkierowe mrozoodporne,

- folia polietylenowa kubełkowa,

- rury winidurowe (peszle) min. Ø20,

- kable koncentryczne do instalacji antenowej,

- płyty betonowe o wym 50x50x7 cm na opaskę wokół budynku,

- obrzeża betonowe trawnikowe o wym. 100x20x6 cm,

- farby olejne odporne na rdzę do malowania powierzchni metalowych,

- lampa ledowa bryzgoszczelna przed wejściem do budynku z czujnikiem ruchu i zmierzchu,

- podświetlenie numeru administracyjnego wodoszczelne na czujnik zmierzchu,

- inne niezbędne materiały do wykonania prac wynikających z zakresu robót ujętych w projekcie budowlanym.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania docieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych dociepleniowych, powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Ww. informacje należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- Warunki dostawy, magazynowanie:

- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur

- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.

- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty należy wykonać na podstawie zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez „Inżynierska Obsługa Inwestycji” – Tomasz Świątek, Al. Wyzwolenia 8/7, 70-552 Szczecin stanowiącego załącznik nr 15 do SIWZ. oraz na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i w oparciu o przedmiar robót, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Roboty należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i instrukcją producenta przyjętego systemu docieplenia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie za wynagrodzeniem  ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących wykonawca zapewni kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał Inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli Działów Technicznych ZGKiM w Policach, UM Police, Wspólnoty Mieszkaniowej przy udziale Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, portali wejściowych i schodów, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych i obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody) – przed przystąpieniem do odbioru końcowego robót wykonawca winien rozliczyć się ze zużytych mediów. W przypadku korzystania z mediów we własnym zakresie wykonawca przedstawi stosowne oświadczenie.

- Dokumenty wymagane do odbioru:

- wypełniony Dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy o wykonaniu wszelkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

- dokumentację powykonawczą termomodernizacji wraz z naniesionymi zmianami (na projekcie). Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać informacje w jakim systemie została wykonana termomodernizacja, symbole i nazwy zastosowanych farb, płytek itp.

- dokumentację powykonawczą robót elektrycznych wraz z naniesionymi zmianami (na schemacie),

- protokoły z pomiarów elektrycznych,

- protokół odbioru robót elektrycznych wystawiony przez Zakład energetyczny,

- oświadczenia o zastosowaniu wyrobów dopuszczonych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich dopuszczenie (certyfikaty, atesty itp.)

- dokumenty potwierdzające przekazania materiałów z rozbiórki oraz odpadów na wysypisko lub oświadczenie o ich zagospodarowaniu,

Ww. dokumenty należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez wykonawcę powyższego warunku zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

- Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowany przez „Inżynierska Obsługa Inwestycji” – Tomasz Świątek,

Al. Wyzwolenia 8/7, 70-552 Szczecin

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597).

# ..................................................