Załącznik nr 2b

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

„Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

przy ul. Wojska Polskiego 20 w Policach”

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:    Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

ul. Bankowa 18, 72-010 Police.

OPRACOWAŁ:						ZATWIERDZIŁ:

Wykaz robót  budowlanych Wspólny Słownik Zamówień:

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

# SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Zakres robót

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Materiały:

- Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.:

„Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

przy ul. Wojska Polskiego 20 w Policach”

- Ogólna charakterystyka obiektu:

- budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Wojska Polskiego 20

- budynek jest objęty ochroną konserwatorską,

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

- budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym,

- budynek podpiwniczony,

- budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

- posiada 1 klatkę schodową,

- rok budowy 1903 r.,

- kubatura  ~ 1.420 m3,

- powierzchnia użytkowa mieszkań ~ 310 m2,

- ilość lokali ogółem 5,

- podział budynku na grupę wysokości – niski,

- fundamenty – z cegły i kamienia,

- ściany zewnętrzne – z cegły pełnej otynkowane,

- dach dwuspadowy w przeważającej części papowy ok. 200 m2 , oraz z mansardą krytą dachówką ceramiczną ok. 55 m2 – pokrycie dachowe do wymiany w całości,

- rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane – do wymiany,

- odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej,

- obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana – do wymiany,

Z uwagi na zły stan techniczny pokrycia dachowego przewidziano jego wymianę.

- Zakres robót:

| L. p. | Zakres robót |
| --- | --- |
|  | Kominy: - rozbiórka kominów, - wykonanie nowych kominów z cegły budowlanej pełnej, - wykonanie czap kominowych, - wykonanie tynków cementowych na kominach, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej typu baranek, - malowanie kominów, - malowanie czap kominowych masą asfaltowo-kauczukową, |
|  | Obróbki blacharskie: - rozebranie obróbek blacharskich, - rozebranie rynien i rur spustowych, - wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk oraz powlekanej, - montaż rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk, |
|  | Dach pokryty papą: - rozebranie pokrycia, - częściowa wymiana deskowania, - wzmocnienie krokwi, - impregnacja grzybobójcza oraz owadobójcza elementów konstrukcyjnych oraz deskowania dachu, - usunięcie polepy w części podłogi strychu, - uzupełnienie rur wentylacyjnych - pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo z zastosowaniem kominków wentylacyjnych. |
|  | Dach pokryty dachówką: - rozbiórka pokrycia z dachówki, - rozebranie łacenia dachu, - wzmocnienie dwustronne krokwi (średnio co drugą krokiew), - przybicie łat i kontrłat, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej, - impregnacja grzybobójcza oraz owadobójcza elementów konstrukcyjnych oraz łat i kontrłat, - pokrycie części dachu dachówką ceramiczną karpiówką układaną w koronkę z zastosowaniem dachówki wentylacyjnej zgodnie z przyjętym systemem, - wymiana okien lukarn. |
|  | Akcesoria pokryć dachowych: - wykonanie stojaka antenowego typu trzepak, - uzupełnienie rur wentylacyjnych, - wykonanie wentylacji z rur ocynk dwuściennych fi 150 mm ze skraplaczem, według zaleceń kominiarskich - montaż nowego wyłazu dachowego o wym. 80x80 cm typu Almos WD, lub równoważny |
|  | Prace porządkowe: - wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia ww. robót budowlanych, - utylizacja papy, |

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  stanowiącego załącznik do SIWZ.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

UWAGA!

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowe.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek, daszki itp.) zgodnie z przepisami BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

  - Organizacja robót budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyskać zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

  - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - należy wykonać daszek zabezpieczający.

  - Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni:

- Zabezpieczenie jw.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW:

- Materiały:

- papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa, 4,0 mm podkładowa,

- rynny Ø 150 mm i rury spustowe Ø 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej,

- blacha na obróbki cynkowo-tytanowa oraz powlekana (zgodnie z przedmiarem), grubość blachy minimum 0,60 mm,

- dachówka ceramiczna angobowana, karpiówka wraz z elementami wykończeniowymi tego samego systemu w kolorze ceglanym (naturalnym) lub podobnym,

- wełna mineralna grubości 15 cm λ=0,040 W/mK,

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna – paroprzepuszczalność 1500 g/m2/24 h i gramaturze minimum 135 g/m2,

- folia budowlana gr. 0,2 mm,

- drewno iglaste (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane na elementy konstrukcyjne dachu,

- siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145 g/m2,

- podkład tynkarski zgodnie z normami (struktura piasku),

- tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0 mm,

- farba elewacyjna silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna, odporna na glony i porosty,

- cegła budowlana pełna klasy 20,

- zaprawa murarska i zaprawa tynkarska cementowo – wapienna i cementowa,

- maszt antenowy typu trzepak o wymiarach 3,0m x 1,5m (ponad dachem) mocowany do konstrukcji dachu

- wyłaz dachowy 80x80 cm, np. Almos–WD lub równoważny o podobnej konstrukcji.

- rura ocynk dwuścienna ø 150 mm ze skraplaczem

UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót oraz specyfikacji określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. W/w informacje należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- Warunki dostawy, magazynowanie:

  - Materiały powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

  - Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

### Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiary robót,

- Wymagania dla konstrukcji dachu:

Konstrukcję dachu pod pokrycie stanowią drewniane elementy więźby dachowej. Elementy konstrukcji, które uległy zużyciu, dewastacji lub spróchniały bądź zbutwiały należy zastąpić nowymi lub wzmocnić w nawiązaniu do istniejącej więźby dachowej. Drewno użyte do wymiany lub wzmocnienia konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. Do połączeń elementów konstrukcyjnych całych i odcinków stosować połączenia skręcane za pomocą śrub, na elementach narażonych na duże obciążenia dodatkowo stosować nakładki drewniane lub stalowe.

Na całej powierzchni dachów z dachówki ceramicznej należy wymienić łacenie dachu. Całą konstrukcję drewnianą oraz deskowanie i łacenie dachu należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi.

- Izolacja cieplna:

Strop ostatniej kondygnacji:

Usunąć polepę i docieplić wełną mineralną grubości 15 cm wraz z wykonaniem paroizolacji oraz impregnacją elementów drewnianych.

- Pokrycie papowe:

Przygotowanie podłoża:

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być suche, równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie nierówności należy wyrównać. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem.

Układanie papy termozgrzewalnej:

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub poniżej zaleceń producenta, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie systemowych odpływów, przemurowanie kominów wraz z wykonaniem tynków, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów, wykonaniu izolacji z papy, wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych, wykonaniu deskowania itp.),

Papę termozgrzewalną podkładową 4,2 mm i nawierzchniową gr. 5,6 mm należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. Przy obróbkach należy stosować kliny dachowe laminowane papą przeznaczone do wyprowadzenia spadku na dachach płaskich.

- Pokrycie z dachówki ceramicznej:

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: wykonaniu napraw, wymianie lub wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych dachu już zużytych, uszkodzonych, zbutwiałych lub zagrzybionych, ułożeniu maty, wykonaniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej, wykonaniu obróbek blacharskich itp.

Wymagania dla podłoża:

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite do krokwi nachylonych pod kątem  istniejącej więźby dachowej.

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,

Roboty pokrywcze dachówką należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.

Wykonanie pokrycia podwójnie w koronkę :

- dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu, dachówkę ceramiczną karpiówkę układać metodę „w koronkę”.

- styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki,

- poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm),

- co najmniej co druga dachówka w rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty,

- uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną,

- Kominy spalinowe, wentylacyjne:

Istniejące komin należy rozebrać do poziomu poniżej pokrycia dachu. Odtworzenie kominów wykonać z cegły ceramicznej pełnej. Następnie komin należy otynkować zaprawą tynkarską cementowo i wykonać wyprawę z tynku cienkowarstwowego typu baranek i pomalować.

Na kominach wykonać czapy kominowe, a następnie zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi gruntem i powłoką wodoodporną z masy asfaltowo-kauczukowej. Wokół kominów należy wykonać nowe obróbki blacharskie.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót (w trakcie przekazania placu robót) jak i po ich zakończeniu zostanie sprawdzona drożność przewodów kominowych oraz stan techniczny wkładów kominowych. Na okoliczność czynności zostanie sporządzony protokół. Ww. czynności dokonuje upoważniony przez zamawiającego kominiarz. W przypadku stwierdzenia niedrożności lub uszkodzeń wkładów kominowych, przed przystąpieniem do wykonywania robót odpowiada zamawiający, a w trakcie wykonywania robót do momentu ponownego sprawdzenia odpowiada wykonawca robót. Wszelkie niedrożności przewodów oraz uszkodzenia wkładów kominowych, które wystąpią w okresie prowadzenia robót, wykonawca usunie na koszt własny. Przystąpienie do odbioru końcowego robót jest możliwe po uprzednim sprawdzeniu drożności przewodów kominowych oraz stanu technicznego wkładów kominowych. Czynności sprawdzające zostaną dokonane po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

## Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót. Powyższe stwierdzenie dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub sporządzeniem odrębnego protokołu.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli UM Police, w obecności przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawicieli Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość i kompletność wykonanych robót oraz na uporządkowanie terenu robót.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru końcowego robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy. Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA:

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597).

# ..................................................