Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Piastów 2 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR:             	                       Gmina Police, ul. Batorego 3 , 72-010 Police

OPRACOWAŁ:                                                                                                ZATWIERDZIŁ:

Wykaz robót  budowlanych Wspólny Słownik Zamówień:

453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

45443000-6 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacje cieplne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 Tynkowe

45431000-7 Kładzenie płytek

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Betonowe

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych  oraz podobnych

45261210-9 Wykonanie pokryć  dachowych

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

# SPIS TREŚCI DLA CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Zakres robót przy termomodernizacji budynku

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Informacje o terenie budowy:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW PRZY TERMOMODERNIZACJI

- Materiały

- Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY TERMOMODERNIZACJI

### Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi.

- Ocieplenie i osuszenie ścian fundamentowych i piwnic.

### Zabezpieczenie pęknięć na elewacji.

- Detale architektoniczne .

- Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją .

- Izolacje przeciwwilgociowe.

- Parapety i podokienniki.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

# SPIS TREŚCI DLA CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ  WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO

- Zakres robót

  - Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

  - Informacje o terenie budowy:

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

    - Materiały:

    - Warunki dostawy, magazynowanie

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- CZĘŚĆ OGÓLNA

- Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Piastów 2 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi.

Właściciel budynku ;   Gmina Police.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił w Starostwie Powiatowym zamiar realizacji robót).

- Ogólna charakterystyka obiektu:

  - Dane ogólne:

- budynek zlokalizowany w Policach  przy ul. Piastów 2 /Jasienica / na działce nr ewid. 439 obręb 0001,

- budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską,

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

- budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem mieszkalno -użytkowym,

- budynek częściowo podpiwniczony,

- budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

- posiada 1 klatkę schodową,

- odprowadzenie wód opadowych z dachu  do kanalizacji deszczowej,

- rok budowy 1919

- powierzchnia użytkowa mieszkań 226,79 m2

- ilość lokali ogółem 5,

- podział budynku na grupę wysokości – niski,

  - Opis stanu istniejącego budynku:

    - Konstrukcja budynku:

- fundamenty – z cegły i kamienia

- ściany zewnętrzne – z cegły pełnej otynkowane,

- stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) – PCV,drewniana  ,

- obróbki blacharskie – blacha ocynkowana,

- pokrycie dachowe papowe ,

- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk,

- instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, gazowa, ogrzewanie piece kaflowe i dwufunkcyjne kotły gazowe, instalacja telefoniczna, tv, wentylacja grawitacyjna,

    - Ocena stanu technicznego

- pokrycie dachu – papowe  stant echniczny dobry,

- obróbki blacharskie – stan techniczny średni,

- stolarka okienna – stan techniczny dobry,

- stolarka drzwiowa zewnętrzna – stan techniczny dobry drzwi wejściowe wymienione ,

Z uwagi na przemarzanie, zawilgocenie, brak odpowiedniej izolacyjności ścian budynek nie spełnia wymagań dotyczących ochrony cieplnej.

- Zakres robót 	przy termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Roboty wykonywane będą na podstawie projektu budowlanego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez Pracownię Projektową MILO7 z października  2015r.

| L. p. | Zakres robót |
| --- | --- |
|  | Wymiana stolarki okiennej na nowa z profili PCV wyposażonej w nawiewniki higrosterowalne ilość i wymiary w/g projektu. |
|  | Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych częściowo przeszklonych do budynku / na profilach aluminiowych /ilość i wymiary w/g projektu. |
|  | Zabezpieczenie pęknięć na ścianach elewacji prętami ze stali nierdzewnej śr, 12 mm w rozstawie co 15 cm prostopadle rysy. |
|  | Skucie gzymsów ceglanych nadokiennych, podokiennych i opasek okiennych. |
|  | Montaż stojaka antenowego na dachu oraz ułożenie rurek elektroinstalacyjnych na ścianach pod warstwą ocieplenia z wyprowadzeniem ponad dach z każdego lokalu mieszkalnego. |
|  | Rusztowania: - ustawienie rusztowania, - wykonanie osłony z siatki, - wykonaniem instalacji odgromowej, Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć protokół odbioru rusztowania wraz ze szkicem. |
|  | Docieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu teren - osłona okien folii - odbicie i uzupełnienie odparzonych tynków, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie, impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża, - zamocowanie listwy cokołowej, - przyklejenie płyt styropianowych do ścian i ościeży, - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli wraz z wykonaniem zaślepek styropianowych na dyble, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach (na wysokość 2,0 m dwie warstwy siatki), - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany i ościeża, - licowanie płytkami klinkierowymi cokołu budynku oraz wokół drzwi wejściowych do budynku, - malowanie elewacji farbą silikonową, - wykonanie spadków pod parapety, - wykonanie parapetów z blachy powlekanej, |
|  | Po wykonaniu izolacji termicznej odtworzyć za pomocą kształtek styropianowych wykonanych na wzór detalu istniejącego oraz rysunków załączonych do projektu elementy wystroju architektonicznego. |
|  | Renowacja gzymsu ceglanego pod okapem –element wystroju architektonicznego elewacji. |
|  | Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu: - wykonanie wykopów, - przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - impregnacja grzybobójcza, gruntowanie emulsją, wykonanie izolacji pionowej, - docieplenie ścian poniżej terenu – styropian ekstrudowany lub hydrofobowy gr. 10 cm za pomocą masy bitumiczno -kauczukowej, - wykonanie izolacji z folii kubełkowej, - zasypanie wykopów, |
|  | Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji nad lokalami mieszkalnymi płytami z wełny mineralnej gr, 20 cm układanej pomiędzy belkami stropowymi na istniejącym ślepym pułapie, z wymianą drewnianej podłogi z desek gr, 32mm. |
|  | Opaska betonowa: - rozebranie opaski betonowej wokół budynku, - wykonanie podbudowy, - opaski z płyt chodnikowych 50x50x7 cm obramowanych obrzeżem, |
|  | Schody zewnętrzne rozbiórka i wykonanie nowych w/ projektu . |
|  | Studzienki doświetlające okna piwnic: - zamontowanie prefabrykowanych studzienek doświetlających okna piwniczne kompletne z pokrywą ażurową , - wykonanie odpływów studzienek doświetlającej , |
|  | Roboty pozostałe: - demontaż i montaż rur spustowych (rury z odzysku) z przeróbką i uzupełnieniem pod wykonaną elewację, - obsadzenie tablic z numerami budynku, - wykonanie napisu adresowego na budynku, - zamontowanie uchwytów do flag, (średnica wewnętrzna rury: minimum fi 24 mm). - malowanie elementów metalowych, - uzupełnienie rur wentylacyjnych, - obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianie, - montaż daszku ze ściankami bocznymi nad drzwiami wejściowymi do budynku, - montaż oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem ruchu i zmierzchu, - montaż podświetlanego numeru administracyjnego wraz z numerem, - montaż wycieraczki do obuwia, kratka wycieraczki musi dać się swobodnie wyciągać do czyszczenia, niedopuszczalne jest zastosowanie kratki zamontowanej na wcisk. - oczyszczenie i malowanie podbitki dachu (okap), - wymiana skrzynki gazowej, - odsunięcie elementów ogrodzenia od docieplonej ściany, |
|  | Roboty porządkowe i wywóz gruzu: - wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia w/w robót budowlanych. - utylizacja styropianu, |
|  | Czasowa organizacja ruchu – wykonanie projektu organizacji ruchu w pasie drogowym zajętym na czas wykonywania robót. |
|  | Wymiana napowietrznej linii zasilającej budynek na nową typu (warkocz) |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez Pracownię Projektową MILO7

z października 2015r.  oraz pomocniczo na podstawie przedmiaru robót.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych -/ dojścia do klatek schodowych /- daszkami ochronnymi w strefie wykonywanych robót.

- Zabezpieczenie tereny przy robotach rozbiórkowych i wykopów przy robotach ziemnych .

- Wykonanie i demontaż punktów poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy na czas wykonywania robót.

- Oraz inne roboty organizacyjne  i towarzyszące , wynikające z przepisów BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

  - Organizacja robót budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- W przygotowanym harmonogramie robót, należy uwzględnić taką kolejność prac aby w pierwszej kolejności wykonać wszystkie prace dociepleniowe na ścianie od strony ul. Piastów łącznie ze zdemontowaniem rusztowania do wysokości stropu I kondygnacji. Związane jest to z koniecznością wyłączenia i zdemontowania przez ENEA S.A. napowietrznej linii zasilającej 0,4 kV biegnącej wzdłuż ściany budynku na czas wykonywania robót na ww. ścianie. Aby skrócić do minimum czas wyłączenia linii zasilającej należy bezwzględnie zastosować się do wymogu wykonania w pierwszej kolejności prac na tej ścianie budynku. Wszelkie sprawy związane ze skoordynowaniem czasu wyłączenia linii na zostaną ustalone z wykonawcą robót minimum 14 dni przed rozpoczęciem prac.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – we własnym zakresie lub wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowego zakładu energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyskać pisemną zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie pod licznika energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych dociepleniowych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku - należy wykonać nad wejściem do budynku daszek zabezpieczający.

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

  - Ochrona środowiska:

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej uwagi na ochronę siedlisk lęgowych

ptaków na budynku podczas wykonywania robót budowlanych spełniając warunki określone w

OPINI  ORNITOLOGICZNEJ  I  CHIROPRTEROLOGICZNEJ  DLA  PLANOWANYCH  INWESTYCJI  W

ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POLICACH I TRZEBIEŻY – opracowanej na zlecenie Gminy Police  w dniu 28-07-2015r zgodnie z wytycznymi zawartymi w niżej wymienionych ustawach i rozporządzeniach :

1.Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002 ze zm.)

2. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1348)

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2 z 2013. poz. 1409 ze zm.).

5. Kodeks Karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., ze zm.)

6. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493)

7. Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez zamawiającego.

  - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

- Ze względu na usytuowanie budynku przy pasie drogowym -/ ciąg pieszy - chodnik /- należy oznakować  teren przyległego pasa drogowego zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem czasowej organizacji ruchu .

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku - należy wykonać nad chodnikiem oraz wejściem do budynku daszek zabezpieczający.

  - Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni:

- Zabezpieczenie jw.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH PRZY TERMOMODERNIZACJI:

- Materiały:

- styropian samo gasnący gr. 15cm na ścianach powyżej cokołu EPS-70 o współczynniku przewodzenia ciepła λmax 0,040 W/(m²K),

- styropian samo gasnący gr. 2cm na ościeża okienne i drzwiowe EPS-70 o współczynniku przewodzenia ciepła λmax0,040 W/(m²K),

- styropian ekstrudowany lub hydrofobowy gr.10cm na cokole o współczynniku przewodzenia ciepła λmax0,033 W/(m²K),

- Do izolacji termicznej należy stosować materiał niewymagający stosowania izolacji paroszczelnych, odporny na działanie ognia, zapobiegający rozwojowi grzybów i pleśni np. włókna celulozowe impregnowane o maksymalnym współczynniku λ, w granicach λ=0,039÷0,040.

- styropian ekstrudowany lub hydrofobowy gr. 10cm poniżej terenu o współczynniku przewodzenia ciepła λmax 0,033 W/(m²K),

- wełna mineralna gr, 20 cm λmax=0,040 – ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją ,

- wełna mineralna gr, 14 cm λmax=0,040 – ocieplenie połaci dachowych poddaszy,

- masa bitumiczno-kauczukowa do wykonania izolacji oraz przyklejania płyt ekstrudowanych,

- siatka z włókna szklanego o gramaturze minimum 145g/m2,

- podkład tynkarski zgodnie z normami (struktura piasku),

- tynk mineralny o strukturze „baranek” gr. 2,0mm,

- farba silikonowa bez podkładowa, hydrofobowa i paro-przepuszczalna do malowania tynków (odporna na glony i porosty),

- okna z profili PCV białe, o wyglądzie i dzielności zgodnie z istniejącą stolarką, minimum pięciokomorowe, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤1,3W/(m²K), szyba U=1,1W/(m²K),

- drzwi na profilach z aluminium o współczynniku U ≤2,6W/(m²K), częściowo szklone szkłem przeźroczystym wyposażone w obustronnie w klamkę,zamek patentowy, samozamykacz,i uchwyt umożliwiający blokadę skrzydła w stanie otwartym,

- blacha grubości minimum 0,6mm powlekana na parapety zewnętrzne,

- wszelkie zaprawy klejące, spoinujące, wyrównujące itp. (do płytek, do styropianu itp.) muszą być mrozoodporne,

- płytki klinkierowe mrozoodporne na cokół budynku oraz  na opasce wokół drzwi,

- folia polietylenowa kubełkowa,

- rury winidurowe (peszle) min. Ø20.

- płyty betonowe chodnikowe  o wym. 50x50x7 cm na opaskę wokół budynku,

- obrzeża betonowe trawnikowe o wym.40x0x5 cm  100x20x6 cm,

- płyty betonowe chodnikowe o wym. 40x0x5 cm antypoślizgowymi z nawierzchnią z kruszywa

płukanego – jako okładzina zewnętrznych stopni schodowych i posadzki podestów,

- płytki chodnikowe betonowe gr.5cm antypoślizgowe ( z nawierzchnią z kruszywa mineralnego) w kolorze kontrastującym do koloru chodnika - na stopnie schodowe i podesty przed drzwiami wejściowymi do budynku,

- daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej ze ściankami bocznymi (podporami),

- skrzynka gazowa z tworzywa sztucznego,

- farby olejne odporne na rdzę do malowania powierzchni metalowych,

- lakier z bejcą do malowania stolarki drzwiowej i podbitki dachowej na okapach i przedłużeniach szczytów,

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania docieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych dociepleniowych, powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące wybranej technologii wraz z aprobatami technicznymi lub świadectwami badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia. W/w informacje należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- Warunki dostawy, magazynowanie:

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur

Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.

Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty wykonywane będą na podstawie projektu budowlanego termomodernizacji

budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez Pracownię Projektową MOLO 7

z października 2015r.

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘRZNYCH BUDYNKU  METODĄ LEKKO MOKRĄ  W/G WYTYCZNYCH

ZAWARTYCH W INSTRUKCJI WYKONANIA - ITB 447/2009)

( Instrukcja opracowana przez  Instytutu Techniki Budowlanej system ETICS )

### Warunki ogólne:

    - Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

    - Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu wykonania obróbek blacharskich i uszczelnień.

    - Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.

    - Podłoże pod docieplenie powinno być czyste, suche i płaskie. Należy oczyścić powierzchnię ścian szczotkami lub metodą strumieniową. Odparzone tynki lub zwietrzałe należy skuć i uzupełnić. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. Po naprawie tynków oraz ich oczyszczeniu należy zagruntować całą powierzchnię elewacji preparatem gruntującym.

    - Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża.  Próbki materiału izolacyjnego (styropian) o wymiarach 10x10 cm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej rozprowadzić na całej powierzchni próbki. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzać po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże posiada odpowiednią wytrzymałość, jeżeli podczas próby odrywania styropian ulegnie rozerwaniu.

    - Klejenie warstwy izolacyjnej styropianu - płyty styropianowe należy układać poziomo do podłoża z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.

    - Masę klejową nakłada się na płytę styropianu metodą pasmowo-punktową. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. W ilości 4-6 placków. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40 % powierzchni płyty. Płyty styropianowe przykleja się pasmami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami większe niż 2 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać masą klejącą.

    - Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników (dyble plastikowe "z grzybkami") – do wykonania dodatkowego mocowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 48 godz. od przyklejenia płyt. Ilość łączników nie mniej niż 4 szt. na 1 m2. Długość łączników powinna być taka aby głębokość zakotwienia w ścianie wynosiła co najmniej 6 cm. Miejsca pod łączniki należy wyfrezować, a następnie po wykonaniu mocowania łącznikiem uzupełnić styropianem (zaślepki) grubości minimum 2 cm,

    - Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości co najmniej 2,5 m.

    - Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie usunąć.

    - Warstwę zbrojoną należy wykonywać na dokładnie wyrównanej i odpylonej powierzchni. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej należy bardzo dokładnie wtopić siatkę zbrojącą. Siatka po zatarciu powinna być całkowicie niewidoczna. Paski siatki zbrojącej przykleja się na zakład o szerokości około 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (około 20x30 cm) części parterowej budynku oraz na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub. tzw. siatkę pancerną.

    - Nakładanie warstwy tynkarskiej - masę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Przed rozpoczęciem nakładania masy tynkarskiej należy położyć na warstwie zbrojonej warstwę masy podkładowej. Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę pracowników i rusztowań. Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii.

-   Kolorystykę budynku należy wykonać zgodnie z planszami projektowymi.

###### OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH

W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku. 	W części niepodpiwniczonej budynku przepona pozioma wykonana metodą iniekcji krystalicznej na poziomie podłogi parteru.

W części podpiwniczonej budynku  przepona pozioma wykonana metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek piwnic. Przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku. W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

Od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację przeciwwilgociową od najniższego poziomu przepony poziomej do wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej, wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :

-  wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie większej niż góra ławy fundamentowej budynku

-  oczyścić mur z zabrudzeń gruntem

-  udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu (podłogi na gruncie)

-  osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej

-  usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku ubytków w ścianach fundamentowych, należy je uzupełnić kamieniem bądź cegłą na zaprawie gęsto plastycznej

- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, zatartej na ostro, w przypadku ścian fundamentowych wykonanych z kamienia polnego warstwę wyrównawczą wykonać należy z betonu B15 wylewanego w szalunku wzdłuż ścian fundamentowych

-  wykonać warstwę preparatem uszczelniającym (trzykrotnie nanosić pędzlem)

-  do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu ekstrudowanego gr 10cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

-  wszystkie otwory wentylacyjne zakryć kratkami wentylacyjnymi z tworzywa, w kolorze dopasowanym do projektowanej kolorystyki cokołu. Kratkę zabezpieczyć siatką przeciw owadom.

###### ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘĆ  NA ELEWACJI

Po rozstawieniu rusztowań należy dokładnie obejrzeć elewację. W razie stwierdzenia rys należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed przystąpieniem do ich ocieplenia.  W odstępach co 0,15 m w bruzdach wykonanych w poprzek pęknięć należy wkleić za pomocą specjalistycznej zaprawy pręty średnicy 12mm ze stali nierdzewnej. Końce prętów muszą sięgać min. 0,5m od miejsca pęknięcia elewacji.

###### DETALE  ARCHITEKTONICZNE

Istniejące detale  opasek okiennych, gzymsów płycin groszkowanych należy skuć a po wykonaniu   izolacji termicznej odtworzyć za pomocą kształtek styropianowych wykonanych na wzór detalu istniejącego oraz rysunków załączonych do projektu.

Na elewacji frontowej należy wymienić ozdobną deskę gzymsu drewnianego na nową. Profilowanie deski wykonać na wzór istniejącej. Elementy drewniane elewacyjne zabezpieczyć impregnatem ochronno-dekoracyjnym.

###### OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

Przewiduje się docieplenie stropu drewnianego za pomocą wełny mineralnej grubości min.20cm. Sposób wykonania termomodernizacji należy wykonać jak następuje:

-  zdemontować podłogę z desek drewnianych poddasza

-  wyjąć polepę, odkurzyć całość odkurzaczem przemysłowym w razie konieczności oczyścić

drewniane belki stropowe do zdrowego drewna, ewentualnie wzmocnić lub w razie potrzeby

wymienić. UWAGA: prace prowadzić pod nadzorem autorskim

-  zabezpieczyć elementy drewniane przeciw ogniowo i przeciw działaniu owadów i grzybów za

pomocą preparatu – preparat nakładać metodą powierzchniową wg zaleceń producenta

wybranego produktu.

-  płyty izolacji termicznej należy układać między belkami na istniejącej ślepej podłodze.

-  odtworzyć podłogę poddasza z desek impregnowanych  gr. min. 3,2cm

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Poziome  :

-Ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie, równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu młotów udarowo-obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około 0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.-  - -Pokrycie dachowe – membrana wysoko paroprzepuszalna SD≤0,02m, do bezpośredniego styku z wełną mineralną i izolacja paroszczelna folia paroszczelna Sd≥140m

Pionowe:

-ściany fundamentowe – powłokowa wysoko elastyczna izolacja przeciwwilgociowa i klej do

styropianu,

-folia kubełkowa – ochrona izolacji termicznej i powłokowej izolacji przeciwwilgociowej,

PARAPETY I PODOKIENNIKI

- Parapety wewnętrzne – przy oknach przewidzianych do wymiany na nowe, należy

zamontować nowe parapety w systemie zastosowanej stolarki okiennej, zgodnie z wytycznymi

producenta okien

-Podokienniki zewnętrzne – należy wymienić na nowe o szerokości dostosowanej do grubości

warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z blachy powlekanej w kolorze białym.

-Podokienniki z blachy stalowej gr. 0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z

zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i czynnikom

atmosferycznym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometrów

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

## Przedmiary robót załączony do specyfikacji  traktować należy jako materiał pomocniczy.

## Wykonawca powinien zweryfikować obmiar i zakres robót z dokumentacją projektową,

## wykonaną  przez Pracownię Projektową MILO 7 oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej

na obiekcie, zweryfikować obmiar i zakres robót z natury.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

-    Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, będzie zawsze dostępny dla inspektora nadzoru i przedstawiony do wglądu

na życzenie Zamawiającego.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonania oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonania, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje Komisja  złożona z przedstawicieli Zamawiającego  przy udziale Wykonawcy.

Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót:

- wykonanie elewacji bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i

estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu, ościeży drzwi wejściowych i schodów

zewnętrznych ,wbudowanie elementów wykończeniowych,

- usunięcie z terenu budowy materiałów z rozbiórki, gruzu oraz wszelkich zanieczyszczeń

- uporządkowanie otoczenia budynku.

Zamawiający zażąda dostarczenia dokumentów potwierdzających wywóz na wysypisko lub

zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonywania robót.

Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, specyfikacji technicznych wyrobów budowlanych, lub inne dokumenty które potwierdzą właściwości materiałów wbudowanych oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko, utylizację  lub zagospodarowanie - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

Dział II Wymiana pokrycia dachowego

- Zakres robót przy wymianie pokrycia dachowego na budynku.

| L. p. | Zakres robót |
| --- | --- |
|  | Kominy: - rozbiórka kominów, - wykonanie nowych kominów z cegły budowlanej pełnej w części strychowej - wykonanie tynków cementowych na kominach w części strychowej, - malowanie tynków farbami akrylowymi, - wykonanie nowych kominów z cegły budowlanej klinkierowej ponad dachem - wykonanie czap kominowych, - malowanie czap kominowych masą asfaltowo-kauczukową, - wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów. |
|  | Obróbki blacharskie: - rozebranie obróbek blacharskich, - rozebranie rynien i rur spustowych, - wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk oraz powlekanej, - montaż rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk, |
|  | Dach pokryty papą: - rozebranie pokrycia, - częściowa wymiana deskowania, - wzmocnienie krokwii, - wykonanie przedłużenia połaci dachowej na ścianie bez gzymsu do 15 cm na całej długości poprzez wykonanie nowego łacenia (przedłużonego do 15 cm) dachu oraz przybicie płyt OSB gr 18 mm od spodu, - impregnacja grzybobójcza oraz owadobójcza elementów konstrukcyjnych oraz deskowania dachu, - docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z wełną mineralną z wymianą i uzupełnieniem zużytych desek - uzupełnienie rur wentylacyjnych - pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo z zastosowaniem kominków wentylacyjnych. |
|  | Wykonanie podbitek - wymiana podsufitki z płyty wodoodpornej OSB gr 18 mm w celu przedłużenia połaci w części papowej dachu, - uzupełnienie deskowania |
|  | Akcesoria pokryć dachowych: - wykonanie stojaka antenowego typu trzepak, - uzupełnienie rur wentylacyjnych, - wykonanie nowych wyłazów kominiarskich, - wykonanie stopni kominiarskich na kominach, - montaż nowego wyłazu dachowego z tworzywa z siłownikiem 80x80 cm, np. typu Almos – WD lub równoważny, |
|  | Prace porządkowe: - wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia ww. robót budowlanych, - utylizacja papy, |

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  stanowiącego załącznik do SIWZ.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

UWAGA!

  - Przedmiary robót traktować należy jako materiał poglądowe.

  - Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego oraz kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek, daszki itp.) zgodnie z przepisami BHP.

- Dowóz i magazynowanie materiałów.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- Informacje o terenie budowy:

  - Organizacja robót budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyskać zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót.

- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć.

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, worki lub BIGBAG.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do poprzedniego stanu.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

- W okresie wykonywania prac budowlanych budynek będzie użytkowany przez mieszkańców, należy im umożliwić dostęp do budynku i lokali.

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

  - Ochrona środowiska:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

  - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla pracowników) – w zakresie wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku - należy wykonać daszek zabezpieczający.

  - Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

  - Zabezpieczenie chodników i jezdni:

- Zabezpieczenie jw.

II . WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW PRZY WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO:

  - Materiały

- papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa, 4,0 mm podkładowa,

- rynny Ø 150 mm i rury spustowe Ø 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej,

- blacha na obróbki cynkowo-tytanowa oraz powlekana (zgodnie z przedmiarem), grubość blachy minimum 0,60 mm,

- wełna mineralna grubości 15 cm λ=0,040 W/mK,

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna – paroprzepuszczalność 1500 g/m2/24 h i gramaturze minimum 135 g/m2,

- folia budowlana gr. 0,2 mm,

- drewno iglaste (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane na elementy konstrukcyjne dachu,

- płyta OSB wodoodporna grubości 18 mm,

- drewno sosnowe konstrukcyjne,

- impregnat pleśnio i grzybobójczy

- farba wapienna do malowania tynków,

- cegła budowlana pełna klasy 20,

- cegła klinkierowa pełna klasy 35

- zaprawa murarska do klinkieru z trasem

- maszt antenowy typu trzepak o wymiarach 3,0m x 1,5m (ponad dachem) mocowany do konstrukcji dachu

- wyłaz dachowy z kopułą tworzywa odporną na gradobicie z siłownikiem 80x80 cm, np. typu Almos – WD lub równoważny,

UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót oraz specyfikacji określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące wybranej technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. W/w informacje należy przedstawić przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

  - Warunki dostawy, magazynowanie:

  - Materiały powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

  - Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur.

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania materiałów.

- SPRZĘT:

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Roboty należy wykonać na podstawie niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o przedmiary robót,

- Wymagania dla konstrukcji dachu:

Konstrukcję dachu pod pokrycie stanowią drewniane elementy więźby dachowej. Elementy konstrukcji, które uległy zużyciu, dewastacji lub spróchniały bądź zbutwiały należy zastąpić nowymi lub wzmocnić w nawiązaniu do istniejącej więźby dachowej. Drewno użyte do wymiany lub wzmocnienia konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. Do połączeń elementów konstrukcyjnych całych i odcinków stosować połączenia skręcane za pomocą śrub, na elementach narażonych na duże obciążenia dodatkowo stosować nakładki drewniane lub stalowe.

Całą konstrukcję drewnianą oraz deskowanie i łacenie dachu należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi.

- Pokrycie papowe:

Przygotowanie podłoża:

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być suche, równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie nierówności należy wyrównać. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem.

Układanie papy termozgrzewalnej:

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C.

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub poniżej zaleceń producenta, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie systemowych odpływów, przemurowanie kominów wraz z wykonaniem tynków, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów, wykonaniu izolacji z papy, wyprowadzeniu przewodów wentylacyjnych, wykonaniu deskowania itp.),

Papę termozgrzewalną podkładową 4,0 mm i nawierzchniową gr. 5,2 mm należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. Przy obróbkach należy stosować kliny dachowe laminowane papą przeznaczone do wyprowadzenia spadku na dachach płaskich.

- Kominy spalinowe, wentylacyjne:

Istniejące kominy wentylacyjne i spalinowe należy rozebrać do poziomu – 50 cm poniżej poziomu pokrycia dachu. Odtworzenie kominów wykonać z cegły klinkierowej nietynkowanej oraz cegły ceramicznej (budowlanej) i otynkować. Spoinowanie wykonać zaprawą cementową (cegła ceramiczna) lub gotową zaprawą do fugowania mrozoodporną z trasem (cegła klinkierowa). Spoiny poziome i pionowe należy wykonać grubości około 12 mm przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 15 mm, a  minimalna 8 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W  ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Czapki kominowe wykonać z cegieł klinkierowych. Na kominach należy wyprofilować spadki z zaprawy, a następnie zabezpieczyć przed warunkami gruntem i powłoką wodoodporną z masy asfaltowo-kauczukowej.

Wokół  kominów należy wykonać nowe obróbki blacharskie. Tynki, na kominach należy pomalować farbą wapienną. Podłoża pod tynki oraz malowanie powinny być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich i malarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.).

Wszystkie przewody kominowe zabezpieczyć przed zagruzowaniem. Wszystkie istniejące wkłady kominowe zabezpieczyć przed uszkodzeniem, rury wentylacyjne i kratki zabezpieczające przeciw ptakom należy ponownie zamontować na kominach

Jeżeli konstrukcja komina umożliwia, to w przypadku przewodów wentylacyjnych kominy wykonać „na przestrzał”.  Wysokość kominów należy dostosować do wymagań normy:

PN-89 B-10425 – „Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły”.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do robót (w trakcie przekazania placu robót) jak i po ich zakończeniu zostanie sprawdzona drożność przewodów kominowych oraz stan techniczny wkładów kominowych. Na okoliczność czynności zostanie sporządzony protokół. Ww. czynności dokonuje uprawniony kominiarz na koszt Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia niedrożności lub uszkodzeń wkładów kominowych, przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy powiadomić o tym fakcie zamawiającego, Niewywiązanie się z tego obowiązku przed rozpoczęciem prac powoduje zwolnienie zamawiającego z odpowiedzialności za stan przewodów kominowych. Wykonawca odpowiada za stan przewodów w trakcie wykonywania robót do momentu ponownego sprawdzenia po zakończeniu robót. Wszelkie niedrożności przewodów oraz uszkodzenia wkładów kominowych, które wystąpią w okresie prowadzenia robót, wykonawca usunie na koszt własny. Przystąpienie do odbioru końcowego robót jest możliwe po uprzednim sprawdzeniu drożności przewodów kominowych oraz stanu technicznego wkładów kominowych. Czynności sprawdzające zostaną dokonane po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót.

Koszty sprawdzenia przewodów kominowych przed i po przemurowaniu pokrywa WYKONAWCA  i należy je uwzględniać w cenie oferty.

Dokumentem dopuszczającym do odbioru kominów po przemurowaniu będzie protokół sporządzony przez uprawnionego kominiarza stwierdzający drożność przewodów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

  - Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy.

  - Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich budowy.

- KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót. Powyższe stwierdzenie dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub sporządzeniem odrębnego protokołu.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli UM Police, w obecności przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej oraz przedstawicieli Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru końcowego robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy. Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty i atesty na wbudowane materiały oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W razie niedochowania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiającemu przysługuje uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót.

IX.   DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowany

przez Pracownię Projektową MILO7 z października 2015r.

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami

( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

- Normy: zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - wykaz stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych (Monitor Polski Nr 31, poz. 551)

- Ustawa o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2003 nr 106, poz. 1002 ze zm.)

- Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1348)

- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dn. 13 kwietnia 2007 (Dz. U. 2007 nr 75, poz. 493)

- Ustawa prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)