OPRAWA TYPU A -

Oprawa nastropowa lub naścienna
OBUDOWA: podstawa stalowa, lakierowana na biało, z ramką stalową lakierowaną na szaro
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, galeriach handlowych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

OPRAWA TYPU B –

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: PC, szary
DYFUZOR: PC, przeźroczysty
ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 59 000h pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: w zestawie dwa klipsy stalowe, przykręcane

OPRAWA TYPU C i D -

Oprawa nastropowa
OBUDOWA: podstawa stalowa, lakierowana na biało, endcap z tworzywa
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, galeriach handlowych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: dostępne dwa warianty mocy i strumienia (HE i HO)

OPRACA TYPU E –

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany
DYFUZOR: opalowy lub mikropryzmatyczny
ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów reprezentacyjno-handlowych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: w zestawie przewód zasilający o długości 2,5m, szary

OPRAWA TYPU F –

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany
DYFUZOR: opalowy lub mikropryzmatyczny
ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnątrz oprawy
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, galeriach handlowych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: dostępne dwa warianty mocy i strumienia (HE i HO)

OPRAWA TYPU G –

Oprawa nastropowa
OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana na biało; dla lamp wyładowczych szyba ochronna
ODBŁYŚNIK: aluminiowy, błyszczący 
ŹRÓDŁO: świetlówki kompaktowe lub lampy wyładowcze
STATECZNIK: elektroniczny, poza oprawą, zamawiany oddzielnie
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, galeriach handlowych

OPRAWA TYPU H –

Oprawa nastropowa
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
ŹRÓDŁO: dioda LED, 1x1,5W
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem
WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ewakuacyjne, doświetlanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

OPRAWA TYPU I –

Oprawa nastropowa
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: dioda LED, 1x1W
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem
WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ewakuacyjne, doświetlanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

OPRAWA TYPU J –

Jednostronna oprawa natynkowa
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem
WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

OPRAWA TYPU K –

Oprawa nastropowa
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: dioda LED, 1x1W
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem
WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ewakuacyjne, doświetlanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

OPRAWA TYPU L –

Jednostronna oprawa natynkowa
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: tworzywo, przezroczyste
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
AKUMULATOR: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczone przed całkowitym rozładowaniem
WERSJA AWARYJNA: wersja CTI2, ATI, STI, CBA
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

OPRAWA TYPU K –

Oprawa do montażu na ścianie
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
DYFUZOR: szyba ze szkła przeźroczystego, hartowanego
ODBŁŚNIK: aluminiowy, anodowany
ŹRÓDŁO: świetlówka kompaktowa
STATECZNIK: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, ciągów komunikacyjnych, biur