| miejsce/data | Szczecin / 06.2018 |
| --- | --- |

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nazwa obiektu budowlanego :

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu budowlanego:

XIII

adres inwestycji :

ul. Odrzańska 7 , dz. 3090, obręb Police 15

Inwestor i adres inwestora :

Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach

branża :

# ARCHITEKTURA

stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane  , projektanci i sprawdzający oświadczają , że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Miłosza STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |
| NADZORU |  | URZĘDU | INWESTORA | INWESTORA |  |  |

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA:

- STRONA TYTUŁOWA

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA

- INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

- ZAŁĄCZNIKI:

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja budynku | 1:500 |
| I/1.1 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/1.2 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/2 | Dokumentacja fotograficzna | ----- |
| I/3 | Rzut podłogi poddasza | 1:100 |
| A/1 | Projekt elewacji i kolorystyki – projekt | 1:150 |
| A/2 | Zestawienie okien i drzwi | ----- |
| S/1.1 | Izolacje termiczne – układ płyt termoizolacyjnych | ----- |
| S/1.2 | Izolacje termiczne – ściany i dach | ----- |
| S/1.3 | Izolacje termiczne – otwory okienno-drzwiowe | ----- |
| S/1.4 | Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe – cokół, opaska i ściany podziemne | ----- |
| S/2 | Podest wejściowy do odtworzenia | 1:25 |
| S/3 | Zadaszenie nad wejściem | ----- |
| S/4 | Balustrady balkonów | 1:50 |

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Adres inwestycji – ul. Odrzańska 7 , dz. 3090, obręb Police 15

- Stadium – projekt budowlany

- Inwestor i zleceniodawca – Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji:

- ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji

- wymiana wybranych okien i drzwi zewnętrznych na nowe

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY

  - Dane ogólne

Dane techniczne budynku

| - | Przeznaczenie | - budynek mieszkalny wielorodzinny |
| --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | - pełne |
| - | Liczba kondygnacji podziemnych | - 1 |
| - | Liczba kondygnacji nadziemnych | - 3 |
| - | Grupa wysokości budynku | - niski (N) |
| - | Powierzchnia zabudowy | - bez zmian |
| - | Kubatura budynku | - bez zmian |
| - | Wysokość budynku do kalenicy | - bez zmian |

Dane dotyczące ochrony

- działka nie jest wpisana do rejestru zabytków

Wpływ eksploatacji górniczej

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Nie przewiduje się, że sposób zagospodarowania terenu będzie wpływał negatywnie na stan środowiska, higienę oraz zdrowie użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia.

  - Zakres prac – ściany

###### COKÓŁ BUDYNKU

Cokół budynku jest obecnie pokryty warstwą tynku, w złym stanie technicznym – widoczne są spękania i odparzenia tynku. Tynk z cokołu należy skuć, cokół ocieplić warstwą styropianu grubości 12cm i obłożyć płytkami klinkieru w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

###### OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH

- W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku.

- w części podpiwniczonej budynku – przepona pozioma wykonana metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek piwnic

- przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku. W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

- od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację przeciwwilgociwą od najniższego poziomu przepony poziomej do wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej, wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :

- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie większej niż góra ławy fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem

- udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu

- osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej

- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku ubytków w ścianach fundamentowych, należy je uzupełnić cegłą na zaprawie gęstoplastycznej

- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, zatartej na ostro

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym niereagującym ze styropianem (trzykrotnie nanosić pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 12cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

###### NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA ELEWACJACH

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono uszkodzenia elementów konstrukcyjnych istniejących balkonów. Należy dokonać naprawy, zgodnie z ekspertyzą techniczną i projektem branży konstrukcyjnej

###### OCIEPLENIE ŚCIAN

Projekt zakłada ocieplenie elewacji budynku metodą mokrą lekką tj. warstwą styropianu samogasnącego. Ściany wykończyć tynkiem mineralnym na siatce i malować farbami silikonowymi. Kolorystykę budynku należy wykonać zgodnie z planszami projektowymi.

UWAGA: Elewację tynkowaną na wysokości parteru należy zabezpieczyć podwójną warstwą zbrojącą, w celu wzmocnienia ścian przyziemia na akty wandalizmu, uderzenia itp. Kolorystykę budynku należy wykonać zgodnie z planszami projektowymi

###### DETALE ARCHITEKTONICZNE

Detal opasek okiennych wykonać z pasków styropianu gr. 2cm i szerokości 15cm.

###### OtwORY NAWIEWNE I WYWIEWNE na elewacji

Wszystkie otwory wentylacyjne na elewacji należy pozostawić i wydłużyć o grubość projektowanego ocieplenia. Otwór zabezpieczyć od zewnątrz kratką z tworzywa z siatką przeciw owadom i ptakom.

  - Zakres prac – docieplenie posadzki strychu nieużytkowego nad lokalem mieszkalnym.

###### Posadzkę strychu nad istniejącym lokalem mieszkalnym należy ocieplić jak następuje:

- posadzkę oczyścić z zabrudzeń mechanicznie i za pomocą odkurzacza przemysłowego

- na posadzce ułożyć warstwę folii paroizolacyjnej (Sd≥140m)

- wykonać ruszt z legarów drewnianych 6x10cm w rozstawie co 62,5 cm (połowa szerokości standardowej płyty OSB)

- pomiędzy legarami ułożyć płyty wełny mineralnej twardej o grubości 10cm

- ułożyć warstwę folii wysokoparoprzepuszczalnej na całej powierzchni (przepuszczalność pary wodnej ≥1700 g/m2/24 h), współczynnik Sd 0,02 (do układania bezpośrednio na izolacji termicznej)

- ułożyć i zamocować za pomocą wkrętów do drewna na legarach warstwę płyt OSB gr.22mm o krawędziach frezowanych (pióro - wpust)

  - Materiały

###### IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

Poziome:

- posadzki strychów nad lokalami mieszkalnymi wełna mineralna gr.10cm, λmax=0,036 między rusztem drewnianym

##### Pionowe:

- ściany fundamentowe i piwniczne (cokół) – styropian ekstrudowany gr.12cm, max=0,035

- ściany zewnętrzne murowane – styropian gr.15cm, λmax=0,035 i wełna mineralna gr. 15 cm, λmax=0,036

- ościeża okienne - styropian gr.4cm, λmax=0,035

###### IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

##### Poziome

- ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie, równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu młotów udarowo-obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około 0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.

- izolacja paroszczelna pod docieplenie posadzki strychu – folia paroszczelna, Sd≥140m

- folia wysokoparoprzepuszczalna na całej powierzchni (przepuszczalność pary wodnej ≥1700 g/m2/24 h), współczynnik Sd 0,02 (do układania bezpośrednio na izolacji termicznej)

##### Pionowe

- ściany fundamentowe – izolacja powłokowa przeznaczona do wykonywania średniej hydroizolacji przeciwwilgociowej, bitumiczna, dwuskładnikowa grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym, przeznaczona do stosowania w styczności ze styropianem, pozostałość masy suchej ca 90%, nakładana w 2 warstwach

klej do płyt termoizolacyjnych – nakładany punktowo, masa asfaltowo-kauczukowa, klej do stosowania w styczności ze styropianem typu XPS, EPS

###### DRZWI I OKNA

##### Okna

- Ze względu na zły stan techniczny przewidziano wymianę części istniejącej drewnianej stolarki okiennej na nowe okna na profilach z tworzywa w kolorze białym. Elementy stolarki przeznaczonej do wymiany wskazano na planszy projektowej.

- Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym, szklone zestawem min. dwuszybowym,  termoizolacyjnym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤1,1 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym – zgodnie z wytycznymi producenta.

- Ościeżnice okienne należy zabezpieczyć węgarkami z izolacji termicznej grubości min. 4cm

UWAGA:

Wszystkie parametry okien podano w zestawieniu okien do wymiany.

###### PARAPETY I PODOKIENNIKI

- parapety wewnętrzne – przy oknach przewidzianych do wymiany na nowe, należy zamontować nowe parapety w systemie zastosowanej ślusarki okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien

- podokienniki zewnętrzne – należy wymienić na nowe o szerokości dostosowanej do grubości warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z blachy powlekanej w kolorze białym. Podokienniki z blachy stalowej gr. 0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i czynnikom atmosferycznym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometrów.

###### TYNKI

- ściany, tynki zewnętrzne – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna

###### OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

- cokół – płytki klinkierowe elewacyjne 6,5/25cm, w kolorze wg rysunku elewacji i kolorystyki – projekt.

###### POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym)

- elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom, rozwojowi owadów i ogniochronnym

- Farba elewacyjna – silikonowa

  - Roboty towarzyszące

- Daszek nad wejściem do budynku

Przewiduje się montaż typowego daszka oraz osłon bocznych z poliwęglanu na profilach metalowych przy wejściu do budynku, na klatkę schodową.

- Podest przed wejściem

Ze względu na projektowane izolacje ścian podziemnych i cokołowych istniejący podest należy rozebrać i odtworzyć zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Podest wykonać jako wylewany w szalunku, zbrojony siatką metalową z prętów 6 o oczku 150/150mm. Posadzkę wykończyć płytkami chodnikowymi betonowymi gr. 5cm antypoślizgowymi (z nawierzchnią z kruszywa mineralnego), w kolorze kontrastującym  do koloru chodnika.

- Opaska wokół budynku

Wokół budynku po wykonaniu prac przy ścianach fundamentowych należy wykonać opaskę  szerokości 50cm z płyt chodnikowych 50x50cm na zagęszczonej podsypce piaskowej, obrzeża betonowe 6/20cm. Spadek opaski wyprofilować w kierunku od ścian budynku.

Warstwy opaski wokół budynku:

- Płytka chodnikowa o grubości 7 cm,				7   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa					5   cm

- Piasek drobny								10 cm

RAZEM:	22 cm

- Wycieraczki stalowe do butów

Przy wejściu do budynku należy zamontować typową stalową wycieraczkę do butów z odprowadzeniem wody (rurką pvc 50mm zabetonowaną w podeście betonowym) do podsypki piaskowej.

- Balustrady przy balkonach

Istniejące balustrady drewniane do rozbiórki. Nowe balustrady wykonać z elementów stalowych. Wszystkie elementy balustrad należy ocynkować i malować proszkowo na kolor zgodny z projektem kolorystyki. Rozwiązania balustrad pokazano na rysunku – szczegół balustrady.

- Odprowadzenie wód opadowych, rury spustowe i stojaki.

Istniejące rury spustowe i stojaki rur spustowych do demontażu i po wykonaniu warstw izolacji do ponownego montażu, Po odkopaniu ścian piwnic należy oczyścić studzienki kanalizacji deszczowej, sprawdzić szczelność połączeń z instalacją kanalizacji deszczowej i ewentualne nieszczelności zlikwidować.

- Haki przyłącza napowietrznego

W związku z remontem i ociepleniem elewacji budynku należy zlikwidować znajdujące się na elewacji szczytowej haki nieczynnego napowietrznego przyłącza elektrycznego

- Obudowa przewodów instalacji kablowej na elewacji

Wykonać nową instalację kablową antenową z każdego mieszkania i wyprowadzić na dach. Instalację obudować izolacją termiczną, przewody prowadząc w rurach karbowanych z tworzywa tzw. peszlach. Istniejące przewody na elewacji, nie spełniające już swojej funkcji, należy zdemontować. Wszystkie anteny znajdujące się na elewacjach należy przenieść na stojak antenowy znajdujący się na dachu budynku.

- Lampa nad wejściem

Należy zamontować nową lampę nad wejściem do budynku oraz podświetlany numer policyjny budynku, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych.

- Rolety okienne istniejące

Istniejące rolety okienne zewnętrzne należy zdemontować, a po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zamontować ponownie.

- Tabliczka z numerem budynku

Na elewacji frontowej należy zamontować tabliczkę z numerem policyjnym budynku.

- Napisy adresowe

Na elewacji szczytowej od strony ulicy i elewacji wejściowej należy wykonać napis adresowy. Kolor napisu czarny - RAL 9004, wysokość napisu 30 cm, krój czcionki elephant kursywa.

- Uchwyt do flag

Na elewacji frontowej należy zamontować typowy uchwyt do 3 flag.

- Ogrodzenia istniejące

Istniejące ogrodzenia przedogródków należy przebudować tak aby nie kolidowały z projektowanymi warstwami ocieplenia budynku.

- Budki lęgowe dla ptaków

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono siedlisk ptaków. Jednak w okresie zimowym przed okresem lęgowym (od września do marca), bezpośrednio przed przystąpieniem do planowanych prac budowlanych należy sprawdzić budynek pod względem obecności siedlisk ptaków w budynku, w szczelinach na elewacji itp. Wypełnić otwory np. przy użyciu piany montażowej uniemożliwiając tym samym zajęcie potencjalnych siedlisk przez ptaki. Nie można dopuścić do sytuacji, w której po wypełnieniu szczelin gniazdowych dalsze prace remontowe odkładane są w czasie. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy zamontować pod okapem budynku 3 budki lęgowe dla ptaków jako rekompensatę potencjalnie utraconych siedlisk.

  - Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.

Zniszczone podczas demontażu okien ościeża okienne należy wyszpachlować gładzią gipsową i malować na kolor uzgodniony z użytkownikiem.

  - Wyposażenie budowlano-instalacyjne

Budynek zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w istniejących instalacjach. Wymianę bądź malowanie skrzynek gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci.

- Projekt przewiduje wymianę skrzynki gazowej na nową.

- W związku z remontem i ociepleniem elewacji budynku istniejące instalacje alarmowe, telefoniczne itp. należy przełożyć

  - Ochrona przeciwpożarowa

- przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny

- wysokość – do budynków niski ( N ),

- kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV

- klasa odporności pożarowej budynku – D

- Poszczególnych elementy konstrukcji budynku posiadają wymagane klasy odporności ogniowej.

- Dojazd pożarowy zapewniony od strony ulicy.

  - Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej/ budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

  - Charakterystyka ekologiczna

- Zapotrzebowanie na wodę

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

- ilość ścieków bytowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery -  nie emituje pyłów ani substancji szkodliwych dla zdrowia.

- odpady stałe

Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady umieszczonych w istniejącej na terenie działki osłonie śmietnikowej .

- Emisja hałasów oraz wibracji

Budynek wraz z jego wyposażeniem i i przeznaczeniem funkcjonalnym nie powoduje emisji hałasów ani wibracji.

- wpływ na ekosystem, wytyczne do przeprowadzenia prac

Obiekt ze względu na swoją funkcję – budynek mieszkalny wielorodzinny - nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu.

UWAGA: prace termo-modernizacyjne należy rozpoczynać przed lub po zakończeniu okresu lęgowego ptaków (od września do marca) i po wykonaniu zabezpieczeń uniemożliwiających ptakom zajęcie miejsc lęgowych.

  - Obrona cywilna

Nie dotyczy.

  - Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków/ objętych ochroną konserwatorską

Nie dotyczy.

  - Sposób i termin wykonania robót budowlanych

Prace budowlane – remontowe zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach budowlano-remontowych. Termin rozpoczęcia prac remontowych: czerwiec 2019

  - Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji  robót, inne uwagi

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |
| architektura sprawdziła: |  | mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2013 |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

| miejsce/data | Szczecin / 02.2014 |
| --- | --- |

Jednostka projektowa:

| temat /obiekt /część : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji |  |  |
| adres inwestycji : |  |  |
| ul. Odrzańska 7 , dz. 3090, obręb Police 15 |  |  |
| Inwestor i adres inwestora : |  |  |
| Wspólnota Mieszkaniowa nr 43 przy ul. Odrzańskiej 7 w Policach |  |  |
| opracował | imię i nazwisko / uprawnienia | podpis |
|  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |

  - Podstawa opracowania

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji

- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U. Nr 13, poz. 93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

  - Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy

- w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ZIEMNE:

- wykop przy ścianach fundamentowych

Roboty rozbiórkowe:

- demontaż balustrad balkonów/ loggii

Roboty budowlano-montażowe:

- wykonanie termomodernizacji ścian budynku,

- roboty remontowe na elewacjach i dachu

- obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być: wykonane według projektu)

- montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;

- montaż nowych balustrad balkonów/ loggii

- roboty wykończeniowe - tynkarskie

UWAGA: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

  - Wykaz projektowanych obiektów budowlanych

- nie projektuje się

  - Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje się

  - Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych

- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu

- roboty rozbiórkowe, roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim przedmiotem oraz praca na wysokości, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

- roboty instalatorskie - porażenie prądem

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Opracował:

mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005