SPIS  ZAWARTOŚCI

I.  CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	2

2. SZATA ROŚLINNA	2

3. PROJEKTOWANE NASADZENIA	2

4. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANYCH DRZEW	2

6. OCHRONA ROŚLIN NA OKRES ZIMOWY (ochrona przed zasolonym błotem pośniegowym)	3

7. OCHRONA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW	3

8. UWAGI	4

9. TRAWNIKI	4

10. PRACE PRZY NASADZENIACH ZIELENI	5

II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nasadzenia zieleni | Rys. nr: 1 |
| --- | --- |

# 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt nasadzeń zieleni wykonano w związku z budową węzła przesiadkowego na Placu Bolesława Chrobrego w Policach.

W niniejszym tomie projektu budowlano-wykonawczego przedstawiono nasadzenia zieleni w związku z budową węzła przesiadkowego na Placu Bolesława Chrobrego               w Policach.

# 2. SZATA ROŚLINNA

Istniejącą szatę roślinną charakteryzuje roślinność ruderalna oraz nasadzenia                 i kompozycje współczesne a także drzewa i krzewy starszych nasadzeń. Większym zielonym terenem jest środkowy plac przy Kaplicy. Dominują tutaj gatunki drzew iglastych.

# 3. PROJEKTOWANE NASADZENIA

W projekcie nasadzeń przewidziano posadzenie roślinności wysokiej. Wybrano gatunek:

- dobrze znoszący warunki miejskie, nasłonecznienie, istniejące warunki glebowe, zanieczyszczenia powietrza,

- dobrze komponujący się z istniejącą roślinnością i miejskim krajobrazem,

- o zmieniającej barwie liści (okres jesienny).

Zaprojektowano gatunek liściasty drzew.

Od strony północno- zachodniej, w pobliżu skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki       i Placu Bolesława Chrobrego, zaprojektowano nasadzenia z klon zwyczajny Acer platanoides ‘Globosum’.

Na pozostałych powierzchniach wolnych od utwardzeń zaprojektowano trawniki.

# 4. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANYCH DRZEW

Projektowane drzewa

| L.p.* | Rodzaj, gatunek, odmiana | Wymiary [m] | Ilość (szt.) | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klon zwyczajny Acer platanoides ‘Globosum’ | wys. 5 , szer. 6 | 4 | Korona kulista, regularna. Liście ciemnozielone, błyszczące, przebarwiające się jesienią na żółty. Odmiana odporna na warunki miejskie. |

*Liczba porządkowa (pierwsza kolumna) przyporządkowana numerowi porządkowemu danemu gatunkowi

Ilość projektowanych drzew:  4 szt.

# 6. OCHRONA ROŚLIN NA OKRES ZIMOWY (ochrona przed zasolonym błotem pośniegowym)

Na okres zimowy nowo posadzona roślinność będzie posiadała ochronę przed solą                  i niekorzystnymi warunkami drogowymi. Sugeruje się ochronę z konstrukcji słomiano- foliowych mat w postaci palisad od strony chodnika. Maty mogą być wykonane                           z geowłókniny lub polipropylenu. Proponuje się również zastosowanie mat cieniujących         z tkaniny polipropylenowej na korony nowo posadzonych drzew oraz zastosowanie płyt komórkowych polipropylenowych z otworami na pnie nowo posadzonych drzew. Prace należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

# 7. OCHRONA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW

W stosunku do wszystkich drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie projektowanego zakresu prac, należy przestrzegać zasad ochrony, zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych przepisów, nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni               w należytym stanie. Wszelkie prace muszą być prowadzone w sposób nieszkodzący drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemów korzeniowych, pni lub koron drzew należy natychmiast usuwać, powierzając te prace wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa, które będą się znajdowały w bliskim sąsiedztwie prowadzenia prac drogowych muszą być zabezpieczone na cały okres prowadzenia tych prac. Należy stosować ogrodzenie na linii koron drzew. Może być wykonane jako ekran z drewnianych desek i drucianej siatki. Zastosowanie drewnianych desek, mat lub tkanin jutowych jako ochronę pni, stosujemy wyłącznie tylko w przypadku braku miejsca na odpowiednie ogrodzenie. Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew zachowanych (odległość 1,5m lub mniejsza) należy wykonywać ręcznie.

Ochrona systemów korzeniowych drzew przy prowadzeniu otwartych wykopów:

- korzenie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- części podziemne drzew należy zabezpieczyć przed zmianami stosunków fizykochemicznych, składowaniem materiałów budowlanych, zagęszczaniem gruntu oraz niszczeniem korzeni,

- należy zachować minimalną odległość krawędzi ściany wykopu, która nie powinna być mniejsza niż 1 m, od granicy strefy zagrożenia drzewa,

- bezzwłocznie wykonać ekran zabezpieczający, w sytuacji kolizji wykopu z systemem korzeniowym.

Sposoby ochrony systemów korzeniowych drzew przy prowadzeniu otwartych wykopów:

- należy odpowiednio przyciąć i prawidłowo zabezpieczyć przeszkadzające lub uszkodzone korzenie,

- izolacja systemu korzeniowego drzew od wykopu musi być zakotwiczona w ścianie wykopu (warstwa torfu i tkanina jutowa lub słomiana mata),

- ekran zabezpieczający należy wykonać z tworzyw bezproblemowo poddających się rozkładowi w podłożu (drewniane deski i słupki).

# 8. UWAGI

Podczas całego cyklu budowy należy przestrzegać następujących zasad:

- niedopuszczalne jest bezpośrednie uszkadzanie drzew – bez względu na rodzaj                   i przyczynę,

- niedopuszczalne jest składowanie w pobliżu, a szczególnie na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów zmieniających chemizm gleby (np. cement) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadów, ścieków itp. środków niszczących lub pogarszających drzewom warunki życia,

- niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadów pobudowanych,

- niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz obrywających masy korzeniowe,

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniających stosunki wodne drzew i krzewów.

# 9. TRAWNIKI

Trawniki należy obsiać mieszanką traw w której skład wchodzą:

- wiechlina łąkowa Poa pratensis powinna stanowić 40%,

- kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra ssp. genina – 25%,

- życica trwała Lolium perenne – 20%,

- grzebienica pospolita Cynosurus cristatus – 10%,

- tymotka kolankowa Phleum nodosum – 5%  lub gotową  mieszanką traw.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm). Teren powinien być wyrównany. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion, trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie.

Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10cm. Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października). Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy. Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować       z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane                   w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Powierzchnia projektowanych trawników:  46 m2.

# 10. PRACE PRZY NASADZENIACH ZIELENI

Prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni należy przeprowadzić po zakończeniu części prac budowlanych i uprzątnięciu odpadów.

Program robót jest następujący:

- przygotowanie do prac ziemnych i zabezpieczenie terenu inwestycji,

- przeprowadzenie prac objętych gospodarką drzewostanem,

- prace ziemne,

- przeprowadzenie prac objętych projektem nasadzeń,

- przygotowanie terenu do odbioru.

Szczegóły wykonania:

- usunąć starą darń oraz śmieci,

- zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię,

- splantować powierzchnię terenu,

- przygotować podłoże glebowe do wykonania nawierzchni trawiastych i nasadzeń roślinnych,

- wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznaczyć je,

- wytyczyć miejsce posadzenia drzew,

- rozstawić w wyznaczonych miejscach drzewa,

- rośliny należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkością dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin,

- doły pod bryły korzeniowe należy zaprawiać ziemią urodzajną,

- posadzić drzewa,

- wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin,

- posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem,

- rury perforowane nawadniająco - napowietrzające zainstalować w dołach brył korzeniowych drzew,

- ziemię wokół posadzonych drzew i krzewów należy ukształtować w misy, zbierające wodę,

- mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew.

Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto mulczowanie terenu 0,5 m² pod 1 drzewo. Rośliny po posadzeniu należy obficie podlać.

W doły pod bryły korzeniowe zastosować substrat strukturalny dla nowo sadzonych drzew.

Podlewanie.

W dołach brył korzeniowych sadzonych drzew instalacja systemu nawadniania dokorzeniowego w postaci rur perforowanych nawadniająco - napowietrzających. System powinien być wyposażony w zamontowany na stałe wlew z łapaczem liści, umożliwiającym swobodny przepływ wody i dostęp powietrza.

Palikowanie.

Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym, solidnym, zaimpregnowanym trójnogiem. Palikowanie za pomocą trójnogów, zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o przekroju nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski, ma za zadanie oddzielać pień od pala                 i zapobiegać ocieraniu się.

Opracowała

mgr inż. arch. kraj. Małgorzata Sobolewska