| miejsce/data | Szczecin / 06.2018 |
| --- | --- |

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nazwa obiektu budowlanego :

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu budowlanego:

XIII

adres inwestycji :

ul. Dworcowa 3 , dz. 493, obręb Police 1

Inwestor i adres inwestora :

Wspólnota Mieszkaniowa nr 234 przy ul. Dworcowej 3 w Policach

branża :

# ARCHITEKTURA

stadium :

PROJEKT BUDOWLANY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo Budowlane  , projektanci i sprawdzający oświadczają , że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Miłosza STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |
| NADZORU |  | URZĘDU | INWESTORA | INWESTORA |  |  |

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA:

- STRONA TYTUŁOWA

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA

- INFORMACJIA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

- ZAŁĄCZNIKI:

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja budynku | 1:500 |
| I/1 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/2 | Dokumentacja fotograficzna | ----- |
| I/3 | Detale architektoniczne – inwentaryzacja | 1:25 |
| A/1 | Projekt elewacji i kolorystyki – projekt | 1:100 |
| A/2 | Zestawienie okien i drzwi | ----- |
| S/1.1 | Izolacje termiczne – układ płyt termoizolacyjnych | ----- |
| S/1.2 | Izolacje termiczne – ściany i dach | ----- |
| S/1.3 | Izolacje termiczne – otwory okienno-drzwiowe | ----- |
| S/1.4 | Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe – cokół, opaska i ściany podziemne | ----- |
| S/2 | Schody wejściowe i balustrady zabezpieczające | 1:50 |
| S/3 | Zadaszenie nad wejściem | ----- |
| S/4 | Detale architektoniczne do odtworzenia | 1:25 |

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Adres inwestycji – ul. Dworcowa 3 , dz. 493, obręb Police 1

- Stadium – projekt budowlany

- Inwestor i zleceniodawca – Wspólnota Mieszkaniowa nr 234 przy ul. Dworcowej 3 w Policach

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Wspólnota Mieszkaniowa nr 234 przy ul. Dworcowej 3 w Policach

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji:

- ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji

- wymiana wybranych drzwi zewnętrznych na nowe

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – OPIS TECHNICZNY

  - Dane ogólne

Dane techniczne budynku

| - | Przeznaczenie | - budynek mieszkalny wielorodzinny |
| --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | - pełne |
| - | Liczba kondygnacji podziemnych | - 0 |
| - | Liczba kondygnacji nadziemnych | - 2 |
| - | Grupa wysokości budynku | - niski (N) |
| - | Powierzchnia zabudowy | - bez zmian |
| - | Kubatura budynku | - bez zmian |
| - | Wysokość budynku do kalenicy | - bez zmian |

Dane dotyczące ochrony

- działka nie jest wpisana do rejestru zabytków

Wpływ eksploatacji górniczej

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Nie przewiduje się, że sposób zagospodarowania terenu będzie wpływał negatywnie na stan środowiska, higienę oraz zdrowie użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia.

  - Zakres prac – ściany

###### COKÓŁ BUDYNKU

Cokół budynku jest obecnie pokryty warstwą tynku, w złym stanie technicznym – widoczne są spękania i odparzenia tynku. Tynk z cokołu należy skuć, cokół ocieplić warstwą styropianu grubości 12cm. Cokoły na wszystkich ścianach należy obłożyć płytkami klinkieru w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

###### OCIEPLENIE I OSUSZENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I PIWNICZNYCH

- W związku z planowanym ociepleniem cokołu budynku, należy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku.

- przepona pozioma wykonana metodą iniekcji krystalicznej na poziomie posadzek przyziemia

- przepony poziome wykonać jako ciągłe, po pełnym obwodzie budynku. W przypadku wykonania przepon na różnych wysokościach, należy łączyć je pionowym pasem iniekcji krystalicznej o szerokości min. 30cm

- od strony zewnętrznej wykonać pionową powłokową izolację przeciwwilgociwą od najniższego poziomu przepony poziomej do wysokości 30cm npt. wokół budynku

- Do głębokości 1 m p.p.t., ale nie niżej niż góra ławy fundamentowej, wykonać należy izolację termiczną ścian fundamentowych budynku.

UWAGA: w/wym. roboty  należy wykonać jak następuje :

- wykonać odkrywkę ścian fundamentowych, wykop wykonywać należy partiami o długości maksymalnie połowy długości ściany i głębokości nie większej niż góra ławy fundamentowej budynku

- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem

- udrożnić wszystkie otwory wentylacyjne cokołu

- osuszyć mur i wykonać przeponę poziomą metodą iniekcji krystalicznej

- usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze, uzupełnić ubytki zaprawy i wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu polepszającym jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, w przypadku ubytków w ścianach fundamentowych, należy je uzupełnić cegłą na zaprawie gęstoplastycznej

- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu polepszającego jej właściwości wytrzymałościowe i ciągliwości, zatartej na ostro

- wykonać warstwę preparatem uszczelniającym niereagującym ze styropianem (trzykrotnie nanosić pędzlem)

- do głębokości 1m p.p.t. ocieplić ścianę fundamentową warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 12cm (nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia)

###### NAPRAWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA ELEWACJACH

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono zarysowania oraz spękane i wypłukane cegły na narożniku na styku ściany szczytowej i ściany od podwórza. Ubytki spowodowane były zalewaniem ściany przez nieszczelną rurę spustową. Cegły spękane i wypłukane należy usunąć i zastąpić nowymi. Do przemurowań używać zaprawy murarskiej gęstoplastycznej. Należy dokonać naprawy, zgodnie z ekspertyzą techniczną i projektem branży konstrukcyjnej

###### OCIEPLENIE ŚCIAN

Projekt zakłada ocieplenie elewacji budynku metodą mokrą lekką tj. warstwą styropianu samogasnącego (ściana frontowa , tylna i szczytowa północna) i wełny mineralnej (ściana szczytowa od strony budynku przylegającego). Ściany wykończyć tynkiem mineralnym na siatce i malować farbami silikonowymi. Kolorystykę budynku należy wykonać zgodnie z planszami projektowymi.

UWAGA: Elewację tynkowaną na wysokości parteru należy zabezpieczyć podwójną warstwą zbrojącą, w celu wzmocnienia ścian przyziemia na akty wandalizmu, uderzenia itp. Kolorystykę budynku należy wykonać zgodnie z planszami projektowymi

###### DETALE ARCHITEKTONICZNE

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych istniejące detale (gzymsy, opaski okienne, konsole itp) należy usunąć (ściąć za pomocą szlifierki kątowej). Po wykonaniu izolacji termicznej detale architektoniczne należy odtworzyć przy użyciu sztukaterii styropianowej wykonanej na wzór detalu istniejącego. Profil detalu na elewacji frontowej (od ulicy Dworcowej) odtworzyć zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Na elewacji tylnej (wejściowej) detal wykonać ze styropianu gr. 2cm, zgodnie z projektem kolorystyki. Detal opasek okiennych wykonać z pasków styropianu gr. 2cm i szerokości 15cm.

  - Materiały

###### IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

##### Pionowe:

- ściany fundamentowe i cokół – styropian ekstrudowany gr.12cm, max=0,035

- ściany zewnętrzne murowane – styropian gr.15cm, λmax=0,035 i wełna mineralna gr. 15 cm, λmax=0,036

- ościeża okienne - styropian gr.4cm, λmax=0,035

###### IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

##### Poziome

- ściany fundamentowe – metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migracji czynnika krystalizującego w wilgotnym środowisku. Na płaszczyźnie izolowanej ściany wykonać otwory iniekcyjne w jednej linii na poziomie, równolegle do poziomu posadzki, w rozstawie co 10cm. Otwory o średnicy 20mm wykonać przy użyciu młotów udarowo-obrotowych. Otwory wykonać pod kątem 15 – 30o. Przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego otwory wypłukać strumieniem około 0,5l wody. Po 30 minutach od nawilżenia, w otwory wprowadza się świeżo przygotowany środek iniekcyjny z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody. Mieszanina powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą i wylewającą się z naczynia. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie czynnika równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Otwory po iniekcji zaślepić przy wylocie otworu środkiem iniekcyjnym o gęstszej konsystencji.

##### Pionowe

- ściany fundamentowe – izolacja powłokowa przeznaczona do wykonywania średniej hydroizolacji przeciwwilgociowej, bitumiczna, dwuskładnikowa grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym, przeznaczona do stosowania w styczności ze styropianem, pozostałość masy suchej ca 90%, nakładana w 2 warstwach

- klej do płyt termoizolacyjnych – nakładany punktowo, masa asfaltowo-kauczukowa, klej do stosowania w styczności ze styropianem typu XPS, EPS

###### DRZWI

- drzwi wejściowe – istniejące drzwi wejściowe do wymiany. Nowe drzwi wejściowe – drzwi przeszklone na profilach stalowych. Drzwi szklone zestawem min. dwuszybowym, termoizolacyjnym, szklenie szkłem przeźroczystym, zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi U≤1,5 W/(m2K).

###### PARAPETY I PODOKIENNIKI

- podokienniki zewnętrzne – należy wymienić na nowe o szerokości dostosowanej do grubości warstw projektowanego ocieplenia - wykonać z blachy powlekanej w kolorze białym. Podokienniki z blachy stalowej gr. 0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i czynnikom atmosferycznym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometrów.

###### TYNKI

- ściany, tynki zewnętrzne – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna

###### OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

- cokół – płytki klinkierowe elewacyjne 6,5/25cm, w kolorze wg rysunku elewacji i kolorystyki – projekt.

###### POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym)

- elementy drewniane – impregnat do drewna o działaniu przeciw grzybom, rozwojowi owadów i ogniochronnym

- Farba elewacyjna – silikonowa

  - Roboty towarzyszące

- Daszki nad wejściami do budynku

Istniejące zadaszenie na elewacji tylnej należy pozostawić. Przewiduje się montaż 1 typowego daszka oraz osłon bocznych z poliwęglanu na profilach metalowych przy drugim wejściu do budynku (do mieszkania na piętrze).

- Schody przed wejściem na ścianie frontowej i na elewacji tylnej

Istniejące schody na elewacji frontowej do rozbiórki. Ze względu na projektowane izolacje ścian podziemnych i cokołowych istniejące schody na elewacji tylnej należy rozebrać i odtworzyć zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Schody wykonać jako wylewane w szalunku, zbrojone siatką metalową z prętów 6 o oczku 150/150mm. Posadzkę schodów wykończyć płytkami chodnikowymi betonowymi gr. 5cm antypoślizgowymi (z nawierzchnią z kruszywa mineralnego), w kolorze kontrastującym  do koloru chodnika.

- Opaska wokół budynku

Wokół budynku po wykonaniu prac przy ścianach fundamentowych należy wykonać opaskę  szerokości 50cm z płyt chodnikowych 50x50cm na zagęszczonej podsypce piaskowej, obrzeża betonowe 6/20cm. Spadek opaski wyprofilować w kierunku od ścian budynku.

Warstwy opaski wokół budynku:

- Płytka chodnikowa o grubości 7 cm,				7   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa					5   cm

- Piasek drobny								10 cm

RAZEM:	22 cm

- Wycieraczki stalowe do butów

Przy wejściu do budynku należy zamontować typową stalową wycieraczkę do butów z odprowadzeniem wody (rurką pvc 50mm zabetonowaną w podeście betonowym) do podsypki piaskowej.

- Odprowadzenie wód opadowych, rury spustowe i stojaki.

Istniejące rury spustowe i stojaki rur spustowych do demontażu i po wykonaniu warstw izolacji do ponownego montażu. Po odkopaniu ścian piwnic należy oczyścić stojaki rur spustowych, studzienki kanalizacji deszczowej i odcinki instalacji, sprawdzić szczelność połączeń z instalacją kanalizacji deszczowej i ewentualne nieszczelności zlikwidować.

- Obudowa przewodów instalacji kablowej na elewacji, stojak antenowy.

Wykonać nową instalację kablową antenową z każdego mieszkania i wyprowadzić na dach. Instalację obudować izolacją termiczną, przewody prowadząc w rurach karbowanych z tworzywa tzw. peszlach. Istniejące przewody na elewacji, nie spełniające już swojej funkcji, należy zdemontować. Wszystkie anteny znajdujące się na elewacjach należy przenieść na stojak antenowy który należy zamontować na dachu budynku.

- Lampa nad wejściem

Należy zamontować nową lampę nad wejściem do budynku oraz podświetlany numer policyjny budynku, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych.

- Tabliczka z numerem budynku

Na elewacji frontowej należy zamontować tabliczkę z numerem policyjnym budynku.

- Napisy adresowe

Na elewacji od strony ulicy i elewacji szczytowej północnej należy wykonać napis adresowy. Kolor napisu czarny - RAL 9004, wysokość napisu 30 cm, krój czcionki elephant kursywa.

- Uchwyt do flag

Na elewacji frontowej należy zamontować typowy uchwyt do 3 flag.

- Budki lęgowe dla ptaków

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono siedlisk ptaków. Jednak w okresie zimowym przed okresem lęgowym (od września do marca), bezpośrednio przed przystąpieniem do planowanych prac budowlanych należy sprawdzić budynek pod względem obecności siedlisk ptaków w budynku, w szczelinach na elewacji itp. Wypełnić otwory np. przy użyciu piany montażowej uniemożliwiając tym samym zajęcie potencjalnych siedlisk przez ptaki. Nie można dopuścić do sytuacji, w której po wypełnieniu szczelin gniazdowych dalsze prace remontowe odkładane są w czasie. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych należy zamontować pod okapem budynku 3 budki lęgowe dla ptaków jako rekompensatę potencjalnie utraconych siedlisk.

  - Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach wykonać z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem.

Zniszczone podczas demontażu okien ościeża okienne należy wyszpachlować gładzią gipsową i malować na kolor uzgodniony z użytkownikiem.

  - Wyposażenie budowlano-instalacyjne

Budynek zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w istniejących instalacjach. Wymianę bądź malowanie skrzynek gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić w porozumieniu z gestorami sieci.

- Projekt przewiduje wymianę skrzynki gazowej na nową.

- W związku z remontem i ociepleniem elewacji budynku istniejące instalacje alarmowe, telefoniczne itp. należy przełożyć

  - Ochrona przeciwpożarowa

- przeznaczenie – budynek mieszkalny wielorodzinny

- wysokość – do budynków niski ( N ),

- kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV

- klasa odporności pożarowej budynku – D

- Poszczególnych elementy konstrukcji budynku posiadają wymagane klasy odporności ogniowej.

- Dojazd pożarowy zapewniony od strony ulicy.

  - Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej/ budynku mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

  - Charakterystyka ekologiczna

- Zapotrzebowanie na wodę

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

- ilość ścieków bytowych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery -  nie emituje pyłów ani substancji szkodliwych dla zdrowia.

- odpady stałe

Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpady umieszczonych w istniejącej na terenie działki osłonie śmietnikowej .

- Emisja hałasów oraz wibracji

Budynek wraz z jego wyposażeniem i i przeznaczeniem funkcjonalnym nie powoduje emisji hałasów ani wibracji.

- wpływ na ekosystem, wytyczne do przeprowadzenia prac

Obiekt ze względu na swoją funkcję – budynek mieszkalny wielorodzinny - nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu.

UWAGA: prace termo-modernizacyjne należy rozpoczynać przed lub po zakończeniu okresu lęgowego ptaków (od września do marca) i po wykonaniu zabezpieczeń uniemożliwiających ptakom zajęcie miejsc lęgowych.

  - Obrona cywilna

Nie dotyczy.

  - Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków/ objętych ochroną konserwatorską

Nie dotyczy.

  - Sposób i termin wykonania robót budowlanych

Prace budowlane – remontowe zostaną wykonane przez przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach budowlano-remontowych. Termin rozpoczęcia prac remontowych: czerwiec 2019

  - Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji  robót, inne uwagi

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |
| architektura sprawdziła: |  | mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2013 |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

| miejsce/data | Szczecin / 02.2014 |
| --- | --- |

Jednostka projektowa:

| temat /obiekt /część : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji |  |  |
| adres inwestycji : |  |  |
| ul. Dworcowa 3 , dz. 493, obręb Police 1 |  |  |
| Inwestor i adres inwestora : |  |  |
| Wspólnota Mieszkaniowa nr 234 przy ul. Dworcowej 3 w Policach |  |  |
| opracował | imię i nazwisko / uprawnienia | podpis |
|  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |

  - Podstawa opracowania

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji

- Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U. Nr 13, poz. 93.

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

  - Zakres i kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy

- w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie węzła produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ZIEMNE:

- wykop przy ścianach fundamentowych

Roboty rozbiórkowe:

- demontaż balustrad balkonów/ loggii

Roboty budowlano-montażowe:

- wykonanie termomodernizacji ścian budynku, roboty remontowe na elewacjach

- obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być: wykonane według projektu)

- montaż ślusarki i stolarki drzwiowej i okiennej;

- montaż nowych balustrad balkonów/ loggii

- roboty wykończeniowe - tynkarskie

UWAGA: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

  - Wykaz projektowanych obiektów budowlanych

- nie projektuje się

  - Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie projektuje się

  - Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych

- roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu

- roboty rozbiórkowe, roboty budowlane-montażowe – uderzenie ciężkim przedmiotem oraz praca na wysokości, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych

- roboty instalatorskie - porażenie prądem

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Opracował:

mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005