UCHWAŁA  Nr LIX/442/10

## Rady Miejskiej w Policach

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego      pn.: Trzebież - Marina

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/167/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Trzebież – Marina”, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/212/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 grudnia 2004 roku, zmienionej uchwałą Nr XLIV/340/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2006 roku, zmienionej uchwałą Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 grudnia 2006 roku, zmienionej uchwałą Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności ze Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/297/98 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 1998 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XI/88/03 z dnia 8 lipca 2003 roku, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Trzebież- Marina”.

2. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego zaznaczono na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiącym załączniki nr 1, 2, 3, 4.

3. Integralną część uchwały stanowią następujące załączniki:

- rysunek zmiany planu stanowiący załączniki nr: 1, 2, 3, 4;

- wyrys ze studium stanowiący załącznik nr 5;

- wykaz uwag do zmiany planu wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia, stanowiący załącznik nr 6;

- rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 7.

4. Przedmiotem zmiany planu jest całościowe opracowanie zagospodarowania terenu z uwzględnieniem funkcji: zabudowy usług turystyki, zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, usług sportu, zabudowy produkcyjno-usługowej, infrastruktury technicznej i komunikacji, terenów rolnych i leśnych.

5. Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni 81,40 ha, położony w obrębie geodezyjnym Trzebież w gminie Police oraz obszar o powierzchni 0,60 ha położony w obrębie Dębostrów w gminie Police co łącznie stanowi obszar 82 ha.

§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć inne obowiązujące przepisy prawa poza niniejszą uchwałą;

- obszarze zmiany planu – należy przez to rozumieć obszar objęty zmianą planu miejscowego, zawartą w granicach przedstawionych na rysunku zmiany planu;

- terenie elementarnym – należy przez to rozumieć fragment obszaru zmiany planu o określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;

- przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć docelowe zagospodarowanie terenu w tym rodzaj zabudowy określone dla poszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem cyfrowym i literowym; teren może posiadać wyłącznie podstawowe przeznaczenie terenu lub przeznaczenie terenu może składać się z przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego bilansującego się w granicach proporcji określonych zmianą planu;

- podstawowym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć, że określone przeznaczenie terenu obejmuje minimum 60% powierzchni terenu, a w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę minimum 60% powierzchni działki budowlanej;

- uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć, że określone przeznaczenie terenu obejmuje maksimum 40% powierzchni terenu, a w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę maksimum 40% powierzchni działki budowlanej;

- maksymalnym wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich obiektów zlokalizowanych na danym terenie, do powierzchni terenu;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której należy lokalizować ścianę frontową budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

- otwarciu widokowym – należy przez to rozumieć takie komponowanie przestrzeni, a w szczególności rozplanowanie zabudowy i zieleni, które tworzą pole widokowe (widok) na przestrzenie otwarte, cenne krajobrazowo;

- osi widokowej – należy przez to rozumieć takie komponowanie przestrzeni, w szczególności rozplanowanie zabudowy, ciągów komunikacyjnych i zieleni, które wiążą widokowo i funkcjonalnie co najmniej dwa istotne elementy funkcjonalne przestrzeni, pola widokowe na zakończeniu osi mogą być zamknięte poprzez obiekt budowlany jako akcent przestrzenny lub pozostać otwarte jako otwarcia widokowe;

- dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć budynek lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatora w obszarze widoczności ze względu na wyróżniającą się formę architektoniczną lub jego wysokość;

- usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

- usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie powodują ponadnormatywnej uciążliwości w emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może lub jest wymagany zgodnie z przepisami odrębnymi;

- budynku w  gminnej ewidencji zabytków – należy przez to rozumieć budynek o cechach historycznych i zabytkowych, nie wpisany do rejestru zabytków a widniejący na liście obiektów o cechach historycznych i zabytkowych prowadzonej przez właściwy miejscowo urząd gminy;

- zabudowie rekreacyjnej – należy przez to rozumieć zabudowę z maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi, zamieszkiwaną czasowo służącą rekreacji indywidualnej, nie będącą usługami hotelarskimi;

- reklamie – należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosącą wizualny przekaz informacyjno-reklamowy, a nie będącą szyldem;

- szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, lub grafikę określającą nazwę i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, lub jeden z tych elementów.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany planu:

- ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym zmianą planu, a ustalenia szczegółowe obowiązują dla poszczególnych terenów elementarnych i mają jednolity układ formalny. Ustalenia zawarto w dwunastu grupach i oznaczono numerami od 1 do 12:

- przeznaczenie terenu,

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych,

- zasady i warunki podziału nieruchomości,

- zasady obsługi w zakresie komunikacji,

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

- tymczasowe zagospodarowanie urządzanie i użytkowanie terenu,

- stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;

- każdy „Teren elementarny” oznaczono na rysunku zmiany planu oraz w tekście niniejszej uchwały identyfikatorem cyfrowo-literowym, tzw. „Symbolem terenu”. Cyfra oznacza numer kolejnego „Terenu elementarnego”, a następujący po nim symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu. W przypadku oznaczenia terenów dróg przed kolejnym numerem terenu drogi postawiono symbol literowy oznaczający klasę drogi.

- dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia zawarte w tzw. „Karcie terenu”.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu stanowiącym załączniki z numerami 1,2,3,4 do niniejszej uchwały są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

- granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego;

- granica pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych;

- granica strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo  powodzi;

- obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków;

- strefa „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;

- stanowisko gatunku rośliny chronionej do przeniesienia,

- stanowisko gatunku rośliny chronionej do zachowania,

- stanowisko gatunku zwierzęcia chronionego do zachowania,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- symbole terenów;

- obowiązujące linie zabudowy;

- nieprzekraczalne linie zabudowy;

- istniejące drzewa do zachowania;

- projektowane szpalery drzew;

- otwarcia widokowe;

- osie widokowe;

- przebieg ścieżek rowerowych.

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów o różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem zmiany planu:

- przepompownia oznaczona symbolem – 1-IT;

- tereny budowli i obsługi przystani jachtowej oznaczone symbolami – 2-KM, 3-KM;

- tereny parkingów samochodowych oznaczone symbolami – 4-KP, 5-KP, 6-KP;

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami – 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN, 11-MN, 12-MN, 13-MN, 14-MN;

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczone symbolami- 15-MN,U, 16-MN,U, 17-MN,U, 18-MN,U, 19-MN,U, 20-MN,U, 21-MN,U, 22-MN,U, 23-MN,U, 24-MN,U, 25-MN,U,          26-MN,U, 27-MN,U, 28-MN,U, 29-MN,U, 30-MN,U, 31-MN,U, 32-MN,U;

- tereny zabudowy rekreacyjnej oznaczone symbolami – 33-MR, 34-MR, 35-MR, 36-MR, 37-MR;

- tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej oznaczone symbolami – 38-MW;

- tereny przemysłu i wytwórczości oznaczone symbolami – 39-P, 40-P;

- teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczony symbolem – 41-RM;

- tereny łąk, pastwisk i nieużytków oznaczone symbolami – 42-RZ, 43-RZ, 44-RZ, 45-RZ, 46-RZ,       47-RZ, 48-RZ, 49-RZ, 50-RZ, 51-RZ, 52-RZ, 53-RZ, 54-RZ, 55-RZ, 56-RZ, 57-RZ;

- teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem – 58- U,MN;

- teren usług sportu oznaczony symbolem – 59-US;

- tereny zabudowy usług turystyki oznaczone symbolami – 60-UT, 61-UT, 62-UT, 63-UT, 64-UT;

- tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami – 65-WS, 66-WS, 67-WS, 68-WS, 69-WS,     70-WS, 71-WS, 72-WS, 73-WS, 74-WS, 75-WS, 76-WS, 77-WS, 78-WS, 79-WS;

- tereny lasów oznaczone symbolami – 80-ZL, 81-ZL, 82-ZL;

- tereny zieleni parkowej oznaczone symbolami – 83-ZP, 84-ZP, 85-ZP;

- teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem – KDZ-01;

- tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami – KDL-02, KDL-03-KDL-04, KDL-05;

- tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami – KDD-06, KDD-07, KDD-08,   KDD-09, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13, KDD-14;

- tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolami – KPJ-15, KPJ-16, KPJ-17, KPJ-18, KPJ-19, KPJ-20, KPJ-21, KPJ-23;

- tereny ciągów pieszych oznaczone symbolami – CP-24, CP-25, CP-26, CP-27, CP-28, CP-29,      CP-30.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się kształtowanie otwarć widokowych w kierunku Zalewu Szczecińskiego wskazanych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 poprzez:

- zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej w sposób ograniczający widoki w kierunku otwarcia widokowego,

- zakaz lokalizowania napowietrznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej mogących mieć negatywny wpływ na odbiór wizualny krajobrazu, w szczególności napowietrznych sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych i kominów kotłowni,

- zakaz realizacji ogrodzeń w sposób ograniczający lub mogący mieć negatywny wpływ na odbiór wizualny krajobrazu,

- zakaz realizacji szpalerów drzew i grup drzew w sposób ograniczający widoki w kierunku otwarcia widokowego,

- realizację urządzonych platform lub punktów widokowych;

- ustala się kształtowanie osi widokowej wskazanej na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1 poprzez:

- wytworzenie pierzei zabudowy wzdłuż ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś widokową,

- nakaz lokalizowania wzdłuż ciągu widokowego zabudowy odznaczającej się wysoką jakością architektury i użytych materiałów budowlanych,

- zakaz lokalizowania wzdłuż ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś widokową napowietrznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej mogących mieć negatywny wpływ na odbiór wizualny krajobrazu, w szczególności napowietrznych sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych i kominów kotłowni,

- nakaz realizacji ogrodzeń wzdłuż ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś widokową, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- nakaz realizacji zieleni komponowanej z drzew, krzewów, roślin ozdobnych wzdłuż ciągu komunikacyjnego, dla którego wyznaczono oś widokową w sposób podkreślający oś widokową z otwarciem na Zalew Szczeciński ;

- dopuszcza się realizację reklam:

  - w formie tablic reklamowych o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym do 3m2, reklam świetlnych (neonów), słupów ogłoszeniowych w formie walca;

  - tablice reklamowe mogą być lokalizowane wyłącznie na elewacjach zewnętrznych budynków,

  - reklamy świetlne (neony) mogą być lokalizowane wyłącznie na elewacjach zewnętrznych budynków lub na konstrukcjach wolnostojących o całkowitej wysokości nieprzekraczającej 8m,

  - w szczególności zabrania się:

  - lokalizowania tablic reklamowych na ogrodzeniach (pełnych i ażurowych), balustradach zewnętrznych schodów i balkonów, tarasów, loggi, attykach budynków, murach oporowych, oraz na wszystkich elewacjach zewnętrznych budynków będących w miejskiej ewidencji zabytków,

  - lokalizowania wszelkich reklam, innych niż słupy ogłoszeniowe, w liniach rozgraniczających dróg publicznych; słupy ogłoszeniowe w liniach rozgraniczających drogi mogą być lokalizowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi i na warunkach wskazanych przez zarządcę drogi,

  - lokalizacji wszelkich reklam na terenach elementarnych oznaczonych symbolami: RZ, WS, ZL, ZP,

  - realizowania wszelkich reklam semaforowych (w tym reklam świetlnych) i bannerowych;

- w zakresie realizacji szyldów ustala się:

- dopuszcza się lokalizowanie szyldów wyłącznie związanych z usługą jaka jest prowadzona w budynku, na którym umieszczany jest szyld lub szyldów głoszących nazwy usług lub lokali usługowych,

- dopuszcza się umieszczanie szyldów, w tym szyldów świetlnych (neonów) wyłącznie na elewacjach zewnętrznych budynków;

- w zakresie realizacji ogrodzeń obowiązują zakazy i nakazy zawarte w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych;

- dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo- handlowych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym:

- maksymalna wysokość pojedynczego, tymczasowego obiektu usługowo-handlowego nie może przekraczać 4m wysokości,

- maksymalna powierzchnia pojedynczego, tymczasowego obiektu usługowo-handlowego nie może przekraczać 50m2.

§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- w zakresie ochrony środowiska ustala się:

- przekraczające dopuszczalne wielkości oddziaływanie na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, winno zamykać się w granicach działki budowlanej lub zespołu działek, na których jest wytwarzane,

- na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem:

- dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń oraz parkingów,

- obiektów, w tym sieci, infrastruktury technicznej,

- inwestycji na terenach oznaczonych symbolami P, KM,

- stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego, lub rolniczego lub środków transportu,

- ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

    - nakaz odprowadzania, w tym podczyszczania ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

    - zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym,

- ustala się obowiązek ochrony przed hałasem dla istniejącej zabudowy i zapewnienia właściwego standardu akustycznego dla nowoprojektowanej zabudowy poprzez określenie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.:

- dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem terenu MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- ustala się, że dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem terenu MW dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

- ustala się, że dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem terenu RM dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej,

- dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami terenu MN,U, U,MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

- dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami KM, UT, US, MR dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,

- ustala się ograniczenie uciążliwości hałasowej do granic działki własnej;

- ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym  poprzez utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjno-wypoczynkowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2)    w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego:

- cały obszar objęty zmianą planu miejscowego, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: 58-U,MN, KDD-14 znajduje się w granicach obszaru Natura2000 PLB 320009 Zalew Szczeciński, ustala się że wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

- wskazuje się zgodnie z rysunkiem planu:

- stanowisko rośliny chronionej do przeniesienia,

- stanowisko rośliny chronionej do zachowania,

- stanowisko zwierzęcia chronionego do zachowania,

- ustala się, że wszelkie użytkowanie, urządzanie i zagospodarowanie terenu w miejscu stanowiska gatunków chronionych musi być zgodne z przepisami odrębnymi oraz przepisami szczegółowymi niniejszego planu,

- ustala się ochronę i zachowanie istniejących drzew (do zachowania) o wysokich walorach krajobrazowych, wskazanych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1, a w przypadku ich biologicznej śmierci wymianę na nowy egzemplarz tego samego gatunku,

- ustala się wprowadzenie szpalerów drzew, w szczególności w miejscach wskazanych na rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1,

- ustala się wprowadzanie w miarę możliwości szpalerów drzew i krzewów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w szczególności wzdłuż dróg publicznych klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej,

- szpalery drzew wzdłuż poszczególnych ciągów komunikacyjnych należy realizować jako jednogatunkowe z gatunków liściastych odpornych na zasolenie gleby,

- na terenach przeznaczonych na zieleń parkową, gdzie występują naturalne podmokłości dopuszcza się tworzenie zbiorników wodnych obsadzonych roślinnością szuwarowo-wodną,

- ustala się zagospodarowanie terenów zieleni parkowej roślinnością o rozbudowanej strukturze pionowej przy przeważającym udziale gatunków rodzimych właściwych dla siedliska przyrodniczego i krajobrazu z maksymalnym zachowaniem istniejącej struktury roślinnej,

- ustala się dążenie do zachowania  i zwiększenia bioróżnorodności poprzez;

- stopniowe wprowadzanie na terenach lasów gatunków drzew zgodnych z siedliskim,

- zachowanie na terenach oznaczonych symbolem RZ zbiorowisk łąk wilgotnych oraz towarzyszących im zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,

- zachowanie istniejących obszarów bagiennych.

- w przypadku prowadzenia robót ziemnych powodujących naruszenie struktury gruntu, przed rozpoczęciem tych robót należy zdjąć warstwę próchniczną gruntu i zabezpieczyć przed zniszczeniem, a po zakończeniu robót ziemnych odtworzyć wierzchnią warstwę gruntu za pomocą zabezpieczonej ziemi lub wykorzystać warstwy próchnicze ziemi do pokrycia terenów biologicznie czynnych,

- w granicach obszaru objętego planem zabrania się trwałego składowania ziemi pochodzącej z urobku.

§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)   plan wskazuje obiekty będące w gminnej ewidencji zabytków znajdujące się

na ulicach: Osadników, Bocznej i Leśnej;

  - ochronie podlega forma architektoniczna obiektów będących w gminnej ewidencji zabytków, a w szczególności: gabaryty budynku, forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji oraz forma stolarki okiennej i drzwiowej stanowiące o jego wartości historycznej i kulturowej;

  - dla obiektów będących w  gminnej ewidencji zabytków ustala się:

- utrzymanie kompozycji architektonicznej obiektu stanowiącej o jego wartości historycznej i kulturowej,

- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej w przypadku: rozbiórki obiektu lub jego przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy oraz remontów mających istotny wpływ na wygląd zewnętrzny obiektu;

- ustala się strefę „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, zgodnie z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 2;

- w granicach strefy „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego ustala się, że wszelkie użytkowanie, urządzanie  i zagospodarowanie terenu musi być zgodne z przepisami odrębnymi i musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. Ustala się następujące zasady dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- w granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- ustala się:

  - tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KDZ; KDL; KDD; tereny ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KPJ, tereny ciągów pieszych oznaczone symbolem CP jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu publicznego; budową i utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

  - tereny zieleni parkowej oznaczone symbolem ZP jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych związanych z utrzymaniem zieleni gminnej;

- wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej, obiekty i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, urządzenia wodne i melioracji, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie elementarnym w sposób zgodny z ustaleniami zmiany planu i przepisami odrębnymi;

- dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury na wszystkich terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

- forma architektoniczna elementów małej architektury powinna być jednolita dla poszczególnych terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych, w szczególności dla poszczególnych ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego;

- ustala się nakaz dostosowania publicznych ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

- obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika w miejscach przejść dla pieszych na całej ich szerokości,

- wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypoślizgowych w rejonach przejść dla pieszych,

- wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku na chodnikach przed krawężnikami opuszczonymi do poziomu jezdni,

- dostosowanie obiektów małej architektury: ławek, wiat, tablic informacyjnych, budek telefonicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ich lokalizacja nie powinna kolidować z pasami dla ruchu pieszego,

- stosowanie krawężników opuszczonych w miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających dróg.

§ 9. 1. Ustala się zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu poprzez wskazanie:

- minimalnej powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- maksymalnej powierzchni zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- maksymalnej wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi,

- rodzaju i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,

- kolorów i typów elewacji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

    - Dopuszcza się lokalizowanie budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych bezpośrednio przy linii rozgraniczającej sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5m od granicy sąsiedniej działki budowlanej.

§ 10. Ustala się następujące zasady dotyczące sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi:

- wskazuje się granicę pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych zgodnie z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1;

- wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu położonego w granicach pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

- pas techniczny wchodzący w skład pasa nadbrzeżnego stanowi obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią;

- wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu położonego w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

- ustala się, że wszystkie tereny elementarne w granicach objętych planem miejscowym za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: 58-U,MN, KDD-14 są położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych;

- wszelkie zagospodarowanie i zabudowa w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych musi być zgodna z właściwymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

- oświetlenie terenu i obiektów widocznych z obszaru morskich wód wewnętrznych musi posiadać przesłony zabezpieczające przed oślepianiem nawigatorów statków pływających na pobliskim akwenie, a także powstawaniem zjawiska „podświetlania tła”; ponadto obiekty widoczne z obszaru morskich wód wewnętrznych, o ile nie stanowią oznakowania nawigacyjnego, nie mogą przypominać wyglądem ani charakterystyka świecenia świateł,

- ustala się granicę strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi  zgodnie z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załączniki nr 1,2;

- dla terenów elementarnych położonych w granicach strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi ustala się, że wszelkie zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- droga publiczna klasy drogi zbiorczej oznaczona symbolem KDZ-01 (ul. Osadników i ul. Rybacka) stanowi ciąg powiązań ponadlokalnych;

- drogi publiczne klasy drogi lokalnej oznaczone symbolem KDL, drogi publiczne klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolem KDD oraz ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ zapewniają obsługę komunikacyjną dla istniejącego i projektowanego zagospodarowania na obszarze objętym zmianą planu miejscowego;

- skrzyżowania ulic jako jednopoziomowe zapewniające pełną możliwość wyboru kierunku jazdy lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy;

- układ komunikacji kołowej uzupełniają ciągi piesze;

- ustala się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych, ciągów pieszo-jednych i pieszych oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, KDL-04, KDD-11, KPJ-22, KPJ-23, CP-24, CP-26;

- ustala się, że droga publiczna klasy lokalnej oznaczona symbolem KDL-02 będzie stanowiła promenadę spacerową;

- ustala się lokalizację parkingów ogólnodostępnych zgodnie z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załącznik nr 1;

- w przypadku realizacji nowej zabudowy potrzeby parkingowe należy realizować w granicach działki własnej;

- ilość miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów elementarnych musi być zgodna z ustaleniami szczegółowymi.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

  - zaopatrzenie w wodę:

    - dla całego obszaru zmiany planu ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wód podziemnych w Trzebieży,

    - zachowuje się istniejące sieci wodociągowe zlokalizowane w drogach publicznych oznaczonych symbolami: KDZ-01 (ul. Osadników i Rybacka), KDL-04, KDD09, KDD-10, KDD-12, KDD-14 oraz na terenie oznaczonym symbolem 60-UT, w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami: KPJ-17, KPJ-20 w liniach rozgraniczających ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-28,

    - dopuszcza się realizację sieci i przyłączy wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ); lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

    - dopuszcza się realizację ujeść wód podziemnych, w szczególności awaryjnych ujęć wód podziemnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

    - dopuszcza się zachowanie istniejących studni w granicach działek budowlanych i dalsze czerpanie z nich wód;

  - odprowadzania i oczyszczania ścieków:

    - dla całego obszaru zmiany planu ustala się odprowadzenie ścieków bytowych gminną siecią kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków,

    - zachowuje się istniejące sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych symbolami: KDZ-01 (ul. Osadników i Rybacka), KDD-14, w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17 oraz w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 4-KP,

    - dopuszcza się realizację sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej  (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

    - dla terenów położonych poza granicami terenów zagrożonych powodzią, do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych oczyszczalni ścieków lokalizowanych w granicach działek budowlanych na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

    - zachowuje się istniejące sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w liniach rozgraniczających drogi publicznej oznaczonych symbolem: KDZ-01 (ul. Osadników i Rybacka),

    - ustala się realizację sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej ( KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

    - odprowadzanie i podczyszczanie wód opadowych dla poszczególnych terenów elementarnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

- dopuszcza się realizację sieci i przyłączy gazowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ) zasilanych gazem przewodowym z projektowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I0 w Dębostrowiu,

- zaopatrzenie w ciepło:

- ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła,

- ustala się stosowanie systemów grzewczych wykorzystujących czyste ekologicznie nośniki energii, w tym systemów niskoemisyjnych;

- zaopatrzenie w energię elektryczną:

- zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejących lub projektowanych linii 15 kV i 0,4 kV lub alternatywnych źródeł energii,

- nowe budynki będą zasilane w energię elektroenergetyczną po zrealizowaniu odpowiedniej infrastruktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki przyłączenia oraz plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia w energię elektryczną,

- istniejące linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia, kolidujące z projektowanym zainwestowaniem terenu - do przebudowy; ustala się ich stopniową likwidację i zastępowanie, w ramach remontów, sieciami kablowymi,

- ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci i przyłączy elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), lokalnej (KDL), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ),

- dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wszystkich terenach elementarnych w zależności od potrzeb rozbudowy sieci elektroenergetycznej,

- nowe stacje transformatorowe należy realizować jako kubaturowe lub wbudowane w budynki;

- dostęp do telefonicznych połączeń kablowych – dopuszcza się realizację sieci i przyłączy telefonicznych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), dojazdowej (KDD) oraz w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych (KPJ), nowe sieci i przyłącza telefoniczne należy realizować wyłącznie jako podziemne.

- W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- zasadę wywozu sposobem zorganizowanym odpadów stałych z obszaru objętego zmianą planu na wyznaczone dla potrzeb gminy tereny składowania, przeróbki lub spalania śmieci;

- wywóz odpadów przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

- zbieranie odpadów na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

- dopuszcza się realizację miejsc segregacji odpadów dla zespołów działek budowlanych;

- dla terenu portu jachtowego oznaczonego symbolem KM gospodarowanie odpadami portowymi musi być zgodne z właściwym portowym planem gospodarowania odpadami.

§ 13. 1. W granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego nie wskazuje się terenów przewidzianych do scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Ograniczenia wielkości wydzielanych działek wskazane w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz wydzieleń dojazdów za wyjątkiem terenów elementarnych przeznaczonych wyłącznie na cele urządzeń infrastruktury technicznej lub cele komunikacji.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 14. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia:

1. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 1-IT:

| Symbol terenu: 1-IT |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0048 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | Przepompownia (urządzenia melioracji wodnych); |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - maksymalna powierzchnia zabudowy – 20m²; - dopuszcza się, aby cała powierzchnia działki stanowiła powierzchnię utwardzoną, - w przypadku zachowania powierzchni biologicznie czynnej, ustala się jej zagospodarowanie zielenią niską, trawiastą, - dopuszcza się grodzenie terenu przepompowni, za wyjątkiem stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-03, - warunki parkingowe – przeznaczenie terenu nie wymaga zabezpieczenia miejsc postojowych; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuż granicy obszaru objętego niniejszym planem miejscowym; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 2-KM:

| Symbol terenu: 2-KM |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 4,9200 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - przeznaczenie podstawowe: - tereny budowli i urządzeń obsługi przystani jachtowej, - zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp., - przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, - usługi gastronomii, - usługi towarzyszące usługom turystyki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - ustala się realizację zespołu przystani jachtowej wraz z zapleczem technicznym, w szczególności: - pomostów, - kej, - nabrzeży, - basenu slipowego wraz z placem manewrowym, - parkingów samochodowych, - budynków administracji, zapleczy socjalnych, - wieży widokowej i meteorologicznej, urządzeń radiolokacyjnych i radionadawczych oraz innych koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, - budynków gospodarczych, - ustala się realizację zespołu pomostów powiązanych z urządzeniami portu jachtowego i nabrzeżem z uwzględnieniem otwarć widokowych i punktów widokowych, - budynek administracji będzie stanowił dominantę architektoniczną wiążącą układ urbanistyczny mariny, - ustala się realizację zabudowy usług turystyki, w szczególności: usług hotelarstwa, ośrodków wypoczynkowych i konferencyjnych, usług gastronomii wzdłuż obowiązującej linii zabudowy; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - w odniesieniu do istniejących stanowisk rokitnika zwyczajnego będącego gatunkiem chronionym ustala się zachowanie tych stanowisk lub w przypadku braku takiej możliwości przeniesienie roślin na wyznaczone stanowisko w ramach terenu biologicznie czynnego lub na inny teren o tożsamych warunkach siedliskowych, - dopuszcza się zmianę linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego związaną z realizacją urządzeń przystani jachtowej, |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0 powierzchni działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku administracji z zapleczami socjalnymi oraz budynków usługowych – 14m (trzy kondygnacje nadziemne), - dla budynku administracji dopuszcza się wykonanie dominanty architektonicznej w postaci wieży widokowej do wysokości 17m, - maksymalna powierzchnia dominanty architektonicznej nie może przekraczać 10% powierzchni zabudowy budynku administracji (powierzchnia liczona w obrysie zewnętrznym budynku), - dachy: - na budynku administracji z zapleczami socjalnymi oraz budynków usługowych – dachy dwuspadowe lub wielospadowy o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450 lub dachy płaskie tj.: o spadku do 80 lub dach łukowy, - dla budynków gospodarczych – dachy płaskie tj.: o spadku do 80 lub dachy dwuspadowe o spadku głównych połaci dachu od 300 do 450, - ustala się, że główne połacie dachu dla dachów spadzistych muszą posiadać jednakowy kąt nachylenia, - pokrycie dachów: - zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych na dachach spadzistych (od 300 do 450), blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - wszystkie budynki gospodarcze muszą posiadać jednakowe elewacje zewnętrzne i detal architektoniczny i muszą ściśle nawiązywać do budynku administracji, |  |
|  |  | - wszelkie dodatkowe elementy zagospodarowania terenu: jak wiaty, obiekty małej architektury muszą być projektowane i realizowane w nawiązaniu do obiektów podstawowego zagospodarowania terenu i muszą odznaczać się wysoką jakością estetyczną jak również wysoką jakością materiałów z jakich będą wykonane, - zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych, - powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią komponowaną z drzew, krzewów, roślin ozdobnych i roślinności trawiastej; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | - tereny położony w granicach pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, - tereny częściowo położony w granicach strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 5000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 40m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02, - warunki parkingowe – ustala się realizację miejsc postojowych na potrzeby portu jachtowego w ilości minimum 100 miejsc; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - odprowadzanie wód opadowych – do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 3-KM:

| Symbol terenu: 3-KM |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,8500 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - przeznaczenie podstawowe - tereny budowli i urządzeń obsługi przystani jachtowej tzw: „brudne zaplecze mariny”, - przeznaczenie uzupełniające: - zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp., - usługi sportu i rekreacji, - usługi gastronomii, - usługi towarzyszące usługom turystyki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - ustala się realizację zespołu przystani jachtowej wraz z zapleczem technicznym, w szczególności: - pomostów, - kej, - nabrzeży, - basenu slipowego wraz z placem manewrowym, - hangarów, - parkingów na trajlery podłodziowe, - parkingów samochodowych, - stacji paliw, - budynków gospodarczych, - urządzenia odbioru ścieków, - ustala się realizację zespołu pomostów powiązanych z urządzeniami portu jachtowego i nabrzeżem z uwzględnieniem otwarć widokowych i punktów widokowych, |  |
|  |  | - dopuszcza się realizację zabudowy usług turystyki, w szczególności: usług hotelarstwa, ośrodków wypoczynkowych i konferencyjnych, usług gastronomii wyłącznie wzdłuż obowiązującej linii zabudowy; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - w odniesieniu do istniejących stanowisk rokitnika zwyczajnego będącego gatunkiem chronionym ustala się zachowanie tych stanowisk lub w przypadku braku takiej możliwości przeniesienie roślin na wyznaczone stanowisko w ramach terenu biologicznie czynnego lub na inny teren o tożsamych warunkach siedliskowych, - dopuszcza się zmianę linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego związaną z realizacją urządzeń przystani jachtowej, |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0 powierzchni działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynków usługowych – 14m (trzy - kondygnacje nadziemne), - maksymalna wysokość hangarów i budynków gospodarczych– 8m, - dachy: - dla budynków usługowych – dachy dwuspadowe lub wielospadowy o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450 lub dachy płaskie tj.: o spadku do 80 lub dach łukowy, - dla hangarów i budynków gospodarczych – dachy płaskie tj.: o spadku do 80 lub dachy dwuspadowe o spadku głównych połaci dachu od 300 do 450, - ustala się, że główne połacie dachu dla dachów spadzistych muszą posiadać jednakowy kąt nachylenia, - pokrycie dachów: - zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych na dachach spadzistych (od 300 do 450), blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - wszystkie budynki hangarowe i gospodarcze muszą posiadać jednakowe elewacje zewnętrzne i detal architektoniczny i muszą ściśle nawiązywać do budynku administracji, - wszelkie dodatkowe elementy zagospodarowania terenu: jak wiaty, obiekty małej architektury muszą być projektowane i realizowane w nawiązaniu do obiektów podstawowego zagospodarowania terenu i muszą odznaczać się wysoką jakością estetyczną jak również wysoką jakością materiałów z jakich będą wykonane, |  |
|  |  | - zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych, - powierzchnie biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią komponowaną z drzew, krzewów, roślin ozdobnych i roślinności trawiastej; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | - tereny położony w granicach pasa technicznego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, - tereny częściowo położony w granicach strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 5000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 40m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02, - warunki parkingowe – ustala się realizację miejsc postojowych na potrzeby portu jachtowego w ilości minimum 100 miejsc; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - odprowadzanie wód opadowych – do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

4. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 4-KP:

| Symbol terenu: 4-KP |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1690 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | Parking dla samochodów osobowych; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu, - parking ogólnodostępny; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni działki budowlanej, - miejsca parkowania pojazdów i dojazdów muszą posiadać nawierzchnie utwardzone, - dopuszcza się wykonywanie nawierzchni ażurowych wypełnionych trawą, - ustala się zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych roślinnością komponowaną, - ustala się realizację szpaleru drzew wzdłuż linii rozgraniczającej ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-30, - zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami pełnymi oraz ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-02, KDL-03; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - odprowadzanie wód opadowych – do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, - zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej lub projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-02; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

5. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 5-KP:

| Symbol terenu: 5-KP |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4180 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | parking dla samochodów osobowych; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu, - parking ogólnodostępny; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni w granicach działki, - miejsca parkowania pojazdów i dojazdów muszą posiadać nawierzchnie utwardzone, - dopuszcza się wykonywanie nawierzchni ażurowych wypełnionych trawą, - ustala się zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych roślinnością komponowaną, - zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | - teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; - b) tereny częściowo położony w granicach strefy A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działki wzdłuż granicy terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - odprowadzanie wód opadowych – do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDZ-01, - zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej lub projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDZ-01; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

6. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 6-KP:

| Symbol terenu: 6-KP |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4490 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | parking dla samochodów osobowych; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - ustala się zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu, - parking ogólnodostępny; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20% powierzchni w granicach działki, - miejsca parkowania pojazdów i dojazdów muszą posiadać nawierzchnie utwardzone, - dopuszcza się wykonywanie nawierzchni ażurowych wypełnionych trawą, - ustala się zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnych roślinnością komponowaną, - ustala się realizację szpaleru drzew wzdłuż linii rozgraniczającej wód powierzchniowych oznaczonych symbolem 71-WS, oraz wzdłuż linii rozgraniczającej terenu usług sportu oznaczonego symbolem 59-US, - zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działki wzdłuż granicy terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 oraz z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-07; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - odprowadzanie wód opadowych – do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-07, - zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie z istniejącej lub projektowanej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-04; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych na potrzeby obsługi parkingu; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

7. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 7-MN:

| Symbol terenu: 7-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 1,2600 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - uzupełniające – usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko jeża zachodniego, w obrębie którego ustala się ochronę jeża zachodniego zgodnie przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 9m (dwie kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 900m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-21, KPJ-22 ,zachowuje się istniejące zjazdy na działki budowlane z drogi publicznej ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22,oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbole: KPJ-21, KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22, oraz ul. Osadników zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

8. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 8-MN; 9-MN; 10-MN:

| Symbol terenu: 8-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,6500 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 9-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3325 ha |
| Symbol terenu: 10-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4845 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - uzupełniające – usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu elementarnego 8-MN wskazuje się stanowisko bogatki, w obrębie którego ustala się ochronę bogatki zgodnie przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | część terenów oznaczonych symbolami 9-MN, 10-MN położone w granicach strefy WIII ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - obowiązująca linia zabudowy dla terenu oznaczonego 10-MN zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 9m (dwie kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1500m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 25m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22 lub z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05, - warunki parkingowe: - dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-05, KPJ-21, KPJ-22, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-05, KPJ-21, KPJ-22, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami KDL-05, KPJ-21, KPJ-22, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL-05, KPJ-21, KPJ-22, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL-05, KPJ-21, KPJ-22, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL-05, KPJ-21, KPJ-22; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

9. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 11-MN; 12-MN; 13-MN; 14-MN:

| Symbol terenu: 11-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2620 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 12-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1720 ha |
| Symbol terenu: 13-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1945 ha |
| Symbol terenu: 14-MN |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0980 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - uzupełniające – usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu 12-MN wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie którego ustala się ochronę łozówki zgodnie przepisami odrębnymi, w szczególności poprzez zachowanie rowu melioracyjnego raz zakrzaczeń wzdłuż rowu; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 9m (dwie kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 800m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 20m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05, - warunki parkingowe: - dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-05; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

10. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 15-MN,U; 16-MN,U:

| Symbol terenu: 15-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4335 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 16-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,3150 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu 15-MN/U wskazuje się stanowisko wróbla, w obrębie którego ustala się ochronę wróbla zgodnie przepisami odrębnymi, - dla terenu 16-MN/U wskazuje się stanowisko sierpówki, w obrębie którego ustala się ochronę sierpówki zgodnie przepisami odrębnymi, - w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 16-MN,U występuje drzewo wskazane do zachowania; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych symbolami 15-MN,U, 16-MN,U znajdują się budynki będące w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, |  |
|  |  | - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane, za wyjątkiem działki nr: 82, dla której dopuszcza się podział, przy czym: - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 800m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 25m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 lub z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-12 oraz z ciągu pieszo-jezdnego KPJ-15; - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-12, KPJ-15, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-12, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-12, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-12, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL-04, KDD-12, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-12; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

11. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 17-MN,U:

| Symbol terenu: 17-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,8500 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko bogatki, w obrębie którego ustala się ochronę bogatki zgodnie przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko kapturki, w obrębie którego ustala się ochronę kapturki zgodnie przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, |  |
|  |  | - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –1000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 lub z dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-10, KDD-11, - warunki parkingowe: - dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-10, KDD-11; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

12. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 18-MN,U:

| Symbol terenu: 18-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0830 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, |  |
|  |  | - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - teren 18-MN,U można podzielić tylko na dwie działki, z czego jedna musi mieć przynajmniej 500 m², a druga przynajmniej 300 m², - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 20m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek z drogi publicznych klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 lub z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-15, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KPJ-15, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KPJ-15, - odprowadzanie wód opadowych - odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-04, KPJ-15, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KPJ-15, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej KPJ-15, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KPJ-15; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

13. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 19-MN,U:

| Symbol terenu: 19-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,6280 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje naziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, |  |
|  |  | - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –1000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 25m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04 lub z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDD-11, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDD-11, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDD-11, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDD-11, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL-03, KDD-04, KDD-11, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDD-11; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

14. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 20-MN,U:

| Symbol terenu: 20-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,9080 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie którego ustala się ochronę łozówki zgodnie przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązująca linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, |  |
|  |  | - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –800m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04 lub z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-16, - warunki parkingowe: - dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

15. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 21-MN,U; 22-MN,U; 23-MN,U:

| Symbol terenu: 21-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,2500 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 22-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2150 ha |
| Symbol terenu: 23-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4770 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - ustala się zachowanie istniejących budynków zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej bez możliwości lokalizowania nowej zabudowy bliźniaczej, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu 21-MN/U wskazuje się stanowisko bogatki, w obrębie którego ustala się ochronę bogatki zgodnie przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych symbolami 21-MN,U; 23-MN,U występują budynki będące w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych– 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450)zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, |  |
|  |  | - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dla budynków bliźniaczych ustala się, ujednolicenie pokrycia i kolorystyki dachów oraz kolorystyki i wykończenia elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –800m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04 lub ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-17, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-17, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolami: KDL-03 lub do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-17, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04, KPJ-17, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-17; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; - opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

16. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 24-MN,U:

| Symbol terenu: 24-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1140 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 24-MN,U występuje budynek będący w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.8 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych– 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, |  |
|  |  | - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 500m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 20m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17, - odprowadzanie wód opadowych –dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KPJ-17; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

17. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 25-MN,U:

| Symbol terenu: 25-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1950 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 25-MN,U występuje budynek będący w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 12m (trzy kondygnacje nadziemne), w tym jedna w poddaszu użytkowym, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, |  |
|  |  | - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 800m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 25m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-17, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,KPJ-17, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi: oznaczonej symbolem KDZ-01, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,KPJ-17, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDZ-01, KPJ-17, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDZ-01,KPJ-17; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

18. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 26-MN,U; 27-MN,U:

| Symbol terenu: 26-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1880 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 27-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2450 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu 26-MN/U wskazuje się stanowisko wróbla, w obrębie którego ustala się ochronę wróbla zgodnie przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 27-MN,U występuje budynek będący w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 12m (trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych– 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, |  |
|  |  | - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 500m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-17, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,KPJ-17, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi: oznaczonej symbolem: KDZ-01, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,KPJ-17, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDZ-01, KPJ-17, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDZ-01,KPJ-17; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

19. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 28-MN,U; 29-MN,U; 30-MN,U:

| Symbol terenu: 28-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,6460 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 29-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3280 ha |
| Symbol terenu: 30-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,0000 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu 28-MN/U wskazuje się stanowisko oknówki, w obrębie którego ustala się ochronę oknówki zgodnie przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenów elementarnych oznaczonych symbolami 28-MN,U; 29-MN,U; 30-MN,U występują budynki będące w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, |  |
|  |  | - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01, oraz ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-18, KPJ-19, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-18, KPJ-19, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,KPJ-18, KPJ-19, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDZ-01, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,KPJ-18, KPJ-19, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-18, KPJ-19, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDZ-01,KPJ-18, KPJ-19; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

20. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 31-MN,U, 32-MN,U:

| Symbol terenu: 31-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3535 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 32-MN,U |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2055 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 31-MN,U występuje budynek będący w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.0 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 12m (trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach |  |
|  |  | - okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; - ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-30; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę działek budowlanych komunikacyjną z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01, - warunki parkingowe: - dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KPJ-20, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDZ-01, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDZ-01, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01,KPJ-20, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDZ-01, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDZ-01,KPJ-20; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - opuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

21. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 33-MR:

| Symbol terenu: 33-MR |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,6230 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | zabudowa rekreacyjna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym wyłącznie wolnostojące, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko kapturki, w obrębie którego ustala się ochronę kapturki zgodnie przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko żab zielonych, w obrębie którego ustala się ochronę żab zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności poprzez stosowanie ogrodzeń dziełek budowlanych od strony wód powierzchniowych oznaczonych symbolem 65-WS umożliwiających migrację żab zielonych; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna –80% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.2 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, |  |
|  |  | - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-03, KDL-04, oraz z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-16, - warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDL-03 lub do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KPJ-16; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

22. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 34-MR:

| Symbol terenu: 34-MR |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,8150ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | zabudowa rekreacyjna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym wyłącznie wolnostojące, - na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie którego ustala się ochronę łozówki zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy – zgodnie rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.4 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 850m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 20m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-03, oraz drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11, - warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDD-11, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDD-11, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDD-11, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDD-11, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDD-11; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

23. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 35-MR:

| Symbol terenu: 35-MR |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2150ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | zabudowa rekreacyjna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym wyłącznie wolnostojące, - na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązująca linia zabudowy – zgodnie rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 25% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, |  |
|  |  | - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 700m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11, - warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-11, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-11, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-11, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-11, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-11; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

24. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 36-MR:

| Symbol terenu: 36-MR |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,5450ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | zabudowa rekreacyjna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym wyłącznie wolnostojące, - na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 15% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.3 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11, - warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDD-10, KDD-11, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDD-10, KDD-11, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDD-10, KDD-11, lub do istniejącego rowu melioracyjnego na warunkach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDD-10, KDD-11, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDD-10, KDD-11, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDD-10, KDD-11; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

25. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 37-MR:

| Symbol terenu: 37-MR |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,8500ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | zabudowa rekreacyjna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki rekreacji indywidualnej o charakterze całorocznym wyłącznie wolnostojące, - na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 15% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.3 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku rekreacji indywidualnej – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1200m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej – 13m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-08, - warunki parkingowe – minimalnie dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny w zabudowie rekreacyjnej; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-08; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

26. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 38-MW:

| Symbol terenu: 38-MW |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4270 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - dopuszcza się lokalizowanie budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno-usługowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - dodatkowo na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko sierpówki, w obrębie którego ustala się ochronę sierpówki zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko wróbla, w obrębie którego ustala się ochronę wróbla zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem 38-MW występują budynki będące w gminnej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno-usługowego – 12m (trzy kondygnacje nadziemne), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, |  |
|  |  | - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek oraz dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się zachowanie istniejących podziałów na działki budowlane; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-03 oraz ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-17, KPJ-20, - warunki parkingowe: - dla mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17, KPJ-20, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17, KPJ-20, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej lub projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi: oznaczonej symbolami: KDZ-01,KDL-03, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17, KPJ-20, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17, KPJ-20, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDZ-01, KDL-03, KPJ-17, KPJ-20; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

27. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 39-P; 40-P:

| Symbol terenu: 39-P |  | Nr załącznika: 3 | powierzchnia terenu [ha]: 1,4580ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 40-P |  | Nr załącznika: 3 | powierzchnia terenu [ha]: 0,6870 ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | a) podstawowe: - zabudowa przemysłowa i wytwórczości, - składy magazyny, hurtownie, - usługi nieuciążliwe, b) uzupełniające – mieszkania służbowe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - pomieszczenia biurowe, administracyjne, socjalne i inne pomocnicze dla zabudowy przemysłu i wytwórczości, składów, magazynów, hurtowni, usług nieuciążliwych w obiektach wolnostojących lub w powiązaniu z obiektami przeznaczenia podstawowego, - dopuszcza się na realizację w budynkach przeznaczenia podstawowego mieszkań służbowych, - dopuszcza się realizację wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynków produkcyjnych, wytwórczości, składów, magazynów, hurtowni, usług nieuciążliwych – 12m, - maksymalna wysokość budynków biurowych, administracji, socjalnych i innych pomocniczych w zabudowie wolnostojącej – 12m – trzy kondygnacje, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 8m, - dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 80 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek oraz dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych również dachy jednospadowe, |  |
|  |  | - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem wód powierzchniowych oznaczonym symbolem 78-WS, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działek budowlanych po granicy poszczególnych terenów elementarnych (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych drogi publicznej ulicy Kwiatkowskiego zlokalizowanej poza obszarem objętym planem miejscowym lub z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-13, - warunki parkingowe: - minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej budynków produkcyjnych, wytwórczości, - minimum 5 miejsc postojowych na każde 1000m2 powierzchni użytkowej budynków składów, magazynów, hurtowni, - minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, biur, administracji, - minimum 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie służbowe, - dla obiektów produkcyjnych, wytwórczości, składów, magazynów, hurtowni, w profilu działalności których wymagana jest obsługa ciężkim transportem samochodowym (powyżej 16 ton) dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych powyżej 16 ton na każde 1000m2 powierzchni produkcyjnej, wytwórczości, składowej, magazynowej; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem miejscowym, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem miejscowym, - odprowadzanie wód opadowych - ustala się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem miejscowym, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem miejscowym, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej i projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem miejscowym, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ulicy Kwiatkowskiego poza obszarem objętym planem miejscowym; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

28. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 41-RM:

| Symbol terenu: 41-RM |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,6190 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, - usługi nieuciążliwe; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - przy zabudowie mieszanej – mieszkaniowo-usługowej, obie funkcje mogą być lokalizowane wyłącznie w jednym obiekcie budowlanym; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - w liniach rozgraniczających terenu występuje drzewo wskazane do zachowania; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich – 8m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych, inwentarskich dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, |  |
|  |  | - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej – 1800m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 21m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym poprzez istniejące drogi leśne zlokalizowane w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 81-ZL, - warunki parkingowe: - dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum dwa miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum dwa miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług, - dla usług hotelarstwa dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z indywidualnych ujęć wód, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do własnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, - odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami odrębnymi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 41-RM, - zaopatrzenie w gaz – bezprzewodowo, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

29. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 42-RZ; 43-RZ; 44-RZ; 45-RZ; 46-RZ; 47-RZ; 48-RZ; 49-RZ; 50-RZ; 51-RZ; 52-RZ; 53-RZ; 54-RZ; 55-RZ; 56-RZ; 57-RZ:

| Symbol terenu: 42-RZ |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 3,4500 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 43-RZ |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4020ha |
| Symbol terenu: 44-RZ |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 2,3500ha |
| Symbol terenu: 45-RZ |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,8600ha |
| Symbol terenu: 46-RZ |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 2,6100ha |
| Symbol terenu: 47-RZ |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 2,3600ha |
| Symbol terenu: 48-RZ |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,9450ha |
| Symbol terenu: 49-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1790ha |
| Symbol terenu: 50-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,5020ha |
| Symbol terenu: 51-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1700ha |
| Symbol terenu: 52-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,8060ha |
| Symbol terenu: 53-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3790ha |
| Symbol terenu: 54-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,5440ha |
| Symbol terenu: 55-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3810ha |
| Symbol terenu: 56-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4750ha |
| Symbol terenu: 57-RZ |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4170ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | łąki, pastwiska, nieużytki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, w tym również wszelkich obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, melioracyjnej i przeciwpowodziowej, - zabrania się rozkopywania istniejących rowów melioracyjnych oraz budowy sztucznych zbiorników wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych, - ustala się zachowanie istniejących urządzeń melioracji wodnych oraz istniejących dróg polnych; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu 42-RZ wskazuje się stanowisko kocanki piaskowej, w obrębie którego ustala się ochronę kocanki piaskowej zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności poprzez ochronę obszaru przed zadrzewianiem i zakrzewianiem, - dla terenu 43-RZ wskazuje się stanowisko wiewiórki, w obrębie którego ustala się ochronę wiewiórki zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu 44-RZ wskazuje się stanowisko bogatki oraz stanowisko mazurka, w obrębie których ustala się ochronę bogatki i mazurka zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu 45-RZ wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie którego ustala się ochronę łozówki zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ustala się zachowanie zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż rowów melioracyjnych, - dla terenu 45-RZ wskazuje się stanowisko żab zielonych w obrębie którego ustala się ochronę żab zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu 46-RZ wskazuje się stanowisko pokląskwy oraz stanowisko żab zielonych, w obrębie których ustala się ochronę pokląskwy i żab zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu 47-RZ wskazuje się stanowisko pokląskwy, stanowisko rokitniczka oraz stanowisko żab zielonych, w obrębie których ustala się ochronę pokląskwy, rokitniczka i żab zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu 49-RZ wskazuje się stanowisko gąsiorka, w obrębie którego ustala się ochronę gąsiorka zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu 52-RZ wskazuje się stanowisko pokląskwy, w obrębie którego ustala się ochronę pokląskwy zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenów 54-RZ, 55-RZ wskazuje się stanowisko żab zielonych, w obrębie którego ustala się ochronę żab zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu 56-RZ wskazuje się stanowisko gąsiorka oraz stanowisko żab zielonych, w obrębie których ustala się ochronę gąsiorka i żab zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi, |  |
|  |  | - dla terenu 57-RZ wskazuje się stanowisko łozówki, w obrębie którego ustala się ochronę łozówki zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności ustala się zachowanie zadrzewień i zakrzaczeń wzdłuż rowów melioracyjnych; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - tereny należy zachować w całości jako powierzchnie biologicznie czynne, pomniejszane powierzchni biologicznie czynnej może nastąpić wyłącznie na potrzeby obiektów infrastruktury technicznej, dróg i dojazdów oraz urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, - ustala się zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, - dopuszcza się grodzenie terenów łąk, pastwisk, nieużytków w szczególności w celu koszarowania zwierząt, - zabrania się grodzenia terenów łąk, pastwisk, nieużytków ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych, - ogrodzenia łąk, pastwisk, nieużytków muszą być realizowane w sposób umożliwiający dostęp do otwartych rowów i kanałów melioracyjnych w celu ich konserwacji; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | - tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, - tereny oznaczone symbolami: 44-RZ, 45-RZ, 46-RZ, 47-RZ, 48-RZ 49-RZ, 50-RZ, 51- RZ, 52-RZ, 53-RZ, 54-RZ, 55-RZ, 56-RZ, 57-RZ w całości lub w części położone są w strefie A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | ustala się obsługę komunikacyjną terenów łąk, pastwisk, nieużytków: - terenu oznaczonego symbolem 42-RZ– z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04, - terenu oznaczonego symbolem 43-RZ– z dróg publicznych klasy lokalnej lub dojazdowej oznaczonych symbolami KDL-04, KDD-06, - terenów oznaczonych symbolami: 44-RZ, 45-RZ, 46-RZ, 47-RZ, 48-RZ – z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01 poprzez ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami KPJ-18, KPJ-19 lub poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczone symbolami: 28-MN,U, 29-MN,U, 30-MN,U, - terenów oznaczonych symbolami: 49-RZ, 50-RZ, 51-RZ, 52-RZ, 53-RZ, 54-RZ – z ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-22, - dla terenów oznaczonych symbolami: 55-RZ, 56-RZ, 57-RZ – drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05 poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami: 11-MN, 13-MN, 14-MN; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | dopuszcza się zachowanie istniejących sieci elektroenergetycznych oraz sieci wodociągowych; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania rolniczego lub zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

30. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 58-U,MN:

| Symbol terenu: 58-U,MN |  | Nr załącznika: 4 | powierzchnia terenu [ha]: 0,5820 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - zabudowa usługowa, - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - budynki mieszkalne wolnostojące, - budynki usługowe wolnostojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub lokale usługowe w budynkach mieszkalnych, - na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego i jednego budynku garażowego, lub jednego budynku gospodarczo-garażowego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.5 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynku usługowego – 12m, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 8m, - dachy: - dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków usługowych, gospodarczych i garażowych – dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 80 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek oraz dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych również dachy jednospadowe - pokrycie dachów: - dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, pokryć z blachy falistej lub trapezowej, pokryć naturalnych: gontów, trzcinowych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne - zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniającej ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - zabrania się grodzenia działki budowlanej ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | nie występują elementy podlegające ochronie; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –5000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 60m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-14, - warunki parkingowe: - dla zabudowy mieszkaniowej ustala się minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, - ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-14, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-14, - odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami odrębnymi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-14, - zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-14, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-14; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

31. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 59-US:

| Symbol terenu: 59-US |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,79400 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | usługi sportu; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - obiekty i urządzenia infrastruktury sportowej, w szczególności boiska sportowe, - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej niezwiązanej z usługami sportu lub infrastrukturą techniczna, - w ramach usług sportu dopuszcza się w szczególności realizację: trybun widowiskowych, zaplecza administracyjnego, socjalnego i gospodarczego, - ustala się, że zaplecze administracyjne, socjalne i gospodarcze będzie umieszczone w jednym obiekcie budowlanym, a w przypadku zabudowy kubaturowej usług sportu w budynku usług sportu, - zabrania się realizacji wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynków usług sportu – 12m, - maksymalna wysokość budynku administracji, zaplecza socjalnego i gospodarczego – 9m, - dachy – dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 80 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie (tj. do 80) oraz dachy łukowe, - pokrycie dachów – zabrania się stosowania pokryć dachowych: z blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - elewacje zewnętrzne - zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - zabrania się grodzenia terenu ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | nie występują elementy podlegające ochronie; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –15000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 90m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 lub z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-07, - warunki parkingowe – ustala się obsługę parkingową dla usług sportu na parkingu ogólnodostępnym oznaczonym symbolem 6-KP; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-07, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-07, - odprowadzanie wód opadowych – dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-07, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-07, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-07, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD-07; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

32. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 60-UT:

| Symbol terenu: 60-UT |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 5,2350 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w szczególności, usługi hotelarstwa (z wyłączeniem pól campingowych i namiotowych), ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp., - przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, - usługi gastronomii, - usługi towarzyszące usługom turystyki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - ustala się wkomponowanie obiektów budowlanych i urządzeń terenowych, w tym komunikacji w istniejące naturalne ukształtowanie terenu z zachowaniem otwarć widokowych na Zalew Szczeciński, - w miejscu otwarcia widokowego dopuszcza się realizację platformy widokowej lub wieży widokowej w formie dominanty architektonicznej, - zabrania się realizacji pól namiotowych i campingowych, - zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, - pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko jeża zachodniego, w obrębie którego ustala się ochronę jeża zachodniego zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko bogatki, w obrębie którego ustala się ochronę bogatki zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko trznadla, w obrębie którego ustala się ochronę trznadla zgodnie z przepisami odrębnymi, - ustala się maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynków usługowych – 14m (trzy kondygnacje nadziemne), a dla wieży widokowej stanowiącej dominantę architektoniczną 17m, - maksymalna powierzchnia dominanty architektonicznej nie może |  |
|  |  | - przekraczać 10% powierzchni zabudowy budynku usług turystyki, - maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych – 5m, - dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz dachy łukowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniającej ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-24, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –10000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 70m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 lub z dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-09, KDD-10, - warunki parkingowe: - dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny, - dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-09, KDD-10 oraz w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 60-UT, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-09, KDD-10, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-09, KDD-10, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-09, KDD-10 oraz w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 60-UT, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami KDL-04, KDD-09, KDD-10, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-04, KDD-09, KDD-10; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

33. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 61-UT:

| Symbol terenu: 61-UT |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 2,7330 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w szczególności: pola namiotowe i campingowe, - przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, - usługi gastronomii, - usługi towarzyszące usługom turystyki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, - pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko bluszczu pospolitego, w obrębie którego ustala się ochronę bluszczu pospolitego zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko wiewiórki, w obrębie którego ustala się ochronę wiewiórki zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko kosa, w obrębie którego ustala się ochronę kosa zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko rudzika, w obrębie którego ustala się ochronę rudzika zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko słowika rdzawego, w obrębie którego ustala się ochronę słowika rdzawego zgodnie z przepisami odrębnymi, - wskazuje się stanowisko zięby, w obrębie którego ustala się ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.2 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość zabudowy - 8m, - dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz dachy łukowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDD-11 oraz ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-25, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –8000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 50m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11, - warunki parkingowe: - dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny, - dla pól namiotowych minimum 1 miejsce postojowe na trzy miejsca przeznaczone pod biwakowanie, - dla pól campingowych minimum jedno miejsce postojowe na jedno miejsce przeznaczone na biwakowanie, - dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolem: KDD-11, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-11, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-11 lub do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-11, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDD-11, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorcze źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem : KDD-11; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

34. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 62-UT:

| Symbol terenu: 62-UT |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 2,9400 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp., - przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, - usługi gastronomii, - usługi towarzyszące usługom turystyki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, - pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko zięby, w obrębie którego ustala się ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.2 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku usługowego – 14m (trzy kondygnacje nadziemne), - dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz dachy łukowe, |  |
|  |  | - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDL-03, ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-29, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –8000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 50m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-02, KDL-03, - warunki parkingowe: - dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny, - dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDL-03, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDL-03, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

35. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: 63-UT:

| Symbol terenu: 63-UT |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4230 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp., - przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, - usługi gastronomii, - usługi towarzyszące usługom turystyki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, - pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.5 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku usługowego – 14m (trzy kondygnacje nadziemne), - dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz dachy łukowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, |  |
|  |  | - dopuszcza się remonty, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejącej zabudowy, również nie spełniających ustaleń planu z zastosowaniem ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, kształtu i pokrycia dachów, wykańczania elewacji zewnętrznych, stosownie do zakresu prowadzonych robót budowlanych, - ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDL-03, ciągiem pieszym oznaczonym symbolem CP-29, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –2500m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 90m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami KDL-02, KDL-03, - warunki parkingowe: - dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny, - dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDL-04, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDL-04, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorowe źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDL-03; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

36. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnych: 64-UT:

| Symbol terenu: 64-UT |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3700 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki w szczególności: usługi hotelarstwa, ośrodki wypoczynkowe, konferencyjne, itp., - przeznaczenie uzupełniające: - usługi sportu i rekreacji, - usługi gastronomii, - usługi towarzyszące usługom turystyki; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizowania nowych wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, - pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - teren położony w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - wskazuje się stanowisko zięby, w obrębie którego ustala się ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi; - ustala się zachowanie i ochronę drzewa o walorach krajobrazowych wskazanego na rysunku planu; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni w granicach działki budowlanej, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30% powierzchni w granicach działki budowlanej, - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1.5 w granicach działki budowlanej, - maksymalna wysokość budynku usługowego – 14m (trzy kondygnacje nadziemne), - dachy - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, dachy płaskie tj.: do 80, oraz dachy łukowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) oraz łukowych zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - ustala się realizację szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną symbolem KDZ-01, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | - minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej –3000m2, - minimalny front nowowydzielanej działki budowlanej 70m, - kąt położenia granicy nowowydzielanej działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego – 00 – 900; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | - warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-02, - warunki parkingowe: - dla usług hotelarstwa minimum 1 miejsce postojowe na jeden pokój gościnny, - dla pozostałych usług ustala się dodatkowo minimum 2 miejsca postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDZ-01, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem: KDZ-01, - odprowadzanie wód opadowych - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg: oznaczonych symbolami: KDL-02, KDZ-01, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDZ-01, - zaopatrzenie w gaz – z projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDZ-01, - zaopatrzenie w ciepło – indywidualne lub zbiorcze źródła ciepła, - telekomunikacja – podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-02, KDZ-01; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | - ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, - dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

37. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 65-WS; 66-WS; 67-WS; 68-WS; 69-WS; 70-WS; 71-WS;    72-WS, 73-WS, 74-WS, 75-WS, 76-WS, 77-WS, 78-WS, 79-WS:

| Symbol terenu: 65-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0750ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 66-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0320ha |
| Symbol terenu: 67-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0880ha |
| Symbol terenu: 68-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0430ha |
| Symbol terenu: 69-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0570ha |
| Symbol terenu: 70-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0500ha |
| Symbol terenu: 71-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0160ha |
| Symbol terenu: 72-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2670ha |
| Symbol terenu: 73-WS |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1880ha |
| Symbol terenu: 74-WS |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1320ha |
| Symbol terenu: 75-WS |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0530ha |
| Symbol terenu: 76-WS |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0550ha |
| Symbol terenu: 77-WS |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3300ha |
| Symbol terenu: 78-WS |  | Nr załącznika: 3 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1660ha |
| Symbol terenu: 79-WS |  | Nr załącznika: 3 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0880ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | wody powierzchniowe – urządzenia melioracji wodnych w szczególności kanały i rowy melioracyjne; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, w tym również wszelkich obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną, za wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, - zabrania się rozkopywania istniejących rowów melioracyjnych oraz budowy sztucznych zbiorników wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych, - ustala się zachowanie istniejących urządzeń melioracji wodnych; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 70-WS wskazuje się stanowisko ropuchy szarej, w obrębie którego ustala się ochronę ropuchy szarej zgodnie z przepisami odrębnymi; - dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami: 65-WS, 72-WS, 77-WS wskazuje się stanowiska żab zielonych, w obrębie których ustala się ochronę żab zielonych zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - ustala się utrzymanie rowów i kanałów melioracyjnych w formie otwartej, - dopuszcza się przesklepianie rowów melioracyjnych i kanałów melioracyjnych wyłącznie w celu koniecznych przejść i przejazdów, - zabrania się wygradzania terenów rowów melioracyjnych i kanałów melioracyjnych w sposób uniemożliwiający ich konserwację; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | - tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, - tereny oznaczone symbolami: 72-WS, 73-WS, 74-WS, 75-WS, 76-WS, 77-WS w całości lub w części położone są w strefie A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | dopuszcza się wydzielenie działek po granicach poszczególnych terenów elementarnych (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | ustala się obsługę komunikacyjną terenów wód powierzchniowych – rowów melioracyjnych: - terenu 65-WS z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 lub ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-16, - terenów 66-WS, 67-WS z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-03, - terenów 68-WS, 69-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11, - terenów 68-WS, 69-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-11, - terenu 70-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-10 poprzez teren zieleni parkowej oznaczonej symbolem 83-ZP, - terenu 71-WS z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04, - terenów 72-WS, 73-WS z drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczonej symbolem KDZ-01 poprzez teren łąk, pastwisk, nieużytków oznaczonych symbolami 44-RZ, 45-RZ,46-RZ, 47-RZ, 48-RZ, - terenów 74-WS, 75-WS, 76-WS, 77-WS z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-05 oraz ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ-21, KPJ-22, - terenów 78-WS, 79-WS z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-13; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | nie występują; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

38. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 80-ZL; 81-ZL; 82-ZL:

| Symbol terenu: 79-ZL |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,6760ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 80-ZL |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 6,4400 ha |
| Symbol terenu: 81-ZL |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2670ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | lasy; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, urządzeń przeciwpowodziowych oraz obiektów i urządzeń wynikających z planów urządzania lasów, w szczególności gospodarstw leśnych, - zagospodarowanie lasów zgodnie z planem urządzania lasów lub uproszczonym planem urządzania lasów, - budynki mieszkalne wolnostojące w gospodarstwach leśnych; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu elementarnego 80-ZL wskazuje się stanowisko potrzeszcza, w obrębie którego ustala się ochronę potrzeszcza zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu elementarnego 81-ZL wskazuje się stanowisko: - bluszczu pospolitego, w obrębie którego ustala się ochronę bluszczu pospolitego zgodnie z przepisami odrębnymi, - konwalii majowej, w obrębie którego ustala się ochronę konwalii majowej zgodnie z przepisami odrębnymi, - wiewiórki, w obrębie którego ustala się ochronę wiewiórki zgodnie z przepisami odrębnymi, - świstunki, w obrębie którego ustala się ochronę świstunki zgodnie z przepisami odrębnymi, - zięby, w obrębie którego ustala się ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi, - dla terenu elementarnego 81-ZL wskazuje się stanowisko zięby, w obrębie którego ustala się ochronę zięby zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | nie występują przestrzenie publiczne; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 9m (dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym), - maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garażowych i inwentarskich – 8m, - dachy: - dwuspadowe lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachu od 300 do 450, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek, - dla budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących, usługowych jednokondygnacyjnych, inwentarskich dopuszcza się dachy płaskie (tj.: o spadku do 80), a dla dobudowanych do budynków mieszkalnych dachy płaskie lub jednospadowe, - pokrycie dachów: - na dachach spadzistych (od 300 do 450) zabrania się stosowania pokryć dachowych: bitumicznych, blach trapezowych lub falistych, trzcinowych lub gontów drewnianych, - pokrycia dachowe w odcieniach: brązu, szarości, czarnym lub naturalnym kolorze ceramiki lub metalu, - elewacje zewnętrzne – zabrania się stosowania na elewacjach okładzin z blach falistych lub trapezowych oraz paneli z tworzyw sztucznych, oraz stosowania na elewacjach jaskrawej kolorystyki, - ustala się, że wszystkie budynki w obrębie jednego gospodarstwa muszą posiadać ujednoliconą kolorystykę i pokrycie dachów spadzistych oraz ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych, - zabrania się grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | na zasadach określonych w przepisach odrębnych; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | ustala się obsługę komunikacyjną: - terenu 80-ZL – z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04, - terenu 81-ZL – z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 oraz dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD-07, KDD-12, - terenu 82-ZL – z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04 oraz drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-10; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw leśnych – z indywidualnych ujęć wód, - odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych dla gospodarstw leśnych – do własnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, - odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami odrębnymi, - zaopatrzenie w energię elektryczną dla gospodarstw leśnych – z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznej, - zaopatrzenie w gaz dla gospodarstw leśnych – bezprzewodowo, - zaopatrzenie w ciepło dla gospodarstw leśnych – indywidualne źródła ciepła, - telekomunikacja dla gospodarstw leśnych – podłączenie do projektowanej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

39. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: 83-ZP; 84-ZP; 85-ZP:

| Symbol terenu: 83-ZP |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,6560 ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: 84-ZP |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0290ha |
| Symbol terenu: 85-ZP |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0250ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | zieleń parkowa; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem koniecznych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, melioracyjnej i przeciwpowodziowej oraz obiektów małej architektury, - dla terenu elementarnego 83-ZP dopuszcza się lokalizację placu zabaw dla dzieci; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | - tereny położone w granicach obszaru Natura 2000 obowiązują ustalenia zawarte w § 6, - dla terenu elementarnego 83-ZP wskazuje się stanowisko : - grążela żółtego, w obrębie którego ustala się ochronę grążela żółtego zgodnie z przepisami odrębnymi, - ropuchy szarej, w obrębie którego ustala się ochronę ropuchy szarej zgodnie z przepisami odrębnymi, |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną w postaci nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych oraz rabat kwiatowych i powierzchni trawiastych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur roślinnych i zachowaniu stanowiska grążela żółtego, - ustala się wyposażenie terenu w obiekty małej architektury o ujednoliconej formie, kolorystyce i materiale z których będą wykonane, - dopuszcza się realizacje fontann lub innych zbiorników wodnych wkomponowanych w układ zieleni, - zabrania się grodzenia terenów zieleni parkowej ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | dopuszcza się wydzielenie działek wzdłuż granic poszczególnych terenów elementarnych (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | ustala się obsługę komunikacyjną: - terenu 83-ZP z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-10, - terenu 84-ZP z drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KDL-04, - terenu 85-ZP z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-08; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - zaopatrzenie w wodę – z istniejących lub projektowanych sieci wodociągowych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy lokalnej lub dojazdowej, - odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z przepisami odrębnymi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznej zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg publicznych klasy lokalnej lub dojazdowej; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

40. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDZ-01:

| Symbol terenu: KDZ-01 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,9800ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - droga publiczna klasy zbiorczej (ul. Osadników i Rybacka), - kategoria drogi – droga gminna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, - dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | według § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu tj.: od 8m do 16 m, - ustala się wyposażenie drogi w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po jednym w każdym kierunku, - przynajmniej z jednej strony pasa drogowego należy wykonać chodniki o minimalnej szerokości 2m, - dopuszcza się wykonanie szpalerów drzew w liniach rozgraniczających drogi zbiorczej; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | nie występują; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi, |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

41. Ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego: KDL-02:

| Symbol terenu: KDL-02 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,7000ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - droga publiczna klasy lokalnej (ul. Spacerowa), - kategoria drogi – droga gminna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, - dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | według § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu tj.: od 17m do 21 m, - droga publiczna o charakterze promenady spacerowej o ograniczonym ruchu samochodowym, - ustala się rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego wyłącznie za pomocą faktury i kolorów użytych materiałów budowlanych bez zmiany poziomu różnych części nawierzchni drogi, - poza pasami przeznaczonymi do ruchu dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, w szczególności ławek, latarni, pojemników na śmieci ustawionych w formie miejsc odpoczynku, - dopuszcza się wykonanie szpalerów drzew i krzewów w liniach rozgraniczających drogi lokalnej; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | teren położony w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działki po granicy terenu elementarnego (zgodnie z rysunkiem planu); |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | nie występują; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

42. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KDL-03; KDL-04; KDL-05:

| Symbol terenu: KDL-03 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 1,0570ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: KDL-04 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 2,6500ha |
| Symbol terenu: KDL-05 |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,8800ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - droga publiczna klasy lokalnej, - kategoria drogi – droga gminna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, - dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | według § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | fragment drogi oznaczonej symbolem KDL-05 położony jest w granicach strefy WIII ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - szerokość w liniach rozgraniczających - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-03 zgodnie z rysunkiem planu tj.: od 12m do 22 m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-04 zgodnie z rysunkiem planu tj.: od 12m do 22m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDL-05 -12m, - ustala się wyposażenie dróg w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po jednym w każdym kierunku, - ustala się obowiązek realizacji w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-04 elementów spowalniających ruch drogowy na całej jej długości, - przynajmniej z jednej strony pasa drogowego należy wykonać chodniki o minimalnej szerokości 2m, - w liniach rozgraniczających dróg publicznych oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04 ustala się wykonanie ścieżki rowerowej na odcinkach wskazanych na rysunku planu, - wskazuje się zachowanie istniejących drzew w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-04 oraz wykonanie szpalerów drzew w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami: KDL-03, KDL-04, KDL-05, - zakazuje się realizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDL-04; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | tereny położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10, |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działek po granicy poszczególnych terenów elementarnych; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | nie występują; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg lub do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych przepisami odrębnymi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

43. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KDD-06; KDD-07; KDD-08; KDD-09; KDD-10;      KDD-11; KDD-12; KDD-13; KDD-14:

| Symbol terenu: KDD-06 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0850ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: KDD-07 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3730ha |
| Symbol terenu: KDD-08 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2100ha |
| Symbol terenu: KDD-09 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1160ha |
| Symbol terenu: KDD-10 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3970ha |
| Symbol terenu: KDD-11 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,4070ha |
| Symbol terenu: KDD-12 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3570ha |
| Symbol terenu: KDD-13 |  | Nr załącznika: 3 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1040ha |
| Symbol terenu: KDD-14 |  | Nr załącznika: 4 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0420ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | - droga publiczna klasy dojazdowej, - kategoria drogi – droga gminna; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, - dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | według § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują elementy wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - szerokość w liniach rozgraniczających - dla drogi oznaczonej symbolami KDD-06, KDD-07, KDD-08 – 10m , - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-9 - zgodnie z rysunkiem planu tj.: od 10m do 13m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-10 - 12m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-11 – 10m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-12 - zgodnie z rysunkiem planu tj.: od 6m do 12m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-13 – 12m, - dla drogi oznaczonej symbolem KDD-14 – 7m (zgodnie ze stanem istniejącym), - ustala się wyposażenie dróg w jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu po jednym w każdym kierunku, - przynajmniej z jednej strony pasa drogowego należy wykonać chodniki o minimalnej szerokości 2m, - w liniach rozgraniczających drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD-11 ustala się wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku wskazanym na rysunku planu, - dla dróg publicznych oznaczonych symbolami KDD-9, KDD-10 ustala się obowiązek wykonania placów manewrowych o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu, - ustala się zachowanie i ochronę drzew o walorach krajobrazowych wskazanych na rysunku planu w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-12, - wskazuje się wykonanie szpalerów drzew w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | drogi publiczne oznaczone symbolami: KDD-06, KDD-7, KDD-8, KDD-9, KDD-10, KDD-11, KDD-12, KDD-13 położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działek po granicy poszczególnych terenów elementarnych; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | nie występują; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg lub do istniejących rowów melioracyjnych na warunkach określonych w przepisach odrębnych, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

44. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: KPJ-15; KPJ-16; KPJ-17; KPJ-18; KPJ-19; KPJ-20; KPJ-21; KPJ-23:

| Symbol terenu: KPJ-15 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0880ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: KPJ-16 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1090ha |
| Symbol terenu: KPJ-17 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,3710ha |
| Symbol terenu: KPJ-18 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0600ha |
| Symbol terenu: KPJ-19 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0300ha |
| Symbol terenu: KPJ-20 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0650ha |
| Symbol terenu: KPJ-21 |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1500ha |
| Symbol terenu: KPJ-22 |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,2760ha |
| Symbol terenu: KPJ-23 |  | Nr załącznika: 2 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0240ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | ciąg pieszo-jezdny publiczny; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, - dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | według § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | fragmenty dróg oznaczonych symbolami KPJ-23, KPJ-25 położone są w granicach strefy WIII ochrony stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia § 7; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - szerokość w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych - zgodnie z rysunkiem planu, tj.: - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-15 od 5m do 9m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-16 8m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-17 od 4m do 17m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-18 od 4m do 5m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-19 od 6m do 8m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-20 od 8m do 10m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-21 od 6m do 8m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-22 od 4m do 6m, - dla ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-23 12m, - ustala się rozdzielenie ruchu kołowego, rowerowego i pieszego wyłącznie za pomocą faktury i kolorów użytych materiałów budowlanych bez zmiany poziomu różnych części nawierzchni drogi, - w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami: KPJ-21, KPJ-22, KPJ-23 ustala się wykonanie ścieżki rowerowej na odcinkach wskazanych na rysunku planu, - dla ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-20 ustala się obowiązek wykonania placu manewrowego o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu, - dopuszcza się wykonanie szpalerów drzew w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | - fragment ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KPJ-22 jest położony w strefie A1 obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zawarte w §10, - ciągi pieszo-jezdne położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działek po granicach poszczególnych terenów elementarnych; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | nie występują; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych lub zgodnie z przepisami odrębnymi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

45. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych: CP-24, CP-25; CP-26; CP-27; CP-28, CP-29, CP-30:

| Symbol terenu: CP-24 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1030ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Symbol terenu: CP-25 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,1320ha |
| Symbol terenu: CP-26 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0470ha |
| Symbol terenu: CP-27 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0150ha |
| Symbol terenu: CP-28 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0590ha |
| Symbol terenu: CP-29 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0280ha |
| Symbol terenu: CP-30 |  | Nr załącznika: 1 | powierzchnia terenu [ha]: 0,0900ha |
| 1) | przeznaczenie terenu: | ciąg pieszy publiczny; |  |
| 2) | zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego | - zabrania się realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, - dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury; |  |
| 3) | zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego | według § 6; |  |
| 4) | zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej | nie występują obiekty wymagające ochrony; |  |
| 5) | wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych | według § 8; |  |
| 6) | zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu | - szerokość w liniach rozgraniczających ciągów pieszych - zgodnie z rysunkiem planu, tj.: - ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-24 – 6m, - ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-25 – 5m, - ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-26 – 6m, - ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-27 – od 1m do 2m, - ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-28 – od 4m do 10m, - ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-29 – 6m, - ciągu pieszego oznaczonego symbolem CP-30 – od 3m do 6 m, - w liniach rozgraniczających ciągów pieszych oznaczonych symbolami CP-24, CP-26 ustala się wykonanie ścieżki rowerowej zgodnie z rysunkiem planu, - ciągi piesze muszą posiadać nawierzchnie utwardzone; |  |
| 7) | granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych | ciągi piesze położone w granicach pasa ochronnego brzegu morskich wód wewnętrznych, obowiązują ustalenia zawarte w §10; |  |
| 8) | zasady i warunki podziału nieruchomości | ustala się wydzielenie działek po granicy poszczególnych terenów elementarnych; |  |
| 9) | zasady obsługi w zakresie komunikacji | nie występują; |  |
| 10) | zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej | - gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi, - zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ciągów pieszych; |  |
| 11) | tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu | ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; |  |
| 12) | stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 0 % |  |

Rozdział III

Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

§ 15.  Na obszarze objętym zmianą planu dokonuje się zmiany przeznaczenia na nieleśne użytków leśnych o łącznej powierzchni 0,2533 ha za zgodą Ministra Środowiska wyrażoną w decyzji z dnia 30.03.2009 roku, znak ZS-W-2120/45/2009.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.

2. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie traci moc zmiana w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież, przyjęta  Uchwałą Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dn. 20.12.2001r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 14, Poz. 256 z dnia 5 kwietnia 2002r.) oraz zmiana w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obrębów Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrów”, przyjęta Uchwała Nr XVII/125/03 Rady Miejskiej w Policach z dn. 30.12.2003r. ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 9,  Poz. 170 z dnia 9 lutego 2004r.)

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz jest publikowana na stronie internetowej Gminy Police.

#### Przewodniczący Rady

Witold Król