Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 		Docieplenie połaci dachowej płytami styropianowymi

oraz dwuwarstwowe krycie papą termozgrzewalną ca 450 m2

wraz z robotami towarzyszącymi  na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:		              Police, ul.  BANKOWA 20

Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalny administrowany przez ZGKiM, budowany z wielkiej płyty, pięciokondygnacyjny, bez strychu, dach betonowy płaski papowy.

Ogólny opis  robót:

|  | Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy – 1 warstwa, |
| --- | --- |
|  | Rozbiórka istniejących obróbek blacharskich kominów, pasów nadrynnowych, murów ogniowych, gzymsów, |
|  | Rozebranie istniejących rynien i rur spustowych, |
|  | Rozebranie czapek kominowych i wykonanie nowych czapek wraz z zaizolowaniem emulsją asfaltową na zimno, |
|  | Przemurowanie kominów ponad dachem z cegły budowlanej pełnej, |
|  | Wykonanie na ścianach kominów tynku strukturalnego na siatce wraz z wyprawą elewacyjną, |
|  | Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych twardych laminowanych jednostronnie papą po uprzedniej naprawie podłoża, z zastosowaniem kominków wentylacyjnych, |
|  | Pokrycie ocieplonej połaci dwuwarstwowo z papy termozgrzewalnej |
|  | Obróbki z papy termozgrzewalnej kominów (wraz z listwami trójkątnymi i dociskowymi), murów ogniowych, |
|  | Zamontowanie murłaty na krawędzi dachu pod obróbki blacharskie i rynny, |
|  | Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej pasów nadrynnowych, murów ogniowych, gzymsów, |
|  | Montaż nowych rynien z blachy cynkowo-tytanowej Ø 150, |
|  | Montaż nowych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej Ø 120, |
|  | Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko, |
|  | Wywiezienie i utylizacja papy z rozbiórki. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszku zabezpieczającego nad wejściem do klatki,

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodów administracyjnych.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- W trakcie trwania robót i po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji – za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko i dokonanie utylizacji papy.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest posadowiony bezpośrednio przy chodniku.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa podkładowa perforowana,

- płyty styropianowe twarde laminowane jednostronnie papą,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia polimerowo- asfaltowa grub. 5,2 mm,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek,

- tynk strukturalny (podkład, zaprawa klejowa, tynk akrylowy – bez docieplenia),

- listwy trójkątne przy obróbkach kominów - ze styropianu,

- cegła budowlana pełna do murowania kominów.

Materiały użyte do robót (papa termozgrzewalna, styropian, blacha, cegła, tynk) muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać atesty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Po wykonaniu robót dekarskich i po przemurowaniu kominów, dopuścić do użytkowania przewody kominowe musi Mistrz Kominiarski, który na tę okoliczność sporządza protokół. Koszt sprawdzenia kominów ponosi zamawiający.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM oraz przedstawicieli UG.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki       i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów, dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację papy rozbiórkowej są podstawą do rozliczenia robót  i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................