Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego ceramicznego z wymianą dachówki na nową karpiówkę – wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:		              Police, ul.  Odrzańska 13

Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalny stanowiący wspólnotę mieszkaniową nr 21, administrowany przez ZGKiM, dwukondygnacyjny, dach kryty dachówką ceramiczną

Ogólny opis  robót:

|  | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m |
| --- | --- |
|  | Rozebranie kominów wolnostojących |
|  | Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł pełnych ceramicznych klinkierowych |
|  | Rozbiórka pokrycia z dachówki |
|  | Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łat ponad 24 cm |
|  | Rozebranie obróbek blacharskich – wiatrownice, pasy nadrynnowe, kominy i opierzenia murów adaptacji. |
|  | Wykonanie obróbek- pasy nadrynnowe - przy szer. w rozwinięciu do 25 cm z blachy cynkowo – tytanowej |
|  | Obróbki - kominy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo – tytanowej |
|  | Obróbki przy szerokości w rozw. ponad 25 cm z blachy cynkowo – tytanowej – wiatrownice i ściany adaptacja. |
|  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu krokwie zwykłe i kleszcze. |
|  | Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub.32 mm |
|  | Wykonanie podbitki gzymsu z płyty budowlanej wodoodpornej OSB o grub. 18mm – przedłużenie połaci na szczytach – z pomalowaniem farbą olejną dwukrotnie |
|  | Lawy kominiarskie – montaż |
|  | Maszty antenowe – montaż |
|  | Okna dachowe wyłazowe z bocznym otwieraniem typu „ FAKRO „ |
|  | Uzupełnienie wierzchów okien prostokątnych ( facjat ) z blachy cynkowo – tytanowej |
|  | Uzupełnienie bocznych ścian okien prostokątnych ( facjat z blachy cynkowo – tytanowej. |
|  | Uzupełnienie o długości do 2m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 18 cm. |
|  | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |
|  | Rynny dachowe o śr 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo - tytanowej |
|  | Rozebranie rur stalowych z blachy nie nadającej się do użytku |
|  | Rury spustowe okrągłe o śr 10 cm montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo – tytanowej |
|  | Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem |
|  | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii |
|  | Przykręcenie wkrętami oraz impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat. |
|  | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami z zastosowaniem dachówki krawędziowej |
|  | Montaż taśmy pod gąsiory |
|  | Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej |
|  | Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl 7 km |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a .

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki i chodniku.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji – za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie papy asfaltowej do utylizacji oraz pozostałych materiałów                    z rozbiórki na wysypisko.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście przy budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt jest usytuowany bezpośrednio przy chodniku. Zajęcie chodnika w gestii i na koszt zamawiającego.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia - membrana dachowa PP wysokoparoprzepuszczalna,

- dachówka ceramiczna karpiówka z elementami wykończeniowymi tego samego systemu w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie,

- gąsiory półokrągłe zgodne z systemem krycia,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia polimerowo- asfaltowa grub. 5,2 mm,

- cegła klinkierowa do murowania kominów,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) - nasycone lub impregnowane na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek,

Materiały użyte do krycia dachu (dachówka, papa, folia, blacha, drewno nasycone), cegła klinkierowa do murowania kominów, muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać atesty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania pokryć dachowych określają:

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania, badania przy odbiorze,

- PN-B-02361:1999 - Podkład pod pokrycie dachówkowe,

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej,

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Po wykonaniu robót dekarskich i po przemurowaniu kominów, dopuścić do użytkowania przewody kominowe musi Mistrz Kominiarski, który na tę okoliczność sporządza protokół. Koszt sprawdzenia kominów ponosi zamawiający.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM oraz przedstawiciela UG Police.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i papy do utylizacji są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

......................................................