Zał. nr 2c

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – dach papowy

Lokalizacja:		              Police, ul.  Starzyńskiego 2

Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalny , administrowany przez ZGKiM, dwukondygnacyjny, dach kryty papą

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie kominów i wykonanie nowych z cegieł pełnych 1/2x1/2 ceg. |
| --- | --- |
| 2. | Czapki kominowe o gr do 7 cm, zaizolowane emulsją asfaltową |
| 3. | Wykonanie tynku na : murach ogniowych, |
| 4. | Rozebranie obróbek blacharskich – pasy nadrynnowe , mury ogniowe i gzymsy. |
| 5 . | Obróbki przy szer do 25 cm |
| 6. | Rozbiórka jednej w-wy papy , drobne naprawy wstawienie łat |
| 7 | Jednokrotne krycie papą termozgrzewalną polimerowo – asfaltową gr 5,2 mm |
| 8 | Obróbki papą przy kominie i murach ogniowych |
| 9 | Rozebranie rynien , i montaż nowych śr 15 z bl. cynk – tytan |
| 10 | Rozebranie rury spustowej i montaż nowej o śr 12 cm, z bl. cynk – tytan z kolanami i rewizją na każdym kolanie. |
| 11 | Uzupełnienie włazów kominiarskich |
| 12 | Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą cynk – tytan. |
| 13 | Wywiezienie gruzu na odl 7 km |
| 14 | Wywóz papy z utylizacją |
| 15 | Wymiana rury deszczowej o śr 150 mm |
| 16 | Wymiana rury deszczowej z PCV o śr 160 mm oraz czysczakóe śr 110 mm o połączeniach wciskowych . |
| 17 | Uzupełnienie rur wentylacyjnych z kołpakiem z bl. cynk- tytan o śr 18 cm |
| 18 | Wymiana rur odpowietrzających z pionów kanalizacyjnych na strychu na rury z PCW o śr 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3c.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do klatek

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji – za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia polimerowo- asfaltowa grub. 5,2 mm,

- cegła pełna do murowania kominów,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) - nasycone lub impregnowane na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek,

Materiały użyte do krycia dachu (papa, folia, blacha, drewno nasycone), cegła do murowania kominów, muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać atesty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania pokryć dachowych określają:

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie papą termozgrzewalną . Wymagania, badania przy odbiorze,

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowo tytanowej,

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Po wykonaniu robót dekarskich i po przemurowaniu kominów, dopuścić do użytkowania przewody kominowe musi Mistrz Kominiarski, który na tę okoliczność sporządza protokół. Koszt sprawdzenia kominów ponosi zamawiający.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM oraz przedstawiciela UG Police.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................