Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:		              Police, ul.  Grzybowa 44

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej nr 113, dwukondygnacyjny, ze strychem częściowo zaadaptowanym na mieszkania, z dachem ceramicznym.

- Stolarka okienna z pcv, wymieniana w częściach wspólnych budynku i w lokalach komunalnych – na podstawie osobnego zamówienia (termin wykonania 31.07.2008).

Opis stanu istniejącego zawarty jest w dokumentacji technicznej, (pełna dokumentacja do wglądu w pok. 310 - stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

Ogólny opis  robót:

- Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm (na ościeżach gr.               3 cm) z przygotowaniem powierzchni ścian,

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki (na parterach podwójnie), montaż listwy początkowej, profili narożników wypukłych,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z wykonaniem spadków podokiennych,

- wykonanie kolorystyki elewacji (tynk mineralny malowany farbami silikonowymi hydrofobowymi i paroprzepuszczalnymi) zgodnie z projektem architektonicznym                       – w tym wykonanie napisów (informacji adresowej) na ścianach szczytowych budynku,

- ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 10 cm,

- wykonanie licowania cokołu płytkami klinkierowymi,

- licowanie ościeży drzwi wejściowych płytkami klinkierowymi,

- remont betonowych stopni schodowych przy wejściach do piwnic – uzupełnienie lub naprawa istniejących stopni oraz naprawa podestów betonowych przy wejściach do klatek,

- naprawa murków przy zejściach do piwnic – wyprawa elewacyjna typu „baranek”                   z uprzednim zmyciem i przygotowaniem powierzchni, następnie malowaniem farbą silikonową,

- wykonanie nowej opaski betonowej wokół budynku,

- demontaż rur spustowych, a po dociepleniu ścian montaż rur oraz wymiana czyszczaków,

- wymiana drzwi zewnętrznych (1 szt od strony ogródków),

- obsadzenie uchwytów do flag, tablic, opraw żarowych.

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń, przejść,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Ustawienie i czas pracy rusztowań – pozycje ujęte w przedmiarach.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający.

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez oznaczenie taśmami ostrzegawczymi i tablicami oznajmiającymi o wykonywaniu prac,

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         4-01, 2-02, 4-02  wraz z dodatkami do KNR, KNNR  oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte               do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy, farby powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót termomodernizacyjnych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej i Urzędu Miejskiego                    w Policach.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki             i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót             i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................