Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:		              Police, ul.  Asfaltowa 21

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny komunalny, administrowany przez ZGKiM, parterowy, ze strychem częściowo zaadaptowanym na lokal mieszkalny, z dachem pokrytym dachówką ceramiczną zakładkową.

- Dach w dobrym stanie technicznym, remont kapitalny wykonany w 1999 roku.

- Stolarka okienna z pcv, wymieniana w 1 lokalu mieszkalnym, na klatce schodowej                              i w korytarzu piwnicznym – na podstawie osobnego zamówienia.

Ogólny opis  robót:

- Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm (na ościeżach gr.               2 cm) z przygotowaniem powierzchni ścian,

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki (na parterach podwójnie), montaż listwy cokołowej, profili narożników wypukłych,

- montaż listew profilowych elewacyjnych,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z wykonaniem spadków podokiennych,

- wymiana obróbki muru ogniowego z blachy cynk-tytan,

- przedłużenie połaci dachowych od szczytów budynku i ułożenie podbitki, z malowaniem olejnym,

- wykonanie kolorystyki elewacji (tynk mineralny malowany farbami silikonowymi hydrofobowymi i paroprzepuszczalnymi) zgodnie z projektem architektonicznym                       – w tym wykonanie napisów (informacji adresowej) na ścianach szczytowych budynku,

- ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 10 cm,

- wykonanie licowania cokołu i ościeży drzwi wejściowych płytkami klinkierowymi,

- wykonanie nowej opaski betonowej wokół budynku,

- przełożenie rur spustowych – demontaż i po dociepleniu montaż z uzupełnieniem brakujących bądź uszkodzonych elementów, wymiana stojaków deszczowych                                      i czyszczaków w rurach deszczowych,

- wymiana skrzynki gazowej,

- ułożenie kostki POLBRUK na podeście przed wejściem do budynku z przygotowaniem podbudowy,

- zamontowanie wycieraczki do obuwia,

- obsadzenie uchwytów do flag, tablic, opraw żarowych.

Wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową „MILO-7”.

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń, przejść.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający.

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez oznaczenie taśmami ostrzegawczymi i tablicami oznajmiającymi o wykonywaniu prac,

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy – wejście do budynku od strony podwórza.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane                               w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte               do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót termomodernizacyjnych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki             i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót             i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................