Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:		              Police, ul.  Wojska Polskiego 3

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny komunalny, administrowany przez ZGKiM, na parterze znajduje się lokal użytkowy (sklep), 1-piętrowy, ze strychem, z dachem płaskim, pokrytym papą termozgrzewalną.

- Dach w dobrym stanie technicznym, po remoncie kapitalnym.

- Stolarka okienna z pcv, wymieniana na klatce schodowej, strychu, w lokalach nr 3/1, 3/3, 3/7 i w lokalu użytkowym oraz drzwi do lokalu użytkowego – na podstawie osobnego zamówienia.

Ogólny opis  robót:

- Odbicie lastriko ze ścian cokołowych,

- Naprawa pęknięć na elewacjach bocznych: miejscowe przemurowanie pęknięć grub.                ½ cegły,  wykonanie i montaż wzmacniających klamer ze stali nierdzewnej,

- przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm (na ościeżach gr.               3 cm) z przygotowaniem powierzchni ścian,

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki (na parterach podwójnie), montaż listwy cokołowej, profili narożników wypukłych,

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z wykonaniem spadków podokiennych,

- wykonanie kolorystyki elewacji (tynk mineralny malowany farbami silikonowymi hydrofobowymi i paroprzepuszczalnymi) zgodnie z projektem architektonicznym,

- wykonanie napisów (informacji adresowej) na ścianach szczytowych budynku,

- ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 8 cm,

- wykonanie licowania cokołu i ościeży drzwi wejściowych płytkami klinkierowymi,

- przedłużenie połaci dachowej na szczytach budynku – uzupełnienie deskowania dachu, uzupełnienie – przedłużenie krokwi, przybicie do deskowania płyt OSB,

- wymiana obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, wiatrownic oraz opierzeń murów nad gankami od strony podwórka,

- uzupełnienie jednej warstwy papy termozgrzewalnej po wymianie pasa nadrynnowego oraz pokrycie papą 1 krotne przedłużanych połaci,

- wymiana rynien z blachy cynk-tytan,

- wymiana rur spustowych z blachy cynk-tytan,

- wymiana rur deszczowych oraz czyszczaków z wkładem czyszczącym,

- wymiana 3 szt drzwi wejściowych drewnianych (wejście do budynku, do lakalu mieszkalnego i na korytarz piwniczny),

- wymiana 10 szt okien w piwnicach na okienka stalowe z naprawą ościeży,

- naprawa betonowych podestów i stopni schodowych, obłożenie podestu i stopni płytkami gresowymi na zaprawie klejowej,

- wykonanie nowej opaski betonowej przy budynku,

- wykonanie chodnika z polbruku przed wejściem do budynku,

- zamontowanie wycieraczek do obuwia,

- obsadzenie uchwytów do flag, tablic, opraw żarowych.

Wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową „MILO-7”.

Zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń, przejść.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku i klientów do sklepu należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściami do budynku należy wykonać daszki zabezpieczające.

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez oznaczenie taśmami ostrzegawczymi i tablicami oznajmiającymi o wykonywaniu prac,

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt jest usytuowany bezpośrednio przy chodniku – należy zorganizować przejście drugą stroną ulicy – wejścia do budynku od strony ogrodu.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane                               w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte               do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy oraz drzwi i okna piwniczne powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Sprzęt – zgodnie z normami KNR

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający spełnił warunki określone w Prawie budowlanym i uzyskał zgodę na wykonanie robót dociepleniowych w Starostwie Powiatowym w Policach).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót termomodernizacyjnych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki             i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót             i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................