Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:		              Police, ul.  NOWOPOL 29.

Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalny stanowiący wspólnotę mieszkaniową nr 63, administrowany przez ZGKiM, dwukondygnacyjny, dach kryty dachówką.

Ogólny opis  robót:

|  | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozbiórka kominów wolnostojących i postawienie nowych z cegły klinkierowej, |
| --- | --- |
|  | Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki karpiówki, demontaż pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uzytku, rozebranie rynien i rur spustowych, |
|  | Wymiana ołacenia dachu (łaty i kontrłaty), wzmocnienie krokwi przez nabicie desek, wymiana desek okapowych, |
|  | Montaż okien dachowych wyłazowych z otwieraniem bocznym, |
|  | Wykonanie podbitki z płyt OSB na przedłużeniach połaci dachu, |
|  | Pokrycie dachu dachówka ceramiczną karpiówką z ułożeniem ekranu z folii dekarskiej z zastosowaniem dachówki krawędziowej, gąsiorów oraz ław kominiarskich, |
|  | Montaż nowych rynien i rur spustowych oraz nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, |
|  | Pokrycie papą termozgrzewalna daszków lukarni,, |
|  | Wywóz gruzu wraz z utylizacją. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do klatek

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

-2-

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji – za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia – membrana dachowa,

- dachówka ceramiczna karpiówka z elementami wykończeniowymi danego systemu i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, kolor dachówki ceglany,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia polimerowo- asfaltowa grub. 5,2 mm,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) - nasycone lub impregnowane na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych oraz obróbek, itp.

- cegła klinkierowa.

Materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia,  blacha, drewno nasycone), muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać atesty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

-3-

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

## UWAGA – NIE DOPUSZCZAMY ZASTOSOWANIA DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania pokryć dachowych określają:

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania, badania

przy odbiorze.

- PN-B-02361:1999 - Podkład pod pokrycie dachówkowe.

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie papą termozgrzewalną . Wymagania, badania

przy odbiorze.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:		              Police, ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 1-3-5.

Ogólna charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalny stanowiący wspólnotę mieszkaniową nr 108, administrowany przez ZGKiM, dwukondygnacyjny, dach kryty dachówką ceramiczną

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie kominów wolnostojących oraz postawienie nowych z cegły pełnej klinkierowej. |
| --- | --- |
| 2. | Rozbiórka starej dachówki i położenie nowej dachówki ceramicznej karpiówki wraz z położeniem folii, dachówki krawędziowe, montaż gąsiorów, ław kominiarskich i przedłużenie połaci dachowych od strony szczytów. |
| 3. | Rozbiórka nie nadających się do ponownego użytku oraz montaż nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk pasów nadrynnowych, opierzenia kominów, rynien i rur spustowych, wiatrownic, lukarni, itp. |
| 4. | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze oraz wzmocnienie krokwi przez nabicie desek, wymiana łat i kontrłat. |
| 5. | Wymiana i uzupełnienie podbitki gzymsu drewnianego z desek profilowanych oraz wykonanie podbitki gzymsu z płyty OSB na przedłużeniu połaci dachu od strony szczytu. |
| 6. | Malowanie nowej podbitki. |
| 7. | Montaż okien wyłazowych typu FAKRO z otwieraniem bocznym. |
| 8. | Uzupełnienie tynków na kominach na strychu. |
| 9. | Wykonanie obróbek blacharskich masztów antenowych. |
| 10. | Uzupełnienie rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy tytan-cynk. |
| 11. | Naprawa pokryć dachowych lukarni papą termozgrzewalna. |
| 12. | Wywóz gruzu wraz z utylizacją. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do klatek

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

-2-

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

-     Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji – za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia - membrana dachowa PE.

- dachówka ceramiczna karpiówka z elementami wykończeniowymi danego systemu

i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, kolor

dachówki ceglany

- gąsiory półokrągłe zgodne z systemem krycia,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia polimerowo- asfaltowa grub. 5,2 mm,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) - nasycone lub impregnowane na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła klinkierowa.

-3-

Materiały użyte do krycia dachu (dachówka, cegła, folia, blacha, drewno nasycone), muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać atesty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

# UWAGA – NIE DOPUSZCZAMY DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania pokryć dachowych określają:

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania, badania

przy odbiorze.

- PN-B-02361:1999 - Podkład pod pokrycie dachówkowe.

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

- PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie papą termozgrzewalną . Wymagania, badania

przy odbiorze.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................