zał. 6

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Nazwa zamówienia: 		Roboty Budowlane

Wyciszenie pomieszczeń szkolnych wraz z robotami towarzyszącymi 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach przy ul. Siedleckiej 4

Lokalizacja:	 Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach przy ul. Siedleckiej 4

Zakres robót  budowlanych na poszczególnych etapach wykonania

Roboty budowlane

- Wykonanie  sufitów podwieszanych z płyt z wełny mineralnej  gr 15mm o wymiarach 60x60 cm

o absorpcji  dźwięku  w klasie B  o wsp. alfa w =0,80-0,85.

Lokalizacja: -  stołówka, hol na łączniku pawilonu nr  II, część korytarza głównego 
   przy  stołówce i sekretariacie.

- Wykonanie sufitów z dźwiękochłonnych płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym

z izolacją akustyczną  z wełny mineralnej.

Lokalizacja: - sala lekcyjna nr 8, korytarz przy szatni usytuowanej od strony wejścia 
   od  ulicy Wróblewskiego.

- Wymiana rurociągu cyrkulacji wody ciepłej na odcinku od korytarza głównego
   do pomieszczeń sanitarnych w pawilonie nr III

- Wykonanie zabudowy rurociągów wody zimnej i ciepłej oraz sieci wewnętrznej CO 
   z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie  metalowym – /ciągi poziome i pionowe/

Lokalizacja : - /korytarz pawilonu nr II , hol na łączniku pomiędzy pawilonem I, a III/

- Wymiana opraw  oświetleniowych jarzeniowych  na nowe :

-/ na sufitach podwieszanych zamontować oprawy świetlówkowe  typu OS 4x18Wz raserem

do wbudowania w sufity podwieszane , w pozostałych pomieszczeniach oprawy

świetlówkowe OWF  2x36W /

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitów z uprzednim przygotowaniem powierzchni 
  do malowania.

- Malowanie olejne ścian na wysokość 1,50m  - / lamperii /

- Demontaż i ponowny montaż odbojnic, kątowników drewnianych na krawędziach wypukłych

- Lakierowanie wyżej wymienionych elementów drewnianych z uprzednim przygotowaniem

powierzchni pod malowanie.

- Po zakończeniu robót budowlanych należy doprowadzić pomieszczenia remontowane do stanu używalności, to jest wykonać roboty porządkowe - / mycie okien , drzwi , podłogi,  itp./

Teren budowy po robotach remontowych  należy uporządkować , gruz wywieść

na  wysypisko.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. nr 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g).

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy , kalkulacji własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony 
jest opis robót do wykonania.

Organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda  – z  instalacji wewnętrznych z punktów wskazanych 
przez zamawiającego .

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarach).

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Zabrania się zrzucania materiałów z rozbiórki – należy odpowiednio zabezpieczyć transport materiałów i gruzu .

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych.

Wymagania dot. sprzętu:

Sprzęt – zgodnie z normami KNR.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z Przedstawicieli Zamawiającego i Urzędu Miejskiego Miasta Police .

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót, usunięcie materiałów 
z rozbiórki, gruzu, wszelkich zanieczyszczeń mających związek z wykonanymi robotami.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie certyfikatów na materiały 
i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

UWAGA : Przed przystąpieniem do opracowywania oferty zalecana jest wizja lokalna

przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

mgr Renata Maruszewska