Zał. nr 2

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Wymiana posadzki hali sportowej z deszczułek parkietowych na wykładzinę z tworzyw sztucznych z ewentualną przebudową warstwy konstrukcyjnej podłogi (w przypadku gdyby istniejąca konstrukcja nie spełniała wymogów pod nową wykładzinę sportową) wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:	Police, ul.  Siedlecka 2b

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek Hali Sportowej wybudowano jako obiekt wielofunkcyjny, ogólnodostępny, stanowiący bazę treningowo-szkoleniową klubów i stowarzyszeń sportowych miasta Police. Wielkość i wyposażenie obiektu umożliwiają wykorzystanie go do rozgrywek ligowych drużyn siatkówki, koszykówki, halowej piłki nożnej, piłki ręcznej i tenisa stołowego, a także sporadycznie do rozgrywania zawodów innych dyscyplin sportowych.

- Stan techniczny posadzki wymaga remontu umożliwiającego dostosowanie obiektu do wymogów organizacji zawodów zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce z uwzględnieniem koszykówki, a także organizacji zawodów międzynarodowych zgodnie z przepisami FIVB (Międzynarodowej Federacji Siatkówki) oraz IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej).

- Planowane jest wyposażenie hali sportowej w nową nawierzchnię sportową.

Ogólny opis  robót:

- Rozebranie istniejącej posadzki – parkietu łącznie z listwami,

- Komisyjna ocena stanu technicznego ślepej podłogi i rusztu drewnianego. W przypadku oceny niedostatecznej rozebranie ślepej podłogi drewnianej, rozebranie rusztu drewnianego – legarów podłogowych ułożonych krzyżowo,

- Rozebranie podstaw do urządzeń sportowych zamontowanych w posadzce i ponowny montaż w nowej posadzce,

- Demontaż i (po zakończeniu robót posadzkowych) montaż drabinek sportowych,

- Rozebranie obudów grzejników rurowych,

- W przypadku wykonywania nowego podkładu pod posadzkę: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE, wykonanie rusztu pod ślepą podłogę z legarów ułożonych krzyżowo i z ew. zastosowaniem klinów poziomujących lub podkładek, ułożenie ślepej podłogi z desek przybitych ażurowo.

- Ułożenie folii izolacyjnej na ślepej podłodze.

- Ułożenie 2 warstw (podłużnie i poprzecznie) płyt OSB lub V313.

- Wykonanie nawierzchni sportowej z wykładziny syntetycznej typu Taraflex Performance Plus gr. 9 mm (lub równoważnej o podobnych parametrach technicznych) zgodnie z wymaganą kolorystyką, wraz ze spawaniem połączeń.

- Zamontowanie nowych listew drewnianych przyściennych z podłużnymi otworami wentylacyjnymi.

- Malowanie linii boiskowych białą farbą poliuretanową.

- W przypadku rozbiórki podłogi ślepej i rusztu, wykonanie podpodłogowej wentylacji mechanicznej – 4 kanały z rur Ø 100 spiralnych rozprowadzone na 1/3 długości podłogi, z zastosowaniem wentylatorów wyciągowych o wydajności 100 m3,  z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do zasilenia wentylatorów.

- Wykonanie i zamontowanie drewnianych obudów na grzejnikach,

- Wymiana 5 szt. drzwi drewnianych łącznie z ościeżnicami na nowe z PCV.

Zakres robót – na podstawie przedmiaru robót (zał. Nr 3a,b,c,d), który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie.

Załącznik nr 2a przedstawia przekrój konstrukcji drewnianej i nawierzchni podłogi sportowej

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Na czas wykonywania remontu podłogi – pomieszczenie hali sportowej zostanie wyłączone  z użytkowania.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane                               w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Jako wymagany wzorzec należy traktować wykładzinę produkcji GERFLOR: typu Taraflex Sport Performance Plus 9 mm, która spełnia n/w warunki wymagane przez Zamawiającego. Różni wykonawcy mogą oferować tę wykładzinę do wykonania przy założeniu spełniania warunków postawionych przez Zamawiającego.

Dopuszcza się inne wykładziny spełniające n/w warunki, o parametrach porównywalnych do w/w wykładziny, ale po dostarczeniu na etapie przetargu odpowiednich próbek o wielkości min. 30x20 cm z kompletem certyfikatów i aprobat.

Wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane przez Zamawiającego:

- Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej (ścieralnej) zbudowanej z czystego winylu (PCV). Warstwa ta zabezpieczona środkiem tworzącym strukturę odporną na zabrudzenia i zwiększającą trwałość.

- Środek wykładziny wzmocniony siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążenia powstałego wskutek dynamicznych obciążeń spowodowanych stawianiem stóp na nawierzchni.

- Wykładzina zabezpieczona fabrycznie środkami przeciw pleśniowymi i bakteriostatycznymi na całej grubości.

- Wykładzina zabezpieczona fabrycznie środkami przeciw działaniu środków chemicznych i zabrudzeniem.

- Kolorystyka wykładzin wg wzornika Gerlflor: boisko do piłki siatkowej – kolor pomarańczowy nr 6134 (tangerine), pozostałe boiska – kolor turkus  nr 6431 (teal).

Nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta opracowanymi dla określonego zastosowania wykładziny.

Wymagane dokumenty potwierdzające parametry techniczno-użytkowe oferowanej nawierzchni sportowej z tworzyw sztucznych:

- Certyfikat FIVB (Międzynarodowej Federacji Siatkówki, aprobata do rozgrywek międzynarodowych),

- Certyfikat IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej, aprobata do rozgrywek międzynarodowych),

- Opis – karta techniczna nawierzchni,

- Świadectwo trudno zapalności, atest higieniczny, aprobata techniczna – dokumenty wystawione przez uprawnione europejskie jednostki certyfikujące, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni.

W/w dokumenty powinny być dołączone do oferty.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli OSIR,  Urzędu Miejskiego w Policach oraz przedstawicieli wykonawcy.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót, kolorystykę i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, usunięcie materiałów z rozbiórki,

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót  i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................