Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:		              Police, ul.  Odrzańska 13

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM,                        2-kondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem zaadaptowanym na mieszkanie, z dachem pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką.

- Budynek w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

- Dach w stanie technicznym dobrym – remont kapitalny dachu wykonany został w 2008 roku.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Architektoniczną „DEKTON” Szczecin.

Zakres robót – na podstawie projektu budowlanego, który stanowi zał. Nr 11b.  Przedmiar robót (zał. Nr 3b) stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń, przejść.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Do przedstawionych szacunkowych obmiarów stolarki wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania stolarki, powinien dokonać obmiaru sprawdzającego.

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Lokale i budynek, w których wymieniana będzie stolarka są zamieszkałe.

- Umówienie się z lokatorami na termin wykonania montażu stolarki – w gestii wykonawcy.

- Pracownicy, którzy będą wykonywać roboty w mieszkaniach lokatorskich, powinni posiadać identyfikator z fotografią, imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy.

- Wykonawca dostarczy instruktaż dotyczący użytkowania i konserwacji stolarki każdemu najemcy lokalu, w którym wymieniono stolarkę i uzyska od lokatora podpis potwierdzający, że nie ma zastrzeżeń dot. montażu stolarki i że otrzymał instruktaż.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Okna powinny być dowożone bezpośrednio do lokali.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do klatek należy wykonać daszki zabezpieczające.

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez oznaczenie taśmami ostrzegawczymi i tablicami oznajmiającymi o wykonywaniu prac,

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt nie jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy – wejście do budynku od strony frontowej.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane                               w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Ujęty w projekcie technicznym i przedmiarach robót system docieplenia jest przykładowy.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, paletą barw dostosowaną do kolorystyki z projektu.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty.

Wymagania dot. stolarki okiennej:

- wymagany profil minimum czterokomorowy,

- każde okno powinno posiadać min. 1 skrzydło otwierano-uchylne,

- wymagane okucia obwiedniowe np. winkhaus, roto, sigenia lub inne o podobnych parametrach,

- w każdym oknie w pokojach skrzydło powinno posiadać system wentylacji (mikrowentylacji),

- okna kuchenne i łazienkowe muszą spełniać wymagania określone w prawie budowlanym dla stolarki okiennej - okna w kuchniach i łazienkach muszą mieć wbudowane kanały wietrzące, aby nie dopuścić do zawilgocenia tych pomieszczeń - i ta funkcja musi być spełniona.

Stosowanie jedynie mikrouchyłów nie jest wystarczające. Rodzaj stosowanego nawietrzaka często zależy od profilu pcv - Zamawiający pozostawia to do wyboru Wykonawcy. (Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania zapewniające prawidłową wentylację - m.in. urządzenia typu climabox, aereco, ventair, listwy wentylacyjne wbudowane w ramę skrzydła lub w szybie zespolonej). Zalecamy stosowanie rozwiązań niekosztownych - standardowych).

- szklenie szkłem zespolonym 4/16/4 z wypełnieniem argonem o wsp. U=1,0 – 1,1,

- parapety wewnętrzne – komorowe z PCV z zakończeniami - średnia szerokość 0,30 m,

- parapety zewnętrzne istniejące należy rozebrać (montaż wszystkich parapetów zewnętrznych   przy dociepleniu ścian zewnętrznych).

Oferowana stolarka musi być dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie, powinna posiadać:

- trwałe oznakowanie: logo producenta lub oferowanego systemu,

- certyfikat na znak bezpieczeństwa – szkło,

- certyfikat higieniczny – profile pcv,

- aprobatę techniczną – gotowy wyrób - okna,

- certyfikat zgodności wyrobu z AT.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Wykonawca w swojej ofercie powinien przedstawić oferowaną technologię wykonania stolarki: rodzaj zastosowanych profili PCV, szkła, okuć.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót termomodernizacyjnych zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Policach oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, stolarki, usunięcie materiałów                     z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót             i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................