ANALIZA ODDZIAŁYWANIA

NA ŚRODOWISKO PROJEKTU

„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY POLICE

na lata 2010 – 2014                  z perspektywą do roku 2018”

# Poznań, październik 2010

## SPIS TREŚCI

| I. | ### WSTĘP # 1.1. Podstawa prawna opracowania # 1.2. Potrzeba wykonania analizy 1.3. Metodyka opracowania Analizy oddziaływania na środowisko | 4 4 5 5 |
| --- | --- | --- |
| II. | AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ORAZ CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH CELÓW PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY POLICE 2.1. Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie 2.2. Główne cele Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 2.2.1. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów komunalnych 2.2.2. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów niebezpiecznych 2.2.3. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów innych niż niebezpieczne 2.3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Police 2.3.1. Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi 2.3.2. Plan działań z zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych 2.3.3. Plan działań w zakresie pozostałych odpadów w strumieniu odpadów komunalnych 2.4. Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi 2.4.1. Organizacja systemu gospodarki odpadami 2.4.2. Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) 2.4.3. Regiony Gospodarki Odpadami | 6 6 8 9 10 11 12 12 14 14 15 15 16 16 |
| III. | # OCENA ZGODNOŚCI KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ZAPROPONOWANYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY POLICE Z INNYMI DOKUMENTAMI 3.1. Dokumenty na szczeblu krajowym i wojewódzkim 3.2. Dokumenty na szczeblu powiatowym | 17 17 26 |
| IV. | # ANALIZA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY POLICE 4.1. Ogólna charakterystyka gminy 4.1.1. Położenie geograficzne 4.1.2. Geologia i gleby 4.1.3. Hydrogeologia i zasoby wodne 4.1.4. Przyroda ożywiona i nieożywiona 4.1.4.1. Puszcza Wkrzańska 4.1.4.2. Rezerwat przyrody 4.1.4.3. Pomniki przyrody 4.1.4.4. Obszary Natura 2000 4.2. Aktualny stan i zagrożenia środowiska na terenie gminy 4.2.1. Zagrożenia powierzchni ziemi 4.2.2. Zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych 4.2.2.1 Zagrożenia wód podziemnych 4.2.2.2. Zagrożenia wód powierzchniowych 4.2.3. Zagrożenia powietrza atmosferycznego 4.2.4. Zagrożenia przyrody i różnorodności biologicznej 4.3. Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku braku opracowanego dokumentu 4.4. Potencjalny wpływ na środowisko w wyniku realizacji ustaleń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywa do roku 2018 | 28 28 28 29 29 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 37 38 39 40 |
| V. | # OCENA I ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 5.1. Potencjalne znaczące oddziaływania realizowanego dokumentu # 5.2. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody # 5.3. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych # w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opisem metod dokonania oceny prowadzącej do takiego wyboru # 5.4. Metody i działania minimalizujące negatywne skutki realizacji ustaleń w opracowanym dokumencie # 5.5. Analiza skutków realizacji celów i działań zawartych w projekcie aktualizacji oraz częstotliwość przeprowadzania analizy | 40 40 57 57 57 58 |
| VI. | # TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO | 60 |
| VII. | # WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO | 61 |
| VIII. | # STRESZCZNIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM | 62 |
|  | # ZAŁĄCZNIK 1. | 64 |

# I. WSTĘP

1.1. Podstawa prawna opracowania

Analizę Oddziaływania Projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police      na lata 2010 – 2014 z perspektywą do roku 2018” przeprowadza się w celu określenia wpływu na środowisko założonych w nim celów na lata 2010  - 2018. Podstawę prawną opracowania prognozy stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku  w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003 r. Nr 66, poz. 620). Ponadto niniejszy dokument został opracowany w oparciu o ustawę z dnia            3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko         (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.).

Zgodnie z rozdz. 2, art. 51, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.        Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) analiza oddziaływania na środowisko:

Zawiera:

  - informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu         oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

  - informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

  - propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji,    postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości                          jej przeprowadzania,

  - informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

  - streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Określa, analizuje i ocenia:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu                       w przypadku braku     realizacji projektowanego dokumentu,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym     oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,    wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione      podczas opracowywania dokumentu,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne               i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000                  oraz integralność tego obszaru, a także na  środowisko, a w szczególności na:

- różnorodność biologiczną,

- ludzi,

- zwierzęta,

- rośliny,

- wodę,

- powietrze,

- powierzchnię ziemi,

- krajobraz,

- klimat,

- zasoby naturalne,

- zabytki,

- dobra materialne

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska            i między oddziaływaniami na te elementy;

Przedstawia:

    - rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących                    być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele             i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

    - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru– rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz                    z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki             lub we współczesnej wiedzy.

1.2. Potrzeba wykonania analizy

Opracowana wcześniej aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami                           dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 jest realizacją zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 tekst jednolity z późn. zm.). Wyznacza cele i kierunki działań do realizacji w zakresie kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Jednocześnie zawiera wytyczne do sporządzenia gminnych planów gospodarki odpadami, które szczegółowo określają działania na terenie danej gminy.

Celem merytorycznym Analizy oddziaływania na środowisko jest ocena wpływu        na środowisko działań i celów zaproponowanych w Planie Gospodarki Odpadami              dla Gminy Police na lata 2010 – 2014 z perspektywą do roku 2018.

1.3. Metodyka opracowania Analizy oddziaływania na środowisko

Analiza oddziaływania na środowisko aktualizacji planu gospodarki odpadami została opracowana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003 r. Nr 66, poz. 620).

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan gospodarki odpadami na terenie Gminy Police oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wnioski z tej analizy odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki realizacji planu.

W analizie oddziaływania na środowisko przeanalizowano uwzględnione w Planie strategiczne kierunki przyjętych działań w odniesieniu do innych dokumentów                  (m.in. w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku 2016, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami KPGO 2010, aktualizacji WPGO                           dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Polickiego) zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym.

# II. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE                  ORAZ CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH CELÓW PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY POLICE

2.1. Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie

Na obszarze Gminy Police funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina odpowiedzialna jest za nadzór nad działaniami związanymi ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych. Realizacja tych zadań należy do przedsiębiorców odpowiedzialnych za odbiór odpadów komunalnych. Zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych objęci są prawie wszyscy mieszkańcy gminy.

W okresie obowiązywania „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2014 - 2015” objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów,       a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska nie zostało zrealizowane w stopniu wystarczającym.              W ostatnich latach nastąpił wzrost ilości zbieranych odpadów komunalnych.                         Z szacunkowych informacji wynika, że około 100% mieszkańców miasta jest objętych zawartymi umowami na odbiór odpadów, jednakże na terenach wiejskich gminy odsetek ten wynosi ok. 95%. Ponadto w okresie obowiązywania planu gospodarki odpadami           na terenie gminy nastąpił wzrost odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców.       W roku 2006 z obszaru gminy zebrano łącznie 10.621,71 Mg z czego z gospodarstw domowych pochodziło 7.449,41 Mg. W 2007 roku z obszaru gminy zebrano łącznie 13.385,61 gdzie z gospodarstw domowych odebrano 9.374,09 Mg.  W roku 2008 roku zwiększyła się ilość odebranych odpadów i całkowita ilość zebranych odpadów wynosiła 14.843,58 Mg, z czego 11.355,27 Mg zostało zebranych z gospodarstw domowych znajdujących się w Gminie Police.

Na terenie Gminy Police podmioty posiadające stosowne decyzje na zbiórkę odpadów prowadzą także selektywną zbiórkę papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych.    Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku z zastrzeżeniem ich następującej kolorystyki: niebieski - z przeznaczeniem na papier, zielony -                             z przeznaczeniem na szkło, pomarańczowy - z przeznaczeniem na tworzywo                  typu PET oraz brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

Obok odpadów opakowaniowych prowadzone jest również selektywne zbieranie innych odpadów komunalnych przeznaczonych do odzysku lub specjalistycznego unieszkodliwienia. Na terenie gminy realizowana jest selektywna zbiórka odpadów podlegających biodegradacji. Jednym z istotnych elementów Zakładu Odzysku                       i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym jest instalacja                              do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. W roku 2007 ze strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych odzyskano 26% odpadów biodegradowalnych a w roku 2008 – 27%. „Kompost techniczny”, który powstał w wyniku odzysku                  ww. odpadów został wykorzystany na terenie Zakładu. Pozostałe odpady trafiają na linię sortowniczą w celu wyselekcjonowania surowców wtórnych, pozostała część w postaci sprasowanego balastu trafia do kwater składowania odpadów. Wg informacji zawartych        w Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami na terenie gminy w 2008 roku do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wykorzystywano 534 pojemniki.

Zbierane na obszarze gminy zmieszane odpady komunalne deponowane                 są  na składowisku odpadów komunalnych w Leśnie Górnym, na które zgodnie  z Planem Gospodarki Odpadami trafiają wszystkie zmieszane odpady komunalne wytworzone           na terenie gminy. Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie zbywane                              są do recyklerów.

Składowisko odpadów komunalnych w Leśnie Górnym przyjmuje odpady z gminy Police oraz innych gmin powiatu polickiego, a także z m. Szczecina. Składowisko funkcjonuje od 2001r., w którym oddano do użytku dwie kwatery do składowania odpadów. W roku 2008 kwatery te zostały połączone. Obecne parametry konstrukcyjne:

- pojemność składowiskowa 491 000 m3,

- pow. zewnętrzna (w koronie obwałowań) – 43 700 m2,

- maksymalna rzędna składowania odpadów po rekultywacji końcowej                    81,5 m n.p.m.

Kwatery wyłożono geomembraną HDPE o grubości 2 mm. Odcieki z kwater są zbierane drenażem i przetłaczane do zbiornika a następnie wozami asenizacyjnymi przewożone     do oczyszczalni ścieków. Składowisko odpadów w Leśnie Górnym posiada pozwolenie zintegrowane wydane Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września       2006 r. nr SR-ŚR-6/6619/26/06.

Na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych znajduje się hala            z linią sortowniczą do odzysku surowców wtórnych oraz odpadów organicznych przeznaczonych na kompost. Plac do kompostowania wyposażony jest w filtry służące        do zmniejszania odorów.

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego jest zapewnienie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój województwa i bezpieczeństwa ekologicznego województwa.       Jako cele główne przyjęto:

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym w szczególności odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk, które nie spełniają odpowiednich przepisów,

- wyeliminowanie procedur nielegalnego składowania i zagospodarowania odpadów oraz procederu turystyki odpadowej.

Dla realizacji nakreślonych celów systemem gospodarki odpadami objęci                 są wszyscy mieszkańcy gminy. Niezbędne jest prowadzenie działań zmierzających             do uświadomienia społeczeństwu potrzeby unikania powstawania odpadów                      oraz maksymalnego i racjonalnego ich wykorzystania. Nałożony obowiązek zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach (do 90% w roku 2010 i 80%                    w 2014 roku), wyłączenia z odpadów frakcji ulegającej biodegradacji (do 25% w 2010 r.), maksymalnego wyłączenia i ponownego wykorzystania odpadów opakowaniowych, wyeliminowanie składowania odpadów niebezpiecznych oraz ograniczenie składowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych wymaga stworzenia odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police przyjęto zasadnicze założenie, że gospodarka odpadami w gminie będzie realizowana jako system zintegrowany, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego wdrażania rozwiązań organizacyjnych technologicznych i strategicznych, zapewniających minimalizacje wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpadów            przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji całkowitych kosztów.

2.2. Główne cele Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata    2010-2014 z perspektywą do roku 2018

Aktualizowany Plan Gospodarki Odpadami obejmuje okres od 2010 roku do 2014 roku wraz z perspektywą długookresową do roku 2018.

Cele ekologiczne przedstawione w aktualizacji planu są zgodne z celami nadrzędnymi polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

Celem opracowania gminnego planu gospodarki odpadami jest stworzenie systemu gospodarki odpadami charakteryzującego się zgodnością z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jako szczególną zasadę postępowania z odpadami określono:

- po pierwsze zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów                oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych,

- po drugie wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku,                        ich unieszkodliwienie (składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami).

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów                  od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach          i gospodarce odpadami w Polsce.

Bardzo istotnym jest osiągnięcie celów określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 12 czerwca 2007 o zmianie rozporządzenia w sprawie kryteriów                  oraz procedur dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów danego typu          (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz.832) przewidujących iż po roku 2012 niedozwolone będzie unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów komunalnych, których:

- zawartość ogólnego węgla organicznego (TOC) przekracza 5% suchej masy,

- straty przy prażeniu (LOI) przekraczają 8% suchej masy,

- ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele szczegółowe zgodne z KPGO 2010:

- objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, związana jest z tym konieczność zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników Straży Miejskiej w celu umożliwienia rzetelnej kontroli i egzekwowania wzmiankowanego obowiązku,

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, najpóźniej do końca 2007r.,

- zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

  - w 2010 r. więcej niż 75%,

  - w 2013 r. więcej niż 50%,

  - w 2020 r. więcej niż 35%

w odniesieniu do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

2.2.1. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów komunalnych

Cele krótkookresowe na lata 2010 – 2014

- współdziałanie przy prowadzeniu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów przez Marszałka Województwa,

- wdrożenie gminnego planu gospodarki odpadami,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:

  - odpadów wielkogabarytowych na poziomie 45%,

  - odpadów niebezpiecznych na poziomie 20%,

  - odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%,

- uzyskanie w kolejnych latach selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, tj. odpady ogrodowe, odpady z terenów zielonych, papier i tektura,

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowaną zbiórką odpadów do końca 2010 roku (wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska),

- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – przygotowanie           i wdrożenie programu edukacji ekologicznej,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- likwidacja dzikich składowisk,

- rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienia odpadów komunalnych.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

- utworzenie struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć w szczególności związanych z termicznym unieszkodliwianiem odpadów – gospodarka odpadami w ramach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami, planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady komunalne możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

- wdrożenie i rozbudowa systemów selektywnego gromadzenia odpadów w tym odpadów niebezpiecznych, budowlanych i wielkogabarytowych,

- utrzymanie przez samorządy kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

Cele długookresowe 2015-2018

- dalszy rozwój i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami w tym spełnienie wymagania związanego z brakiem możliwości unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów o cieple spalania przekraczającym 6MJ/kg suchej masy,

- doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 35%,

- odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55% - 80%, w tym:

- uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów w minimalnej wysokości (łącznie wszystkich odpadów): 2015 18 %, 2016 18,7 %, 2017 19,3 %,  2018 20 %,

- uzyskanie w kolejnych latach selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych: Odpady ogrodowe: 2015 18,3 %, 2016 20 %, 2017 20 %, 2018 20 %; Odpady z terenów zielonych: 2015 80 %,       2016 80 %, 2017 80 %, 2018 80 %; Papier i tektura: 2015 14,9 %, 2016 16,6 %, 2017 18,3 %, 2018 20,2 %,

- wspieranie rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- skierowanie w roku 2015 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne               i obojętnych nie więcej niż 44% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku,

- dalsza rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

2.2.2. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów niebezpiecznych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym zakresie.

2. Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego     i elektronicznego.

3. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich ze składowania. W związku                     z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2010 r. do 2018 r.:

a. Osiągnięcie od 1 stycznia 2009 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postacie wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu, poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących                  ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

  - poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

  - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu,

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

b. Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego              i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości                         4 kg/mieszkańca/rok (160,4 Mg w gminie Police).

2.2.3. Cele do osiągnięcia w zakresie odpadów innych niż niebezpieczne

Odpady opakowaniowe:

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2010 r. do 2014 r. (dla 2018 roku brak wartości rocznego poziomu odzysku) przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 1.

Tabele 1. Poziomy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w latach 2010, 2014 i 2018

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010- 2014 z perspektywą do roku 2018

2.3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Police

2.3.1. Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

1. Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami.

2. Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

3.  Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk,             w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.

4. Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych (preferencje dla dostawców materiałów i urządzeń, posiadających                   np. certyfikaty ekologiczne, stosujących zasady czystszej produkcji itp.).

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania:

1. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania,              i transportu odpadów komunalnych (kontrolowania przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami 100 % mieszkańców gminy).

2. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami (doskonalenia systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych).

3. Kontrolowania sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów (monitowanie, raportowanie i kontrola - wykorzystanie zapisów jakie daje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości).

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku           i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania   oraz odzyskiwanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w procesie pozyskiwania biogazu          z kwater składowania odpadów. Dotyczy to w szczególności przystosowanie ZOiSOK          w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań określonych w WPGO 2012 (Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki ) do obsługi gminy Police w tym zapewnienie odpowiednich mocy przerobowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów        w celu przetworzenia wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych                                   i biodegradowalnych, wytwarzanych  na terenie gminy.

5. Zachęcanie i wspieranie inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.

6. Kontrolowanie przez odpowiednie organy zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

7. Opracowanie programu rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych             na poziomie gminnym.

8. Zgodnie z KPGO 2010, prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (tzw. odpady zielone),

b) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

c) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

d) tworzywa sztuczne,

e) metale,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

h) przeterminowane leki,

i) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane remontowe (tylko od osób fizycznych).

9. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

10. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładzie zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane – ZZO (Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami).

11. Transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

12. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne a w szczególności w celu pozyskania środków na funkcjonowanie systemu zbiórki i transportu.

13. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do przetwarzaniach tych odpadów, takich jak (zgodnie z KPGO 2010):

- kompostownie odpadów organicznych,

- linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

- instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

- zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

14. Tworzenie systemów gospodarowania odpadami uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy gospodarki oraz dostosowanych do warunków lokalnych.

15. Gospodarka odpadami w województwie opierać się będzie na wskazanych w WPGO zakładach zagospodarowania odpadów (Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami).

16. Dla obszarów zamieszkałych przez co najmniej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne unieszkodliwianie. Rozwiązanie to przyjmuje się dla aglomeracji szczecińskiej (Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami).

17. Stosowane w ZZO technologie, ich przepustowość oraz wyposażenie muszą gwarantować realizację zakładanych dla województwa celów w zakresie gospodarowania odpadami.

18. Zgodnie z KPGO 2010, ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

a) mechaniczno – biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

b) składowanie odpadów pozostałych po procesach ich przetwarzania,

c) kompostowanie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych,

d) sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

e) zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

f) zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

19. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT.

20. Składowiska spełniające wszystkie wymogi prawa mogą funkcjonować do czasu             ich wypełnienia lub obowiązywania odpowiednich zezwoleń.

21. Budowa i rozbudowa składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do budowy i rozbudowy Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami.

22. Monitorowanie wskaźników wytwarzania odpadów oraz wspieranie działań związanych z badaniem charakterystyki odpadów (porównanie ze wskaźnikami

WPGO 2012 i KPGO 2010.

23. Promowanie metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów z jednoczesnym zmniejszaniem ilości odpadów unieszkodliwianych za pomocą składowania.

2.3.2. Plan działań z zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi na obszarze gminy Police będzie

polegała na następujących działaniach:

- Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych jak również rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych,                   z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych (ale także wytwarzanych przez przedsiębiorców i instytucje),

- Przystosowanie ZOiSOK w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań wynikających z zapisów WPGO 2012 w ramiach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami,

- Minimalizacja ilości odpadów niebezpiecznych unieszkodliwianych za pomocą składowania,

- Intensyfikacja nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska (w tym sprawozdawczości o ilości wytwarzanych odpadów) w szczególności wśród wytwórców odpadów niebezpiecznych,

- Nadzór nad sposobem postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

- Popularyzacja prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,           przez podejmowanie kampanii informacyjno- edukacyjnych, szkoleń i konkursów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2.3.3. Plan działań w zakresie pozostałych odpadów w strumieniu odpadów komunalnych

Przystosowanie ZOiSOK w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań wynikających      z zapisów WPGO 2012 w ramiach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami a w szczególności do obsługi gminy Police:

- Intensyfikacja nadzoru nad podmiotami, które prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

Odpady opakowaniowe

- rozwój selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich odzysku.

- Przystosowanie ZOiSOK w Leśnie Górnym do spełnienia wymagań wynikających z zapisów WPGO 2012 w ramiach Szczecińsko-Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami a w szczególności do obsługi gminy Police w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

  - Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi

Gminy mają obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami w oparciu                  o następujące główne zasady:

- minimalizacja powstawania odpadów komunalnych;

- wyłączenie z odpadów wszystkich frakcji możliwych do gospodarczego wykorzystania:

- unieszkodliwienie odpadów niemożliwych do wykorzystania poprzez                             ich kompostowanie, unieszkodliwienie termiczne lub składowanie.

Funkcjonowanie gospodarki odpadami zgodnie z wymienionymi powyżej założeniami winno prowadzić do realizacji podstawowego celu, jakim jest ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów i minimalizacja ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.

2.4.1. Organizacja systemu gospodarki odpadami

Podstawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Police stanowi gminny plan gospodarki odpadami. Zgodnie z art.  4 ustawy z dnia          13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zmianami)        Rada Gminy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, dostosowany            do gminnego planu gospodarki odpadami. Regulamin jest aktem prawa miejscowego            i jego przestrzeganie należy do wszystkich uczestników systemu gospodarki odpadami (mieszkańcy, podmioty gospodarcze odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z regulaminu, podmioty gospodarcze – wytwórcy odpadów).

Określenie zasad systemu zbierania odpadów komunalnych zgodnych z przyjętym planem gospodarki odpadami i obowiązującym prawem stanowi wytyczne dla mieszkańców i działających podmiotów gospodarczych. Podstawową zasadą tworzenia systemu zbierania odpadów jest ich selektywne gromadzenie.

W opracowanym dokumencie pn. „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010 – 2014 z perspektywą do roku 2018” przedstawiono wariant                          dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie. Jego realizacja                    ma w znacznym stopniu doprowadzić do usystematyzowania gospodarki odpadami          na analizowany obszarze. Zgodnie z tymi ustaleniami powiat policki znalazł                        się w „Regionie Szczecińsko - Polickim”. Podział na regiony gospodarowania odpadami uwzględnia w znacznym stopniu występujące w terenie więzi gospodarcze i ułatwi             tym samym generowanie nowych projektów inwestycyjnych, dających szanse                  przy ich realizacji, na pozyskanie funduszy krajowych i zagranicznych, związanych                             z powstawaniem nowoczesnej gospodarki odpadami.

W ramach regionu gospodarki odpadami planuje się budowę obiektu termicznego przekształcania odpadów komunalnych o możliwości termicznego unieszkodliwienia około 150 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych.

Preferowane będzie tworzenie stacjonarnych i mobilnych Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych dogodnie dla mieszkańców,                    w ilości co najmniej jednego w każdej gminie. Punkty te służyć będą do bezpiecznego zbierania przede wszystkim odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych takich jak:

- oleje odpadowe,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- przeterminowane środki ochrony roślin.

2.4.2. Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO)

Jednym z celów planowanych do realizacji jest utworzenie zakładów gospodarowania odpadami o przepustowości wystarczającej do przyjmowania                       i przetwarzania odpadów z regionu gospodarowania odpadami zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki z oferowanym minimalnym następującym zakresem usług:

- Mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych.

- Składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych.

- Kompostowanie odpadów zielonych.

- Sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie w zależności od przyjętego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionu zagospodarowania odpadami).

- Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie).

- Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

- Utworzenie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych               dla aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców.

- Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych odpadów opakowaniowych: odpadów ulegających biodegradacji, odpadów „wielkogabarytowych”, odpadów budowlanych i niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych tzw. GPZON i GPZOP w ramach utworzonych rejonów gospodarowania odpadami.

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego                     ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.

2.4.3. Regiony Gospodarki Odpadami

W celu usystematyzowania gospodarki odpadami województwo zachodniopomorskie podzielono na regiony gospodarowania odpadami. Obszar Gminy Police został przypisany do regionu Szczecińsko – Polickiego.  Region ten obejmuje Miasto Szczecin i gminy powiatu polickiego: Dobra Szczecińska, Kołbaskowo,                  Nowe Warpno, Police. Obszar ten jest zamieszkany przez 473 tys. mieszkańców którzy        w roku 2006 wytworzyli ponad 169 tys. odpadów komunalnych.

Dla regionu gospodarki odpadami zaproponowano:

- Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją dla ZZO Leśno Górne.

- Proces termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych            oraz frakcji wysokokalorycznej w ZTPOK Szczecin.

- Proces mechaniczny-sortowania dla ZZO Szczecin I.

- Proces mechaniczny-sortownia dla ZZO Szczecin II.

Na terenie Gminy Police w ramach funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Leśnie Górnym planuje się prowadzenie procesów mechaniczno-biologicznych z tlenową stabilizacją. Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne: minimum 2 sekcje:

- odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80 nim sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu. pozostałość kierowana do odzysku energii w spalarni w Szczecinie lub przetwarzania na paliwo zastępcze przeznaczone na sprzedaż,

- przesiew frakcja O-80 nim. kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji (kompostowanie). a następnie do składowania na składowisku odpadów                  w przypadku kompostu nie spełniającego wymagań środka wspomagającego uprawę roślin.

Rysunek 1. Region Gospodarki Odpadami: Szczecińsko – Policki

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018

# III. OCENA ZGODNOŚCI KIERUNKÓW DZIAŁAŃ ZAPROPONOWANYCH W PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI         DLA GMINY POLICE Z INNYMI DOKUMENTAMI

3.1. Dokumenty na szczeblu krajowym i wojewódzkim

Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami          w Unii Europejskiej jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC w sprawie odpadów. Nakłada          ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia odzysku i usuwania odpadów           w sposób nie zagrażający  życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Ponadto nakłada obowiązek zapobiegania tworzeniu się lub ograniczaniu ilości odpadów     i ich szkodliwości. Polskie przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadami                      są  w niewielkim stopniu przebudowane i upodobnione, do przepisów funkcjonujących          już od wielu lat w Unii Europejskiej. Pierwsze dokumenty tworzące podstawy gospodarki odpadami w Unii Europejskiej powstawały już 23 lata temu. A jedną z pierwszych dyrektyw określaną jako strategia wspólnot był jednolity wykaz klasyfikujący odpady (Dyrektywa 74/442/EEC), uzupełniony w roku 1993 dyrektywą 94/3/EC.

Główne zasady działania Wspólnot Europejskich w gospodarce odpadami zostały ustalone Uchwałą Rady nr 90/C 122/02 z dnia 7 maja 1990 roku i mówią o:

- minimalizowaniu na ile to możliwe, wytwarzania wszystkich typów odpadów (stałych, ciekłych, gazowych) u źródła ich powstawania, szczególnie poprzez zastosowanie niskoodpadowych technologii,

- rozwijaniu recyklingu i odzysku odpadów tam, gdzie ich powstanie                          jest nieuniknione, pod warunkiem, że jest to do zaakceptowania z punktu widzenia ekologii. Zapobieganie powstawaniu odpadów u źródła, recykling i ponowne użytkowanie odpadów oraz ich bezpieczne składowanie są uważane                         za podstawowe i komplementarne składniki sprawnego systemu gospodarki odpadami,

- samowystarczalności Unii Europejskiej w zakresie minimalizacji odpadów, usuwania ich, rozwoju technologii recyklingu i utylizacji oraz doskonalenia maszyn                  i urządzeń służących temu celowi.

W dyrektywach dotyczących powyższych zagadnień podkreślono zasadę dążenia do samowystarczalności każdego z krajów członkowskich.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012

Głównym celem polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarki odpadami jest  zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez redukcje ilości powstających odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców, ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

Główne kierunki działań na lata 2009 – 2012 określone ww. dokumencie                  są niezbędne w celu realizacji podstawowych założeń dot. gospodarki odpadami.                W Polityce Ekologicznej Państwa sformułowano cele średniookresowe do roku  2016  oraz określono kierunki działań w latach 2009-2012.

Działania główne niezbędne do realizacji podstawowych założeń gospodarki odpadami:

- wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne przyczyniających się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów                       oraz zwiększające ilości odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi       zmniejszaniu ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi                               się do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania           ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji, zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników nagromadzenia                  i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów oraz zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających           na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach, w procesach termicznego                          i biotermicznego ich przekształcania,

- weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów                       oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem,         w tym zamykanie i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców                 oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań              w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego                    i dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie tych obowiązków.

Ponadto podejmowane będą działania w celu stworzenia systemu efektywnego egzekwowania przepisów w zakresie gospodarki odpadami oraz wprowadzaniu                     i wdrażaniu instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celami średniookresowymi określonymi w polityce ekologicznej państwa są:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów                  od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym odzyskanej energii z odpadów, zgodnego          z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,        z ograniczeniem do 2013 roku ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do nie więcej niż 50% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, zamknięcie do końca 2009 roku wszystkich składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do 2010 roku,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego        i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego                  na całkowite wyeliminowanie ich składowania,

- zapewnienie skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji, stworzenie kompleksowej bazy danych             o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

Celem dalekosiężnym tworzenia krajowego planu gospodarki odpadami                  jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami,                                 a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami.

Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie innych celów takich, jak: ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizacje emisji gazów cieplarnianych z technologii zagospodarowania odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem odpadów pochodzenia roślinnego           i zwierzęcego.

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów            od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii                     z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce, przy czym wprowadzanie zmian prawa będzie ograniczone do niezbędnego minimum, wynikającego                        z konieczności transpozycji prawa unijnego oraz potrzeby wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym Krajowym Planie. Szczególny nacisk zostanie położony na egzekwowanie przepisów prawa w odniesieniu                do gospodarki odpadami, również w kontekście transgranicznego przemieszczania odpadów.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata          2009-2012 z perspektywą na lata 2013 - 2018

CELE GŁÓWNE

(przyjęte w KPGO 2010 do realizacji przez województwa w planach gospodarki odpadami):

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,               ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.

3. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających przepisów prawa,

4. Zwalczanie nielegalnego składowania odpadów.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI                 ( wynikające z KPGO 2010):

1. Zbudowanie zamkniętego (kompletnego) systemu gospodarowania odpadami                   z uwzględnieniem recyklingu wewnętrznego i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych w ramach województwa i poza nim.

2. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

3. Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku            i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania.

5. Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie                         i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.

6. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

7. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 pozwala stwierdzić, że cele          i działania przedstawione w projekcie Planu są zgodne z KPGO 2010 oraz z celami przedstawionymi w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 - 2018”.  Zgodność tą obrazuje tabela 2, w której zawarto porównanie celów omówionych                                     ww. opracowań.

Tabele 2. Ocena zgodności celów zawartych w „Planie Gospodarki Odpadami dla  Gminy Police na lata 2010 – 2014 z perspektywą do roku 2018”

z KPGO 2010 i Planem Gospodarki  Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2018

| Cele zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 | Cele zawarte w KPGO 2010 | Cele zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z perspektywa na lata 2013-2018 |
| --- | --- | --- |
| Odpady komunalne |  |  |
| Objęcie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowana zbiórką odpadów do końca 2010 roku (wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska) | Objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 roku | Rozpoczęcie objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych do końca 2014 r. |
| Wyposażenie w pojemniki do zbiórki |  |  |
| Doposażenie przedsiębiorstw transportowych w specjalistyczny sprzęt |  |  |
| Wdrożenie programu edukacji na terenie Gminy Police |  |  |
| Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadami |  |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów w gminie | Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO, najpóźniej do końca 2007 r. | Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010 |
| Opracowanie programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych |  |  |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów % masy wytworzonych odpadów komunalnych, tj., 2010 – 10%, 2011 – 11,6%, 2012 – 13,2%, 2013 – 14,8%, 2014 – 16,4% |  |  |
| Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu: |  |  |
| Opakowania z tworzyw sztucznych, tj. 2010 - 18%, 2014 – 22,5% |  |  |
| Opakowania z aluminium, tj. 2010 – 45%, 2014 – 50% |  |  |
| Opakowania ze stali: 2010 – 33%, 2014 – 50% |  |  |
| Opakowania z papieru i tektury: 2010 – 52%, 2014 – 60% |  |  |
| Opakowania za szkła 2010 – 43%, 2014 – 60% |  |  |
| Opakowania wielomateriałowe – 2010 – 25%, 2014 – 25% |  |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w celu uzyskania zbiórki na poziomie 45% |  |  |
| Implementacja wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zaleconego postępowania z odpadami dla gospodarki komunalnej | Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych do końca 2014r. | Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych do końca 2014 r. |
| Zamykanie składowisk odpadów | - | Zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne do max. 19 w skali województwa, które będą funkcjonować po 2012 r. |
| Opracowanie dokumentacji projektowanej rekultywacji składowisk |  |  |
| Wykonanie rekultywacji składowiska |  |  |
| Monitoring składowisk |  |  |
| Wyposażenie składowiska w niezbędne instalacje służące do prowadzenia monitoringu |  |  |
| Prowadzenie monitoringu |  |  |
| Dostosowanie składowisk | - | - |
| Wyposażenie składowiska w niezbędny sprzęt |  |  |
| Kontrola stanu wyposażenia |  |  |
| Dostosowanie składowiska do wymogów obowiązującego prawa |  |  |
| Implementacja zmiany ustawy o odpadach (w kierunku wprowadzenia możliwości zamykania składowisk odpadów nie spełniających wymagań prawnych z urzędu, wprowadzania od 1 stycznia 2010r. zakazu składowania odpadów palnych selektywnie zebranych oraz wprowadzenie od 1 stycznia 2013r. zakazu składowania odpadów ulegających biodegradacji). |  |  |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |  |
| Tworzenie punktów zbiórki odpadów biodegradowlanych | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów, aby nie było składowanych: - w 2010 r. więcej niż 75%, - w 2013 r. więcej niż 50%, - w 2020r. | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75%, w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych: |  |  |
| Odpady ogrodowe tj. 2010 – 10%, 2011 – 11,7%, 2012 - 13,3%, 2013 – 15%, 2014 – 16,7% |  | Zwiększenie ilości kompostowanych odpadów zielonych, zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i innych, co pozwoli istotnie ograniczyć poziom ich składowania przy wzrostowym trendzie ich wytwarzania, tak aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75%, w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. |
| Odpady z terenów zielonych tj. 2010 – 80%, 2011 – 80%, 2012 - 80%, 2013 – 80%, 2014 – 80% |  |  |
| Papier i tektura tj. 2010 – 6,4%, 2011 – 8,1%, 2012 - 9,8%, 2013 – 11,5%, 2014 – 13,2% |  |  |
| Odpady niebezpieczne |  |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 20% | Zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych | Zredukowanie ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych |
| Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym zakresie. |  |  |
| Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |  |  |
| Inne odpady komunalne |  |  |
| Odpady opakowaniowe |  |  |
| - | W okresie 2007-2014 rozbudowa systemu, aby można było osiągnąć kreślone szczegółowo w KPGO 2010 poziomy odzysku i recyklingu | Rozbudowa systemu odzysku i recyklingu osiągnięciem rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych |
| Inne zadania |  |  |
| Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Leśnie Górnym | - | - |
| Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) |  |  |
| Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów , selektywnego zbierania odpadów komunalnych z godnie z wytycznymi KPGO 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych odpadów resztkowych, w tym budowy regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) wraz z rekultywacją składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO |  |  |
| Implementacja wytycznych w zakresie wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, mechaniczno - biologicznego przekształcania, rekultywacji i makroniwelacji prowadzonych przy użyciu odpadów |  |  |
| Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej studium wykonalności budowy Szczecińsko – Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych obiektów gospodarki odpadami Szczecińskiego Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami |  |  |
| Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów \, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania w obiektach gospodarki odpadami Szczecińskiego Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

3.2. Dokumenty na szczeblu powiatowym

Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 pozwala stwierdzić, że cele       i działania przedstawione w projekcie są zgodne z celami przedstawionymi                               w „Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Polickiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2018”. Zgodność tą obrazuje poniższa tabela w której zawarto porównanie celów zawartych w ww. opracowaniach.

Tabele 3. Ocena zgodności celów zawartych w „Planie Gospodarki Odpadami

dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 ” z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Polickiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2018”

| Cele zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 | Cele zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Polickiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2018 |
| --- | --- |
| Odpady komunalne |  |
| Objęcie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowana zbiórką odpadów do końca 2009 roku (wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska) | Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do końca 2009 r. |
| Wyposażenie w pojemniki do zbiórki |  |
| Implementacja wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zaleconego postępowania z odpadami dla gospodarki komunalnej | Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% odpadów wytwarzanych w 2014 r. i 80% wytwarzanych w 2018 roku. |
| Implementacja wytycznych w zakresie wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, mechaniczno – biologicznego przekształcania odpadów, rekultywacji i makroniwelacji prowadzanych przy użyciu odpadów |  |
| Prowadzenie bazy danych zawieranych i rozwiązywanych umów na odbiór odpadów komunalnych | Kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych |
|  | Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów |
| Utworzenie spójnego systemu zbiórki odpadów w gminie | Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, najpóźniej do końca 2010r. |
| Wdrożenie programu edukacji na terenie Gminy Police |  |
| Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadami |  |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów % masy wytworzonych odpadów komunalnych, tj., 2010 – 10%, 2011 – 11,6%, 2012 – 13,2%, 2013 – 14,8%, 2014 – 16,4% | Koordynacja działań wdrażania systemu - selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych |
| Opracowanie programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych | Rozwijanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. |
| Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu: Opakowania z tworzyw sztucznych, tj. 2010 - 18%, 2014 – 22,5% Opakowania z aluminium, tj. 2010 – 45%, 2014 – 50% Opakowania ze stali: 2010 – 33%, 2014 – 50% Opakowania z papieru i tektury: 2010 – 52%, 2014 - 60% Opakowania za szkła 2010 – 43%, 2014 – 60% Opakowania wielomateriałowe – 2010 – 25%, 2014 -25% |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w celu uzyskania zbiórki na poziomie 45% | Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, (mebli i innych dużych odpadów), budowlanych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. |
| Wdrożenie programu edukacji na terenie Gminy Police | Kontynuacja edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem szkół i przedszkoli. |
| Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadami | Prowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej. Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ulegających biodegradacji, a także akcji informacyjnej skierowanej do posiadaczy wyrobów zawierających azbest. |
| Odpady ulegające biodegradacji |  |
| Tworzenie systemów zbiórki odpadów biodegradowalnych | Wdrożenie efektywnych systemów zbierania i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji. |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych: Odpady ogrodowe tj. 2010 – 10%, 2011 – 11,7%, 2012 - 13,3%, 2013 – 15%, 2014 – 16,7% Odpady z terenów zielonych tj. 2010 – 80%, 2011 – 80%, 2012 - 80%, 2013 – 80%, 2014 – 80% Papier i tektura tj. 2010 – 6,4%, 2011 – 8,1%, 2012 - 9,8%, 2013 – 11,5%, 2014 – 13,2% | Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji. |
|  | Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. |
|  | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Informowanie społeczności lokalnych o korzyściach przydomowego kompostowania odpadów |
| Odpady niebezpieczne |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 20% | Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i gminnych punktach zbierania odpadów problemowych (GPZOP). |
|  | Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach gospodarowania odpadami w wyznaczonych w planie rejonach. |
| Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok. |
| Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym zakresie. | Inicjowanie budowy nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. |
|  | Współdziałanie na rzecz rozbudowy istniejących i budowy nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego |
|  | Utworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych. |
|  | Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów z gospodarstw domowych |
|  | Współdziałanie w zakresie pozyskiwania zużytych opon z gospodarstw domowych |
|  | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środowiska. |
|  | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. |
| Inne odpady komunalne |  |
| Odpady opakowaniowe |  |
| Wdrożenie ewidencji wytworzonych opakowań w przedsiębiorstwach | Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku i recyklingu |
|  | Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych |
|  | Inicjowanie nowych technologii dotyczących wykorzystania odpadów opakowaniowych. |
|  | Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych |

Źródło: Opracowanie własne

# IV. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY POLICE

4.1. Ogólna charakterystyka gminy

Stan środowiska przyrodniczego gminy Police został przedstawiony na podstawie dokumentu pn.: ”Program ochrony Środowiska dla Gminy Police - Projekt”               (wrzesień 2007).

4.1.1. Położenie geograficzne

Gmina Police położona jest w północno-zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego. Z jednej strony Police to „gmina zielona” z Zalewem Szczecińskim oraz malowniczo położonym na skraju Puszczy Wkrzańskiej jeziorem Świdwie, z drugiej to ośrodek przemysłowy na skalę krajową, z morskimi portami                 w Policach i Trzebieży. Od północy gmina Police graniczy z gminą Nowe Warpno,               od południa - ze Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu - z gminą Goleniów, którą oddziela od Polic rzeka Odra, od zachodu sąsiadami gminy są Niemcy z powiatu          Uecker-Randow położonego na terenie kraju związkowego Mecklemburgia Pomorze Przednie.

Gmina Police jest gminą o cennych walorach geograficzno – przyrodniczych,            na które składa się wiele obszarów, w tym również chronionych.  Południową część obszaru Gminy zajmuje Puszcza Wkrzańska licząca blisko 800 km2 powierzchni, położona w jednej trzeciej na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego, a w dwóch trzecich po stronie niemieckiej. W granicach Gminy Police, w jej południowej części, w skład puszczy wchodzą drzewostany porastające Wzgórza Warszewskie. Jest to najżyźniejszy fragment puszczy, cechujący się dużym udziałem w drzewostanie buka. Puszcza Wkrzańska, to jeden z najpiękniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Szczególnie świat ptaków prezentuje tu ogromną różnorodność gatunków. W ciągu kilkunastu ostatnich          lat ornitolodzy obserwowali na jej obszarze 205 gatunków ptaków, spośród                        403 odnotowanych w Polsce. Gnieżdżą się tutaj m.in. pary orlików, a na potężnych sosnach - orły bieliki. Równie rzadkim w Polsce, a często spotykanym na tym terenie drapieżnikiem jest kania rdzawa.

4.1.2. Geologia i gleby

Głównymi utworami geologicznymi obszaru gminy są piaski i piaski ze żwirami pochodzenia wodnolodowcowego, gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe, piaski i żwiry moren martwego lodu, piaski i mułki kemów, mułki i piaski zastoiskowe, piaski ze żwirami równin rzeczno - rozlewiskowych, piaski eoliczne i wydmowe, piaski i mułki rzeczne                 i jeziorne, gytie i torfy.

Na wymienionych utworach ukształtowały się gleby płowe, rdzawe i brunatne. Efektem procesów eolicznych jest powstanie wydm i równin piasków przewianych, na których wykształciły się głównie gleby bielicowe i bielice, a na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych - glejobielice. Proces akumulacji utworów organicznych i zarastania jezior,         a tym samym powstawania torfów trwa do chwili obecnej. Na utworach tych wykształciły się gleby organiczne, głównie torfowe. W miejscach akumulacji rzecznej wytworzyły się mady rzeczne. Na terenach leśnych występuje duża różnorodność gleb, przy czym największe powierzchnie zajmują gleby bielicowe i bielice. Procesy w wyniku których wykształciły się gleby na omawianym obszarze, mają odzwierciedlenie w klasyfikacji gleb rolniczych. Grunty rolne o dobrej jakości zajmują jedynie 12% i występują w największym areale w okolicy Przęsocina.

Wśród gruntów ornych dominują gleby słabe i najsłabsze (V i VI klasa bonitacyjna) zajmujące łącznie 7,5% ich powierzchni. Gleby średnie (IVa, IVb) zajmują 23% powierzchni gruntów ornych. Gleby dobre (II, IIIa, IIIb) zajmują ok. 2% powierzchni gruntów ornych. W obrębie gruntów ornych dominują gleby najsłabszych kompleksów przydatności rolniczej tj. 6 – żytni słaby i 7 - żytni bardzo słaby, zajmujące łącznie prawie 70% powierzchni gruntów ornych. Znajdują się one na północ od drogi Tanowo – Police po Trzebież. Gleby najlepszej jakości należące do kompleksu 2 – pszennego dobrego             i 4 – żytniego bardzo dobrego zajmują ok. 13% powierzchni gruntów ornych.

Wśród użytków zielonych największą powierzchnię zajmują gleby IV klasy bonitacyjnej – średnie (50% powierzchni użytków zielonych), następnie gleby klasy V – słabe (33%).            W obrębie użytków zielonych dominują gleby kompleksów 2z – średnie (65% powierzchni). Użytki słabe – 3z zajmują 35% powierzchni. Użytki zielone rozciągają się wzdłuż Odry i Roztoki Odrzańskiej.

4.1.3. Hydrogeologia i zasoby wodne

Głównymi rejonami hydrogeologicznymi obszaru gminy są:

- Rejon Trzebież – Police: jest to holoceńska struktura hydrogeologiczna doliny Odry Wyspa Policka – polder Mścięcino. Struktura ta zbudowana jest z utworów piaszczysto-żwirowych o miąższości do 40 m i należy do najzasobniejszych zbiorników wodonośnych w kraju.

- Rejon Tanowo: jest to rynna subglacjalna Pilchowo – Głębokie. Struktura                  ta zbudowana jest z utworów piaszczysto-żwirowych o miąższości 17 m.

Pozostałe struktury wodonośne charakteryzują się gorszymi parametrami.                    Na obszarze gminy Police znajduje się północna część GZWP nr 122 Dolina Kopalna Szczecin – kontynuującego się w gminach Dobra, Szczecin, Kołbaskowo. Jest                      to czwartorzędowa wysokozasobowa struktura wodonośna wymagająca szczególnej ochrony przed migracją zanieczyszczeń odpowierzchniowych. Zbiornik                               ten zakwalifikowany został do obszarów wymagających wysokiej ochrony (OWO).

Przeważająca część obszaru gminy charakteryzuje się wysokim stopniem zagrożenia użytkowych poziomów wodonośnych ze względu na niekorzystne uwarunkowania litologiczne (miąższość utworów słabo przepuszczalnych w nadkładzie jest mniejsza           niż 20 m). Strefa nadbrzeżna Odry i Roztoki Odrzańskiej uznana jest za obszar o złej jakości wód podziemnych, wymagających skomplikowanego uzdatniania do celów konsumpcyjnych (strefa zasilania zanieczyszczonymi wodami Odry).

Obszar gminy jest dość zasobny w wody powierzchniowe. Zajmują one 10% powierzchni gminy. Sieć rzeczna tworzą: Odra (Domiąża, Szeroki Nurt, Wąski Nurt), Gunica z Małą Gunicą i Rowem Wołczkowskim, Grzybnica, Karpinka.                             Gmina poprzecinana jest również licznymi kanałami: Policki, Łarpia, Jasienica i Cieśnica oraz rowami melioracyjnymi na łąkach przylegających do Odry, Roztoki Odrzańskiej                  i Zalewu Szczecińskiego, do którego wpływają niewielkie ciek Karpinka.

Gmina Police charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem jeziorności (4 jeziora liczące łącznie 155 ha, co stanowi 0,6% powierzchni gminy). Są to:

- Jezioro Świdwie – powierzchnia lustra wody 128,5 ha na wysokości 13 m n.p.m., objętość 852,6 tys. m3, głębokość maksymalna 2,1 m, średnia 0,7 m, długość linii brzegowej 4 750 m. Jezioro jest niedostępne, teren wokół jeziora ma charakter bagienny. Zbiornik objęty jest ochroną rezerwatową jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

- Jezioro Karpino – powierzchnia lustra wody 60 ha na wysokości 12,6 m n.p.m.,  objętość 145,6 tys. m3, głębokość maksymalna 1,0 m, średnia 0,7 m, długość linii brzegowej 2 920 m. Jezioro jest dostępne punktowo, tereny wokół jeziora na ogół bagienne. Ze względu na cenne walory przyrodnicze proponowany jest do ochrony jako użytek ekologiczny (UE 1).

- Jezioro Bartoszewo – powierzchnia lustra wody 3,9 ha. Jezioro pełni funkcję rekreacyjną.

- Jezioro Piaszynko – powierzchnia lustra wody 1,7 ha. Ze względu na walory przyrodnicze proponowane jest do ochrony jako użytek ekologiczny (UE 2).

4.1.4. Przyroda ożywiona i nieożywiona

Obszar Gminy Police charakteryzuje się niezwykle różnorodną i bogatą roślinnością. Naturalne zbiorowiska roślinne są odbiciem całokształtu warunków geograficznych, a więc klimatu, stosunków wodnych i torficzności podłoża.

Gmina Police posiada dokładnie opracowaną waloryzację przyrodniczą. Inwentaryzacja gminy wykazała występowanie 664 gatunków roślin, w tym 26 gatunków grzybów             oraz 22 gatunki mszaków. Część z nich to rośliny obce naszej florze. Ogółem na terenie gminy znajduje się 37 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej (w tym 23 objęte ochroną ścisłą). Większość gatunków chronionych i zagrożonych występuje                       na obszarach, które są objęte ochroną lub zostały zaproponowane do ochrony w Operacie Generalnym Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Police.

Bardzo duża ilość gatunków zwierząt objętych ochroną, ujętych w czerwonych listach             i konwencjach międzynarodowych (252 gatunki), jest wymierną oceną wartości faunistycznych Gminy. Fauna kręgowców Gminy Police jest niezwykle bogata                        i zróżnicowana. Wpływ na to mają: obecność potężnego zbiornika wodnego stanowiącego wschodnią część Gminy (Roztoka Odrzańska), rozległe tereny wodno - bagienne przy brzegu Roztoki i w zachodniej części Gminy (rejon rezerwatu Świdwie) oraz zwarty kompleks drzewostanów wchodzących w skład Puszczy Wkrzańskiej.

W środkowej i północno - zachodniej części Gminy uwidacznia się brak trudnodostępnych miejsc, w których zwierzęta mogłyby spokojnie się rozmnażać                      i wychowywać potomstwo.

Teren gminy jest dość bogaty pod względem występowania form ochrony przyrody. Południową część obszaru Gminy zajmuje Puszcza Wkrzańska licząca blisko 800 km2 powierzchni. Ponadto na analizowanym obszarze znajduje się 1 rezerwat przyrody,                3 pomniki przyrody. Lasy Puszczy Wkrzańskiej, będące obszarem sieci Natura 2000, porastają znaczną część gminy. Obszary bezleśne znajdują się głównie we wschodniej, nadodrzańskiej części, gdzie utworzono obszar chroniony sieci Natura 2000 - Police - kanały.

4.1.4.1. Puszcza Wkrzańska

Południową część obszaru Gminy zajmuje Puszcza Wkrzańska licząca blisko 800 km2 powierzchni i położona w jednej trzeciej na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego, a w dwóch trzecich po stronie niemieckiej. W granicach gminy Police, w jej południowej części, w skład puszczy wchodzą drzewostany porastające Wzgórza Warszewskie. Jest to najżyźniejszy fragment puszczy, cechujący się dużym udziałem w drzewostanie buka. Obszar Puszczy stanowi rozległą piaszczystą równinę, urozmaiconą wydmami dochodzącymi do kilkudziesięciu metrów wysokości.                     Pod względem genetycznym możemy tutaj zaobserwować wydmy paraboliczne                    o wydłużonych ramionach, barchany (znane ze współczesnych pustyń) oraz wydmy wałowe, podłużne i poprzeczne.

Na wody powierzchniowe Puszczy Wkrzańskiej składają się niewielkie cieki i zbiorniki wodne. Ciekawym miejscem jest wydma o nazwie Piaskowa Góra, z której roztacza           się piękny widok na jezioro Piaski (gmina Nowe Warpno). Dalej na wschód znajduje           się jezioro Karpino o pow. ok. 60ha, dające schronienie koloniom mew i rybitw. Występuje na nim kilkadziesiąt par perkoza zausznika.

Najcenniejszym obiektem przyrodniczym na terenie całej Równiny Wkrzańskiej                  jest rezerwat ptactwa błotnego i wodnego na jeziorze Świdwie. Stwierdzone wartości przyrodnicze tego obszaru wymagają należytej dbałości i troski. Teren ten jest traktowany jako obszar węzłowy w opisanym dla Polski ESOCH (Ekologiczny System Obszarów Chronionych).

4.1.4.2. Rezerwat  przyrody

Na terenie gminy Police zlokalizowany jest jeden obiekt prawnie chroniony,                o walorach ponadregionalnych i międzynarodowych (objęty Konwencją Ramsar), jest nim rezerwat przyrody „Świdwie” położony w zachodniej części gminy pomiędzy Węgornikiem, a Zalesiem. Część rezerwatu położona jest w gminie Dobra Szczecińska.

Przedmiotem ochrony jest zarastające Jezioro Świdwie wraz z otaczającym je pasmem szuwaru trzcinowego na torfowisku niskim oraz przyległym drzewostanem. Celem ochrony jest zabezpieczenie miejsc lęgowych, żerowania oraz odpoczynku w okresie masowych wędrówek licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego.

4.1.4.3. Pomniki przyrody

Na terenie Gminy Police znajdują się pomniki przyrody:

- Sosna pospolita – obwód pnia 260 cm, wysokość drzewa 27 m, oddział 464b Nadleśnictwa Trzebież,

- Buk zwyczajny - obwód pnia 400 cm, wysokość drzewa 29 m, oddział 632c Nadleśnictwa Trzebież,

- Dąb z bluszczem pospolitym - obwód pnia 220 cm, wysokość drzewa 24 m, oddział 811c Nadleśnictwa Trzebież.

4.1.4.4. Obszary Natura 2000

W Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000 zostały także włączone tereny znajdujące się w granicach Gminy Police. Na terenie gminy wyznaczono 5 obszarów          Natura 2000.

„Police – kanały ” (kod obszaru: PLH 320015) – specjalny obszar ochrony siedlisk – SOOS (Dyrektywa siedliskowa). Obszar został ustanowiony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej i zajmuje powierzchnię 100,2 ha. Lasy w granicach obszaru zajmują około 86% powierzchni, natomiast pozostałe 14% zajmują obszary przemysłowe.

Obszar stanowi sieć podziemnych kanałów długości ok. 4 km, które są pozostałością         po przedwojennej fabryce paliw lotniczych (benzyny syntetycznej) - Hydrier Werke Politz. Największe zimowisko nietoperzy na Pomorzu Zachodnim (780 osobników - sezon zimowy 2003). Zimuje tu 6 gatunków nietoperzy, z czego 2, to gatunki z Załącznika              II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Główne zagrożenia dla ustanowionego obszaru to przede wszystkim płoszenie zwierząt, zmiany mikroklimatu, zanieczyszczenia ropopochodne          ze stacji benzynowej.

„Ujście Odry i Zalew Szczeciński ” (kod obszaru: PLH 320018) – specjalny obszar ochrony siedlisk – SOOS (Dyrektywa siedliskowa). Obszar został ustanowiony zgodnie         z decyzją Komisji Europejskiej i zajmuje powierzchnię 52,612 ha. Zbiorniki wodne                w granicach obszaru zajmują około 80% powierzchni, natomiast pozostałe 20% zajmują tereny zielone. Obszar u ujścia rzeki Odry obejmujący również jej dolny odcinek, Zalew Szczeciński, Wyspę Chrząszczewską i Zalew Kamieński. Dźwina i Zalew Kamieński            to najbardziej naturalne elementy ujścia Odry. Średnia głębokość tego rozległego kompleksu wodnego wynosi 3,5-4,0 m. Wokół wybrzeży zalewu ciągną się, zmiennej szerokości płycizny przybrzeżne sięgające niekiedy zwłaszcza po stronie wschodniej 800 metrów w głąb akwenu. Ich maksymalna głębokość osiąga 1,0-1,5 m. W zacisznych enklawach różnych części zalewu są one miejscem występowania wielu gatunków hydrofitów. Zalew Szczeciński ograniczają od północy tereny wyspy Wolin i Uznam.        Ze środowiskiem morskim Bałtyku Zalew Szczeciński połączony jest poprzez koryto Dziwny na wschodzie, Świny w środkowej części oraz poprzez Pianę na zachodzie. Przy wylotach ramion ujściowych wód zalewu rozwijają się delty wsteczne powstające w trakcie wlewania się wody morskiej do jego akwenu, co ma miejsce podczas sztormów, bądź przy długotrwałych silnych wiatrach z kierunków północnych. Wiatry północne powodują zjawisko tzw. "cofki", w efekcie której następuje podwyższenie stanu wód w zalewie, sięgające czasem nawet do 1,00 m. Z racji okresowych wlewów wody morskiej zmieniają się w zalewie parametry chemiczne jego środowiska, zwłaszcza w zakresie zawartości chlorków, temperatury i wysycenia powierzchniowych warstw wody tlenem. Stąd poziom zawartości jonów Cl+ w wodach zalewu właściwego waha się w granicach                         0,05 do 1,25 g/l. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w obecności roślin słonolubnych. Obszary terenów przyległych głównie po stronie wschodnich wybrzeży stanowią płaską strefę nadzalewową, którą pokrywają utwory mineralne, bądź organiczne torfów zakumulowanych w lokalnych obniżeniach i płytkich basenach nadzalewowych. Jedynie wybrzeża północne na niewielkim odcinku oraz wschodnie wyspy Wolin mają bardziej zróżnicowaną rzeźbę i znaczną rozpiętość wysokościową.

„Jezioro Świdwie” (kod obszaru: PLB 320006) – obszar specjalnej ochrony ptaków – OSO (Dyrektywa ptasia). Obszar został ustanowiony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej i zajmuje powierzchnię 7.196,2 ha. W granicach gminy Police znajduje się około 3.099,6 ha tego obszaru. Największą powierzchnię obszaru stanowią lasy iglaste,     tj. 32%. Obszar obejmuje wycinek południowego fragmentu Puszczy Wkrzańskiej                  i położony jest pomiędzy miejscowościami: Stolec, Rzędziny, Łęgi, Węgornik, Zalesie, Podbrzezie, Poddymin, Dobieszczyn i granicą państwa z Niemcami. Teren ten, stanowiąc mozaikę siedlisk, obejmuje zeutrofizowane i zarośnięte szuwarami jezioro Świdwie              (w jego otoczeniu występują szuwary trzcinowe, łąki i olsy), fragment granicznego jeziora Stolsko, nieduże śródpolne zbiorniki i torfowiska, grunty porolne, lasy i bory Puszczy Wkrzańskiej. Na terenie analizowanego obszaru występują następujące formy ochrony: Rezerwat Przyrody: Świdwie (891,3 ha) Ostoja Ramsar: Jezioro Świdwie (891,3 ha) Projektowane jest poszerzenie rezerwatu i utworzenie transgranicznego kompleksu obiektów chronionych "Świdwie-Gottesheide".

„Zalew Szczeciński ” (kod obszaru: PLB 320009) – obszar specjalnej ochrony ptaków – OSO (Dyrektywa ptasia). Obszar został ustanowiony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej i zajmuje powierzchnię 47.194,6 ha. W granicach gminy Police znajduje         się około 4.408,5 ha tego obszaru. Zbiorniki wodne w granicach obszaru zajmują około 80% powierzchni. Obszar obejmuje polską część Zalewu Szczecińskiego. Zbiornik            jest płytki (średnia głębokość 2-3m) i bardzo żyzny, o niezwykle wysokim zagęszczeniu organizmów bentosowych i bogatym rybostanie.

„Ostoja Wkrzańska” (kod obszaru: PLB 320014) – obszar specjalnej ochrony ptaków – OSO (Dyrektywa ptasia). Obszar został ustanowiony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej i zajmuje powierzchnię14.575,7 ha. W granicach gminy Police znajduje          się około 7.443,1 ha tego obszaru. Największą powierzchnię obszaru stanowią lasy iglaste, tj.71%. Obszar stanowi część (około 1/3) kompleksu leśnego rozmieszczonego              po obu stronach granicy z Niemcami, położony na północny zachód od Szczecina                  i na zachód od ujściowego odcinka Odry. Obszar ten, stanowiąc mozaikę siedlisk, obejmuje nieduże rzeczki, zeutrofizowane i zarośnięte szuwarami jeziora, nieduże zbiorniki, rozległe torfowiska niskie, torfowiska wysokie, łąki i pastwiska, grunty porolne, olsy, lasy i bory. Większość obszaru Puszczy (głównie siedliska borowe i olsowe) znajduje się na terenie równiny pokrytej wydmami. Jedynie południowo-wschodnia część tego kompleksu leśnego (żyzne buczyny) porasta wysokie wzgórza morenowe - Wzgórze Warszewskie. Najcenniejsze jeziora to Jez. Karpino i Jez. Piaski.

4.2. Aktualny stan i zagrożenia ochrony środowiska na terenie gminy

4.2.1. Zagrożenia powierzchni ziemi

Na terenie gminy Police do działalności przeobrażających teren, należy przede wszystkim użytkowanie rolnicze na obszarach wiejskich gminy oraz eksploatacja surowców zlokalizowanych w gminie, tj. surowce ilaste i torf. Do przeobrażonych terenów należy także eksploatowane składowisko odpadów.

Użytkowanie rolnicze niesie jednak mniejsze zagrożenie, niż eksploatacja surowców kopalnych. Łatwiejsza do realizacji jest również rekultywacja terenów rolniczych, najczęściej stosowaną metodą jest zalesianie słabych gruntów.

Jakakolwiek eksploatacja złóż powoduje znaczne zmiany w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych obszarów wyłączonych        z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane). Intensywna eksploatacja               złóż kruszyw mineralnych powoduje zmiany w ukształtowaniu terenu w postaci pozostawionych dołów wyrobiskowych i hałd w miejscach wydobywania.

Godnym podkreślenia jest, że właściwie przeprowadzona rekultywacja                  przy niewypełnianiu wtórnym wyrobiska eksploatacyjnego, prowadzi do powstania stawów, terenów nowozalesionych lub gruntów rolnych o wyższej, niż sprzed eksploatacji, klasie bonitacyjnej. Rekultywacja tak wykonana nie stanowi zagrożenia dla środowiska,               lecz wręcz odwrotnie powoduje podniesienie jego walorów zarówno przyrodniczych            jak i krajobrazowych czy gospodarczych. W tym zakresie w pełni znajduje zastosowanie zasada zrównoważonego rozwoju.

Na obszarze miejscowości Przęsocin występują tereny zdewastowane w wyniku eksploatacji piasku. Powstały one w rejonach skupisk surowca, łatwej jego dostępności eksploatacyjnej i komunikacyjnej. W większości eksploatacja prowadzona była w czasach, w których nie obowiązywały przepisy prawne warunkujące możliwości wydobycia pozwoleniami. Współczesne wyrobiska są nielegalne, gdyż dla terenu Przęsocina              nie wydano żadnej koncesji na eksploatację. Przekształcenia ziemi związane                         z wyrobiskami i żwirowniami występują m.in. w dolinach potoku Żółwinki i rzeki Przęsocińskiej Strugi. Część z nich uległa samoistnej renaturalizacji, a część wymaga zabiegów zorganizowanych rekultywacyjnych. Obserwuje się również zjawisko wznowienia wydobycia z miejsca starego wyrobiska.

4.2.2. Zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych

Podstawą systemu hydrogeologicznego Gminy jest Zalew Szczeciński i rzeka Odra z licznymi kanałami w strefie ujściowej do Zalewu. Podstawowym ciekiem o istotnym znaczeniu przy regulacji stosunków wodnych na terenie położonym na zachód od Odry jest Gunica wraz z dopływami. Wpływ Zalewu na tereny przyległe dotyczy obszarów              o rzędnej poniżej 1 m nad poziomem morza. System odprowadzania wód powierzchniowych z obszarów polderowych do Zalewu opiera się na pompowniach melioracyjnych: Trzebież 1, Trzebież 2, Uniemyśl, Niekłończyca, Jasienica oraz Police-Jasienica. Tereny położone wzdłuż Zalewu chronione są wałami przeciwpowodziowymi        o łącznej długości (na terenie Gminy) 18,8 km. Są to wały klasy czwartej.

Do głównych rejonów hydrogeologicznych Gminy zalicza się:

- rejon Trzebież- Police – holoceńska struktura doliny dolnej Odry – Wyspa Policka            i polder Mścięcino należy do najzasobniejszych zbiorników wodonośnych w kraju. Istniejące ujęcia wody to ujęcie Z.Ch.”Police” S.A.,

- rejon Tanowo – rynna subglacyjna Pilchowo-Głębokie. Istniejące ujęcie to Tanowo, charakteryzujące się dobrą jakością wody.

4.2.2.1. Zagrożenia wód podziemnych

Na terenie Miasta i Gminy Police zlokalizowanych jest 7 ujęć wód podziemnych, korzystając z ich zasobów ingeruje się w środowisko przyrodnicze co powoduje zmiany,       tj. obniżenie jakości wody podziemnej, zmniejszenie ilości pokładów wody. Podstawowy  wpływ na wody podziemne mają tu uwarunkowania naturalne samego zbiornika,                  w głównej mierze stopień jego izolacji, a tym samym podatność i wrażliwość                       na zanieczyszczenia.

Do głównych czynników wpływających na pogorszenie stanu wód podziemnych należy eutrofizacja powierzchniowych warstw litosfery, związana z nadmiernym nawożeniem            i intensyfikacją gospodarki rolnej. Spływające związki azotu (amonowego, azotynowego) przenikają zwłaszcza do płycej położonych zasobów wód podziemnych powodując            ich degradację. Ponadto na typowe antropogeniczne zanieczyszczenia nakładają              się zanieczyszczenia typowo naturalne np. podwyższone stężenia chlorków.

Nieprzestrzeganie bilansowania wód podziemnych może doprowadzić                         do nadmiernego rozwoju leja depresyjnego i w konsekwencji do niebezpiecznego obniżenia poziomu wód podziemnych oraz zaburzenia warunków hydrogeologicznych          na rozległych obszarach

W wodach podziemnych na terenie gminy Police nie stwierdzono średnich przekroczeń badanych pierwiastków. W wodach podziemnych położonych w okolicach Polic stwierdzono podwyższone zawartości fosforu, co prawdopodobnie wiąże                           się z działalnością Zakładów Chemicznych „Police”. Wody podziemne, w których stwierdzono ponadnormatywne stężenie zanieczyszczeń występują wzdłuż Odry, głównie na obszarach aglomeracji Szczecina i Polic. Zanieczyszczenia ponadnormatywne występują także w wodach położonych wzdłuż granicy polskoniemieckiej. Występują          też na obszarze gminy Police zanieczyszczenia wód o charakterze punktowym. Pomimo tego na obszarze Puszczy Wkrzańskiej występują wody wysokiej jakości.

Jakość wód podziemnych niewątpliwie ulegnie poprawie, gdy zostanie uregulowana gospodarka wodno-ściekowa i odpadami oraz zwiększy się czystość wód Odry.

4.2.2.2. Zagrożenia wód powierzchniowych

Na terenie gminy zlokalizowane są punkty pomiarowo - kontrolne sieci krajowej. Jeden z nich znajduje się na rzece Odra Zachodnia – punkt o nazwie ujście do Roztoki Odrzańskiej - Odra Zachodnia (m. Police) – 761,6 km rzeki. Kolejny punkt znajduje             się na rzece Gunia w miejscowości Jasienica –punkt o nazwie ujście (m. Jasienica)              – 3,7 km rzeki.  Analizując jakość wód rzeki Odry należy uwzględnić fakt, iż jest to rzeka graniczna, a więc przyjmuje zanieczyszczenia nie tylko z Polski. Zanieczyszczenia przyjmowane z Czech oraz z Niemiec mają bardzo duży wpływ na stan sanitarny rzeki.

W wyniku przeprowadzonych badań w punkcie pomiarowym Odra Zachodnia,          w latach 2006 - 2007, wody rzeki Odry w tym punkcie zostały zaklasyfikowane do klasy IV. Wody charakteryzują się zatem jakością niezadowalającą. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody te charakteryzują się wysoką zawartością substancji organicznych rozpuszczonych, złym stanem sanitarnym oraz wysokimi stężeniami związków azotu.

W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wykonał po raz pierwszy ocenę stanu wód powierzchniowych w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Rozporządzenie wymaga dokonania oceny:

- stanu ekologicznego wód powierzchniowych – oceniany na podstawie wyników badań elementów biologicznych, fizykochemicznych i substancji szczególnie szkodliwych. W ocenie stanu ekologicznego w 2008 roku nie uwzględniono oceny hydromorfologicznej z powodu braku opracowanych metod,

- elementów fizykochemicznych – oceniane elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne) podzielone zostały na cztery grupy wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, warunki tlenowe, i zanieczyszczenia organiczne, zakwaszenie i warunki biogenne.

- stanu chemicznego,

- stanu jakości wód – przeprowadza się na podstawie oceny stanu ekologicznego         i stanu chemicznego. W przypadku gdy stan ekologiczny jest umiarkowany, słaby lub zły, wówczas stan wód klasyfikuje się jako zły. Natomiast gdy stan ekologiczny jest dobry lub bardzo dobry wówczas rozpatruje również wyniki oceny stanu chemicznego wód.

Ocenę w 2008 roku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego                            wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. dla rzeki Odry Zachodniej w punkcie zlokalizowanym w gminie Police przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Ocena jakości wód rzecznych w Gminie Police

| Nazwa punktu pomiarowego | Ocena fizyko-chemiczna | Ocena substancji szczególnie szkodliwych | Ocena elementów biologicznych | Ocena stanu ekologicznego | Ocena stanu w punkcie | Ocena Stanu jednolitej części wód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odra (Domiąża) – ujście do Roztoki Odrzańskiej (Police) | II | dobry | II | dobry | dobry | zły |

Źródło: Stan środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2008

Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie Powiatu Polickiego przeprowadzona w 2008 roku wykazała, iż w większości punktów stan wód jest zły. Rzeka Odra przepływająca przez teren powiatu charakteryzuje się znacznie gorszym stanem fizykochemicznym oraz ekologicznym w porównaniu do rzeki Płoni.

Jakość wód Zalewu Szczecińskiego przede wszystkim zależy od zanieczyszczeń niesionych wodami rzecznymi. Wody te, a głównie wody Odry, wnoszą zanieczyszczenia komunalne, przemysłowe oraz pochodzące ze spływów powierzchniowych. W wodach Zalewu Szczecińskiego nadal występuje nadmierna ilość związków biogennych sprzyjających ich wysokiej eutrofizacji. W wyniku prowadzonych badań od wielu lat              nie stwierdza się przekroczeń normatywów I klasy czystości dla metali ciężkich                      oraz aluminium i arsenu. Pod względem bakteriologicznych (miano Coli), jakość wód Zalewu Szczecińskiego odpowiada II klasie czystości.

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne.

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:

- rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),

- hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy              oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

- niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie           dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

- bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych (na nie skanalizowanych obszarach);

- zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nie odpowiadających warunkom pozwolenia wodno-prawnego).

4.2.3. Zagrożenia powietrza atmosferycznego

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego to zjawisko przedostawania się do powietrza substancji i pyłów z powierzchni ziemi, które w wyniku ruchu mas powietrza mogą być przenoszone na duże odległości. Rozróżnia się emisją naturalną oraz emisję antropogeniczną. Ze względu na źródło emisji wyróżnia się emisje ze źródeł punktowych (sektor energetyczno-przemysłowy), powierzchniowych (sektor komunalno-bytowy oraz liniowych (transport samochodowy).

Istotny wpływ na jakość powietrza na terenie gminy ma znacznie rozwinięty przemysł oraz rolnictwo. Na jej terenie głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł niskiej emisji, oraz w znacznym stopniu przemysłowe (punktowe).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie na potrzeby oceny przeprowadził inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do powietrza – punktowej, powierzchniowej i liniowej. Z przeprowadzonej analizy dla Powiatu Polickiego, biorąc pod uwagę lokalizację gminy, można stwierdzić, że i gmina Police znajduje się w strefie o dość wysokiej w województwie emisji punktowej oraz znacznej wielkości SO2.

Emitory punktowe na terenie Miasta i Gminy Police są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W ostatnich latach ilość emisji zanieczyszczeń z tych źródeł uległa znacznej redukcji z powodu wielu inwestycji proekologicznych. Poważnym problemem występującym na terenach miejskich gminy jest tzw. niska emisja, będąca głównie efektem spalania paliw o niskiej jakości w paleniskach domowych oraz związana z działalnością małych zakładów, niepodlegających obowiązkowi posiadania pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza. Niewielka ilość budynków jednorodzinnych (szacunkowo kilka rocznie) właścicieli prywatnych oraz kilka osiedlowych kotłowni uległo termomodernizacji, gdzie zamontowano ogrzewanie olejowe jako dodatkowe źródło ciepła. Jest to na pewno sposób, który może się przyczynić do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy.

Biorąc pod uwagę ocenę jakości powietrza wykonaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pod kątem ochrony zdrowia oraz pod kątem ochrony roślin Gmina Police zaliczana jest  do strefy „Powiat Policki” o ogólnej powierzchni             665 km2, posiadającej kod PL.32.10.p.01.

Zgodnie z oceną według kryterium odniesionych dla ochrony zdrowia, dla zanieczyszczeń SO2, NO2 PM10, BaP, Cd, As, Ni, Pb, C6H6 oraz CO, strefa „Powiat Policki” należy do klasy A. Zgodnie z oceną według kryterium odniesionych dla ochrony roślin, dla zanieczyszczeń SO2 oraz NOx, strefa „Powiat Policki” należy do klasy A.

Ocena zanieczyszczeń ozonu w 2008 roku została przeprowadzona dla kryteriów ochrony zdrowia oraz dla ochrony roślin. Gmina Police pod względem oceny zawartości ozonu w powietrzu zaliczana jest do strefy zachodniopomorskiej. Strefa ta charakteryzuje  się kodem  PL.32.00.b.20 i zajmuje powierzchnię 22.591 km2. Rejestrowane w roku 2008 stężenie ozonu przekroczyło poziom celu długoterminowego dla tego zanieczyszczenia, zarówno pod kątem ochrony zdrowia jak i ochrony roślin. W roku 2008 zarejestrowano maksymalne stężenia przekraczające poziom celu długoterminowego, dla ochrony zdrowia, na całym obszarze województwa zachodniopomorskiego. Przekroczony także został poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin. Wartość AOT40 obliczona dla stanowiska Widuchowa z 4 lat (lata 2004 – 2007) 11.881 µg/m3 · h, była więc większa od poziomu celu długoterminowego wynoszącego 6.000 µg/m3 · h.              Pod względem przeprowadzonej oceny, przekroczenia poziomu długoterminowego spowodowały sklasyfikowanie strefy zachodniopomorskiej symbolem D2. Poziom celu długoterminowego nie wymaga przygotowywania Programu Ochrony Powietrza. Jednak osiągnięcie do 2020 roku poziomów celu długoterminowego dla ozonu, jest jednym               z głównych celów wojewódzkich programów ochrony środowiska.

W 2008 roku został także przekroczony poziom docelowy określony dla ozonu         po kątem ochrony zdrowia, konieczne jest zatem opracowanie Programu Ochrony Powietrza (POP) dla tego obszaru. Termin osiągnięcia docelowego poziomu ozonu              w powietrzu, określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.           w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, określony jest na rok 2013.

Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości, można uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację         lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

4.2.4. Zagrożenia przyrody i różnorodności biologicznej

Teren gminy jest dość bogaty pod względem występowania form ochrony przyrody. Południową część obszaru Gminy zajmuje Puszcza Wkrzańska licząca blisko 800 km2 powierzchni. Ponadto na analizowanym obszarze znajduje się 1 rezerwat przyrody,                3 pomniki przyrody. Lasy Puszczy Wkrzańskiej, będące obszarem sieci Natura 2000, porastają znaczną część gminy. Obszary bezleśne znajdują się głównie we wschodniej, nadodrzańskiej części, gdzie utworzono obszar chroniony sieci Natura 2000 - Police - kanały.

Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze terenu gminy, problemy ochrony środowiska przyrodniczego dotyczą wielu dziedzin życia gospodarczego człowieka. Do największych zagrożeń, które mają wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego należą:

- zauważalny od wielu lat obniżający się poziom wód gruntowych i powierzchniowych,

- pogorszenie się jakości wód,

- zatrucia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami bytowymi i gnojowicą,

- kłusownictwo,

- rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo w sąsiedztwie jezior,

- zagrożenie drzewostanów owadami,

- występowanie grzybów pasożytniczych,

- zagrożenia pożarami.

Głównym objawem degradacji środowiska przyrodniczego jest przekształcanie ekosystemów wodnych. Jest to wynikiem systematycznego obniżania się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych na skutek zmian klimatycznych i niewłaściwego zmeliorowania terenu. W sytuacji obecnej najlepszym rozwiązaniem dla terenów, gdzie występują wahania zwierciadła wody jest zastosowanie tak zwanej małej retencji oraz ograniczenie stosowania melioracji odwadniających w większych obszarach.

W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania zwierząt w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych oraz utrzymujących się mrozów. W przypadku ochrony zwierząt domowych konieczne jest zorganizowanie, schroniska dla zwierząt na terenie gminy Police, bądź też na zasadzie porozumienia - na terenie gminy sąsiedniej.

4.3. Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku braku opracowanego dokumentu

Opracowany projekt dokumentu „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police           na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018 ” prezentuje kierunki działań w celu utworzenia spójnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Założone cele          i działania uwzględniają obowiązujące przepisy prawa oraz ich realizacja ma doprowadzić do stworzenia takiego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy, który będzie powodował minimalizację jego oddziaływania na środowisko.

Brak przedmiotowego dokumentu może uniemożliwić realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy, których powodzenie uzależnione jest w głównej mierze od finansowania zewnętrznego, w tym funduszy unijnych. Brak określenia proekologicznych celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami jakimi gmina ma się posługiwać w przyszłości realizując politykę odpadową może sprawić, iż postęp          i rozwój gminy będzie odbywał się chaotycznie bez uwzględnienia potrzeb ochrony                i kształtowania środowiska.

Brak opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Police będzie równoważny z brakiem realizacji celów i działań ekologicznych wskazanych w projekcie. Będzie to powodowało iż funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie będzie zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju a ponadto będzie prowadziło to do  pogorszenia stanu środowiska na terenie gminy. W wyniku braku aktualizacji ww. dokumentu system gospodarki w gminie musiałby funkcjonować w jego obecnym stanie, tj.:

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy ograniczone jest           do zbierania i unieszkodliwiania odpadów gromadzonych nieselektywnie oraz          do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych,

- Brak jest objęcia 100% mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, co skutkuje, pojawianiem się odpadów w przydrożnych rowach, lasach i obszarach nadrzecznych, brak minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,

- Brak realizacji zadań zapisanych w Planie mógłby wpłynąć na jakość selektywnego zbierania odpadów w gminie. Głównym założeniem Krajowego                                 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadów jest rozszerzenie systemów selektywnego zbierania, poprzez włączenie w to zbieranie większości rodzajów odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Z uwagi         na fakt, iż selektywna zbiórka prowadzona na terenie gminy dotyczy m.in. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych, rozwój selektywnej zbiórki przyczyniłby się do znacznego wzrostu odzysku zbieranych odpadów komunalnych,

- Stosowany system selektywnego zbierania odpadów nie gwarantuje znacznego wyłączenia odpadów opakowaniowych,

- Selektywne zbieranie innych odpadów komunalnych ma niewielki zakres                 co nieznacznie wpływa na zmniejszenie masy odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowisku odpadów,

- Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie prowadzona jest w ramach własnych, co ogranicza techniczne możliwości prowadzenia odzysku zbieranych odpadów,

Za przeprowadzeniem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami przemawia również potrzeba dostosowywania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie                do aktualnych przepisów prawnych. Regulamin ten odnosi się również bezpośrednio           do aktualizowanego dokumentu – planu gospodarki odpadami.

4.4. Potencjalny wpływ na środowisko w wyniku realizacji ustaleń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014                    z perspektywą do roku 2018

Podstawowym celem aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Police  było określenie sytemu gospodarki odpadami, który przyczyni się do ograniczenia powstawania odpadów i jednocześnie będzie promował odzysk i unieszkodliwianie odpadów w sposób inny niż unieszkodliwianie poprzez składowanie.

Wdrożenie zaproponowanych w aktualizacji działań w zakresie odpadów komunalnych przyczyni się do poprawy stanu środowiska w gminie. Zmiany stanu środowiska wynikające z realizacji ustaleń projektu Planu będą następujące:

- poprawa stanu powietrza atmosferycznego – modernizacja składowisk, wykorzystywanie technologii spełniające najlepsze dostępne techniki BAT,

- przeciwdziałanie degradacji gleb – rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów, likwidacja i przeciwdziałanie powstawaniu „dzikich wysypisk śmieci” i niekontrolowanemu pozbywaniu się odpadów poprzez wprowadzanie systemu zorganizowanego zbierania odpadów, właściwe postępowanie               z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – jw., ograniczenie składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym,

- mniejsze straty w bioróżnorodności – właściwe postępowanie ze wszystkimi wytwarzanymi rodzajami odpadów.

# V. OCENA I ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

# 5.1. Potencjalne znaczące oddziaływania realizowanego dokumentu

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami prezentuje aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Police. Wskazane w opracowaniu działania zmierzają do objęcia 100% mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów, stworzenia na terenie gminy skutecznie działającego systemu selektywnej zbiórki odpadów, usuwania „dzikich składowisk odpadów”, prowadzenia ciągłych działań edukacyjnych, a także brania czynnego udziału w tworzeniu regionalnego systemu gospodarki odpadami. Realizacja ww. działań w sposób korzystny wpłynie na środowisko przyrodnicze gminy.

Realizacja projektu pozwoliła wykazać szczegółowe zadania, które mogą                   w sposób pozytywny oddziaływać na środowisko przyrodnicze gminy. Do takich zadań zaliczyć można bieżące usuwanie dzikich wysypisk na terenie gminy, prowadzenie zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, stworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) oraz rozbudowa            ZZO w Leśnie Górnym.

Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę wpływu głównych założeń aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014                          z perspektywą do roku 2018” na poszczególne komponenty środowiska. Ponadto przewidywana ocena znaczących oddziaływań, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne oraz negatywne na poszczególne komponenty środowiska         w gminie oraz na obszary Natura 2000 została przedstawiona w tabeli 7.

Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy:

- działanie to w sposób pozytywny wpłynie na jakość powietrza atmosferycznego gminy. Realizacja przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia emisji odorów,

- ciągłe kontrolowanie i likwidowanie dzikich wysypisk będzie miało pozytywny wpływ na środowisko gruntowo – wodne oraz powierzchnię gminy. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń nieorganicznych, tj. chlorki, siarczan , węglany itd. oraz organicznych oznaczanych jako BZT5 czy ChZT, wprowadzanych wraz  z wodami opadowymi do środowiska gruntowo-wodnego,

- podczas planowanej likwidacji dzikich wysypisk może nastąpić podwyższona emisja hałasu, jednak będzie ona występowała tylko podczas przeprowadzanych prac (transport oraz załadunek odpadów), jest to zadanie krótkotrwałe nie powodujące znaczącego długoterminowego oddziaływania na klimat akustyczny,

- realizacja zadania ma także pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną gminy Police. Usuwanie dzikich wysypisk spowoduje wyeliminowanie zakłóceń naturalnych siedlisk zwierząt oraz ich wpływu na zmniejszenie różnorodności tych siedlisk na danym obszarze,

- usuwanie dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy będzie miało także pozytywny wpływ na przyrodę, obszary o szczególnych właściwościach naturalnych             oraz zasoby naturalne gminy. Przyczyni się do uporządkowania terenu oraz usunięcia potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, co w sposób długotrwały przyczyni się do poprawy walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu ważnego dla lokalnego ekosystemu,

- realizacja zadania będzie wywierała pozytywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców gminy. Po pierwsze wpłynie to na estetykę otoczenia gminy ale także będzie wywierać pozytywny wpływ na zapobieganie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, które może wystąpić w wyniku przedostawania się szkodliwych związków w wyniku takiego składowania.

Prowadzenie zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

- prowadzenie zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego gminy. Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia powietrza  mogą być działania związane z termicznym przekształcaniem odpadów. Negatywny wpływ może wywierać samodzielne zagospodarowanie odpadów przez mieszkańców poprzez ich spalanie w paleniskach domowych lub spalanie na gruncie. W wyniku takowego spalania odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne zanieczyszczenia takie jak  tlenki azotu, dwutlenki siarki, chlorowodór, fluorowodór itd. Największym zagrożeniem jest spalanie odpadów niebezpiecznych. Wprowadzenie selektywnej zbiórki spowoduje iż wszystkie odpady wytwarzane na terenie gminy będą skutecznie segregowane i odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia, które następnie będą przekazywać je specjalistycznym firmom, które zajmą się ich utylizacją bądź odzyskiem. Ponadto wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych pozytywnie wpłynie na jakość powietrza atmosferycznego  w gminie. W wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych w znaczący sposób zmieni się skład odpadów składowanych na składowisku, przyczyni się to do ograniczenia powstawania                i  emisji gazów składowiskowych,

- selektywna zbiórka odpadów prowadzona w gminie przyczyni się do utworzenie spójnego systemu zbiórki odpadów, w tym także zbiórki odpadów niebezpiecznych, co w pozytywny sposób wpłynie na stan środowiska wodno-gruntowego gminy, a tym samym wyeliminuje ich niewłaściwe zagospodarowywanie. Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko gruntowo wodne gminy a także na powierzchnię ziemi,

- podczas funkcjonowania zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów może występować podwyższona emisja hałasu, jednak tylko podczas transportu. Transport zebranych selektywnie odpadów nie będzie powodował znaczącego długoterminowego oddziaływania na klimat akustyczny.

- planowane działania związane z rozbudową systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dłuższej perspektywie będą miały także pozytywny wpływ na zasoby naturalne gminy, funkcjonowanie takiego systemu prowadzić będzie w dużym stopniu do zmniejszenia zużycia pierwotnych surowców, co ma bezpośredni wpływ na wszelkie oszczędności w środowisku,

- zadanie nie będzie miało negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną gminy. Może raczej wpłynąć w pozytywny sposób na jej poprawę.  Kontynuowanie rozbudowy systemu selektywnej zbiórki na terenie gminy oraz wprowadzanie nowych technologii mających powodować poprawę jakości środowiska na terenie gminy przyczyni się bezpośrednio do poprawy różnorodności biologicznej                i w znacznym stopniu wyeliminuje działania niepożądane,

- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie miało pozytywny wpływ na przyrodę, obszary o szczególnych właściwościach naturalnych oraz zasoby naturalne gminy. Przyczyni się do uporządkowania ogólnego systemu gospodarki odpadami w gminie oraz będzie zapobiegać i usuwać potencjalne ogniska zanieczyszczeń, co w sposób długotrwały przyczyni się do poprawy walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu ważnego dla lokalnego ekosystemu,

- realizacja zadania będzie wywierała pozytywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców gminy. Skutecznie prowadzona selektywna zbiórką odpadów zminimalizuje możliwość tworzenia się dzikich wysypisk w gminie, co z kolei wpłynie na estetykę otoczenia gminy ale także będzie wywierać pozytywny wpływ na zapobieganie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, które może wystąpić w wyniku przedostawania się szkodliwych związków w wyniku takiego składowania. Ponadto likwidacja nielegalnych miejsc zrzutów odpadów  ma także wpływ na zabytki oraz dobra materialne gminy. Dzięki realizacji założeń Planu          w Gminie Police będzie funkcjonował zintegrowany system gospodarki odpadami. Będzie to miało znaczący wpływ na poprawę powietrza atmosferycznego gminy,       a także zmniejszy się w nim zawartość substancji szkodliwych. Substancje szkodliwe w powietrzu mogą w dużym stopniu oddziaływać na fasady gminnych zabytków. Likwidacja dzikich wysypisk będzie miała pozytywny wpływ na stan dóbr materialnych oraz zabytków w gminie.

Utworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON):

- stworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych w gminie przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego gminy. W punkcie deponowane będą odpady niebezpieczne. Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych zmniejszy ich udział w strumieniu odpadów zmieszanych. Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia powietrza mogą być działania związane z termicznym przekształcaniem odpadów. Negatywny wpływ może wywierać samodzielne zagospodarowanie odpadów                       przez mieszkańców poprzez ich spalanie w paleniskach domowych lub spalanie na gruncie. W wyniku takowego spalania odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne zanieczyszczenia takie jak tlenki azotu, dwutlenki siarki, chlorowodór, fluorowodór itd. Największym zagrożeniem jest spalanie odpadów niebezpiecznych. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz utworzenie GPZON spowoduje iż wszystkie odpady wytwarzane na terenie gminy będą skutecznie segregowane  i deponowane w miejscach do tego przeznaczonych,

- utworzenie GPZON będzie miejscem deponowania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gminie. Będzie to w sposób pozytywny wpływać na stan środowiska wodno-gruntowego gminy, a tym samym wyeliminuje stosowanie niewłaściwych metod  zagospodarowywania odpadów niebezpiecznych,

- funkcjonowanie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, gdzie deponowane będą odpady, może być przyczyną podwyższonej emisji hałasu            w obszarze jego funkcjonowania. Podwyższona emisja może jednak wystąpić tylko podczas transportu odpadów do punktu. Jednakże transport odpadów nie będzie powodował znaczącego długoterminowego oddziaływania na klimat akustyczny.

- utworzenie GPZON nie będzie miało negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną gminy. Może raczej wpłynąć w pozytywny sposób na jej poprawę.  Kontynuowanie rozbudowy systemu selektywnej zbiórki na terenie gminy, budowa punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz wprowadzanie nowych technologii mających powodować poprawę jakości środowiska, przyczyni                się bezpośrednio do poprawy różnorodności biologicznej i w znacznym stopniu wyeliminuje działania niepożądane,

- deponowanie odpadów niebezpiecznych w GPZON będzie miało pozytywny wpływ na przyrodę, obszary o szczególnych właściwościach naturalnych oraz zasoby naturalne gminy. Przyczyni się do uporządkowania ogólnego systemu gospodarki odpadami w gminie oraz będzie zapobiegać i usuwać potencjalne ogniska zanieczyszczeń, co w sposób długotrwały przyczyni się do poprawy walorów przyrodniczych rozpatrywanego terenu ważnego dla lokalnego ekosystemu,

- realizacja zadania będzie wywierała pozytywny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców gminy. Deponowanie wytworzonych odpadów niebezpiecznych            w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zminimalizuje ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych. Dzięki temu nastąpi minimalizacja zagrożenia odpadami z tej grupy (deponowanie ich w miejscach do tego nie przeznaczonych lub zagospodarowywanie                       ich własnymi sposobami przez mieszkańców gminy).

Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Leśnie Górnym:

- w wyniku przeprowadzenia szczegółowej analizy działań planowanych w projekcie,            nie przewiduje się pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy              w wyniku realizacji ZZO w Leśnie Górnym. Negatywne oddziaływanie mogą tylko           i wyłącznie wystąpić podczas planowanych prac budowlanych związanych                  z rozbudową ZZO w Leśnie Górnym. Dla ZOiSOK w Leśnie Górnym (nazywanym ZZO Leśno Górne) przewidziano prowadzenie procesu mechaniczno-biologicznego z tlenową stabilizacją,

- planowana rozbudowa obiektów w Leśnie Górnym nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Rozbudowa oraz eksploatacja obiektu będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, procedurami prawnymi stosowanymi podczas planowanych inwestycji. Zapewni to w perspektywie długookresowej ograniczenie wpływu na środowisko gruntowo-wodne,

- rozbudowa obiektów w Leśnie Górnym może spowodować podwyższoną emisję hałasu, jednak tylko podczas prac budowlanych. Podczas przebiegu                     prac budowlanych może powstawać ponadnormatywny hałas, który może oddziaływać negatywnie na najbliższą zabudowę. Jednakże eksploatacja Zakładu w dłuższym horyzoncie czasowym, nie będzie powodowała znaczącego długoterminowego oddziaływania na klimat akustyczny. A krótkookresowy hałas może występować tylko podczas transportu odpadów do przedmiotowego Zakładu. Założono, iż ZZO w Leśnie Górnym będzie przyjmował                               60 tys. Mg odpadów rocznie,

- stworzenie Regionu Gospodarki Odpadami, a tym samym rozbudowa                   ZZO w Leśnie Górnym przyczyni się do uporządkowania funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami w gminie, w pozytywny sposób wpłynie            to na zdrowie i życie ludzi gminy,

- Planowana rozbudowa ZOISOK w Leśnie Górnym w dłuższej perspektywie czasowej nie będzie wywierała negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, przyrodę oraz tereny o szczególnych właściwościach naturalnych, tj. obszary NATURA 2000 oraz pomniki przyrody. W granicach gminy zlokalizowanych            jest 5 obszarów Natura 2000 oraz 3 pomniki przyrody. Szczegółową charakterystykę obszarów Natura 2000 oraz pomników przyrody zlokalizowanych w gminie zaprezentowano w rozdziale 4.1.4. Przyroda ożywiona i nieożywiona.          Z uwagi na fakt, iż planowana rozbudowa ZZO w Leśnie Górnym będzie realizowana w znacznej odległości od unikalnych walorów przyrodniczych gminy, tj. pomników przyrody (w odległości około 1,8 km, 8,5 km oraz 12 km)                    oraz obszarów Natura 2000 (w odległości około 7 km od obszaru  „Police – kanały”        - kod obszaru: PLH 320015, około 8 km od obszaru „Jezioro Świdwie”                        - kod obszaru: PLB 320006, około 5 km od obszaru „Ostoja Wkrzańska” - kod obszaru: PLB 320014, około 10 km od obszarów „Zalew Szczeciński ”- kod obszaru: PLB 320009 oraz „Ujście Odry i Zalew Szczeciński ” - kod obszaru:           PLH 320018. W związku z planowaną rozbudową ZZO Leśno Górne, która będzie odbywała się w znacznych odległościach od obszarów Natury 2000                     oraz pomników przyrody,  nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na te elementy.  Rozbudowę przewiduje się zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2018,

- wspólne tworzenie Regionu Gospodarki Odpadami, a tym samym rozbudowa     ZZO w Leśnie Górnym przyczyni się do ogólnej poprawy dóbr materialnych           oraz gminnych zabytków analizowanego terenu. Wykonanie zaplanowanych działań wpłynie pozytywnie na cały system gospodarowania odpadów funkcjonujący w gminie, co zminimalizuje zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz środowiska gruntowo – wodnego. Ponadto budowa           ZZO nie będzie miała negatywnego wpływu na zabytki oraz dobra materialne gminy z uwagi na fakt, iż inwestycja będzie realizowana w pobliżu dwóch miejscowości Stare Leśno oraz Leśno Górne. W obu miejscowościach znajduje się kilka budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych, jednakże rozbudowa ZZO Leśno Górne nie przewiduje negatywnego oddziaływania na fasady zlokalizowanych tam budynków. Ponadto w miejscowości Leśno Górne zlokalizowany jest zabytkowy pałac o łącznej powierzchni 640 m2. Architektura budowli utrzymana została w duchu elektycznym o cechach neogotyckich                  i neorenesansowych. Zespół pałacowo – parkowy znajduje się w rejestrze zabytków, natomiast teren dziedzińca gospodarczego przy pałacu stanowi zabudowę o lokalnych wartościach kulturowych. Obecnie pałac jest własnością prywatną. Pałac znajduje się w odległości około 1 km od planowanej rozbudowy ZZO Leśno Górne, dlatego oddziaływanie realizacji inwestycji oraz dalsza eksploatacja Zakładu nie będzie wywierała negatywnego wpływu na zabudowania pałacowe w Leśnie Górnym. Oddziaływanie Zakładu na gminne zabytki można uznać za pomijalne.

Graficzne przedstawienie miejsca planowanej rozbudowy ZZO Leśno Górne             w odniesieniu do istniejących obszarów Natura 2000 oraz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Police przedstawia załącznik 1, dołączony                      do niniejszego opracowania.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą proponowany system gospodarki odpadami        w gminie nie będzie wywierał znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż prowadzi on do uporządkowania całego systemu. Działania zapisane w projekcie planuje się realizować zgodnie z obecnymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto zaproponowany system pozwoli na dostosowanie do polskich oraz unijnych przepisów, które wymuszają hierarchizacji w postępowaniu z odpadami oraz wdrażania odpowiednich procesów zagospodarowania zebranych odpadów, w tym zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, maksymalizacji procesów odzysku i recyklingu odpadów, sortowania zebranych odpadów przed ich zdeponowaniem na składowisku, stosowanie mechaniczno - biologicznej obróbki odpadów oraz zmniejszenia ilości składowanych odpadów.

Podsumowując, realizacja wskazanych w projekcie działań nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne gminy oraz na ludzi zamieszkujących analizowany obszar.

Przewidywana ocena znaczących oddziaływań, w tym oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego, długoterminowego, stałego i chwilowego oraz pozytywnego                   i negatywnego na poszczególne komponenty środowiska w gminie oraz na obszary Natura 2000 w gminie została przedstawiona w tabeli 7.

Tabela 7. Przewidywana ocena znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska w gminie oraz na obszary Natura 2000

| Główne kierunki działań | Element środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszary Natura 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie i zwierzęta | Rośliny | Woda | Powietrze | Powierzchnia ziemi i krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE GMINY POLICE W OKRESIE DO ROKU 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie planów, programów i strategii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie bądź aktualizacja planów selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, odpadów ulegających biodegradacji, niebezpiecznych itp. | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PGO | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Implementacja (wdrożenie) aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami (obejmująca weryfikację instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska, sporządzenie wykazu instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wraz z określeniem ich mocy przetwórczych, sporządzenie mapy przestrzennego rozmieszczenia instalacji, określenie harmonogramu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań z terminem zakończenia przyjmowania odpadów do składowania nie późniejszym niż 31 grudnia 2009 r., wyznaczenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwanych przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów) | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Implementacja (wdrożenie) wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zalecanego postępowania z odpadami dla gospodarki komunalnej | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Implementacja (wdrożenie) wytycznych w zakresie wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, mechaniczno-biologicznego przekształcania, rekultywacji i makroniwelacji prowadzonych przy użyciu odpadów | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Implementacja (wdrożenie) zmiany ustawy o odpadach (w kierunku wprowadzenia możliwości zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu, wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. zakazu składowania odpadów palnych selektywnie zebranych oraz wprowadzenia od 1stycznia 2013 r. zakazu składowania odpadów ulegających biodegradacji) | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Opracowanie wytycznych do powiatowego oraz gminnych planów gospodarki odpadami | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Opracowanie modelu współpracy w ramach Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Wdrożenie programu edukacji na terenie miasta | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Opracowanie programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadami | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Raportowanie planów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inwentaryzacja przydomowych oczyszczali ścieków oraz zawartych umów na odbiór ścieków | 0 | 0 | + P D | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Prawo lokalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktualizacja Regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Implementacja (wdrożenie) wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zalecanego postępowania z odpadami dla gospodarki komunalnej | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 |
| Podnoszenie kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie programu doskonalenia kadr i rozpoczęcie szkoleń | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Opracowanie kompleksowego programu edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Przeprowadzenie w ramach ogólnokrajowej kampanii informacyjno-edukacyjnej w mediach publicznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami (w telewizji, radio, gazetach codziennych i tygodnikach) | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Wdrożenie wytycznych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz zalecanego postępowania z odpadami dla poszczególnych działów gospodarki | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla administracji samorządowej dotyczących stosowania prawa w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych (od 1 stycznia 2008 r. marszałkowie województw przejmą kompetencje wojewodów w zakresie wydawania decyzji dotyczących gospodarki odpadami) | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Zbiórka odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wdrożenie programu edukacji na terenie Gminy Police | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Rozszerzenie programów szkolnych o zagadnienia gospodarki odpadami | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Wyposażenie w pojemniki do zbiórki | 0 | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Objęcie wszystkich mieszkańców gminy (100%) zorganizowaną zbiórką odpadów do końca 2009 roku; (wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska), | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Utworzenie i aktualizowanie bazy danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wdrożenie ewidencji wytworzonych opakowań w przedsiębiorstwach | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Opracowanie i wdrożenie strony internetowej forum odpady | 0 | 0 | + P D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prowadzenie bazy danych zawieranych i rozwiązywanych umów na odbiór odpadów komunalnych | 0 | 0 | + P D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obniżenie materiałochłonności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wdrażanie norm zgodnych z ISO 14001 | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D |
| Wprowadzanie nowych technologii (BAT),wdrażanie dyrektywy IPPC | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D |
| Wdrażanie idei „Czystej Produkcji” | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D |
| Zamykanie składowisk odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie dokumentacji projektowanej rekultywacji składowisk | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 |
| Wykonanie rekultywacji składowiska | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | 0 | 0 |
| Monitoring składowisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie składowiska w niezbędne instalacje służące do prowadzenia monitoringu | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 |
| Prowadzenie monitoringu | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 |
| Dostosowanie składowisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie składowiska w niezbędny sprzęt | W ZALEŻNOŚCI OD SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola stanu wyposażenia | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 |
| Dostosowanie składowiska do wymogów obowiązującego prawa | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 |
| Implementacja zmiany ustawy o odpadach (w kierunku wprowadzenia możliwości zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych z urzędu, wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. zakazu składowania odpadów palnych selektywnie zebranych oraz wprowadzenia od 1stycznia 2013 r. zakazu składowania odpadów ulegających biodegradacji) | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | + B D | 0 | 0 |
| Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Leśnie Górnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tworzenie struktur ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujących działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi KPGO 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych odpadów resztkowych, w tym budowy regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) wraz z rekultywacją składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania (ZZO) | W ZALEŻNOŚCI OD PODJĘTYCH DZIAŁAŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementacja wytycznych w zakresie wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji, mechaniczno-biologicznego przekształcania, rekultywacji i makroniwelacji prowadzonych przy użyciu odpadów | 0 | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, studium wykonalności budowy Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 0 | 0 | + P D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej poszczególnych obiektów gospodarki odpadami Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 0 | 0 | + P D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania w obiektach gospodarki odpadami Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | W ZALEŻNOŚCI OD TECHNOLOGII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tworzenie punktów zbiórki odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów % masy wytworzonych odpadów komunalnych: 2010 10 %, 2011 11,6 %, 2012 13,2 %, 2013 14,8 %, 2014 16,4 % | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu: Opakowania z tworzyw sztucznych: 2010 18%, 2014 2,5% Opakowania z aluminium: 2010 45%, 2014 50% Opakowania ze stali: 2010 33%, 2014 50% Opakowania z papieru i tektury: 2010 52%, 2014 60% Opakowania ze szkła: 2010 43%, 2014 60% Opakowania wielomateriałowe: 2010 25%, 2014 25% | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Tworzenie punktów zbiórki odpadów biodegradowalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych: Odpady ogrodowe: 2010 10%, 2011 11,7%, 2012 13,3% 2013 15 %, 2014 16,7 % Odpady z terenów zielonych: 2010 80 %, 2011 80 %, 2012 80 %, 2013 80 %, 2014 80 % Papier i tektura: 2010 6,4 %, 2011 8,1 %, 2012 9,8 %, 2013 11,5 %, 2014 13,2 % | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Tworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 20% | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Tworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w celu uzyskania zbiórki na poziomie 45%, | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Likwidacja zagrożenia środowiska przez nielegalne składowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczony (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Objęcie zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GOSPODARCE ODPADAMI NA TERENIE GMINY POLICE W OKRESIE DO ROKU 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych oraz lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa. | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Utrzymanie systemu zbiórki odpadów komunalnych obejmującego 100% wytwórców | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi. | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych | 0 | - P D | - P D | - P D | - P D | - P D | - P D | - P D | - P D | 0 | 0 |
| Rozwój systemów zbiórki i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, % masy odpadów wytworzonych: Odpady ogrodowe: 2015 18,3 %, 2016 20 %, 2017 20 % 2018 20 % Odpady z terenów zielonych: 2015 80 %, 2016 80 % 2017 80 %, 2018 80 % Papier i tektura: 2015 14,9 %, 2016 16,6 %, 2017 18,3 % 2018 20,2 % | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Uzyskanie w kolejnych latach selektywnej zbiórki odpadów: 2015 18 %, 2016 18,7 %, 2017 19,3 %, 2018 20 % | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 65% | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów budowlanych i gruzu na poziomie 60% | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na poziomie 35% w 2016 | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie gospodarki odpadami: działania informacyjne i edukacyjne dotyczące odpadów opakowaniowych, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu zbierania i przetwarzania danych, krajowa kampania informacyjna dla społeczeństwa i podmiotów gospodarczych, lokalne kampanie informacyjne dla społeczeństwa | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Utrzymanie pełnej efektywności systemu zbiórki odpadów komunalnych obejmującego 100% wytwórców | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D |
| Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling; zawarcie umów z organizacjami odzysku | 0 | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów zbiórki: Opakowania z tworzyw sztucznych: 2016 22,5% Opakowania z aluminium: 2016 50% Opakowania ze stali: 2016 50% Opakowania z papieru i tektury: 2016 60% Opakowania ze szkła: 2016 60% Opakowania wielomateriałowe: 2009 25% | 0 | 0 | + P D | 0 | 0 | 0 | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |
| Budowa, rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) dla Szczecińsko Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami | 0 | - B D | - B D | - B D | - B D | - B D | - B D | - B D | - B D | 0 | 0 |
| Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/98/WE do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych zostanie zwiększone wagowo do minimum 50 % | 0 | 0 | + P D | 0 | 0 | 0 | + P D | + P D | 0 | 0 | 0 |

B – działanie spowoduje oddziaływanie bezpośrednie na dany element środowiska P – działanie spowoduje oddziaływanie pośrednie na dany element środowiska, W – działanie spowoduje oddziaływanie wtórne na dany element środowiska, S – działanie spowoduje oddziaływanie skumulowane na dany element środowiska, K – działanie spowoduje oddziaływanie krótkoterminowe na dany element środowiska, Ś– działanie spowoduje oddziaływanie średnioterminowe na dany element środowiska, D– działanie spowoduje oddziaływanie długoterminowe na dany element środowiska, S– działanie spowoduje oddziaływanie stałe na dany element środowiska, C– działanie spowoduje oddziaływanie chwilowe na dany element środowiska, + wpływ pozytywny, - wpływ negatywny, 0 brak wpływu

# 5.2. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.            o ochronie przyrody

Analizując aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie można zdefiniować podstawowe problemy, które mogą wpływać na stan środowiska przyrodniczego gminy. Gospodarowanie odpadami komunalnymi ograniczone jest do zbierania i unieszkodliwiania odpadów gromadzonych nieselektywnie oraz do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. W gminie brak jest objęcia 100% mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, co może skutkować,           pojawianiem się odpadów w przydrożnych rowach, lasach i obszarach nadrzecznych, brakiem minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Ponadto należy podkreślić,                  iż wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość selektywnego deponowania odpadów,        jak na polskie warunki Gminę Police charakteryzują bardzo wysokie wskaźniki odzysku zebranych w ten sposób odpadów. Zgodnie z głównymi założeniami Krajowego              oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadów, słuszne jest rozszerzanie systemów selektywnego zbierania, poprzez włączenie w to zbieranie kolejnych grup odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Z uwagi na fakt, iż selektywna zbiórka prowadzona na terenie gminy dotyczy m.in. makulatury, szkła oraz tworzyw sztucznych, rozwój selektywnej zbiórki przyczyniłby się do znacznego wzrostu odzysku zbieranych odpadów komunalnych. W ramach prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi prowadzony jest także recykling odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Ponadto w gminie mogą okresowo tworzyć się dzikie wysypiska, co jest głównie przyczyną niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ciągłym podnoszeniem cen za odbiór odpadów komunalnych.

# 5.3. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych              w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru                  oraz opisem metod dokonania oceny prowadzącej do takiego wyboru

# Propozycja działań przedstawionych w projekcie w horyzoncie długoterminowym ma doprowadzić do znaczącej poprawy ogólnego systemu gospodarki odpadami               w  gminie. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w projekcie systemu gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań, dostępność środków finansowych oraz współdziałanie ze strony mieszkańców            i przedsiębiorców. Szczególny nacisk należy położyć na szeroko rozumianą edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie funkcjonujących systemów zbiórki odpadów                w gminie, w tym zbiórki selektywnej.

W przypadku pozostałych działań zaproponowanych w projekcie, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.

# 5.4. Metody i działania minimalizujące negatywne skutki realizacji ustaleń                  w opracowanym dokumencie

Przeprowadzona analiza obecnego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Police pozwala stwierdzić, że w niektórych przypadkach może                     wpływać na walory przyrodnicze. Zaproponowane rozwiązania w Planie, przyczynią            się do polepszenia sytuacji w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie, poprzez osiągniecie jeszcze wyższych wskaźników odzysku odpadów  oraz prowadzenie zorganizowanego systemu selektywnej zbiórki.

Realizacja konkretnych działań naprawczych może jednak w pewnych okolicznościach, szczególnie przy rozbudowie planowanych instalacji na terenie składowiska odpadów w Leśnie Górnym wywierać wpływ na środowisko.

Z tego też względu należy zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania, wybór technologii i przeprowadzenie bardzo dokładnej analizy oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy. W trakcie projektowania inwestycji należy rozważyć różne warianty technologiczne i wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływał na środowisko. Ponadto bardzo ważny będzie tutaj poziom wydawanych pozwoleń zintegrowanych, a na etapie eksploatacji właściwa kontrola                i określony poziom systemów monitorowania i ich pracy.

W zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych               niż niebezpieczne ważne znaczenie będzie miało wdrożenie najlepszych dostępnych technik BAT. Skutkować to będzie ograniczeniem negatywnego oddziaływania                     na środowisko.

W ramach prawidłowo prowadzonej gospodarki w gminie, słusznym jest zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników Straży Miejskiej w celu umożliwienia rzetelnej kontroli    i egzekwowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, np. objęcie umowami         na odbieranie odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy.

# 5.5. Analiza skutków realizacji celów i działań zawartych w projekcie aktualizacji oraz częstotliwość przeprowadzania analizy

# Realizacja działań przedstawionych w projekcie „Plan Gospodarki Odpadami               dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” wymaga monitorowania oraz szybkiej realizacji w przypadku pojawienia się rozbieżności między planowanymi rezultatami, a stanem osiągniętym w rzeczywistości.

# Ocena realizacji planu gospodarki odpadami będzie realizowana w oparciu o wskaźniki monitorowania, które winny umożliwić jednoznaczną ocenę i weryfikację stanu gospodarki w gminie. Wskaźniki jakościowe umożliwiają dokonanie charakterystyki systemu, natomiast wskaźniki ilościowe przedstawia w szczegółowy sposób wydajność oraz skuteczność systemu gospodarki odpadami. Wskaźniki monitorowania realizacji aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014                       z perspektywą do roku 2018” zostały przedstawione w tabeli 8.

Tabela 8.  Wskaźniki monitorowania realizacji planu gospodarki odpadami

| Lp. | NAZWA WSKAŹNIKA | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych ogółem | Mg |
| 2. | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 3. | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % |
| 4. | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % |
| 5. | Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % |
| 6. | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
| 7. | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
| 8. | Odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
| 9. | Odsetek decyzji wydanych przez burmistrza w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % |
| 10. | Odsetek decyzji wydanych przez burmistrza w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % |
| 11. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów | zł |
| 12. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadów z funduszy Unii Europejskiej | zł |
| 13. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. |
| 14. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami | szt. |
| 15. | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
| 16. | Masa zebranych odpadów komunalnych | Mg |
| 17. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg |
| 18. | Masa odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane | Mg |
| 19. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznym | % |
| 20. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % |
| 21. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % |
| 22. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako resztkowe lub zmieszane bez przetwarzania | % |
| 23. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 24. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi organicznemu | % |
| 25. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
| 26. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu w współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % |
| 27. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % |
| 28. | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % |
| 29. | Masa odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów | Mg |
| 30. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % |
| 31. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne | szt. |
| 32. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. |
| 33. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne | Mg/m3 |
| 34. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | Mg/m3 |
| 35. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
| 36. | Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów resztkowych lub zmieszanych | Mg |
| 37. | Liczba spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | szt. |
| 38. | Moce przerobowe spalarni odpadów resztkowych lub zmieszanych | Mg |
| 39. | Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek | Mg |
| 40. | Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek | Mg |
| 41. | Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek | Mg |
| 42. | Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek | Mg |
| 43. | Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek | Mg |
| 44. | Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek | Mg |
| 45. | Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek | Mg |
| 46. | Poziom odzysku | ogółem % |
| 47. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła | % |
| 48. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych | % |
| 49. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury | % |
| 50. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali | % |
| 51. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium | % |
| 52. | Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna | % |

Źródło: „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018”

Przyjęte w aktualizacji PGO wskaźniki monitorowania Planu są bardzo rozbudowane i nie wymagają uzupełnienia. Pozwoli to na przeprowadzenie bardzo dokładnej oceny efektywności realizacji Planu, będąc jednocześnie dobrym punktem wyjścia do analizy i opracowania sprawozdania z realizacji Planu. W celu ułatwienia zbierania poszczególnych danych i informacji, przy każdym wskaźniku powinno                 być podane źródło informacji.

Zgodnie z Ustawą o odpadach, plany gospodarki odpadami winny                             być aktualizowane nie rzadziej niż co 4 lata, natomiast co dwa lata powinny być sporządzane sprawozdania z realizacji planu. Monitorowanie systemu gospodarki ułatwi podejmowanie decyzji oraz wprowadzanie określonych działań korygujących, które będą ukierunkowane na właściwe zarządzanie i działanie systemu gospodarki odpadami w gminie.

VI. TRANSGRANICZNE  ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Obowiązek oszacowania transgranicznego oddziaływania PGO wynika z zapisów ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz Konwencji o ocenach oddziaływania                       na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego         1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110).

Jako oddziaływanie transgraniczne ”określa się "jakiekolwiek oddziaływanie,           nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości                lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym "oddziaływanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska                  z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury                      lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników.

W pierwszej kolejności uwaga powinna być zwrócona na inwestycje i działalność zlokalizowaną blisko granic międzynarodowych, a także bardziej odległe, które mogą powodować powstawanie znaczących oddziaływań transgranicznych daleko od miejsca zlokalizowania inwestycji.

W Konwencji podano katalog rodzajów działalności podlegających ocenie              pod kątem transgranicznego oddziaływania. Z zakresu gospodarki odpadami zakwalifikowano tam instalacje do usuwania odpadów przez spalanie, obróbkę chemiczną lub składowanie toksycznych i niebezpiecznych odpadów.

Zaprezentowane w PGO sposoby zagospodarowania odpadów nie stwarzają zagrożenia w aspekcie transgranicznym. Planowane obiekty gospodarki odpadami nie są zlokalizowane na obszarach lub w pobliżu obszarów o szczególnej wrażliwości                   lub o szczególnym znaczeniu dla środowiska (parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, tereny będące miejscem szczególnego naukowego zainteresowania lub tereny ważne             z punktu widzenia archeologii, kultury lub historii), jak również planowana działalność nie jest zlokalizowana w miejscu, w którym właściwości planowanej działalności mogłyby mieć znaczący wpływ na ludność.

VII. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU                         NA ŚRODOWISKO

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Police jest dokumentem ściśle powiązanym z Planami wyższego szczebla. Zawarte w nim cele, kierunki działania oraz uwzględnione zasady działania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi są przeniesieniem     z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 i Planu Gospodarki Odpadami                    dla Województwa Zachodniopomorskiego uwzględniające miejscowe uwarunkowania gospodarowania odpadami.

Zaproponowane rozwiązania systemu gospodarki odpadami uwzględniają stan aktualny także możliwości zmian w tym zakresie wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego, programów ochrony środowiska oraz innych programów rozwoju gminy. W planowanych przedsięwzięciach uwzględnione zostały obszary chronione, tereny rolne oraz obszary zurbanizowane.

Dotychczasowa gospodarka odpadami w gminie obejmowała ich zbieranie i unieszkodliwianie na istniejącym składowisku odpadów. Przyjmując założenia planów wyższego szczebla w Planie uwzględniono harmonogram zamykania składowisk odpadów w gminach powiatu oraz funkcjonowanie składowisk odpadów spełniających unijne normy ochrony środowiska w ramach tworzonych Regionów. W planach,           ZOISOK ma przejąć nowe obowiązki w zakresie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w ilości 60.000 tys. Mg/rok.

Aktualny poziom techniczny składowiska oceniano na podstawie informacji zawartych w ankietach, wizji lokalnej obiektu oraz innych danych pochodzących                    z dokumentacji technicznych, a także własnych informacji zdobytych w wyniku kontaktów z gminą i zarządzających składowiskiem. Wykorzystano również obserwacje zawarte           w przeglądach ekologicznych i ich instrukcjach eksploatacji.

Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi w planie gospodarki odpadami gminy Police, których wdrożenie i realizacja spowoduje znaczące ograniczenie występujących zagrożeń i uciążliwości dla środowiska naturalnego, są:

wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych a także odpadów ulegających biodegradacji,

selektywne gromadzenie odpadów surowcowych, wielkogabarytowych                                i niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji występujących w odpadach komunalnych,

selektywne wydzielenie odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych i ich odrębne unieszkodliwianie,

zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych                            na składowiskach poprzez wydzielanie ich ze strumienia odpadów zmieszanych                          i poddawanie ich unieszkodliwianiu w technologii innej niż składowanie,

przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem poprzez frakcjonowanie odzysk surowcowy oraz wydzielenie frakcji odpadów ulegających biodegradacji,

znaczące zmniejszenie produkcji i emisji metanu ze składowisk odpadów, na które trafiać będą odpady zmieszane o minimalnej ilości odpadów ulegających biodegradacji,

możliwość wykorzystania wytworzonego kompostu do rekultywacji terenów zdegradowanych bądź w celach rolniczych.

Minimalizacja masy odpadów przeznaczonych do składowania pozwoli                   na ograniczenie zapotrzebowania na powierzchnie składowisk odpadów, co wpłynie istotnie na zmniejszenie ilości odcieków ze składowisk, natomiast składowanie odpadów wcześniej sortowanych i przetworzonych przyczyni się do zmniejszenia stężeń substancji organicznych oraz związków azotowych w odciekach.

Wymagania dotyczące zmiany sposobu gospodarowania odpadami                              i podwyższenia standardu jakościowego obiektów gospodarki odpadami oraz regionalnej skali rozwiązywania zagadnień związanych z gospodarką odpadową, a także zasada uwzględniania pełnych kosztów w cenie unieszkodliwiania odpadów na składowiskach, powodują zaistnienie konieczności budowy proporcjonalnie dużych obiektów, a przez           to mogących stanowić większe zagrożenie dla środowiska (ze względu na większą            ilość dostarczanych i unieszkodliwianych odpadów.

Zagadnieniem o znaczeniu fundamentalnym, jest zmniejszenie emisji gazów powodujący wystąpienie efektu cieplarnianego, do których zaliczany jest m.in. metan         oraz dwutlenek węgla, główne składniki gazu składowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze składowisk odpadów, dla ochrony warstwy ozonowej, jest jednym z zasadniczych założeń dyrektywy składowiskowej.

Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacja planu gospodarki odpadami będzie nieterminowe realizowanie zapisanych w nim działań.

VIII. STRESZCZNIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Analiza oddziaływania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Police         na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2018” została przeprowadzona w celu określenia wpływu na środowisko założonych w nim celów i zadań zarówno krótko                                  i długoterminowych. Podstawę prawną opracowania analizy stanowi ustawa z dnia                3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko         (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami). Zakres niniejszej analizy jest zgodny z wymogami stawianym prognozom oddziaływania na środowisko określonym zapisanymi w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z Nr 62, poz. 627).

W analizie przedstawiono zakres, zawartość i cele zawarte w projekcie i określono, że są one zgodne z wojewódzkimi, krajowymi i międzynarodowymi dokumentami odnoszącymi się do gospodarki odpadami. Szczegółowo porównano zgodność celów             i zadań projektu Planu z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 oraz aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2018.

Analiza diagnozy stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami przedstawiona w projekcie Planu została wykonana została w sposób zgodny ze stanem faktycznym przy wykorzystaniu dostępnych danych. Na jej podstawie określono, możliwe niepożądane dla środowiska skutki obecnego stanu gospodarki odpadami. W projekcie pokazano także iż realizacja działań przedstawionych w aktualizacji Planu są warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego systemu gospodarki odpadami, podjęcia współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy systemu, zachowania terminowości realizacji określonych inwestycji a także wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy aktywnie będą uczestniczyć w tym systemie.

Realizacja zaplanowanych w projekcie planu zadań znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska na terenie Gminy Police (m.in. na poprawę stanu powietrza atmosferycznego, jakości wód podziemnych i powierzchniowych, zahamuje degradację gleb i straty w bioróżnorodności) i zmniejszy niekorzystne oddziaływania na środowisko, które występują obecnie. W Prognozie określono działania, jakie należy podjąć w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków mogących wystąpić przy realizacji założeń projektu Planu.

Realizacja Planu wpłynie na zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko gospodarowania odpadami w wyniku:

- Intensywnej edukacji w tym zakresie, w tym promowanie działań mających na celu minimalizacje wytwarzanych odpadów.

- Minimalizacji emisji zanieczyszczeń do środowiska podczas zagospodarowania odpadów (stosowanie technologii spełniających kryteria BAT).

- Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- Składowania wyłącznie tych odpadów, z których wcześniej wysortowano odpady mające wartość materiałową, niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji,

- Minimalizacji emisji do środowiska zanieczyszczeń ze składowisk poprzez ograniczanie ilości składowanych odpadów,

- Likwidacji tzw. dzikich wysypisk, eliminowanie przyczyn i powodów, w wyniku których powstają nowe oraz monitoring środowiska pod kątem ich lokalizacji.