WYMAGANIA TECHNICZNE

dla systemu

- (...)

- System winien dawać możliwość rozszerzania funkcjonalności z wykorzystaniem interfejsu programistycznego dostarczonego wraz systemem.

- System winien spełniać następujące wymagania techniczne:

- (…) system winien być skalowalny,

- system winien mieć możliwość współpracy z bazami danych: Microsoft SQL Server i Oracle, PostgreSQL, Firebird, Access, dBase;

- system winien wykorzystywać standardy OGC, w tym WMS wersja 1.3.0. i WFS wersja 1.1.0

  - (....)

- Wymagania dla serwerów systemu. Zakłada się 3 serwery:

- Serwer 1 szt. 1

- Serwer 1 szt. 1 jednakże z jednym procesorem z możliwością rozbudowy do dwóch.

- Serwer 2 szt. 1

Serwer 1

| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, produkowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym |
| --- | --- |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Dwa procesory czterordzeniowe co najmniej 2,4 GHz, częstotliwość szyny systemowej 1333MHz pamięć L2 2x4MB |
| RAM | 8 GB DDR SDRAM FBD, możliwa rozbudowa do 32GB |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, Chipkill (lub równoważny), spare bank memory, memory mirror |
| Gniazda PCI | Minimum 2 gniazda PCI-X i 1x PCI Express x8 |
| Interfejsy sieciowe | 2 x 100/1000 z możliwością obsługi funkcjonalności TOE |
| CD-ROM | Wewnętrzny napęd DVD |
| Dyski twarde | Zainstalowane 3 x 146 GB typu HotPlug SAS 15krpm o skonfigurowane jako RAID 5, możliwość instalacji 6 dysków SATA II |
| Kontroler RAID | Zintegrowany, pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, pamięć 16 MB |
| Porty | 4 x USB 2.0 z czego minimum 2 na przednim panelu, 1 x szeregowe, 1 x VGA |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” |
| Elementy redundantne HotPlug | Zasilacze, wentylatory |
| UPS | Min 1500VA, obudowa rack 2U, wymagane dostarczenie oprogramowania umożliwiającego zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania |
| (…) | (…) |
| Uwaga: Wraz z serwerem należy dostarczyć: - certyfikat serwera internetowego zgodnego umożliwiający wykorzystanie protokołu SSL (HTTPS). Wymagania: - zgodność ze standardem X.509 v.3 (RFC2459), - zabezpieczenie funkcją kryptograficzną RSA-SHA1, - weryfikacja statusu certyfikatu przy pomocy list CRL oraz protokołu OCSP - certyfikat wydany przez centrum certyfikujące zarejestrowane w Polsce ważny min. 1 rok, posiadające aktualny certyfikat zgodności ze standardami WebTrust, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany w przeglądarkach, |  |

Serwer 2

| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora dwurdzeniowego, produkowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| --- | --- |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy co najmniej 2.4GHz, częstotliwość szyny systemowej 1066MHz pamięć L2 4MB |
| RAM | 8 GB DDR SDRAM, możliwa rozbudowa do 16GB |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC |
| Gniazda PCI | Minimum 1 x PCI Express i 1x PCI-X |
| Interfejsy sieciowe | 2 x 10/100/1000 z obsługą failover |
| CD-ROM | Wewnętrzny napęd DVD |
| Dyski twarde | 2x minimum 500GB SATAII 7,2krpm |
| Kontroler RAID SAS/SATA | minimum dwa kanały, dostępne konfiguracje RAID: 0, 1 |
| Video | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 4 x USB 2.0, 2 x PS/2, 2 x RJ-45, VGA |
| Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” |
| UPS | Min. 1500VA, obudowa rack 2U, wymagane dostarczenie oprogramowania umożliwiającego zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania |
| (…) | (…) |

W przypadku stwierdzenia. iż ww wymagania i parametry winny być inne niż zostały przez Zamawiającego założone Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia takiej zmiany.

- W zakresie wydajności, przepustowości i dostępności geoportalu i świadczonych  w jego ramach usług winny być spełnione wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 976/2009 z 19.10.2009r. w sprawie dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych.

- Minimalne progi wydajnościowe systemu (dla części wewnętrznych i zewnętrznych), dla których na etapie odbiorów częściowych systemu będą przeprowadzane testy. Testy będą wykonywane w oparciu o wcześniej wyspecyfikowane listy funkcjonalności i scenariusze testowe przygotowane podczas analizy przedwdrożeniowej systemu.

| Lp | Test | Rodzaj systemu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test wydajności: W normalnych warunkach ,dla żądań dotyczących danych o wielkości 470 kilobajtów (np. obraz o rozmiarach 800 × 600 pikseli, kolor 8 bitowy czas odpowiedzi nie powinien przekraczać 2 s) Poprzez normalne warunki rozumie się okresy poza obciążeniem szczytowym. Przyjmuje się, że normalne warunki występują w 90% czasu pracy systemu. | wewnętrzny/zewnętrzny |
| 2 | Test pojemności systemu: Obsługa, zgodnie z wymaganiami wydajnościowymi, minimum 30 żądań na sekundę. | wewnętrzny/zewnętrzny |
| 3 | Testy minimalnych wymagań sprzętowych: 1. Aplikacja typu WEB nie powinna wykorzystywać podczas normalnej pracy więcej niż 200 MB pamięci RAM komputera klienckiego 2. Obciążenie procesora (lub procesorów) serwera nie powinno przekraczać 50%, w warunkach obciążenia pisanego w teście pojemności systemu. | wewnętrzny |
| 4 | Testy gotowości operacyjnej: 1. Czas ładowania aplikacji nie powinien przekraczać 20 s, przy przepustowości łączą 512 kB/s 2. Czas oczekiwania od załadowania aplikacji (lub zalogowania) do pojawienia się pierwszych danych (referencyjnych) nie powinien w normalnych warunkach (opisanych w teście wydajnościowym) przekraczać 2 s. | zewnętrzny/wewnętrzny |

- Ilość użytkowników systemu określona na okres wdrożenia przedstawia poniższa tabela:

| sposób dostępu | moduły | wydział/jednostka | ilość użytkowników |
| --- | --- | --- | --- |
| WEB |  | burmistrzowie, sekretarz, audytor, radcowie, kadry | 8 |
| desktop, WEB | metadane, EGBiL, moduł administratora systemu, Geoportal | Administrator SIP | 2 |
| WEB | Wybory | Organizacyjno-Prawny | 20 |
| WEB | Drogi, Infrastruktura miejska | Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 7 |
| desktop, WEB | Planowanie przestrzenne, Gminna Ewidencja Zabytków | Urbanistyki i Architektury | 2 |
| WEB |  |  | 6 |
| WEB | Podatki | Finansowo- Budżetowy | 28 |
| WEB | Melioracje, Grunty gminne, Podziały i rozgraniczenia, Gospodarstwa rolne, | Gospodarki Gruntami | 14 |
| desktop WEB | Ujęcia wody, wodociągi, kanalizacja | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - siedziba główna - Grzybowa | 2 |
| WEB |  |  | 8 |
| WEB |  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - siedziba Dębowa | 2 |
| WEB |  | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - siedziba Tanowska | 2 |
| WEB | Targowisko, Zezwolenia na Alkohol | Działalności Gospodarczej | 5 |
| WEB | Wycinka drzew, Programy proekologiczne,Gospodarka odpadami, Pomniki przyrody, Zieleń miejska, Uwarunkowanie środowiskowe | Ochrona Środowiska | 7 |
| WEB | Zarządzanie antykryzysowe | Obrona Cywilna | 2 |
| WEB | Wykroczenia | Straż Miejska | 3 |
| WEB | Inwestycje gminne | Techniczno - Inwestycyjny | 11 |
| WEB | Oświata i Kultura | Oświaty i Kultury | 5 |
| WEB | Geoportal | Promocji i Informacji | 5 |
| WEB | Cmentarze, Lokale, Budynki | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – lokalizacja główna Bankowa | 29 |
| WEB | Cmentarze | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – lokalizacja Tanowska | 4 |
| SUMA |  |  | 168 |