WYTYCZNE TECHNICZNE

- Wykonanie pracy wymaga zgłoszenia roboty geodezyjnej w PODGiK w Policach przez osobę, posiadającą uprawnienia zawodowe określone w art. 43 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Całość wykonać zgodnie z wymogami INSTRUKCJI TECHNICZNEJ G-7 (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), w technologii GEO-INFO V 2009.

- Układ współrzędnych opracowania: Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1965, strefa 3.

- Jeżeli zajdzie potrzeba transformacji arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 lub wspólrzędnych, zawartych w operatach, PODGiK w Policach dostarczy stosowne współczynnki transformacji lub punkty dostosowania (łączne).

- Materiały oraz sposób wykorzystania materiałów niezbędnych do wykonania pracy będą wydawane zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorem PODGiK w Policach.

- Przeprowadzić analizę przydatności danych, przez co rozumie się następujące badania:

- zgodność treści materiału z zakresem GESUT,

- porównanie zgodności dokumentów pomiarowych z obowiązującymi instrukcjami technicznymi,

- porównanie wzajemnej zgodności badanych dokumentów.

- Na podstawie przeprowadzonej analizy, dokonać kwalifikacji przydatności każdego ze źródeł danych do jednej z czterech kategorii wymienionych w Załączniku nr 5 Instrukcji G-7.
Analizę przydatności kończą raporty z Analizy Przydatności Istniejących Materiałów.

- Raporty uzupełnić mapami zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci, z wyróżnieniem kategorii, oraz zaznaczeniem tych odcinków, dla których brak danych pomiarowych.

- Współrzędne punktów załamania przewodów uzbrojenia podziemnego wprowadzić z istniejących operatów inwentaryzacji powykonawczej. (...) Dla części obiektów, istnieją i zostaną udostępnione Wykonawcy pliki tekstowe, zawierające współrzędne w postaci NrXYH.

- W sytuacji gdy brak jest materiałów analitycznych, dopuszcza się, po otrzymaniu osobnej zgody dyrektora PODGiK w Policach, digitalizację i wektoryzację obrazu rastrowego mapy zasadniczej w skali 1:500, pod warunkiem bardzo starannego dopasowania rastra metodą transformacji Helmerta w kolejnych kwadratach siatki współrzędnych oraz dołączenia standardowych metryk kalibracji rastrów.

- Wykorzystane operaty pomiarowe należy zeskanować (w całości, przy czym szkice polowe – w kolorze. Przygotować wsadowe pliki zasilenia bazy. Rozdzielczość, stopień kompresji, nazewnictwo i format plików uzgodnić z administratorem systemu mapy numerycznej PODGiK w Policach.

- Sporządzić pliki wsadowe zgodne z formatem danych, importowanych przez system GEO-INFO V 2009

- Poza uzupełnieniem baz komputerowych, dane na trwałym nośniku informacji dołączyć do operatu GESUT.

- Uzupełnienie baz danych w zasobie PODGiK w Policach uzgodnić z administratorem systemu.

- Sporządzić operat GESUT, który jest zbiorem, zawierającym dokumenty powstałe podczas zakładania GESUT.

- W szczególności operat powinien zawierać:

- warunki techniczne,

- sprawozdanie techniczne z opisem prac,

- rejestr materiałów źródłowych ze wskazaniem miejsca ich składowania,

- raport z analizy przydatności materiałów,

- mapę zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci,

- rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zakładania GESUT,

- dokumenty końcowych uzgodnień z jednostką prowadzącą branżową ewidencję sieci,

- Terytorialnym zasięgiem operatu jest jednostka ewidencyjna.

- Mapa i części baz danych GESUT, dotyczące poszczególnych sieci przedstawić jednostkom prowadzącym branżową ewidencję sieci dla stwierdzenia ich zgodności z posiadanymi przez administratorów informacjami. Stwierdzenie zgodności przedstawionych materiałów w formie oświadczenia załączyć do operatu GESUT

- Wszelkie odstępstwa od określonych powyżej wymogów uzgodnić z dyrektorem PODGiK w Policach.

- Zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16.07.2001 r., wykonawca jest zobowiązany do poinformowania PODGiK o ewentualnej zmianie rodzaju lub terminu zakończenia pracy.

- Opłaty za czynności związane z prowadzeniem PZGiK w związku ze zgłoszonymi pracami, zostaną naliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 37, poz.333 z 2004r.), tj. opłaty za.:

- założenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu - ZAŁĄCZNIK 1 pkt 4 Tabela IV lp. 7,00 zł za każde rozpoczęte 1000 m, przy zastosowaniu współczynnika 0,5 z pkt. 9.9.

- opłata za skan arkusza mapy zasadniczej w wypadku wykonania skanu przez PODGiK – 7,00 zł  za arkusz mapy, w przypadku samodzielnego skanowania przez Wykonawcę – bez opłat

- kopię operatu powykonawczego sieci uzbrojenia terenu 0,42 zł za formatkę A4, w przypadku samodzielnego kopiowania lub skanowania bez opłat;

- kopię plików tekstowych w/w operatów 0,00 zł

- kopię plików rastrowych szkiców w/w operatów 0,42 zł za 1 skanowaną stronę udostępnienie zbiorów tematycznych 70,00 zł za obręb.