Zał. nr 2 a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Police, ul. NOWOPOL 8.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej nr 077, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominie, rozebranie jednego komina ponad dachem i wykonanie nowego z nowej cegły - pełnej klinkierowej, ca. 1,34 m3 oraz wykonanie nowych czap betonowych na dwóch kominach o grubosci 7 – 8 cm – ca 2,30 m. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starej dachówki oraz położenie nowej – ceramicznej karpiówki układanej w koronkę ca. 256 m2 wraz z ułożeniem folii dekarskiej oraz montaż dachówek krawędziowych i gąsiorów – systemowych, montaż ław kominiarskich 2 szt * 0,88 m, montaż płotków przeciwśniegowych 38 m. |
| 3. | Rozebranie ołacenia dachu, wzmocnienie krokwi przez nabicie desek ca. 33 m, wymiana krokwi zwykłych i klaszczy ca. 20 m, zamontowanie brakujących wymianów przy kominach o przekroju 14/9 cm ca. 8,40 m, przycięcie i położenie nowych łat i kontrłat ca. 256 m2, wykonanie podbitki gzymsu z płyty budowlanej wodoodpornej OSB gr. 25 mm ca. 12 m2 na przedłużeniach połaci dachu na szczytach wraz z pomalowaniem farbą olejną. |
| 4. | Rozebranie starych oraz wykonanie nowych rynien dachowych półokrągłych śr. 15 cm ca. 38 m i rur spustowych okrągłych śr. 12 cm ca. 29 m – z blachy tytan-cynk, wymiana na nowe 4 żeliwnych rur deszczowych z osadnikiem bezsyfonowych z rusztem. |
| 5. | Rozebranie starych obróbek blacharskich – pasy nadrynnowe, wiatrownice, opierzenia kominów, bocznych ścian i wierzchów okien prostokątnych (facjat) oraz wykonanie nowych z blachy tytan-cynk, uzupełnienie 3 rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy tytan-cynk – odpowietrzenia kanalizy, wykonanie obróbkek kominów z blachy powlekanej. |
| 6. | Montaż 2 okienek wyłazowych typu „FAKRO” z otwieraniem bocznym. |
| 7. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarami – zał. Nr 3a1 i 3a2.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary              i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie frontu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC                w zakresie prowadzonej działalności.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować                   w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna,

- dachówka ceramiczna karpiówka kryta w koronkę z elementami wykończeniowymi danego systemu i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, gąsiory półokrągłe zgodne z systemem krycia - kolor dachówki ceglany,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, obróbki kominów z blachy powlekanej,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- okna wyłazowe typu FAKRO z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi dachówka, cegła, folia, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone     do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty.lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw  dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

...........................................................

Zał. nr 2 b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Police, ul. PALMOWEJ 24 - 26.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej nr. 117, administrowany przez ZGKiM,  dach kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Malowanie farbą emulsyjna elewacji kominów ponad dachem wraz z miejscową reperacją podłoża (tynku). |
| --- | --- |
| 2. | Rozbebranie pokrycia z kilku warstw starej papy oraz dwuwarstwowe pokrycie dachu nową papą termozgrzewalną polimerowoasfaltową PV 250 gr. 5,2 mm ca. 341 m2 wraz z pokryciem papą obróbek kominów. |
| 3. | Rozebranie starych i wykonanie nowych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm ca. 52 m oraz rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm ca. 59 m – z blachy tytan-cynk. |
| 4. | Rozebranie starych obróbek blacharskich – pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów, murów ogniowych i kominów oraz wykonanie nowych z blachy tytan-cynk, uzupełnienie wyłazu kominiarskiego oraz wykonanie obróbek blacharkich z blachy tytan-cynk wyłazu dachowego i pokrywy dachu. |
| 5. | Wywiezienie i utylizacja starej papy i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie            wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary

## i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami  BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC                w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

-2-

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować             w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa i 4,2 mm podkładowa,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi, papa, cegła, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone                      do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

# UWAGA – NIE DOPUSZCZAMY DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2 C

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Police, ul. PIASTÓW 11.

Budynek mieszkalny stanowiący wyłączną własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,     dach kryty dachówką ceramiczną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem i wykonanie nowych z nowej cegły - pełnej klinkierowej, ca. 2,5 m3. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starej dachówki oraz położenie nowej – ceramicznej karpiówki układanej w koronkę ca. 198 m2 wraz z ułożeniem folii dekarskiej oraz montaż dachówek krawędziowych i gąsiorów – systemowych, montaż ław kominiarskich 2 szt * 0,88 m, montaż płotków śniegowych 24 m i 1 masztu antenowego. |
| 3. | Rozebranie ołacenia dachu, wzmocnienie krokwi przez nabicie desek ca. 33 m, wymiana krokwi zwykłych i klaszczy ca. 20 m, przycięcie i położenie nowych łat i kontrłat ca. 198 m2, wykonanie podbitki gzymsu z płyty budowlanej wodoodpornej OSB gr. 25 mm ca. 15,5 m2 na przedłużeniach połaci dachu na szczytach wraz z pomalowaniem farbą olejną. |
| 4. | Rozebranie starych oraz wykonanie nowych rynien dachowych półokrągłych śr. 15 cm ca. 30 m i rur spustowych okrągłych śr. 12 cm ca. 18 m – z blachy tytan-cynk, wymiana na nowe 2 żeliwnych rur deszczowych z osadnikiem bezsyfonowych z rusztem. |
| 5. | Rozebranie starych obróbek blacharskich – pasy nadrynnowe, wiatrownice, opierzenia kominów i ścian adaptacji oraz wykonanie nowych z blachy tytan-cynk, uzupełnienie 2 rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy tytan-cynk – odpowietrzenia kanalizy, wykonanie obróbkek kominów z blachy powlekanej. |
| 6. | Montaż 2 okienek wyłazowych typu „FAKRO” z otwieraniem bocznym. |
| 7. | Jednokrotne krycie papą termozgrzewalną połaci dachu papowego ca. 18 m2. |
| 8. | Wykonanie izolacji cieplnej pionowej połaci dachowej nad mieszkaniami poddasza z wełny mineralnej typu ROCKMIN gęstości 35kg/m3 gr. 15 cm oraz izolacji z folii polietylenowej o pow. ca. 110 m2. |
| 9. | Docieplenie ścian zewnętrznych adaptacji styropianem gr. 10 cm ca. 29 m2 z ociepleniem ościeży i ochroną kątownikami narożników wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem farbą sylikonową. |
| 10. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3 c.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary

## i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie frontu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC                w zakresie prowadzonej działalności.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować             w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna oraz folia polietylenowa o szerokości 6 lub 12 m gr. 0,2 mm,

- dachówka ceramiczna karpiówka kryta w koronkę z elementami wykończeniowymi danego systemu i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, gąsiory półokrągłe zgodne z systemem krycia - kolor dachówki ceglany,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, obróbki kominów z blachy powlekanej,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- okna wyłazowe typu FAKRO z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi dachówka, cegła, folia, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone     do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty.lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw  dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

...........................................................