Zał. nr 3

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:              Roboty zduńskie:

- postawienie 16 szt. pieców kaflowych,

- przestawienie 5 szt. pieców kaflowych,

Lokalizacja:		              Police

- wg szczegółowego wykazu - zał. Nr 2.

## Mieszkania lokatorskie w budynkach mieszkalnych

## administrowanych przez ZGKiM Police,

## budynki  1 - 3 kondygnacyjne, bez wind.

Zakres robót:

|  | rozebranie 16 szt. pieców kaflowych z pozostawieniem istniejących fundamentów |
| --- | --- |
|  | postawienie 16 szt. pieców (wg zestawienia) z całkowitą wymianą osprzętu piecowego, z nowych kafli, z wypełnieniem płytkami i cegłami szamotowymi – materiał nowy w 100 % |
|  | przestawienie 5 szt. pieców kaflowych z wymianą osprzętu piecowego (ruszta, drzwiczki, rura spalinowa, blacha przedpiecowa) i z wbudowaniem kafli rozbiórkowych i częściowo materiałów szamotowych rozbiórkowych pełnowartościowych. |
|  | Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko. |

W zakresie wykonawstwa dopuszcza się możliwość zamiany adresu, ilości pieców                          – w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego – do wysokości ustalonej w umowie maksymalnej szacunkowej kwoty wynagrodzenia.

Szczegółowy zakres robót –  zgodnie z przedmiarem (nakłady na 1 piec o obj. 0,74 m3) – zał.                       Nr  4  i wykazem - zał. Nr 2.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

W kalkulacji należy podać szczegółowo rodzaje materiałów,  których wykonawca użyje do robót zduńskich.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Transport materiałów zduńskich do lokali mieszkalnych,

- Ustalenie z lokatorami terminu wykonania prac.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Roboty prowadzone będą w mieszkaniach lokatorskich – termin wykonania robót należy uzgodnić z lokatorem.

- Wywóz gruzu po rozbiórce pieców – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze robót). Zabrania się składowania gruzu na trawnikach czy zieleńcach przydomowych.

- Wykonawca dowozi materiały do lokalu mieszkalnego bezpośrednio przed wykonaniem robót – w uzgodnieniu z lokatorem.

- Zamawiający nie zapewnia miejsca (magazynu) do składowania materiałów oraz transportu materiałów.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- W czasie wykonywania robót zduńskich wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed zabrudzeniem podłogę i meble znajdujące się w pobliżu.

- Pracownicy, którzy będą wykonywać roboty w mieszkaniach lokatorskich, powinni posiadać identyfikator z fotografią, imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy.

- Wykonawca pouczy użytkowników o sposobie użytkowania nowych pieców i na tę okoliczność uzyska podpisy lokatorów.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów na postawienie i przestawienie pieców określone są w opisie pozycji w przedmiarach  - zał. Nr 4

Wszystkie materiały do postawienia pieców powinny być nowe.

Przy przestawieniu pieców – kafle z odzysku (należy przewidzieć nowe kafle wbudowane                 w miejsce uszkodzonych w trakcie przestawiania pieców). Dopuszcza się również wbudowanie płytek i cegieł szamotowych z rozbiórki – pełnowartościowych (ocena przydatności materiałów szamotowych w obecności inspektora nadzoru.

Zamawiający wymaga, aby do wypełnienia pieców użyte były  cegły i płytki  szamotowe.

Materiały powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa lub aprobatę techniczną.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie).

Materiały - zakupi Wykonawca.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Wymagania w zakresie wykonania robót zduńskich określa:

- PN-71/B-40151 – Piece i trzony kuchenne.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zduńskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa.

- Inspektor potwierdza zakończenie robót i dopuszcza wykonane roboty do komisyjnego odbioru.

- Wykonawca dostarczy zamawiającemu podpisane przez lokatorów protokóły odbioru lokatorskiego (potwierdzenie wykonania pieca i pouczenia o sposobie użytkowania nowego pieca).

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót, odpowiednie wbudowanie kafli, paleniska, drzwiczek, blachy, usunięcie materiałów z rozbiórki i wszelkich zanieczyszczeń.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, dostarczenie protokółów lokatorskich, certyfikatów na materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko - są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................