Ogólna specyfikacja techniczna                                      Zał. nr 2a

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach

przy ul. NADBRZEŻNEJ 22 .

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z blachy powlekanej dachówkopodobnej.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem i wykonanie nowych z nowej cegły - pełnej klinkierowej około 8,3 m3 oraz wykonanie około 5,3 m2 czap betonowych oraz obsadzenie 3 metalowych drabi kominiarskich na trzech wysokich kominach. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i kosze), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| 3. | Wymiana około 30 m krokwi zewnętrznych szczytowych oraz przedłużenie 18 krokwi, miejscowe wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm około 6 m, wymiana desek czołowych około 86 m, wymiana deskowania dachu z desek gr. 25 mm na przewieszeniu okapu około 73 m2. |
| 4. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe i okapy, kosze, obróbki kominów, uzupełnienie 5 rur wentylacyjnych z kołpakiem śr. 18 cm z blachy z cynku, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm około 25 m oraz nowych rur spustowych śr. 12 cm około 17 m, wymiana na nowe 4 rur żeliwnych z osadnikiem i kolanem. |
| 5. | Dwukrotne malowanie olejne istniejącej podbitki gzymsu na szczytach około 57 m2. |
| 6. | Docieplenie lokalu mieszkalnego – połać dachu nad poddaszem: wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm oraz docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej – około 75 m2. |
| 7. | Wykonanie nowego ołacenia dachu (kontrłaty i łaty), ułożenie na łatach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową (powierzchnia dachu około 317 m2), montaż z blachy powlekanej gąsiorów i wiatrownic oraz akcesoriów do pokryć dachowych (12 szt ław kominiarskich i 3 maszty antenowe) i około 25 m barier śniegowych, montaż 5 okien wyłazowych typu ”FAKRO” z otwieraniem bocznym. |
| 8. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starych obróbek blacharskich i drewna. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie         w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia  dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna oraz folia budowlana polietylenowa gr. 0,2 mm,

- wełna mineralna ROCKMIN gęstości 35 kg/m3,

- rynny i rury spustowe, gąsiory, pasy nadrynnowy, wiatrownice z blachy cynk-tytan – płotki (zapory śniegowe), ławy i stopnie kominiarskie z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo - kolor ceglany,

- blacha powlekana dachówkowa  - w kolorze ceglanym,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250

- okna dachowe typu FAKRO – z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi blacha, cegła, folia, drewno,)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie        to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów        na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................

Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. PIASTÓW 39.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania i przemurowanie ponad dachem pięciu kominów oraz wykonanie czap betonowych – kominy murowane z nowej cegły pełnej i tynkowane i malowane farbą emulsyjną. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starych obróbek blacharskich: mur ogniowy, wiatrownice, pasy nadrynnowe, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie starego pokrycia papy – około sześciu warstw. |
| 3. | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł na murze ogniowym – około 11m. |
| 4. | Uzupełnienie włazów kominiarskich – 2 szt i pokrycie ich blachą tytan-cynk. |
| 4. | Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk: pasy nadrynnowe, wiatrownice, mury ogniowe, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm około 44 m oraz rur spustowych śr. 12 cm około 26 m, wstawienie 4 czyszczaków kanalizacyjnych z PCV na stojakach rur spustowych, uzupełnienie rur wentylacyjnych z kołpakiem wykonanych z blachy tytan-cynk na odpowietrzeniach kanalizacji, montaż stojaka antenowego. |
| 5. | Przedłużenie połaci dachowych na szczytach – deskowanie i podbitka z malowaniem, miejscowa wymiana deskowania z desek gr. 25 mm – około 15,5 m2, wymiana mieczy około 1,5 m, wymiana słupów około 2,50 m, montaż dodatkowej murłaty 10,8 m, zamontowanie i malowanie deski czołowej na szczycie budynku. |
| 6. | Dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną PE 250 wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5,20 – około 244 m2 wraz z obróbkami kominów i muru ogniowego |
| 7. | Wywiezienie i utylizacja papy bitumicznej z rozbiórki. |
| 8. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie  wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary

## i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami  BHP,

- Zajęcie chodnika na drodze wojewódzkiej.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować  w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha, drewno)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie        to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów        na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2c

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. PIASTÓW 43.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania i przemurowanie ponad dachem siedmiu kominów oraz wykonanie czap betonowych – kominy murowane z nowej cegły pełnej i tynkowane i malowane farbą emulsyjną. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starych obróbek blacharskich: mur ogniowy, wiatrownice, pasy nadrynnowe, rozebranie starych rynien i rur spustowych, masztów antenowych, rozebranie starego pokrycia papy – około sześciu warstw. |
| 3. | Uzupełnienie włazu kominiarskiego i pokrycie blachą tytan-cynk. |
| 4. | Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk: pasy nadrynnowe, wiatrownice, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm około 48 m oraz rur spustowych śr. 12 cm około 26 m, wstawienie 4 czyszczaków kanalizacyjnych z PCV na stojakach rur spustowych, montaż stojaka antenowego. |
| 5. | Przedłużenie połaci dachowych na szczytach – deskowanie i podbitka z malowaniem, miejscowa wymiana deskowania z desek gr. 25 mm – około 15,5 m2, wymiana mieczy około 1,5 m, wymiana słupów około 2,50 m, montaż dodatkowej murłaty 27 m, zamontowanie i malowanie desek czołowych na szczycie budynku 27 m. |
| 6. | Dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną PE 250 wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5,20 – około 338 m2 wraz z obróbkami kominów i muru ogniowego. |
| 7. | Demontaż i ponowny montaż (z wymianą uszkodzonych elementów) instalacji odgromowej i sporządzenie protokółu pomiarów instalacji. |
| 8. | Wywiezienie i utylizacja papy bitumicznej z rozbiórki. |
| 9. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3c.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie  wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary

## i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami  BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować  w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha, drewno)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie        to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów        na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................