Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. Grunwaldzka 4.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach drewniany kryty papą oraz mansard kryty dachówką ceramiczną.

Ogólny opis  robót:

|  | Rozebranie starego komina ponad dachem i postawienie nowego z nowej cegły pełnej klinkirowej – 0,84 m3 oraz wykonanie betonowej czapki kominowej. |
| --- | --- |
|  | Miejscowe uzupełnienie tynków na murach ogniowych i attyce – 14,35 m2. |
|  | Rozebranie starych obróbek blacharskich (mur ogniowy, wiatrownice, pas nadrynnowy, okap nad mansardem) oraz starych rynien i rur spustowych, uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach muru ogniowego. |
|  | Rozebranie około 76,55 m2 starego pokrycia papowego, miejscowa wymiana deskowania z desek około 2,5 m2, częściowa wymiana krokwi, kleszczy i mieczy – około 3,80 m2, odgrzybienie preparatami solnymi deskowania oraz konstrukcji dachu, miejscowa wymiana około 4,5 m2 desek ślepej podłogi na strychu. |
|  | Wykonanie około 30 m2 nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk (pas nadrynnowy, okap nad mansardem, mur ogniowy, kosze) oraz pokrycie blachą wyłazu dachowego, wykonanie z blachy tytan-cynk około 15,50 m nowych rynien o śr. 15 cm i około 19,35 m nowych rynien o śr. 12 cm, uzupełnienie 4 rur wentylacyjnych z kołpakiem. |
|  | Rozebranie około 23,15 m2 dachówki pokrywającej dach mansardu, wymiana ołacenia, położenie ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej oraz położenie nowej dachówki ceramicznej karpiówki z montażem gąsiorów oraz zamontwoanie 4,6 m płotków przeciwśniegowych i jednego stojaka do masztów antenowych. |
|  | Pokrycie około 76,55 m2 dachu drewnianego papą podkładową mocowaną mechanicznie oraz dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową, pokrycie papą obróbek blacharskich z zastosowaniem listew dociskowych na kominie i murze ogniowym. |
|  | Wywiezienie i utylizacja starej papy oraz gruzu, drewna i starych obrubek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary               i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie  z przepisami  BHP,

- Poniesienie kosztów związanych z zajęciem chodnika w pasie drogi wojewódzkiej.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym             przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,  za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów  z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony                          od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

- Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa i 4,2 mm papa podkładowa,

- dachówka ceramiczna karpiówka,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła klinkierowa pełna.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha, drewno, dachówka)  muszą być dopuszczone              do zastosowania   w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów  na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych         na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. Rogowa 9 - 10.

Budynek mieszkalny stanowiący własność wspólnoty mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM Police,  dach betonowy kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Zdemontowanie istniejących rur zamontowanych na kominach stanowiących przedłużenie kanałów wentylacyjnych i spalinowych – zdemontowane rury należy przekazać za pokwitowaniem ZGKiM. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie 13 istniejących kominów oraz wykonanie nowych z nowej cegły (pełnej budeowlanej) około 17,70 m3, wykonanie około 14 m2 nowych betonowych czap kominowych oraz otynkowanie nowych kominów – około 110 m2. Nowe kominy będą podwyższone w stosunku do istniejących o około 50 cm – w związku z czym należy wkalkulować przedłużenie istniejących wkładów kominowych (około 10 szt). |
| 3. | Rozebranie starych obróbek blacharskich murów ogniowych, pasów nadrynnowych, kominów, gzymsów, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie jednej warstwy starego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Naprawa uszkodzonego pokrycia (podkładu) bitumicznego. |
| 4. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, gzymsów i wiatrownic, obróbek kominów i daszków wiatrołapów (styk daszku ze ścianą) oraz nowych rynien i rur spustowych, wymiana 4 żeliwnych rur wywiewnych (odpowietrzenia kanalizacji), |
| 5. | Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia – około 383 m2. |
| 6. | Wywiezienie i utylizacja starej papy, gruzu i starych obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary               i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszków nad wejściami do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie  z przepisami  BHP,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym             przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,  za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów  z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

-2-

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony                          od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha,)  muszą być dopuszczone do zastosowania                   w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie            na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych,  obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów  na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych         na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2c

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police Jasienica, ul. Podgórna 15.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach drewniany kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie ponad dachem 7 kominów oraz wymurowanie nowych z nowej cegły – budowlanej pełnej klasy 250 (około 4,80 m3), wykonanie nowych czap kominowych około 4,6 m2, otynkowanie nowych kominów około 31 m2. Przemurowanie około 3m2 pęknięcia na ścianie pod dachem. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starych obróbek blacharskich ogniomuru, wiatrownic, pasów nadrynnowych, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie wszystkich warstw starego pokrycia dachu z papy. |
| 3. | Przedłużenie połaci dachu na szczycie przez przewieszenie poza lico muru nadbitek (płatwi) oraz zamontowanie dodatkowej murłaty pod oparcie nadbitek, wykonanie deskowania dachu na nadbitkach, zamontowanie deski czołowej na szczycie, wykonanie z płyty wodoodpornej OSB gr. 25 mm podbitki przewieszenia wraz z pomalowaniem farbą olejną, miejscowa wymiana deskowania z desek około 9,50 m2, wymiana około 3,5 m elementów konstrukcyjnych dachu, demontaż 4 masztów antenowych oraz wykonanie jednego wspólnego stojaka pod maszty. |
| 4. | Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan cynk pasów nadrynnowych, wiatrownic, murów ogniowych, kominów oraz obróbek i klapy wyłazu dachowego, montaż na obróbkach ogniomuru i kominów listew dociskowych, uzupełnienie wyłazu kominiarskiego. Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien i rur spustowych. |
| 5. | Dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną polimerowoasfaltową PV 250 – około 202 m2. |
| 6. | Wywiezienie i utylizacja starej papy, gruzu i starych obróbek blacharskich oraz drewna. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3c.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary               i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszków nad wejściem do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie  z przepisami  BHP,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym             przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,  za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów  z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

-2-

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony                          od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha,)  muszą być dopuszczone do zastosowania                   w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych,  obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów        z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów  na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych         na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2d

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police Jasienica, ul. ZIELONA 29.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach drewniany kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie 9 starych kominów ponad dachem oraz postawienie nowych z nowej cegły budowlanej pełnej klasy 250 – około 6,40 m3, wykonanie czap kominowych około 6,30 m2, otynkowanie nowych kominów oraz ogniomuru – około 59 m2 |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starych obróbek blacharskich ogniomuru i pasów nadrynnowych, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie wszystkich warstw starego pokrycia z papy. |
| 3. | Uzupełnienie wyłazu kominiarskiego, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk muru ogniowego, pasów nadrynnowych, kominów, wyłazu dachowego oraz pokrycie blachą pokrywy wyłazu, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien i rur spustowych, uzupełnienie 5 rur wentylacyjnych z kołpakiem, montaż na obróbkach ogniomuru i kominów listew dociskowych. |
| 4. | Miejscowa wymiana około 3,5 m2 deskowania dachu, miejscowa wymiana około 6,5 m2 podłóg z desek, wykonanie stijaka do masztów antenowych, odgrzybienie połaci dachu przez dwukrotne smarowanie desek preparatami solnymi. |
| 5. | Dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną polimerowoasfaltową PV 250 – około 167 m2. |
| 7. | Wywiezienie i utylizacja starej papy, gruzu i starych obróbek blacharskich oraz drewna. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3d.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary               i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszków nad wejściem do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie  z przepisami  BHP,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym             przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,  za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów  z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

-2-

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony                          od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha,)  muszą być dopuszczone do zastosowania                   w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych,  obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów        z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów  na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych         na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................