Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. EMILII PLATER 12.

Budynek mieszkalny stanowiący własność wspólnoty mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM Police,  dach drewniany kryty papą.

Ogólny opis  robót:

|  | Rozebranie ponad dachem 4 istniejących kominów i wykonanie nowych – z nowej cegły pełnej budowlanej, wykonanie czap betonowych na nowych kominach oraz otynkowanie kominów, otynkowanie i pomalowanie kominów na strychu pod dachem. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozebranie starych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, muru ogniowego, okapu nad mansardem, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie starego pokrycia papowego dachu |  |
|  | Miejscowa wymiana deskowania dachu (przyjęto 2,5 m2), częściowa wymiana więźby dachowej (krokwie, miecze – przyjęto około 4 m), oczyszczenie więźby i deskowania dachu oraz odgrzybienie poprzez powlekanie powierzchni preparatami solnymi. |  |
|  | Pokrycie blachą tytan-cynk klapy wyłazu dachowego, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, okapu nad mansardem, muru ogniowego oraz kominów wraz z montażem listew dociskowych, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien (około 27 m) i rur spustowych (około 19 m), wymiana 2 czyszczaków z PCV śr. 120 mm na rurach spustowych, uzupełnienie 4 rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy tytan-cynk jako odpowietrzenie kanalizy na dachu, wykonanie stojaka do masztu antenowego. |  |
|  | Dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną polimerowo asfaltową w systemie SBS. |  |
| Wymiana pokrycia mansardu z dachówki ceramicznej około 28 m2 – rozbiórka istniejacego pokrycia, wymiana ołacenia, ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej, pokrycie mansardu nową dachówką ceramiczną karpiówką (kolor ceglasty), zamontowanie około 14 m płotka przeciweśniegowego. |  |  |
| „Remont komin” w mieszkaniu nr 4 – odbicie około 8 m2 tynku na scianie kominowej w mieszkaniu, wymiana cegieł w ścianie (przyjeto 12 cegieł), wykonanie nowego tynku na scianie wraz z wtopieniem siatki (siatka Rabitza). |  |  |
|  | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starej papy i obrubek blacharskich. |  |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary   i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie      w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszków nad wejściami do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie     z przepisami  BHP,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym                przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,        za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna SBS 250  PYE PVS52 na włókninie poliestrowej  nawierzchniowa Ii PVE PVS 42 podkładowa.

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha,)  muszą być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie      i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych,  obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów     na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. PALMOWA 10.

Budynek mieszkalny stanowiący własność wspólnoty mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM Police,  dach drewniany kryty papą.

Ogólny opis  robót:

|  | Rozebranie ponad dachem istniejacych kominów i wymurowanie nowych – z nowej cegły pełnej budowlanej, wykonanie nowych czap betonowych i otynkowanie nowych kominów, otynkowanie kominów na strychu pod dachem. |
| --- | --- |
|  | Rozebranie starych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, wiatrownic, komiunów, rozebranie starego pokrycia dachu z papy, rozebranie starych rynien i rur spustowych. |
|  | Oczyszczenie więźby i deskowania dachu oraz odgrzybienie poprzez powlekanie powierzchni preparatami solnymi. |
|  | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, wiatrownic, wykonanie z blachy tytan – cynk nowych rynien (około 32 m) i rur spustowych ( około 37 m), wymiana odpowietrzenia kanalizy na strychu na rury PCV (4 szt), wykonanie stojaka na maszt antenowy. |
|  | Jednokrotne krycie dachu papą termozgrzewalną polimerowo asfaltową wierzchniego krycia gr. 5,2 mm, wykonanie obróbek kominów z papy polimerowo asfaltowej i montaż listew dociskowych wokół obróbek. |
|  | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starej papy i starych obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary   i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie      w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszków nad wejściami do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie     z przepisami  BHP,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym                przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,        za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha,)  muszą być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie      i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych,  obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów     na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2c

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. PALMOWA 17.

Budynek mieszkalny stanowiący własność wspólnoty mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM Police,  dach drewniany kryty papą.

Ogólny opis  robót:

|  | Rozebranie komina ponad dachem, postawienie nowego komina z cegły pełnej budowlanej, wykonanie czapy betonowej, otynkowanie nowego komina i pozostałych istniejących. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozebranie starych obróbek blacharskich pasów nadrynnowych, gzymsów i kominów, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie starego pokrycia dachu krtyego papą (przyjęto 3 warstwy). |  |
|  | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien (około 28 m) i rur spustowych (około 20 m), wymiana czyszczaków kanalizacyjnych z PCV na rurach spustowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk pasów nadrynnowych i wiatrownic oraz obróbek gzymsów, kominów ii wyłazu dachowewgo wraz z pokryciem klapy pokrycia klapy wyłazu dachowego, uzupełnienie 5 rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy tytan-cynk. |  |
| Dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną polimerowo asfaltową w systemie SBS. |  |  |
| Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz starej papy i obróbek blacharskich. |  |  |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3c.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary   i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie      w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszków nad wejściami do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie     z przepisami  BHP,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym                przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,        za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

-2-

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna SBS 250  PYE PVS52 na włókninie poliestrowej  nawierzchniowa Ii PVE PVS 42 podkładowa.,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha,)  muszą być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie      i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych,  obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów     na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Zał. nr 2d

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym

Lokalizacja:  Police, ul. Siedlecka 2a.

Budynek mieszkalny stanowiący własność wspólnoty mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM Police,  dach betonowy kryty papą.

Ogólny opis  robót:

|  | Miejscowa naprawa tynków na kominach wykonanych z prefabrykatów i przyklejenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozebranie obróbek murów ogniowych i gzymsu, rozebranie jednej rury spustowej. |  |
|  | Wykonanie z blachy tytan cynk nowej rury spustowej, wykonanie z blachy tytan cynk nowych obróbek blacharskich gzymsów, murów ogniowych oraz kominów wraz z montażem listew dociskowych. |  |
| Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną modyfikowaną na włókninie poliestrowej wierzchniego krycia w systemie SBS PVE 250 gr. 5,2 mm. |  |  |
| Wymiana instalacji odgromowej dachu wraz mocowaniem do podłoża oraz wykonanie pomiarów i dostarczenie protokołów z pomiarów uziemienia ochronnego i oporności uziomów. |  |  |
| Wywiezienie i utylizacja starej papy i obróbek blacharskich. |  |  |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3d.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary   i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie      w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszków nad wejściami do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie     z przepisami  BHP,

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym                przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji,        za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

-2-

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, blacha,)  muszą być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie                 i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych,  obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów     na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................