Zał. nr 2c

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Malowanie 3 klatek schodowych emulsyjne i olejne                   w pełnym zakresie wraz z przygotowaniem powierzchni.

Lokalizacja:		              Police, ul.  SŁOWIAŃSKA 1-3-5

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny wspólnoty mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM,                        3-klatkowy, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem ceramicznym, wybudowany                w 1930 roku, klatki nieogrzewane.

Ogólny opis  robót:

|  | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, uzupełnieni lub naprawa tynków, wykonanie gładzi gipsowych, |
| --- | --- |
|  | Ochrona narożników wypukłych, |
|  | Malowanie farbami emulsyjnymi ścian ponad lamperią i sufitów, |
|  | Malowanie farbami olejnymi ścian (lamperii), |
|  | Malowanie farbami olejnymi drzwi, okien, poręczy, balustrad, cokołów, podłóg-podestów, podstopni, policzków biegów schodowych, krat, skrzynek metalowych, rur gazowych i wodnych, elementów metalowych. |
|  | Białkowanie ścian i sufitów w korytarzach piwnicznych. |

Zakres robót – na podstawie przedmiaru robót, będącego zał. nr 3c. Przedmiar opracowany został na 1 powtarzalną klatkę schodową. W ofercie należy podać cenę wykonania całości robót                  (3 klatki).

Przedmiar robót (zał. nr 3a) stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa                            z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- pomiary sprawdzające.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

Organizacja robót

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Roboty prowadzone będą w budynku zamieszkałym.

- Zamawiający nie zapewnia miejsca (magazynu) do składowania materiałów oraz transportu materiałów.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Kolory farb należy ustalić z przedstawicielami wspólnoty.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                     w formie pisemnej (faxem).

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

- W czasie wykonywania robót malarskich wykonawca ma obowiązek umożliwić mieszkańcom przejście do lokali i piwnic.

Warunki bezpieczeństwa pracy

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych - wg oferty rynkowej,

- farby olejne nawierzchniowe lub emalie ogólnego stosowania j.w.

Materiały użyte do malowania (farby, szpachlówki) muszą być dopuszczone do zastosowania  w budownictwie mieszkaniowym i muszą posiadać atesty.

Materiały zakupi Wykonawca.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”.

Wymagania w zakresie odbioru robót malarskich określają polskie normy:

PN-69/B-10280  -	Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -	Roboty malarskie  budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-70/B-10100 -	Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót malarskich zamawiający powołał inspektora nadzoru robót, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM  oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót i estetykę, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń,

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej             i wody), dostarczenie certyfikatów na materiały są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................