Zał. nr 2d

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:		              Police, ul.  Kościuszki 40

Ogólna charakterystyka obiektu:

- Budynek mieszkalny, administrowany przez ZGKiM, wolnostojący, znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej, dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym krytym dachówką,

- Ściana frontowa zawiera detale architektoniczne – renowacja zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków,

- Stolarka okienna wymieniona na nową z profili  PCV – w ramach osobnego zamówienia.

Ogólny opis  robót:

Wykonanie kolorystyki budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Audytorską Jacek Stępień z Ostrowca Św.. Projekt stanowi zał. nr 11d do SIWZ.

Zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. nr 3d i projektu budowlanego, zał. nr 11d .

## Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- przygotowanie zaplecza budowy,

- wykonanie zabezpieczeń, przejść,

- zajęcie pasa drogowego.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót                  - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót.

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

zabezpieczenie interesów osób trzecich

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,

- Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

- Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

ochrona środowiska

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia ludzi do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do budynku należy wykonać daszek zabezpieczający

- Od strony ulicy należy wykonać daszek zabezpieczający na długości ściany frontowej                   w celu umożliwienia bezpiecznego korzystania z chodnika.

ogrodzenie

- Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac. Wykonawca na swój koszt dokona zajęcia pasa drogowego – droga wojewódzka.

zabezpieczenie chodników i jezdni

- Obiekt jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy, Wejście do budynku od strony  frontowej             i od zaplecza. Zabezpieczenie j.w.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- Styropian gr. 12 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach powyżej cokołu ESP-75,

- Styropian gr. 10 cm  na cokół i poniżej cokołu EPS-100,

- Tynk mineralny gr. 2 mm o strukturze „baranek” na siatce z włókna szklanego,

- Farba silikonowa hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowana tynków,

- Farby renowacyjne i wystrój ściany frontowej – wg projektu,

- Blacha cynkowo-tytanowa na parapety zewnętrzne i obróbki,

- Płytki klinkierowe – okładziny cokołu portali drzwiowych - o wym. 25*6 cm na klej,

- Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe od zaplecza,

- Drzwi drewniane dwuskrzydłowe z naświetlem.

Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy, farby powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty.

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM oraz przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu i portali wejściowych, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                    i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót                   i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................