# Zał. nr 4b

# Ramowy zakres prac

# - konserwacja bieżąca budynków przy ul. Bankowej 9,a,b, 11,b, 20, 22

- Instalacja c.o.

- uszczelnienie zaworów,

- wymiana zaworów na instalacji wewnętrznej,

- odpowietrzenie i płukanie grzejników i instalacji c.o,

- płukanie i udrażnianie pojedynczych pionów,

- usuwanie przecieków na złączach rur, grzejników,

- wymiana odcinków rur o długości nie przekraczającej 3,0 m – zarówno pionowych jak     i poziomych lecz bez przejść przez strop i ściany lub o długości 1,5 m z jednym przekuciem przez strop lub ścianę.

- konserwacja obejmuje instalację c.o. niskich parametrów, węzły cieplne, łącznie       z rozdzielaczami w budynkach.

- Instalacja ciepłej i zimnej wody

- usuwanie przecieków zaworów,

- wymiana głowic zaworów  oraz pojedynczych zaworów,

- wymiana kształtek i złączy na długości odcinków nie większych jak 2,0 m,

- wymiana odcinków rur o długości nie przekraczającej 2,0 m – zarówno pionowych jak       i poziomych lecz bez przejść przez strop i ściany lub o długości 0,5 m z jednym przekuciem przez strop lub ścianę.

- konserwacja obejmuje wewnętrzną instalację c.w. niskich parametrów, węzły cieplne, łącznie z rozdzielaczami w budynkach.

- Instalacja kanalizacyjna

- usuwanie przecieków w wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej,

- wymiana odcinków rur o długości nie przekraczającej 2,0 m – zarówno pionowych jak     i poziomych wraz z wymianą kształtek i podejść znajdujących się na 2-metrowym odcinku lecz bez przejść przez strop i ściany lub o długości 1,0 m z jednym przekuciem przez strop lub ścianę,

- udrożnienie i czyszczenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – piony i poziomy         w budynku do pierwszej studni poza budynkiem,

- udrożnienie i czyszczenie stojaków żeliwnych kanalizacji deszczowej.

- Instalacja elektryczna

- naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach ogólnego użytku,

- wymiana drobnego osprzętu elektrycznego (żarówek, bezpieczników, wyłączników, opraw) w pomieszczeniach ogólnego użytku,

- zabezpieczenie lub usuwanie awarii instalacji elektrycznej od ZK (złącza kablowego) do TG (tablicy głównej) i od TG do TL (tablicy licznikowej),

- zabezpieczenie lub usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznej od zabezpieczeń przedlicznikowych do liczników poboru energii elektrycznej lokatora.

- Prace ślusarskie

- wymiana i naprawa zamków drzwiowych, zawiasów, samozamykaczy,

- naprawa skrzydeł drzwiowych,

- drobne naprawy balustrad, krat, stopni schodowych.

- Prace szklarskie

- uzupełnienie oszklenia stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku.

- Prace murowe, tynkowe, malarskie

- drobne naprawy ścian, sufitów, tynków, posadzek, schodów – nie przekraczające 2,0 m2 powierzchni.

- Prace stolarskie

- roboty w zakresie napraw drzwi i okien drewnianych,

- wymiana uszkodzonych okuć stolarskich drzwi i okien,

- Prace dekarskie

- awaryjne zabezpieczenia pokryć dachowych, drobne naprawy punktowe pokrycia dachowego wraz  z  częściową naprawą obróbek blacharskich,

- czyszczenie rynien i rur spustowych wraz z drobną naprawą i wymianą odcinka do 1 mb.

- Prace inne

- usuwanie napisów na elewacjach, lamperiach,

- mocowanie wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych,

- drobna naprawa urządzeń zabawowych i małej architektury,

- drobne prace brukarskie (uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych płytek chodnikowych lub kostki polbruku).

- Usuwanie awarii

- wszelkiego rodzaju roboty wymagające bezzwłocznego wykonania ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia o znacznej wartości, ewentualnie powodujące znaczną uciążliwość dla użytkowników danego budynku.