Zał. nr 2a

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego papowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku użytkowym w Policach przy ul. KONOPNICKIEJ 2 .

Budynek użytkowany przez Radę Osiedla nr 2, organizacje społeczne i firmy usługowe,   stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM, dach płaski kryty papą asfaltową. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Rozebranie pokrycia dachu z papy asfaltowej – 3 warstwy, rozebranie starych obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe, mury ogniowe, gzymsy), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| --- | --- |
| 2. | Przemurowanie 1 komina i wymurowanie 2 kominów - wyprowadzenie kominów z poddasza ponad dach – z cegły budowlanej pełnej kl. 150, wykonanie czapek kominowych śr. gr. 7 cm, |
| 3. | Wymiana tynków na kominach w części stropodachu, malowanie nowych tynków farbami emulsyjnymi, wykonanie nowych tynków na kominach ponad dachem z malowaniem farbą emulsyjną, |
| 4. | Wykonanie gładzi cementowej na murach ogniowych, rozszerzenie szerokości ogniomuru z płyty wodoodpornej OSB – przygotowanie obróbek pod ocieplenie ścian, |
| 5. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich (mury ogniowe i gzymsy), nowych rynien śr. 15 cm oraz nowych rur spustowych śr. 12 cm, wymiana na nowe rur deszczowych z osadnikiem i czyszczakiem, |
| 6. | Częściowe uzupełnienie deskowania dachu wraz z impregnacją grzybobójczą elementów drewnianych, |
| 7. | Pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo (papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS), obróbki kominów i murów ogniowych z papy nawierzchniowej, |
| 8. | Warsztatowe wykonanie i montaż masztu antenowego wys. 2m posadowionego na trójnogu przymocowanym do konstrukcji dachu, uzupełnienie włazu kominiarskiego z klapą obitą blachą, |
| 9. | wykonanie z blachy tytan-cynk rur wentylacyjnych z kołpakiem i montaż ponad dachem, |
| 10. | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi wszystkich obróbek blacharskich, |
| 11. | Wywiezienie i utylizacja papy z rozbiórki, wywiezienie gruzu, starych obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa                              z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji. Za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie                      w formie pisemnej (lub faxem) i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko i utylizację papy.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie toalety dla pracowników)                    – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- Organizacja ruchu pieszego znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

- Budynek posadowiony przy chodniku - w czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie       z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- rynny Ø 15 cm i rury spustowe Ø 12 cm , mury ogniowe, gzymsy z blachy cynk-tytan,

- papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS 5,2 mm nawierzchniowa,

- papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS podkładowa,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane na elementy konstrukcyjne dachu,

- rury deszczowe żeliwne  z osadnikiem z rusztem, Ø 12 cm.

- Cegła budowlana pełna kl. 150 na kominy

- tynki na kominach kat. III.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa termozgrzewalna, blacha, cegła)  muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy.

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, rynien                  i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                   i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko oraz utylizację papy rozbiórkowej są podstawą do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................